Заказчик: Администрация Тогучинского района Новосибирской области

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Том II

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Директор                                                                                                     А.С. Чеснок

Главный градостроитель                                                                         О.В. Дедерер

Новосибирск

2023

Состав проекта

Раздел «Градостроительные решения»

- Том I. Положение о территориальном планировании

- Том I. Карты

- Том II. Материалы по обоснованию (пояснительная записка)

- Том II.Карты

- Том III. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (пояснительная записка)

Электронная версия проекта

- Текстовая часть в формате docx.

- Графическая часть в виде рабочих наборов и слоёв MapInfo 9.0

- Графическая часть в виде растровых изображений.

01 Перечень карт

| №п/п | Наименование карт | Марка | № листа | гриф секрет-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |  |  |  |  |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района в области образования, культуры, физической культуры и массового спорта и иные области, в связи с решением вопросов местного значения муниципального района, М 1:100 000 | СТП-1 | 1 | Н/С |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района в области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, М 1:100 000 | СТП-2 | 2 | Н/С |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района в области инженерной инфраструктуры поселений, в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, М 1:100 000 | СТП-3 | 3 | Н/С |
| Материалы по обоснованию |  |  |  |  |
| 4 | Схема положения территории района в структуре Новосибирской области | СТП-4 | 4 | Н/С |
| 5 | Карта границ муниципальных образований в составе муниципального района, М 1:200 000 | СТП-5 | 5 | Н/С |
| 6 | Карта современного использования территории, М 1:75 000 | СТП-6.1 | 6 | Н/С |
| 7 | Карта современного состояния дорожной и транспортной инфраструктуры, М 1:75 000 | СТП-6.2 | 7 | Н/С |
| 8 | Карта современного использования территории в области инженерной инфраструктуры, М 1:75000 | СТП-6.3 | 8 | Н/С |
| 9 | Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения М 1:75 000 | СТП-7 | 9 | Н/С |
| 10 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, М 1:75 000 | СТП-8 | 10 | ДСП |
| 11 | Карта лесных ресурсов и лесопользования, М 1:75 000 | СТП-9 | 11 | Н/С |
| 12 | Современное состояние системы расселения, людность, Планировочная структура, М 1:200 000 | СТП-10 | 12 | Н/С |
| 13 | Рекреационный и биоресурсный потенциал, М 1:75 000 | СТП-11 | 13 | Н/С |
| 14 | Карта комплексной оценки территории, М 1:75 000 | СТП-12 | 14 | ДСП |
| 15 | Проектный план, М 1:75 000 | СТП-13 | 15 | Н/С |

02 Авторский коллектив проекта

| Чеснок А.С. | Директор ООО «АрхиГрад» |
| --- | --- |
| Дедерер О.В. | Начальник отдела территориального планирования (главный градостроитель проекта) |
| Хлопов Д.С. | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования |
| Воробьев В.Н. | Начальник отдела ГИС |
| Боровикова Т.В. | Градостроитель |
| Трифонова И.И. | Градостроитель |
| Салахова А.В. | Градостроитель |
| Хабарова Ю.В. | Ведущий инженер (инженерные коммуникации) |
| Жижин А.С. | Ведущий инженер (раздел ИТМ ГОЧС) |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

01  Состав проекта

02  Авторский коллектив проекта

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	10

1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения	10

1.1.	Сведения о документах стратегического планирования, социально-экономического развития Российской Федерации	10

1.2. Сведения о документах планирования социально-экономического развития Новосибирской области	11

1.3 Сведения о документах территориального планирования Российской Федерации, Новосибирской области	13

1.4. Приоритеты развития района	13

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального района на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования	14

2.1. Особенности географического положения	14

2.2. Анализ использования территории	16

2.2.1. Климатическая характеристика территории	16

2.2.2. Минерально-сырьевые ресурсы и полезные ископаемые	19

2.2.3. Рекреационные ресурсы	37

2.2.4. Гидрографическая сеть	40

2.2.5. Особо охраняемые природные территории	45

2.2.6. Лесные ресурсы и лесопользование	46

2.2.7. Объекты историко-культурного и археологического наследия	48

2.2.8. Зоны с особыми условиями использования территории	57

2.3. Социально-экономический потенциал развития территории	76

2.3.1. Экономическая база развития муниципального района	76

2.3.2. Демографическая ситуация	79

2.3.3. Трудовой потенциал и занятость населения	87

2.3.4. Жилищный фонд	87

2.3.5. Социальная инфраструктура	89

2.3.6. Развитие туризма, санаторно-курортная деятельность	103

2.3.7. Инвестиционные проекты	103

2.4. Транспортная инфраструктура	108

2.4.1. Железнодорожный транспорт	108

2.4.2. Автомобильный транспорт	110

2.4.3.  Воздушный транспорт	121

2.5. Инженерная инфраструктура	122

2.5.1 Водоснабжение	122

2.5.2 Водоотведение	143

2.5.3 Теплоснабжение	151

2.5.4 Газоснабжение	165

2.5.5. Электроснабжение	172

2.5.6. Связь	188

3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района на комплексное развитие территории	190

3.1. Перечень мероприятий по территориальному планированию. Этапы реализации	190

3.1.1. Производственная инфраструктура	190

3.1.2. Туристско-рекреационный комплекс	190

3.1.3. Социальная инфраструктура	190

3.1.4. Жилищный фонд	191

3.1.5. Транспортная инфраструктура	191

3.1.6. Инженерная инфраструктура	191

3.2.  Предложения по охране окружающей природной среды и улучшению санитарно-гигиенических условий, по охране воздушного и водного бассейнов, почвенного покрова, организации системы охраняемых природных территорий	192

3.3. Мероприятия по санитарной очистке территории	212

4. Сведения о планируемых для размещения на территории муниципального района объектов федерального, регионального и местного значения	214

4.1. Сведения о планируемых для размещения на территории муниципального района объектов федерального значения	214

4.2. Сведения о планируемых для размещения на территории муниципального района объектах регионального значения	211

4.3. Сведения о планируемых для размещения на территории муниципального района объектах местного значения	215

5. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на межселенных территориях объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования.	216

6. Перечень земельных участков, расположенных на межселенных территориях и включаемых в границы населенных пунктов или, исключаемых из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.	216

7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на межселенных территориях в случае, если на межселенных территориях планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.	217

8. Основные технико-экономические показатели	217

Введение

1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

  - Сведения о документах стратегического планирования, социально-экономического развития Российской Федерации

При подготовке проекта использованы документы стратегического планирования федерального уровня:

- Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 21.07.2020) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р «Об утверждении Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и плановый период до 2030 года»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года»;

- иные документы.

Указы Президента РФ являются основными стратегическими документами, определяющими общероссийскую средне- и долгосрочную социально-экономическую политику. Провозглашенные в Указах направления, цели, целевые показатели и задачи развития детализированы в национальных проектах Российской Федерации:

- Национальный проект «Здравоохранение»;

- Национальный проект «Образование»;

- Национальный проект «Демография»;

- Национальный проект «Культура»;

- Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

- Национальный проект «Жильё и городская среда»;

- Национальный проект «Экология»;

- Национальный проект «Наука»;

- Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;

- Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»;

- Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»;

- Национальная программа «Цифровая экономика»;

- Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»;

- Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Каждый национальный проект состоит из федеральных проектов, направленных на достижение результатов, важных для реализации национального проекта. Показатели федеральных проектов декомпозированы на уровне региональных проектов и программ.

1.2. Сведения о документах планирования социально-экономического развития Новосибирской области

Проектные решения Схемы территориального планирования разработаны с учетом приоритетов и мероприятий, изложенных в документах стратегического планирования регионального уровня:

- Постановлении Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 N 105-п «О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года»;

- Постановлении Правительства Новосибирской области от 29.12.2021 № 564-п «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Новосибирской области на 2022-2036 годы»;

- распоряжении Правительства Новосибирской области от 21.10.2022 № 756-рп «О прогнозе социально-экономического развития Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»;

- государственных программах Новосибирской области;

- иных документах.

Основными ключевыми направлениями социально-экономической политики Новосибирской области до 2030 года определены:

- помощь и поддержка каждому для сохранения и укрепления здоровья, социально-ориентированный регион;

- таланты и качественное образование для экономики будущего;

- развитие культуры и искусства;

- безопасная среда для жизни;

- ведущий российский инновационный хаб;

- конкурентоспособная экономика;

- интегрированная транспортная инфраструктура, ключевой транспортный хаб;

- природная среда и экология;

- комфортная среда, гостеприимство и туризм;

- государство для граждан и современное цифровое государственноеуправление.

В работе учтены мероприятия программ, представленных в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Перечень государственных и ведомственных целевых программ Новосибирской области, используемых при разработке СТП Тогучинского района

| № п/п | Наименование программы |
| --- | --- |
|  | Государственные программы Новосибирской области |
| 1 | Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области |
| 2 | Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области |
| 3 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области |
| 4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области |
| 5 | Развитие здравоохранения Новосибирской области |
| 6 | Культура Новосибирской области |
| 7 | Стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности в Новосибирской области |
| 8 | Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области |
| 9 | Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области |
| 10 | Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской области |
| 11 | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области |
| 12 | Развитие лесного хозяйства Новосибирской области |
| 13 | Охрана окружающей среды |
| 14 | Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области |
| 15 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области |
| 16 | Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области |
| 17 | Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области |
| 18 | Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области |
| 19 | Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области |
| 20 | Содействие занятости населения |
| 21 | Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом |
| 22 | Социальная поддержка в Новосибирской области |
| 23 | Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области |
| 24 | Развитие туризма в Новосибирской области |
| 25 | Цифровая трансформация Новосибирской области |
| 26 | Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области |
|  | Ведомственные целевые программы Новосибирской области |
| 27 | Развитие архивного дела в Новосибирской области |
| 28 | Развитие торговли на территории Новосибирской области |

1.3 Сведения о документах территориального планирования Российской Федерации, Новосибирской области

В схеме территориального планирования Тогучинского района (далее – СТП Тогучинского района) при обосновании размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального района учитывалась информация, приведенная в документах территориального планирования Российской Федерации в части размещения объектов федерального значения, а именно в схемах территориального планирования Российской Федерации в области:

федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения (распоряжение Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р);

федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) (распоряжение Правительства РФ от 06.05.2015 № 816-р);

энергетики (распоряжение Правительства РФ № 1634-р от 01.08.2016);

высшего образования (распоряжение Правительства РФ от 26.02.2013 № 247-р);

здравоохранения (распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2607-р);

обороны страны и безопасности государства (Указ Президента Российской Федерации от 10.12.2015 № 615сс).

Учитывались основные положения Схемы территориального планирования Новосибирской области (постановление Правительства Новосибирской области от 28.04.2014 № 186-п).

1.4. Приоритеты развития района

Стратегией социально-экономического развития Тогучинского района Новосибирской области до 2030 года, утвержденной решением Совета депутатов Тогучинского района Новосибирской области от 25.12.2018  № 176, определены основные цели, задачи и приоритеты развития.

Стратегическая цель социально-экономического развития Тогучинского района состоит в обеспечении достойного уровня и качества жизни населения.

Тогучинский район позиционируется как производственная площадка, обеспечивающая производство продукции и услуг с высокой добавленной стоимостью. В первую очередь это касается таких ведущих отраслей экономики как промышленность и сельское хозяйство, которые выходят на новый, более качественный уровень развития с использованием новых технологий.

Развитие промышленности будет нацелено на максимальное использование имеющегося в районе производственного и трудового потенциала, обеспечение приоритетного развития отраслей, использующих местное сырье, выпуск конкурентоспособной продукции.

Перспективы промышленного производства в Тогучинском районе будут связаны с добывающей промышленностью, производством строительных материалов, пищевой и перерабатывающей промышленностью, деревообработкой.

Развитие сельского хозяйства будет связано с эффективным использованием существующих земельных ресурсов, модернизацией и развитием основных производственных фондов, в том числе в сегменте переработки, распространения современных технологий.

В Тогучинском районе в силу наличия соответствующих туристических ресурсов и тенденций формирования туристического спроса имеют важное значение для перспективного развития следующие направления: культурно-познавательный, деловой, а также специализированный туризм (экологический, сельский, спортивный (охота и рыбалка), активный, в том числе в перспективе горнолыжный, этнический, развлекательный, рекреационный и др.).

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального района на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования

2.1. Особенности географического положения

Тогучинский муниципальный район Новосибирской области (далее – Тогучинский район) в восточной части Новосибирской области граничит с Кемеровской областью. С юга Тогучинский район граничит с территорией Искитимского района и территорией Маслянинского района, с запада с территориями Мошковского района, Новосибирского района, Искитимского района, с севера с территорией Болотнинского района.

Расстояние от районного центра г.Тогучин до областного центра           г. Новосибирск -115 км. Площадь Тогучинского района составляет 605,8 тыс.га или 3,4 % территории Новосибирской области. Из общей площади земли лесного фонда составляют 111,4 тыс.га, водного – 1,5 тыс. га, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и др. –3,9 тыс.га, земли запаса – 15,9 тыс.га.

Тогучинский район находится на основном транспортном направлении регионального значения, соединяющий Новосибирскую и Кемеровскую области – трасса регионального значения К-19р «Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)».

Ведущую роль в обеспечении межрайонных транспортных связей играет железнодорожный транспорт. Через Тогучинский район проходит участок Западно-Сибирской железной дороги Новосибирск – Ленинск-Кузнецк, являющийся важнейшей транспортной артерией области. Железная дорога проходит практически через весь район, протяженность железнодорожных путей составляет 140 км. По железнодорожной магистрали осуществляются значительные грузоперевозки каменного угля из Кузнецкого бассейна и других грузов.

Согласно закона Новосибирской области от 02.06.2004 №200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» статусом городского поселения наделены г.Тогучин и р.п.Горный. На территории Тогучинского района находится 20 сельских поселений.

Рабочий поселок Горный  Тогучинского района относится к территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР «Горный»).

Рисунок 2.1-1

Схема положения Тогучинского района в структуре

Новосибирской области

2.2. Анализ использования территории

2.2.1. Климатическая характеристика территории

Тогучинский район расположен в восточной части Новосибирской области. Климатические параметры согласно СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» приведены равным значениям ближайшего пункта г.Болотное. Территория Тогучинского района относится к I строительно-климатической зоне, подрайон 1В.

Таблица 2.2.1-1

Климатические параметры холодного периода года

| Республика, край, автономный округ, область, пункт | Темпе- ратура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспечен ностью |  | Темпе- ратура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспечен- ностью |  | Темпе- ратура воздуха, °С, обеспе- чен- ностью 0,94 | Абсо- лют-ная мини- маль- ная темпе- ратура возду-ха, °С | Сред- няя суточ- ная ампли- туда темпе- рату-ры возду-ха наибо- лее холод- ного месяца, °С | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха |  |  |  |  |  | Сред- няя месяч- ная относи тель-ная влаж- ность возду-ха наибо- лее холод- ного месяца, % | Сред- няя месяч- ная относитель-ная влаж- ность воздуха в 15 ч наибо- лее холод- ного месяца, % | Количест-во осад-ков за нояб-рь - март, мм | Преоб ладаю щее напра- вле-ние ветра за дека-брь - фев- раль | Макси маль- ная из сред- них скоро- стей ветра по румбам за январь, м/с | Сред- няя ско- рость ветра, м/с, за период со сред- ней суточ- ной темпе- рату- рой воздуха 8 °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0°С |  | 8°С |  | 10°С |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | про- дол-жи- тель- но сть | сред- няя темпе рату ра | про- должи тель- ность | сред- няя температу-ра | про- должитель- ность | сред- няя температу-ра |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Болот-ное | -43 | -41 | -41 | -38 | -23 | -51 | 8,5 | 172 | -11,6 | 230 | -7,6 | 246 | -6,5 | 78 | 72 | 142 | ЮЗ | 3,8 | 2,7 |

Таблица 2.2.1-2

Климатические параметры теплого периода года

| Республика, край, область, АО, пункт | Баромет- рическое давление, гПа | Темпера- тура воздуха, °С, обеспе- чен- ностью 0,95 | Темпера- тура воздуха, °С, обеспе- чен- ностью 0,98 | Средняя макси- мальная темпера- тура воздуха наиболее теплого месяца, °С | Абсолют- ная макси- мальная темпера- тура воздуха, °С | Средняя суточная ампли- туда темпера- туры воздуха наиболее теплого месяца, °С | Средняя месячная относи- тельная влаж- ность воздуха наиболее теплого месяца, % | Средняя месячная относи- тельная влаж- ность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, % | Коли- чество осадков за апрель- октябрь, мм | Суточный максимум осадков, мм | Преобла- дающее направ- ление ветра за июнь- август | Мини- мальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Болотное | 995 | 23 | 27 | 25,4 | 36 | 12,1 | 69 | 52 | 347 | 101 | З | 0,0 |

Таблица 2.2.1-3

Средняя месячная и годовая температуры воздуха, °C

| Республика, край, автономный округ, область, пункт | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Болотное | -17,6 | -15,3 | -7,1 | 2,2 | 10,2 | 16,6 | 18,9 | 15,6 | 9,4 | 1,7 | -8,1 | -14,7 | 1,0 |

Годовое количество осадков – 410-420 мм, в мае-июне выпадает 95-120 мм, в августе-сентябре – 110-130. Заморозки начинаются в первой декаде сентября, заканчиваются в конце мая, на почве – в первой декаде июня. Первые заморозки в среднем наблюдается в начале сентября. Последние заморозки наблюдаются в конце мая. Продолжительность отопительного периода около 200 дней. Средняя температура отопительного периода - 10ºС.  Глубина промерзания почвы в зависимости от грунтов колеблется от 1 до 2 метров.

В соответствии со СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» территория Тогучинского района относится к IV снеговому, III ветровому району. На территории района преобладают южные и юго-западные ветры. Их повторяемость превышает 40%. Среднемесячная скорость ветра изменяется от 1,6 до 6,1 м/с, абсолютный максимум скорости ветра зимой до 28 м/с. Штили наиболее часты в июле и августе. Штормовые ветры наблюдаются в основном в мае, сентябре и октябре.

Согласно карте общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-97), территория сельсовета относится к 6-7-ми бальной зоне сейсмической активности по шкале MSK-64. (для средних грунтовых условий и трёх степеней сейсмической опасности – А(10%)=6, В(5%)=6, С(1%)=7 в течение 50лет).

2.2.2. Минерально-сырьевые ресурсы и полезные ископаемые

Тогучинский район занимает значимое мест в области по запасам полезных ископаемых, таких как строительные материалы и каменный уголь. Также имеются металлические полезные ископаемые: золото (Лебедевское, Коуракское сельские поселения).

Имеется несколько месторождений кирпичной глины, известняка. Среди известняков есть высококачественный мраморизированный известняк. Известно около двух десятков месторождений охры. Район включает западный отрог Кузнецкого каменноугольного бассейна, поэтому здесь имеются большие запасы каменного угля.

На территории Тогучинского района выданы лицензии на пользование участками недр местного значения.

Таблица 2.2.2-1

Реестр лицензий на пользование участками недр местного значения на территории Тогучинского района НСО (участки недр, содержащие подземные воды)

| № п/п | Государственный регистрационный номер лицензии | Дата присвоения государственного регистрационного номера | Дата окончания срока действия лицензии | Наименование участка недр | Местоположение участка недр (район) | Наименование пользователя недр, ИНН | Цель использования | Общий предельно допустимый водоотбор, м3/сут | Общий предельно допустимый водоотбор, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | НОВ 01059 ВЭ | 02.03.2000 | 14.02. 2025 | Тогучинский-6 (скв.№ ТВ-1994) | Тогучинский | ОАО "Тогучинский пивоваренно-винодельческий комбинат" 5438111024 | добыча подземных вод хозяйственно-питьевого и производственного назначения | 165 | 58 |
| 9 | НОВ 01085 ВЭ | 17.04.2000 | 25.03. 2025 | Тогучинский-7 (скв.№№ 1958-1, 1958-2, НВ-392) | Тогучинский | Завод насосно-аккумуляторных станций-филиал ОАО "Тяжстанкогидропресс" 5403101628 | добыча подземных вод хозяйственно-питьевого и производственного назначения | 95 | 31 |
| 32 | НОВ 01176 ВЭ | 25.10.2000 | 30.08. 2025 | Тогучинский-9 (скв.№ Т-1987) | Тогучинский | ОАО "Тогучинскагропромтехника" 5438100600 | добыча подземных вод хозяйственно-бытового назначения | 10 | 2 |
| 45 | НОВ 01214 ВЭ | 15.02.2001 | 05.02. 2026 | Тогучинский-10 (проект. скв.) | Тогучинский | КФХ Одинеки 5438101555 | добыча подземных вод хозяйственно-питьевого назначения | 15 | 1,5 |
| 109 | НОВ 01456 ВЭ | 19.11.2003 | 19.09. 2028 | Владимировский-1 (скв.№№ Н-0112, Н-0219, 12254, Н-01286, 14900) | Тогучинский | Колхоз имени ХХ съезда КПСС 5438101040 | добыча подземных вод для питьевого водоснабжения населения | 113 | 40,6 |
| 118 | НОВ 01482 ВЭ | 18.03.2004 | 07.02. 2029 | Тогучинский-10 (скв.№№ Н-01234, Н-01137, Н-01146, 10139, Н-01599) | Тогучинский | ОАО птицефабрика "Нечаевская" 5438113039 | добыча подземных вод для питьевого водоснабжения населения и технологического обеспечения водой объектов промышленности | 386 | 102 |
| 123 | НОВ 01495 ВЭ | 23.03.2004 | 25.12. 2029 | Саламатово-Боровской (скв.№№ Б-60, Н-1049, Н-1391, Н-0340, 12083, 12011) | Тогучинский | Колхоз "Знамя коммунизма" 5438101026 | добыча подземных вод для питьевого водоснабжения населения | 32 | 11,3 |
| 124 | НОВ 01496 ВЭ | 23.03.2004 | 25.12. 2029 | Красноярско-Изылы-Заречный (скв.№№ З-1955, Н-046, Н-0278, Н-1280, Н-01015, 12082, 13217, И-59, Н-1267, Н-1392, 32-91, 14142, Н-0397, Н-1269) | Тогучинский | Колхоз "Знамя коммунизма" 5438101026 | добыча подземных вод для питьевого водоснабжения населения | 185 | 62,3 |
| 178 | НОВ 01606 ВР | 29.04.2005 | 30.03. 2029 | Лебедево-1 (скв.№ 5 СБВ) | Тогучинский | ООО "Таежный источник" 5445117490 | геологическое изучение и добыча питьевых подземных вод для розлива | 150 | 37,7 |
| 206 | НОВ 01674 ВЭ | 29.12.2005 | 28.12. 2030 | Тогучинский-13 (скв.№ Б-12) | Тогучинский | ОГОУНПО "Профессиональное училище № 92" 5438107571 | добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения | 24 | 6 |
| 232 | НОВ 01724 ВЭ | 10.05.2006 | 09.05. 2031 | Завьяловский (скв.№№ 12, Н-1495, Н-01778, Н-01012, 5, 59-85, 1494) | Тогучинский | МУП "Завьяловское" 5438113399 | добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения | 110 | 38,31 |
| 297 | НОВ 01941 ВЭ | 27.08.2007 | 26.08. 2032 | Каменно-Горский (скв.№№ 3588, 8539, 11088, 12201, 12202, 12255, 2) | Тогучинский | ЗАО "Политотдельское" 5438101393 | добыча подземных вод хозяйственно-питьевого назначения | 292 | 96,81 |
| 317 | НОВ 01987 ВЭ | 13.12.2007 | 16.08. 2029 | Тогучинский-12 (скв.№№ Т-02177, Т-02178, 1-Т, 2-Т) | Тогучинский | ОАО "Санаторий "Тогучинский" 5438316960 | добыча подземных вод для питьевого водоснабжения населения | 112 | 32,9 |
| 326 | НОВ 02026 ВЭ | 21.03.2008 | 20.03. 2033 | Буготакский (скв.№№ 7202, 2-ст.Буготак, Н-1179, К-1970, 1-ст.Буготак, 13681, 1-ст.Изынский, Л-1977, 2-ст.Изынский, 3-ст.Изынский, 3-ст.Буготак, 60-83) | Тогучинский | МУП ЖКХ "Буготакское" Тогучинского района Новосибирской области 5438315927 | добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения | 282 | 37,7 |
| 331 | НОВ 02044 ВЭ | 10.04.2008 | 03.03. 2019 03.03. 2039 | Тогучинский (скв.№ 0-173) | Тогучинский | МУП Тогучинского района Тогучинское автотранспортное предприятие 5438100632 | добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого назначения | 5 | 1,14 |
| 363 | НОВ 02157 ВЭ | 22.12.2008 | 21.12. 2033 | Мирный (скв.№ М-2003) | Тогучинский | ООО "Центр лесного отдыха" 5406268760 | добыча подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | 5 | 0,743 |
| 427 | НОВ 02288 ВЭ | 27.04.2010 | 26.04. 2035 | Горный-2 (скв.№№ 1-Г/91, С-1) | Тогучинский | ОАО "БетЭлТранс" 7708669867 | добыча подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | 330 | 83,56 |
| 501 | НОВ 02425 ВЭ | 28.06.2011 | 27.06. 2036 | Кудельный Ключ (скв.№№ 04, 08, Н-03-64, Н-1266, 2, Н-1433, 10-196, 35-86) | Тогучинский | МУП "Ключевское" 5438113504 | добыча подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | 260 | 33,4 |
| 516 | НОВ 02450 ВЭ | 09.08.2011 | 08.08. 2036 | Курундусский-2 (скв.№№ Н-01794, 1) | Тогучинский | ЗАО "Элеватор" 5438317843 | добыча подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | 84 | 30,2 |
| 550 | НОВ 02511 ВЭ | 10.02.2012 | 31.05. 2019 31.05. 2039 | Тогучино-Красно-Ярский (скв.№№ Н-1288, Н-01018, 10-765) | Тогучинский | ГАУССО НСО «Тогучинский психоневрологический интернат» 5438102887 | добыча подземных вод хозяйственно-питьевого назначения | 125 | 32 |
| 565 | НОВ 02549 ВЭ | 16.05.2012 | 15.05. 2037 | Тогучинский-5 (скв.№ 10-135) | Тогучинский | ИП Цвей Сергей Леопольдович 543807994813 | добыча подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | 18,5 | 5,5 |
| 605 | НОВ 02629 ВЭ | 15.08.2013 | 14.08. 2038 | Лебедево-2 (проект. скв.) | Тогучинский | ОАО «Доронинское» 5438315420 | добыча подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | 168 | 60,429 |
| 612 | НОВ 02640 ВЭ | 11.10.2013 | 10.10. 2038 | Березиковский (проект. скв.) | Тогучинский | ООО «Сибирская Инвестиционная Группа» 5406532012 | добыча подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | 2 | 0,8 |
| 614 | НОВ 02642 ВЭ | 11.10.2013 | 10.10. 2038 | Семеновский-2 (скв.№ НВ-190) | Тогучинский | ООО «Усть-Каменский карьер» 5406644439 | добыча подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | 7 | 1,65 |
| 621 | НОВ 02660 ВЭ | 11.12.2013 | 10.12. 2038 | Камнеречинский карьер (скв.№№ 5-2001, 6-2001, 7-2001) | Тогучинский | ОАО «ПНК» 7708670326 | добыча подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | 46,55 | 12,83 |
| 668 | НОВ 02775 ВЭ | 06.03.2015 | 05.03. 2040 | Горный-1 (скв.№ Н-01614, 10-548, Б-353) | Тогучинский | ФКУ «Исправительная колония № 21 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области» 5438110648 | добыча подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | 340 | 114,5 |
| 732 | НОВ 80184 ВР | 29.09.2016 | 28.09. 2041 | Горновский-1 (скв.№ 10-465) | Тогучинский | АО «Новосибирское карьероуправле-ние» 5403102519 | геологическое изучение в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой объектов промышленности | 12,584 | 3,838 |
| 766 | НОВ 80233 ВР | 17.05.2017 | 17.05. 2042 | Горный-3 (скв.№№ 1, 2, 3) | Тогучинский | ООО «ПЖТ «Изынское» 5438112910 | геологическое изучение в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и для технологического обеспечения водой объектов промышленности | 83,950 | 5,473 |
| 769 | НОВ 80239 ВР | 09.06.2017 | 09.06. 2042 | Карпысакский (скв.№ 16927) | Тогучинский | ГБУЗ НСО ГНКПБ № 3 5407120318 | геологическое изучение в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | 44,165 | 16,120 |
| 807 | НОВ 80292 ВР | 05.12.2017 | 05.12. 2042 | Борцовский (скв.№ 13975) | Тогучинский | колхоз «Имени Пушкина» 5438100960 | геологическое изучение в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | 126,82 | 26,44 |
| 855 | НОВ 80369 ВЭ | 22.01.2019 | 10.04. 2033 | Тогучинский (скв. № 3022) | Тогучинский | ПАО «Ростелеком» 7707049388 | добыча подземных вод, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | 6,2 | 2,002 |
| 906 | НОВ 80438 ВЭ | 27.11.2019 | 27.11. 2044 | Шмаковский-2 (скв. № Р-1981) | Тогучинский | СНТ «Радуга» 5438110863 | добыча подземных вод, используемых для целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ | 38 | 5 |
| 925 | НОВ 80457 ВЭ | 11.12.2019 | 10.12. 2044 | Шмаковский-3 (скв.№ Н-82) | Тогучинский | НСТ «Нефтяник» 5438110077 | добыча подземных вод, используемых для целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ | 43 | 5 |
| 949 | НОВ 80483 ВЭ | 23.12.2019 | 23.12. 2044 | Льнихинский-2 (скв.№ 10-899) | Тогучинский | СНТ «Строитель» 5438113303 | добыча подземных вод, используемых для целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ | 382,42 | 45,91 |
| 954 | НОВ 80488 ВЭ | 26.12.2019 | 26.12. 2044 | Шмаковский-4 (скв.№ СКВ 1) | Тогучинский | СНТ «Мичуринец» 5401109149 | добыча подземных вод, используемых для целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ | 86,9 | 10,43 |
| 958 | НОВ 80492 ВЭ | 31.12.2019 | 31.12. 2044 | Шмаковский-5 (скв.№№ 1, 2) | Тогучинский | СНТ «Электротранспортник» 5401110120 | добыча подземных вод, используемых для целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ | 119,97 | 16,788 |
| 988 | НОВ 80525 ВЭ | 26.02.2020 | 26.02. 2045 | Репьевский-2 (скв.№ НВ-500) | Тогучинский | НСТ «Криница» 5438110969 | добыча подземных вод, используемых для целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ | 72 | 11 |
| 992 | НОВ 80529 ВЭ | 28.02.2020 | 28.02. 2045 | Шмаковский-6 (скв.№№ З-1, З-2) | Тогучинский | СНТ «Заринка» 5407170252 | добыча подземных вод, используемых для целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ | 183,2 | 9,64 |
| 1041 | НОВ 80603 ВР | 03.12.2020 | 03.12. 2045 | Горный-4 (скв. № Г-1989) | Тогучинский | Войсковая часть 6911 5438319858 | геологическое изучение в целях поисков и оценки подземных вод, их разведки и добычи, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | 1,65 | 0,33825 |
| 1057 | НОВ 80620 ВЭ | 22.01.2021 | 22.01. 2046 | Боровушкинский-1 (скв. № 1) | Тогучинский | СНТ «Полянка» 5402108596 | добыча подземных вод, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ | 6,6 | 1,188 |
| 1073 | НОВ 80636 ВЭ | 12.02.2021 | 12.02. 2046 | Шмаковский-7 (скв. №№ 1, 2) | Тогучинский | СНТ «Изыскатель» 5438113159 | добыча подземных вод, используемых для целей технического водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ | 76,544 | 9,18528 |
| 1090 | НОВ 80656 ВЭ | 29.04.2021 | 28.04. 2046 | Шмаковский-8 (скв. № НБК 8/01-РС) | Тогучинский | СНТ «Электротранспортник» 5401110120 | добыча подземных вод, используемых для целей технического водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ | 119,97 | 16,788 |
| 1099 | НОВ 80665 ВЭ | 05.05.2021 | 04.05. 2046 | Шмаковский-9 (скв. № НВ-48) | Тогучинский | СНТ «Зодчий-2» 5438112363 | добыча подземных вод, используемых для целей технического водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ | 97,24 | 14,586 |
| 1104 | НОВ 80670 ВЭ | 02.06.2021 | 01.06. 2046 | Льнихинский-4 (скв.№ Р-1979) | Тогучинский | СНТ «Рябинка» 5438110310 | добыча подземных вод, используемых для целей технического водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ | 11,22 | 4,095 |
| 1105 | НОВ 80671 ВЭ | 02.06.2021 | 01.06. 2046 | Льнихинский-3 (скв.№ Х-1979) | Тогучинский | СНТ «Химик» 5410109579 | добыча подземных вод, используемых для целей технического водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ | 14,52 | 5,3 |
| 1112 | НОВ 80679 ВЭ | 22.06.2021 | 21.06. 2046 | Репьевский-4 (скв. № 102) | Тогучинский | СНТ «Заря» 5438113085 | добыча подземных вод, используемых для целей технического водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ | 67,1 | 10,065 |
| 1164 | НОВ 80738 ВЭ | 24.11.2021 | 23.11. 2046 | Шмаковский-10 (скв. №№ 1/1991, 2/1991) | Тогучинский | СНТ «Автомобилист» 5438110461 | добыча подземных вод, используемых для целей технического водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ | 87,03 | 15,57 |

Таблица 2.2.2-2

Информация о действующих на территории Новосибирской области карьерах по добыче нерудных полезных ископаемых (строительные камни и известняки; строительные пески и песчано-гравийные материалы)

| № п/п | Наименова-ние карьера/ месторожде-ния | Местонахождение карьера/ месторождения (наименование ближайшего населенного пункта муниципально-го образования, адрес) | Географичес-кие координаты карьера/ месторожде ния (широта) | Географичес-кие координаты карьера/ месторожде ния (долгота) | Пользователь недр (контактные данные) | ИНН юридического лица, осуществляющего разработку и реализацию продукции с карьера/месторождения | КПП юридическо-го лица, осуществляющего разработку и реализацию продукции с карьера/месторождения | Полезное ископаемое | Единица измерения инертных материа-лов, разрабатываемых на карьере/ месторож-дении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Буготакская группа (Сопка 29 и межсопочное пространство м/д 29 и 30) | в 5,0 км к юго-западу отр.п. Горный Тогучинского района | 55.10083885 | 83.78715836 | ОАО «ПНК»,8 (383) 40-50-088 https://www.1pnk.ru/ | 7708670326 | 770601001 | камни строительные | м3 |
| 15 | Буготакская группа (Сопка 7) | в 2 км севернее п.Семеновский Тогучинского района | 55.062243 | 83.879452 | ООО «Усть-Каменский карьер», 8 (383) 310-14-14 | 5406644439 | 631801001 | камни строительные | м3 |
| 17 | «Самарское» | в 700 м к востоку от окраины п.Самарский Тогучинского района | 55.08452499 | 83.77224447 | ООО Горно-Техническая Компания «СИБИРЬ», 8 (383) 33-40-540 | 5405421824 | 543801001 | камни строительные | м3 |
| 18 | Сопки 13,14,15. Буготакская группа месторождений | в 3 км к северо-востоку от р.п. Горный Тогучинского района | 55.12953338 | 83.90644725 | АО «Новосибирское карьероуправле-ние», 8 (383) 229-88-11, http://www.nkuoao.ru/ | 5403102519 | 540701001 | камни строительные | м3 |
| 19 | Сопка 30. Буготакская группа месторождений | в 5,0 км к юго-западу от р.п. Горный Тогучинского района | 55.10062225 | 83.78743610 | АО «Новосибирское карьероуправле-ние», 8 (383) 229-88-11, http://www.nkuoao.ru/ | 5403102519 | 540701001 | камни строительные | м3 |

Таблица 2.2.2-3

Перечень действующих лицензий на пользование участками недр местного значения на территории Новосибирской области (участки недр, содержащие общераспространенные полезные ископаемые, и участки недр, используемые для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых) (по состоянию на 01.02.2022)

| № п/п | Номер лицензии | Срок действия лицензии | Пользователь недр, ИНН, контактные данные (телефон) | Месторождение (участок недр) | Полезное ископаемое | Целевое назначение работ | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НОВ 02103 ТЭ | 14.08.2008 30.12.2034 | ОАО «ПНК», 7708670326, 8 (383) 40-50-088 | Буготакская группа (Сопка 29 и межсопочное пространство м/д 29 и 30) | камни строительные | добыча | в 5,0 км к юго-западу от р.п. Горный Тогучинского района |
| 2 | НОВ 80013 ТЭ | 18.01.2011 30.01.2041 | ООО «Усть-Каменский карьер», 5406644439, 8 (383) 310-14-14 | Буготакская группа (Сопка 7) | камни строительные | добыча | в 2 км севернее п.Семеновский Тогучинского района |
| 3 | НОВ 80015 ТР | 04.04.2011 05.04.2036 | ООО Горно-Техническая Компания «СИБИРЬ», 5405421824, 8 (383) 33-40-540 | "Самарское" | камни строительные | геол.изучение, разведка и добыча | в 700 м к востоку от окраины п.Самарский Тогучинского района |
| 4 | НОВ 80021 ТЭ | 12.03.2012 30.01.2038 | АО «Новосибирское карьероуправле-ние», 5403102519, 8 (383) 229-88-11 | Сопки 13,14,15. Буготакская группа месторождений | камни строительные | добыча | в 3 км к северо-востоку от р.п. Горный Тогучинского района |
| 5 | НОВ 80022 ТЭ | 12.03.2012 30.01.2038 | АО «Новосибирское карьероуправле-ние», 5403102519, 8 (383) 229-88-11 | Сопка 30. Буготакская группа месторождений | камни строительные | добыча | в 5,0 км к юго-западу от р.п. Горный Тогучинского района |
| 6 | НОВ 80036 ТР | 04.07.2013 01.07.2038 | ООО «Карьер», 5405416743, 8 (383) 210-02-68 | Карпысакский | камни строительные | геол.изучение, разведка и добыча | в 1,0 км к югу от с. Лекарственное Тогучинского района |
| 7 | НОВ 80281 ТЭ | 25.10.2017 25.10.2042 | ООО «Меганом» 4205352995, 8 (384) 275-08-88 | «Сопка № 3 Тогучинского месторождения» | камни строительные | разведка и добыча | в 1,7 км к северу от г. Тогучина Тогучинского района |
| 8 | НОВ 80301 ТЭ | 26.12.2017 26.12.2042 | ООО «ДорСтрой» 5438319960, 8 (383-40) 28-347 | «Тогучинское месторождение (сопка № 1)» | камни строительные | разведка и добыча | на северо-западной окраине г. Тогучина Тогучинского района |
| 9 | НОВ 80303 ТР | 27.12.2017 21.10.2040 | ООО «Карьер Койбышеский» 5407967947, 8-923-700-6132 | «Койбышеский» | камни строительные | геол.изучение, разведка и добыча | в 1,4 км к северо-востоку от п. Родники Тогучинского района |

Таблица 2.2.2-4

Распределенный фонд недр в Тогучинском районе Новосибирской области по состоянию на 01.10.2022

| № п/п | Реквизиты лицензии | Срок действия лицензии | Наименование участка недр | Вид пользования недрами | Предприятие-недропользователь | Площадь участка недр (кв.км) | Полезное ископаемое | Балансовые запасы на 01.01.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НОВ01063ВЭ | 09.03.2000-08.02.2025 | Шахтинский участок месторождения подземных вод | добыча | МУП ЖКУ «Изылы» | 0,006 | подземные воды | - |
| 2 | НОВ01590ТЭ | 21.02.2005-21.02.2029 | Южный участок Чертандинского месторождения | добыча | ООО «Регион-Ойл» | 4 | каменный уголь | 16 311 тыс.т |
| 3 | НОВ02141БР | 20.11.2008-19.11.2023 | Верховья р.Ик | геологическое изучение, разведка, добыча | ООО «Суенга» | 2,36 | россыпное золото | - |
| 4 | НОВ02445ВЭ | 09.08.2011-08.08.2036 | Тогучинский-15 | добыча | ООО «АгроЛЭНД» | 0,0113 | подземные воды | - |
| 5 | НОВ02456ВЭ | 13.09.2011-12.09.2036 | Тогучинский-14 | добыча | ООО «Городская вода» | 0,13357 | подземные воды | 6,012 тыс.м3/сут. |
| 6 | НОВ02597ТР | 13.02.2013-31.01.2038 | Горевский | геологическое изучение, разведка, добыча | ООО «Регион-Ойл» | 132 | каменный уголь | - |
| 7 | НОВ02614ТЭ | 29.04.2013-26.02.2035 | Участок №1 Доронинской площади (синоним Доронинской участок Чертандинского месторождения)* | разведка, добыча | ЗАО СК Объединение инженеров-строителей | 44,46 | каменный уголь | 413 296 тыс.т |
| 8 | НОВ02663БЭ | 27.12.2013-15.12.2028 | Месторождение р.Тайлы Большие | разведка, добыча | ООО «РУСДРАГМЕТ» | 8 | россыпное золото | 84 кг |
| 9 | НОВ02665ВЭ | 14.01.2014-13.01.2039 | Тогучинский-1 | добыча | ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Новосибирской области | 0,0082 | подземные воды | - |
| 10 | НОВ02800БР | 04.02.2016-01.02.2031 | Притоки р.Большие Тайлы (Листвянка, Пихтиха, Рябинка, Топки) | геологическое изучение, поиски, оценка, разведка, добыча | ООО «РУСДРАГМЕТ» | 31,73 | россыпное золото | 318 кг |
| 11 | НОВ02839БЭ | 06.02.2017-31.12.2032 | месторождение р.Суенга | разведка, добыча | ООО «Суенга» | 8,56 | россыпное золото | 118 кг |
| 12 | НОВ02840БЭ | 06.02.2017-15.12.2023 | месторождение р.Каменка Верхняя | разведка, добыча | ООО «Каменка» | 9,31 | россыпное золото | 99 кг |
| 13 | НОВ02879БР | 25.07.2019-26.07.2029 | месторождение Дражные Тайлы | геологическое изучение, разведка, добыча | ООО «Сисим» | 24,72 | россыпное золото | 21 кг |
| 14 | НОВ02884БП | 31.01.2020-30.01.2025 | участок Малая Икская площадь | геологическое изучение | ООО «ГРАНИТ-М» | 51,4 | золото | - |
| 15 | НОВ02899БП | 05.02.2021-05.02.2026 | участок Золотороссыпной узел р.Тарсьма с притоками | геологическое изучение, поиски, оценка | ООО «Экспедиция» | 50,09 | россыпное золото | - |
| 16 | НОВ02900ТП | 25.05.2021-25.12.2023 | Улантовская площадь | геологическое изучение | АО «Росгеология» | 68,8 | Медь, молибден золото | - |
| 17 | НОВ02908БП | 28.12.2021-24.12.2026 | участок Коуракский | геологическое изучение, поиски, оценка | ООО «ТН-Эстейт» | 73,39 | золото | - |
| 18 | НОВ13956ТЭ | 20.02.2007-01.02.2027 | участок Северный Чертандинского каменноугольного месторождения | разведка, добыча | ООО «Регион-Ойл» | 8,8 | каменный уголь | 49 901 тыс.т |

2.2.3. Рекреационные ресурсы

Существующее положение

Тогучинский район располагает богатейшими туристическими ресурсами, включая природные, исторические и культурные достопримечательности.

Многочисленные достоинства оказались собраны здесь вместе. Разнообразна природа района – здесь можно видеть и суровую «черновую» тайгу, и сосновые боры, и живописные Буготакские сопки, и лесостепь, и необозримые пойменные луга Ини.

В районе наибольшее развитие получили рекреационный и спортивный туризм.

Спортивный туризм - это разновидность туризма для любителей активного отдыха и спорта, как профессионалов, так и любителей. На территории района действуют два горнолыжных комплекса:

- Горнолыжная база п. Горный оказывает услуги проката горных лыж, действует детская спортивная школа. Расположение: примерно в 100 км от Новосибирска. Рядом с посёлком Горный расположена сопка Большая, на которой оборудована горнолыжная трасса. На трассе проводятся тренировки и соревнования горнолыжников областного масштаба. На территории комплекса находятся гостиница и кафе вместимостью 60 человек, гостевой домик на 12 человек, канатная дорога протяжённостью 800 метров, здание проката горнолыжного инвентаря (120 пар), учебный пункт горнолыжной школы.

- Горнолыжная база п. Мирный «Пихтовый гребень» оказывает услуги проката лыж. В выходные дни численность отдыхающих около 300 человек. На базе действует гостиница на 70 мест, канатно-буксировочная дорога, здание проката. С 2007 года открыт каток.

Также развивается на территории района получили базы отдыха, к которым можно отнести:

- мини Отель «Зеленый дом». Он находится в 140 км. от центра Новосибирска и в 150 км. от Кемерово в живописном лесу предгорья Салаирского кряжа (п. Мирный). Отель отвечает всем современным требованиям комфорта и безопасности, и представляет собой 3-х этажный дом с рестораном. В отеле 14 номеров, рассчитанных на 30 человек, игровая комната. Для отдыха на природе: каток, трасса для беговых лыж, ледовая горка, уличное кафе, площадка для барбекю, дорожки для пеших прогулок. Для отдыхающих организованы прокат беговых лыж и коньков, прогулки на снегоходах, прогулки на лошадях, в 800 м находится горнолыжная трасса с подъёмником и прокатом горных лыж. Летом действуют два бассейна, организован сбор грибов, ягод, работает спортивная площадка. Для желающих поохотиться - на месте оформляется лицензия и предоставляется проводник. Имеется пруд с карпами и осетровыми.

- «Гостинично-рекреационный комплекс «У водопада» объект спортивного туризма с. Карпысак. Индивидуальным предпринимателем Семёновым Н.И. взята в долгосрочную аренду акватория пруда на р. Буготак. Комплекс расположен в живописном месте, располагающем к отдыху, в чаще соснового бора находится озеро, ниспадающее 15-ти метровым водопадом. На базе можно отдохнуть, как в узком семейном кругу, так и большой шумной компанией.

Местоположение и рельеф местности позволяют выбрать отдых на любой вкус: катание на банане, джет-боте, 7-ми местном катере «Silver»; любителям порыбачить – рыбалка с удочкой и спиннингом. В озере водятся: крась, окунь, белый амур, карп, сазан, щука.

На территории района расположены уникальные памятники природы, имеющие не только эстетическую ценность, но и играющие огромную роль в сохранении флоры и фауны, которые в перспективе могут стать основой развития природного туризма в такие места:

- Заказник Колтыракский;

- Изылинская пещера и скалы;

- Черневые леса Салаира;

- Улантова гора;

- Буготакские сопки

Можно отметить недостаточное количество мест размещения туристов. В таблице ниже представлены сводные данные о коллективных местах размещения в Тогучинском районе.

Таблица 2.2.3-1

Коллективные места туристического размещения в Тогучинском районе

| Наименование | Адрес | Количество номеров/мест |
| --- | --- | --- |
| Горнолыжная база «Пихтовый гребень» | п. Мирный | 30/70 |
| Отель «Зелёный дом» | п. Мирный, ул. Боровая, 2 | 14/50 |
| База отдыха «У водопада» | с. Карпысак, ул. Центральная, 148а | 11/25 |
| Гостиница ст. Тогучин | г. Тогучин, ул. Береговая, 2 | 2/6 |
| Гостиница ст. Тогучин | г. Тогучин, ул. Деповская, 98 | 2/4 |
| Гостевой домик Горнолыжная база п. Горный | р. п. Горный, ул. Большая Сопка, 1 | 25/60 |
| Гостиница | г. Тогучин, ул. Заводская,39а | 7/26 |
| Гостиница | г. Тогучин, ул. Комсомольская,1 | 4/8 |

Перспективное положение

Развитие туризма в Тогучинском районе должно на базироваться на 2-х факторах: близости к г. Новосибирску и богатой природе. Активное направление должны получить туристические поездки выходного дня, для чего необходимо создание сети точек притяжения по типу базы отдыха «У водопада». Также не раскрыт потенциал реки Иня и других природных мест в плане организации летнего детского отдыха.

Согласно государственной программы Новосибирской области "Развитие туризма в Новосибирской области", утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 30.12.2021 N 576-п предполагается формирование на территории Новосибирской области системы туристских кластеров для обеспечения развития объектов туризма и сопутствующей инфраструктуры, привлечения инвестиций в сферу туризма»

Территория Тогучинского района относится к кластеру «Салаир», который планируется создать на территории Искитимского, Маслянинского и Тогучинского районов Новосибирской области. В состав кластера войдут объекты активного, экологического, сельского и культурно-познавательного туризма, обладающие богатым природным и культурным потенциалом: горнолыжный комплекс «Юрманка», Суенгинский водопад, Березовские скалы, скала «Собачий камень», памятник природы регионального значения « ие скалы», «Каменистая степь у села Новососедово», «Беловский водопад» и водопад «Бучило», государственный природный заказник «Легостаевский», гора Зверобой, платообразная возвышенность «Салаирский кряж», объекты туристского интереса «Каменные ворота», река Малый Ик, скала «Альпинист» на реке Бердь, памятник архитектуры - храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Завьялово, храм-памятник в честь Новомучеников и исповедников Церкви Русской с целебным источником Святой ключ, Карпысакский водопад, Васинский водопад, горнолыжная база «Пихтовый гребень», горнолыжный комплекс «Горный», Улантова гора.

Благодаря реализации мероприятия по созданию, развитию и продвижению кластеров в регионе планируется создать туристскую инфраструктуру, улучшить материально-техническую базу внутри туристских кластеров Новосибирской области, наладить кооперацию между организациями смежных отраслей. Кластерный подход позволит активизировать развитие малого и среднего бизнеса, повысить уровень кооперации туристской индустрии.

Кластерный подход к развитию туристской и обеспечивающей инфраструктуры позволит согласовать и увязать между собой планы по созданию объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры, обеспечит взаимодействие федеральных, региональных органов власти и органов местного самоуправления, энергоснабжающих и сетевых организаций, представителей туристского бизнеса. Унифицированная информация о потенциале территории, входящей в состав туристского кластера, о степени территориальной, инфраструктурной, инженерной, административной готовности районов, о потенциальных потоках туристов будет способствовать снижению барьеров и увеличению доступности информации для потенциальных инвесторов.

Развитие приоритетных для туристских кластеров направлений туризма планируется в рамках реализации мероприятий по созданию (подготовка бизнес-планов, проектно-сметной документации, мастер-планов развития туристской территории), развитию (субсидии на софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов) и продвижению (бизнес-миссий, конгрессно-выставочных мероприятий, презентационных мероприятий по маркетингу и повышению узнаваемости территории, мероприятий по популяризации объектов туристского показа) туристских кластеров в муниципальных образованиях Новосибирской области.

На районном уровне утверждена муниципальная программа «Развитие туризма в Тогучинском районе Новосибирской области на 2022-2025 годы», которая предусматривает следующие мероприятия:

1) Участие в программах, грантах по развитию туризма - глэмпинговая зона в проекте «У водопада» и гостевые домики в проекте «Деревенька моя»;

2) Создание туристских маршрутов;

3) Информационно-маркетинговое обеспечение развития туризма:

- приобретение и установка баннеров, табличек. дорожных знаков;

- обновление и поддержка раздела «Туризм» на официальном Интернет-портале администрации Тогучинского района Новосибирской области, разработка интерактивной карты;

- изготовление видеофильмов, туристских карт, буклетов, баннеров, проспектов о Тогучинском районе;

4) Проведение районных событийных мероприятий, выставок в том числе туристских фестивалей, праздников и мероприятий.

2.2.4. Гидрографическая сеть

Гидрография Тогучинского района представлена множеством рек, озер, ручьев и прудов и т.д. Земли водного фонда занимают 1 467 га (0,2%) территории района.

Тогучинский район богат поверхностными и подземными водными запасами, по территории района протекает одна из наиболее многоводных рек области — Иня, общая длина 663 км.,это наиболее крупный приток реки Оби в пределах Новосибирской области.

Участки недр, содержащие подземные воды указаны в таблице 2.2.2-1 реестра лицензий на пользование участками недр местного значения.

Таблица 2.2.4-1

Основные водотоки на территории Тогучинского района

| № п/п | Наименование рек | Длина реки, км | Водоохранная зона в соответствии с Водным кодексом, м, (номер ЕГРН) | Прибрежно-защитная полоса в соответствии с Водным кодексом, м (номер ЕГРН) | Береговые линии в соответствии с Водным кодексом, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Агафониха | 12 | 100 | 50 | 20 |
|  | Антипиха | 13 | 100 | 50 | 20 |
|  | Анчеш | 28 | 100 | 50 | 20 |
|  | Архипова | 14 | 100 | 50 | 20 |
|  | Ача | 47 | 100 | 50 | 20 |
|  | Баночка | 8 | 50 | 50 | 20 |
|  | Барсучиха | 13 | 100 | 50 | 20 |
|  | Бельчиха | 12 | 100 | 50 | 20 |
|  | Березовка | 11 | 100 | 50 | 20 |
|  | Ближн. Пожарище | 5 | 50 | 50 | 5 |
|  | Бобровка | 11 | 100 | 50 | 20 |
|  | Богдановский | 4 | 50 | 50 | 5 |
|  | Бол. Еловка | 15 | 100 | 50 | 20 |
|  | Бол. Каменушка | 12 | 100 | 50 | 20 |
|  | Бол. Коен | 54 | 200 | 50 | 20 |
|  | Бол. Осиновка | 12 | 100 | 50 | 20 |
|  | Бол. Пустынка | 10 | 100 | 50 | 20 |
|  | Бол. Тайлы | 21 | 100 | 50 | 20 |
|  | Бол. Успесь | 20 | 100 | 50 | 20 |
|  | Бол. Черепашка | 8 | 50 | 50 | 5 |
|  | Большая | 15 | 100 | 50 | 20 |
|  | Боровая | 12 | 100 | 50 | 20 |
|  | Боровлянка | 13 | 100 | 50 | 20 |
|  | Боровлянка Кусковская | 8 | 50 | 50 | 5 |
|  | Боровушка | 10 | 100 | 50 | 5 |
|  | Брусянка | 16 | 100 | 50 | 20 |
|  | Буготак | 40 | 100 | 50 | 20 |
|  | Верх. Одинека | 11 | 100 | 50 | 20 |
|  | Верх.Митиха | 13 | 100 | 50 | 20 |
|  | Волотомиха | 12 | 100 | 50 | 20 |
|  | Волков | 7 | 50 | 50 | 5 |
|  | Воскорниха | 8 | 50 | 50 | 5 |
|  | Головниха | 11 | 100 | 50 | 20 |
|  | Долганиха | 11 | 100 | 50 | 20 |
|  | Дражны-Тайлы | 18 | 100 | 50 | 20 |
|  | Жуковский | 12 | 100 | 50 | 20 |
|  | Егориха | 6 | 50 | 50 | 5 |
|  | Екатеринка | 7 | 50 | 50 | 5 |
|  | Ермачиха | 15 | 100 | 50 | 20 |
|  | Завьялова | 5 | 50 | 50 | 5 |
|  | Зверобойка | 9 | 50 | 50 | 5 |
|  | Землянка | 3 | 50 | 50 | 5 |
|  | Златоуст | 4 | 50 | 50 | 5 |
|  | Золотуха | 11 | 100 | 50 | 20 |
|  | Изылы | 62 | 200 | 50 | 20 |
|  | Изырак | 36 | 100 | 50 | 20 |
|  | Иза 1-я | 9 | 50 | 50 | 5 |
|  | Иза 2-я | 8 | 50 | 50 | 5 |
|  | Иза 3-я | 13 | 100 | 50 | 20 |
|  | Большой Ик | 75 | 200 (54:00-6.309) | 200 (54:00-6.308) | 20 |
|  | Иня | 663 | 200 (54:00-6.16) | 30-50 (54:00-6.26) | 20 (54:00-6.20) |
|  | Ирбочка | 4 | 50 | 50 | 5 |
|  | Итыкус | 22 | 100 | 50 | 20 |
|  | Кабаниха | 3 | 50 | 50 | 5 |
|  | Кадниха | 8 | 50 | 50 | 5 |
|  | Кайлы | 19 | 100 | 50 | 20 |
|  | Калистратиха | 6 | 50 | 50 | 5 |
|  | Каменка | 7 | 50 | 50 | 5 |
|  | Каменка 1-я | 13 | 100 | 50 | 20 |
|  | Каменка 2-я | 6 | 50 | 50 | 5 |
|  | Каменный Бродик | 6 | 50 | 50 | 5 |
|  | Каменушка | 7 | 50 | 50 | 5 |
|  | Канарбуга | 36 | 100 | 50 | 20 |
|  | Капелюшка | 3 | 50 | 50 | 5 |
|  | Карпысак | 17 | 100 | 50 | 20 |
|  | Каракулька | 5 | 50 | 50 | 5 |
|  | Катиха | 5 | 50 | 50 | 5 |
|  | Киик | 25 | 100 | 50 | 20 |
|  | Ключевская | 11 | 100 | 50 | 5 |
|  | Колбишка | 3 | 50 | 50 | 5 |
|  | Колтырак | 28 | 100 | 50 | 20 |
|  | Коневская Сухая Речка | 10 | 100 | 50 | 5 |
|  | Коровиха | 10 | 100 | 50 | 5 |
|  | Койбыш | 15 | 100 | 50 | 20 |
|  | Коурак | 33 | 100 | 50 | 20 |
|  | Кривая Отнога | 14 | 100 | 50 | 20 |
|  | Кривой Ичек | 13 | 100 | 50 | 20 |
|  | Крохалевка | 13 | 100 | 50 | 20 |
|  | Крутиха | 12 | 100 | 50 | 20 |
|  | Крутишка | 12 | 100 | 50 | 20 |
|  | Крутая | 13 | 100 | 50 | 20 |
|  | Кубышка | 3 | 50 | 50 | 5 |
|  | Куделька | 18 | 100 | 50 | 20 |
|  | Кузнечиха | 5 | 50 | 50 | 5 |
|  | Курундус | 27 | 100 | 50 | 20 |
|  | Кусмень | 24 | 100 | 50 | 20 |
|  | Лариониха | 8 | 50 | 50 | 5 |
|  | Лебедиха | 9 | 50 | 50 | 5 |
|  | Лев. Изылы | 7 | 50 | 50 | 5 |
|  | Левин Ключ | 5 | 50 | 50 | 5 |
|  | Лиственница | 3 | 50 | 50 | 5 |
|  | Листвянка | 16 | 100 | 50 | 20 |
|  | Листвянка 1-я | 4 | 50 | 50 | 5 |
|  | Листвянка 2-я | 7 | 50 | 50 | 5 |
|  | Литвинка | 6 | 50 | 50 | 5 |
|  | Логуниха | 6 | 50 | 50 | 5 |
|  | Луговая | 4 | 50 | 50 | 5 |
|  | Лысуха | 3 | 50 | 50 | 5 |
|  | Лысиха | 7 | 50 | 50 | 5 |
|  | Мал. Боровушка | 6 | 50 | 50 | 5 |
|  | Мал. Еловка | 10 | 100 | 50 | 5 |
|  | Мал. Изылы | 85 | 200 | 50 | 20 |
|  | Мал. Ик | 118 | 200 | 50 | 20 |
|  | Мал. Осиновка | 5 | 50 | 50 | 5 |
|  | Мал. Пустынка | 3 | 50 | 50 | 5 |
|  | Мал. Успесь | 10 | 100 | 50 | 5 |
|  | Мал. Черепашка | 5 | 50 | 50 | 5 |
|  | Маматын | 35 | 100 | 50 | 20 |
|  | Марай | 5 | 50 | 50 | 5 |
|  | Маромышенка | 5 | 50 | 50 | 5 |
|  | Медведерка | 4 | 50 | 50 | 5 |
|  | Медвежий | 3 | 50 | 50 | 5 |
|  | Мезениха | 5 | 50 | 50 | 5 |
|  | Мещиха | 4 | 50 | 50 | 5 |
|  | Митиха | 13 | 100 | 50 | 20 |
|  | Мокрушинская Сухая Речка | 7 | 50 | 50 | 5 |
|  | Мокрушка | 7 | 50 | 50 | 5 |
|  | Москалиха | 4 | 50 | 50 | 5 |
|  | Мостовушка | 7 | 50 | 50 | 5 |
|  | Мунайка | 4 | 50 | 50 | 5 |
|  | Мунчиха | 5 | 50 | 50 | 5 |
|  | Назариха | 3 | 50 | 50 | 5 |
|  | Ниж. Одинека | 11 | 100 | 50 | 20 |
|  | Осиновка | 36 | 100 | 50 | 20 |
|  | Осиповка | 4 | 50 | 50 | 5 |
|  | Отгонка | 5 | 50 | 50 | 5 |
|  | Ояш | 88 | 200 | 50 | 20 |
|  | Пихтиха | 5 | 50 | 50 | 5 |
|  | Прямушка | 5 | 50 | 50 | 5 |
|  | Покосная | 6 | 50 | 50 | 5 |
|  | Полдневая | 24 | 100 | 50 | 20 |
|  | Поперечная | 4 | 50 | 50 | 5 |
|  | Поперечная Тарадановка | 15 | 100 | 50 | 20 |
|  | Поперечные Тайлы | 13 | 100 | 50 | 20 |
|  | Поперечный Колтырак | 6 | 50 | 50 | 5 |
|  | Прав. Изылы | 4 | 50 | 50 | 5 |
|  | Проскокушка | 11 | 100 | 50 | 20 |
|  | Романиха | 5 | 50 | 50 | 5 |
|  | Рябинка | 4 | 50 | 50 | 5 |
|  | Сибирчиха | 6 | 50 | 50 | 5 |
|  | Сидориха | 3 | 50 | 50 | 5 |
|  | Старикова | 7 | 50 | 50 | 5 |
|  | Суенга | 71 | 200 (54:00-6.399) | 50 (54:00-6.400) | 20 |
|  | Сурьи | 4 | 50 | 50 | 5 |
|  | Сухая | 4 | 50 | 50 | 5 |
|  | Тайленок | 3 | 50 | 50 | 5 |
|  | Тарадановка | 15 | 100 | 50 | 20 |
|  | Таразанка | 7 | 50 | 50 | 5 |
|  | Тарсьма | 93 | 200 | 50 | 20 |
|  | Тогучинка | 31 | 100 | 50 | 20 |
|  | Топкая | 10 | 100 | 50 | 5 |
|  | Топкая Тарадановка | 15 | 100 | 50 | 20 |
|  | Топкушка | 3 | 50 | 50 | 5 |
|  | Укроп | 26 | 100 | 50 | 20 |
|  | Уфимка | 7 | 50 | 50 | 5 |
|  | Ухалиха | 3 | 50 | 50 | 5 |
|  | Филиха | 6 | 50 | 50 | 5 |
|  | Фролиха | 12 | 100 | 50 | 20 |
|  | Харитонов Ключ | 4 | 50 | 50 | 5 |
|  | Харьгузовка | 7 | 50 | 50 | 5 |
|  | Хвощовая | 5 | 50 | 50 | 5 |
|  | Чём | 96 | 200 (54:00-6.313) | 50 (54:00-6.320) | 20 |
|  | Чемик | 6 | 50 | 50 | 5 |
|  | Чертанда | 18 | 100 | 50 | 20 |
|  | Чертениха | 4 | 50 | 50 | 5 |
|  | Чикамариха | 5 | 50 | 50 | 5 |
|  | Чумачиха | 6 | 50 | 50 | 5 |
|  | Шелеховка | 7 | 50 | 50 | 5 |
|  | Янчева | 5 | 50 | 50 | 5 |

Таблица 2.2.4-2

Перечень рыболовных участков

| № п/п | Муниципальный район | Наименование водоема | Наименование рыболовного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тогучинский | оз. Кочегарово | «Кочегарово» |

2.2.5. Особо охраняемые природные территории

Таблица 2.2.5-1

Особо охраняемые природные территории регионального значения,

расположенные на территории Тогучинского района

Новосибирской области

| № п/п | Наименование ООПТ Новосибирской области | Местоположение на территории Новосибирс-кой области | Реестровый номер ООПТ в ЕГРН | Реквизиты нормативно-правовых актов об утверждении положения и границ ООПТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственный природный заказник «Колтыракский» Новосибирской области | Тогучинский район | 54:24-6.286 | Постановление Правительства Новосибирской области от 26.10.2012 № 486-п «Об утверждении Положения об особо охраняемой природной территории регионального значения - государственном природном заказнике «Колтыракский» Новосибирской области»; постановление Правительства Новосибирской области от 10.05.2018 № 188-п «Об утверждении границ особо охраняемой природной территории регионального значения - государственного природного заказника «Колтыракский» Новосибирской области» |
| 2 | Памятник природы регионального значения «Буготакские сопки» Новосибирской области | Тогучинский район | 54:24-6.56 | Постановление администрации Новосибирской области от 02.11.2007 № 155-па «Об утверждении границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника природы регионального значения «Буготакские сопки» Новосибирской области» |
| 3 | Памятник природы регионального значения «Черневые леса Салаира» Новосибирской области | Тогучинский район | 54:24-6.73 | Постановление администрации Новосибирской области от 02.11.2007 № 149-па «Об утверждении границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника природы регионального значения «Черневые леса Салаира» Новосибирской области» |
| 4 | Памятник природы регионального значения «Пойменно-островной природный комплекс» Новосибирской области | Тогучинский район | 54:24-6.58 | Постановление администрации Новосибирской области от 09.11.2007 № 160-па «Об утверждении границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника природы регионального значения «Пойменно-островной природный комплекс» Новосибирской области» |
| 5 | Памятник природы регионального значения «Улантова гора» Новосибирской области | Тогучинский район | 54:24-6.29 | Постановление администрации Новосибирской области от 02.11.2007 № 154-па «Об утверждении границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника природы регионального значения «Улантова гора» Новосибирской области» |

Границы особо охраняемых природных территорий регионального значения, расположенные в Тогучинском районе представлены на картах схемы территориального планирования Тогучинского района.

2.2.6. Лесные ресурсы и лесопользование

На территории Тогучинского района расположено Мирновское лесничество.

Границы Мирновского лесничества установлены приказом Рослесхоза от 14.03.2023 № 441 «Об установлении границ Мирновского лесничества в Новосибирской области».

Регламенты Мирновского лесничества Новосибирской области утверждены приказом министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области от 27.12.2018 № 2175 «О лесохозяйственном регламенте Мирновского лесничества Новосибирской области» с изменениями приказом министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области от 19.03.2020 № 323 «О внесении изменений в лесохозяйственные регламенты лесничеств Новосибирской области».

Общая площадь территории Мирновского лесничества составляет 208930 га. Территория лесничества разделена на 11 лесохозяйственных участков.

Таблица 2.2.6-1

Структура Мирновского лесничества Новосибирской области

| № п/п | Наименование участковых лесничеств (лесохозяйственных участков) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Рожневский |
| 2 | Буготакский |
| 3 | Тогучинский |
| 4 | Дергоусовский |
| 5 | Курундусский |
| 6 | Коуракский уч. № 1 |
| 7 | Мокрушинский |
| 8 | Мирновский |
| 9 | Которовский |
| 10 | Долговский, в том числе: |
|  | Урочище Гутовское |
|  | Урочище Долговское |
|  | Урочище Сурковское |
|  | Урочище Семёновское |
|  | Урочище им. Чапаева |
|  | Урочище Златоустовское |
|  | Урочище Тогучинское |
|  | Урочище Нечаевское |
|  | Урочище Знамя Коммунизма |
|  | Урочище Завет Ленина |
|  | Урочище им. Пушкина |
|  | Урочище Ключевское |
|  | Урочище 60 лет Октября |
|  | Урочище Заря |
|  | Урочище Лекарственное |
|  | Урочище Боровлянское |
|  | Урочище им. ХХ съезда КПСС |
|  | Урочище Вассинское |
|  | Урочище Политотделец |
| 11 | Коуракский уч. № 2, в том числе: |
|  | Урочище Изылинское |
|  | Урочище Гранит |
|  | Урочище Доронинское |
|  | Урочище Завьяловское |
|  | Урочище Рассвет |
|  | Урочище Аплаксинское |
|  | Урочище Белоглинское |
|  | Урочище Родина |
|  | Урочище Победа |
|  | Урочище им. Коминтерна |
|  | Урочище Новоабышевское |
|  | Урочище Красный партизан |
|  | Урочище Гигант |
|  | Урочище Советская Россия |

Границы Мирновского лесничества и лесохозяйственных участков отображены на карте СТП-10 «Карта лесных ресурсов и лесопользования».

2.2.7. Объекты историко-культурного и археологического наследия

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации, о которых являются археологические раскопки или находки.

Объектами археологического наследия являются, в том числе городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия культурные слои.

На территории Тогучинского района находится 62 выявленных объекта культурного наследия (объекты археологического наследия), 7 объектов культурного наследия.

Таблица 2.2.7-1

Перечень выявленных объектов культурного наследия,

расположенных на территории Тогучинского района Новосибирской области

| № п/п | Наименование ВОКН | Тип ВОКН | Датировка и культурная принадлежность ВОКН | Автор ВОКН | Документ присвоения статуса ВОКН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Боровое-1 | Городище | Эпоха средневековья (X - XII вв.) | Молодин В.И. | Акт эксп. от 19.01.03 г. № 513 |
| 2 | Боровое-2 | Поселение | Эпоха раннего железа (бийский этап болшереченской культуры, V-IV вв. до н .э.) | Молодин В.И. | Акт эксп. от 23.09.02 г. № 356 |
| 3 | Вассино-1 | Курганный могильник | не известна | Шаповалов А.В. | Акт эксп. от 19.01.03 г. № 514 |
| 4 | Гришкина Рыбалка | Поселение | Эпоха ранней бронзы (ирменская культура) | Мыльникова Л.Н. | Акт эксп. от 19.01.03 г. № 515 |
| 5 | Заречное-1 | Курганный могильник | Эпоха развитой бронзы (самусьская, андроновская культуры), эпоха поздней бронзы (ирменская культура) | Зах В.А. | Акт эксп. от 21.01.03 г. № 519 |
| 6 | Заречное-2 | Курганный могильник | не известна | Зах В.А. | Акт эксп. от 23.09.02 г. № 357 |
| 7 | Заречное-3 | Поселение | Эпоха поздней бронзы (ирменская культура) | Мыльникова Л.Н. | Акт эксп. от 21.01.03 г. № 520 |
| 8 | Заречное-3а | Поселение | Эпоха поздней бронзы (ирменская культура) | Зах В.А. | Акт эксп. от 29.06.05 г. № 838 |
| 9 | Изылы | Пещера | не известна | Кутафьев П.И. | Акт эксп. от 30.01.97 г. № 13 |
| 10 | Изылы-1 | Поселение | Эпоха поздней бронзы | Зах В.А. | Акт эксп. от 30.01.97 г. № 13 |
| 11 | Изылы-2 | Поселение | Эпоха ранней бронзы (крохалевская культура) | Мыльникова Л.Н. | Акт эксп. от 30.01.97 г. № 13 |
| 12 | Иня- 1 | Поселение | Эпоха средневековья (одинцовский этап верхнеобской культуры) | Зах В.А. | Акт эксп. от 30.01.97 г. № 13 |
| 13 | Иня- 2 | Поселение | Эпоха неолита 9верхнеобская неолитическая культура) | Зах В.А. | Акт эксп. от 30.01.97 г. № 13 |
| 14 | Иня- 3 | Стоянка | Эпоха неолита (кипринский этап верхнеобской неолитической культуры, вторая половина IV тыс. до н. э.) | Зах В.А. | Акт эксп. от 24.09.02 г. № 358 |
| 15 | Иня- 4 | Поселение | Эпоха бронзы (самусьская культура, вторая половина II тыс. до н. э.), новое время (культура русского населения Сибири, XIX в.) | Зах В.А. | Акт эксп. от 24.09.02 г. № 359 |
| 16 | Иня- 4а | Грунтовый могильник | не известна | Журба Т.А. | Акт эксп. от 20.01.03 г. № 516 |
| 17 | Иня- 5 | Поселение | не известна | Зах В.А. | Акт эксп. от 24.09.02 г. № 360 |
| 18 | Иня- 6 | Поселение | не известна | Зах В.А. | Акт эксп. от 24.09.02 г. № 361 |
| 19 | Иня- 7 | Поселение | не известна | Зах В.А. | Акт эксп. от 24.09.02 г. № 362 |
| 20 | Иня- 8 | Поселение | не известна | Зах В.А. | Акт эксп. от 25.09.02 г. № 363 |
| 21 | Иня- 9 | Поселение | Эпоха поздней бронзы (ирменская культура, XI-VIII вв. до н. э.) | Зах В.А. | Акт эксп. от 25.09.02 г. № 364 |
| 22 | Иня-11 | Стоянка | Эпоха неолита (изылинский, киикский, ирбинский этапы верхнеобской неолитической культуры), эпоха развитой бронзы (первая половина II тыс. до н.э.) | Зах В.А. | Акт эксп. от 25.09.02 г. № 365 |
| 23 | Иня-12 | Городище | Эпоха бронзы | Журба Т.А. | Акт эксп. от 20.01.03 г. № 517 |
| 24 | Иня-13 | Поселение | не известна | Журба Т.А. | Акт эксп. от 21.01.03 г. № 518 |
| 25 | Канарбуга-1 | Поселение | Эпоха поздней бронзы (ирменская культура, IX - VII вв. до н.э.) | Софейков О.В. | Приказ УГО ОКН НСО от 16.04.2009 г. № 23 |
| 26 | Карьер-1 | Поселение | не известна | Зах В.А. | Акт эксп. от 25.09.02 г. № 366 |
| 27 | Карьер-2 | Поселение | не известна | Зах В.А. | Акт эксп. от 25.09.02 г. № 367 |
| 28 | Киик-1 | Поселение | не известна | Молодин В.И. | Акт эксп. от 26.09.02 г. № 368 |
| 29 | Киик-2 | Поселение | не известна | Журба Т.А. | Акт эксп. от 22.01.03 г. № 521 |
| 30 | Киик-3 | Поселение | не известна | Журба Т.А. | Акт эксп. от 22.01.03 г. № 522 |
| 31 | Красный Яр-1 | Поселение | Эпоха поздней бронзы (ирменская культура) | Семьянов И.В. | Акт эксп. от 26.09.02 г. № 369 |
| 32 | Красный Яр-2 | Поселение | не известна | Росляков С.Г. | Акт эксп. от 26.09.02 г. № 370 |
| 33 | Куделька | Поселение | Эпоха развитой бронзы (андроновская культура) | Мыльникова Л.Н. | Акт эксп. от 30.01.97 г. № 13 |
| 34 | Куделька-2 | Поселение | Эпоха развитой бронзы (андроновская культура), эпоха поздней бронзы (ирменская культура) | Мыльникова Л.Н. | Акт эксп. от 30.01.97 г. № 13 |
| 35 | Кусково-2 | Поселение | Эпоха поздней бронзы (ирменская культура) | Журба Т.А. | Акт эксп. от 22.01.03 г. № 523 |
| 36 | Кусмень-1 | Поселение | Эпоха позднего средневековья (вторая половина II тыс. н.э.), новое время (культура русского населения Сибири, XIX в.) | Молодин В.И. | Акт эксп. от 26.09.02 г. № 371 |
| 37 | Кусмень-2 | Поселение | не известна | Журба Т.А. | Акт эксп. от 22.01.03 г. № 524 |
| 38 | Линево-1 | Поселение | Эпоха поздней бронзы (ирменская культура), переходный этап от эпохи бронзы к эпохе раннего железа (VIII - VI вв. до н.э.) | Зах В.А. | Акт эксп. от 26.09.02 г. № 372 |
| 39 | Линево-2 | Поселение | Эпоха средневековья ( (конец I - начало II тыс. н.э.) | Мыльникова Л.Н. | Акт эксп. от 26.09.02 г. № 372 |
| 40 | Линево-3 | Поселение | Эпоха средневековья | Мыльникова Л.Н. | Акт эксп. от 22.01.03 г. № 525 |
| 41 | Линево-4 | Стоянка | Эпоха неолита (ирбинский этап верхнеобской неолитической культуры) | Зах В.А. | Акт эксп. от 26.09.02 г. № 373 |
| 42 | Линево-5 | Городище | Эпоха поздней бронзы (ирменская культура) | Мыльникова Л.Н. | Акт эксп. от 22.01.03 г. № 526 |
| 43 | Новомотково-1 | Поселение | не известна | Шаповалов А.В. | Акт эксп. от 23.01.03 г. № 527 |
| 44 | Новомотково-2 | Поселение | Новое время (культура русского населения Сибири, XVIII- начало XIX вв.) | Журба Т.А. | Акт эксп. от 29.06.05 г. № 842 |
| 45 | Новомотково-3 | Поселение | не известна | Журба Т.А. | Акт эксп. от 29.06.05 г. № 843 |
| 46 | Родниковое-1 | Поселение | Эпоха поздней бронзы (ирменская культура) | Мыльникова Л.Н. | Акт эксп. от 23.01.03 г. № 528 |
| 47 | Родниковое-2 | Курганный могильник | не известна | Мыльникова Л.Н. | Акт эксп. от 23.01.03 г. № 529 |
| 48 | Сарапулка | Стоянка | Эпоха средневековья (вторая половина I - первая половина II тыс. н.э.) | Басова Н.В. | Приказ УГО ОКН НСО от 05.09.2017 г. № 154 |
| 49 | Стан | Культовое место | Эпоха поздней бронзы | Мыльникова Л.Н. | Акт эксп. от 30.01.97 г. № 13 |
| 50 | Старица-1 | Поселение | не известна | Мыльникова Л.Н. | Акт эксп. от 23.01.03 г. № 530 |
| 51 | Старица-2 | Поселение | не известна | Мыльникова Л.Н. | Акт эксп. от 23.01.03 г. № 531 |
| 52 | Степногутово-1 | Курганный могильник | не известна | - | Акт эксп. от 23.01.03 г. № 532 |
| 53 | Танай-3 | Курганный могильник | не известна | Бобров В.В. | Акт эксп. от 23.01.03 г. № 533 |
| 54 | Танай-4 | Поселение | Эпоха неолита, эпоха ранней (кротовская культура) и развитой (самусьская культура) бронзы, эпоха поздней бронзы (корчажкинская и ирменская культуры), эпоха раннего железа, эпоха средневековья | Бобров В.В. | Акт эксп. от 30.01.97 г. № 13 |
| 55 | Танай-4а | Поселение | Эпоха неолита, эпоха ранней (кротовская культура) и развитой (самусьская культура) бронзы, эпоха поздней бронзы (корчажкинская и ирменская культуры), эпоха раннего железа (большереченская и кулайская культуры) | Бобров В.В. | Акт эксп. от 30.01.97 г. № 13 |
| 56 | Танай-5 | Поселение | Эпоха поздней бронзы (корчажкинская и ирменская культуры) | Бобров В.В. | Акт эксп. от 30.01.97 г. № 13 |
| 57 | Танай-5а | Поселение | не известна | Бобров В.В. | Акт эксп. от 30.01.97 г. № 13 |
| 58 | Танай-6 | Поселение | Эпоха ранней бронзы | Бобров В.В. | Акт эксп. от 23.01.03 г. № 534 |
| 59 | Танай-7 | Курганный могильник | Эпоха поздней бронзы (ирменская культура) | Бобров В.В. | Акт эксп. от 23.01.03 г. № 534 |
| 60 | Танай-8 | Курганный могильник | Эпоха средневековья (вторая половина X - начало XI вв.) | Бобров В.В. | Акт эксп. от 30.01.97 г. № 13 |
| 61 | Юрты-1 | Курганный могильник | Эпоха ранней бронзы (ирменская культура) | - | Акт эксп. от 30.01.97 г. № 13 |
| 62 | Юрты-2 | Курганный могильник | Эпоха средневековья (середина I тыс. н.э.) | - | Акт эксп. от 30.01.97 г. № 13 |

Таблица 2.2.7-1

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Тогучинского района

Новосибирской области

| № по СТП | Наименование памятника | Датировка | Автор. Материал | Местонахождение | Типология | Категория охраны | НПА Правительства НСО о границах территории и режимов | НПА Правительства НСО о границах зон охраны и режимов | Приказы Управ-ления по предмету охраны | Регистрационный номер в реестре (дата и № пр. МК РФ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1 | Дом жилой | 1860 г. | дерево | г. Тогучин, ул. Центральная, 10 | А | Р Пост. Главы адм. НСО от 18.12.00 № 1127 | УГО ОКН НСО 18.07.2016 № 144 | 20.07.2016 № 220-п | 09.12.2015 № 365 | 541410155780005 от 20.11.2015 г. № 19847-р |
|  |  |  |  |  |  |  | Прилож. № 1, 7 | Прилож. № 1, 7 |  |  |
| 1.2 | Братская могила 37 большевиков, расстрелянных колчаковцами | 1920 г., обелиск 1950г. |  | с. Гутово (Гутовский сельсовет) | И | Р Решение облисп. от 22.11.60 №868 | Прилож. № 2, 8 | Прилож. № 2, 8 | 09.12.2015 № 366 | 541410075750005 от 29.12.2015 г. № 31448-р |
| 1.3 | Братская могила 42 большевиков, замученных и расстрелянных колчаковцами | 1919г., обелиск 1956г. |  | с. Коурак, в центе села рядом со зданием Дома культуры по ул. Центральная, 35 (Коуракский сельсовет) | И | Р Решение облисп. от 22.11.60 №868 | Прилож. № 3, 9 | Прилож. № 3, 9 | 09.12.2015 № 367 | 541410062910005 от 23.09.2015 г. № 1766-р |
| 1.4 | Место расстрела жертв колчаковского террора | 1919 г., обелиск 1965г. |  | с. Коурак, левый берег р. Тарьсмы, при впадении в р. Коурак, рядом с участком по ул. Лесная, 6 (Коуракский сельсовет) | И | Р Решение облисп. от 18.07.90 №282 | Прилож. № 4, 10 | Прилож. № 4, 10 | 09.12.2015 № 368 | 541510291480005 от 29.12.2015 г. № 30301-р |
| 1.5 | Памятник на братской могиле погибших борцов Гражданской войны | 1919 г. |  | пос. Студеный (в наст, время пос. не существует) | И | Р Решение облисп. от 22.11.60 №868 | Прилож. № 5, 11 | Прилож. № 5, 11 | 09.12.2015 № 369 | 541410142120005 от 29.12.2015 г. № 31344-р |
| 1.6 | Братская могила жертв колчаковского террора Татаринцева А.М., Бусловского А. И., Ямыша И. (ошибка в решении, верно: Яныш И) | 1919 г., обелиск 1920г. |  | в 6 км от с. Сурково по дороге в д. Осиновка (Сурковский сельсовет) | И | Р Решение облисп. от 16.02.87 №53 | Прилож. № 6, 12 | Прилож. № 6, 12 | 09.12.2015 № 370 | 541410062930005 от 29.12.2015 г. № 31504-р |
| б/н | Здание, где проходило первое заседание комбеда в марте 1919 года | 1919г. |  | с. Коурак (Коуракский сельсовет) (памятник утрачен) | И | Р Решение облисп. от 22.11.60 №868 |  |  |  | 541610626010005 от 27.12.2016 г. № 69918-р |

2.2.8. Зоны с особыми условиями использования территории

В настоящее время на территории поселения выделены следующие виды зон с особыми условиями использования территории:

санитарно-защитные зоны;

санитарные разрывы и охранные зоны магистральных трубопроводов углеводородного сырья;

охранные зоны газораспределительных сетей;

охранные зоны объектов энергетики;

охранные зоны линий и сооружений связи;

водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;

зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения;

границы зон подтопления и затопления;

охранная зона стационарного пункта наблюдения за состоянием окружающей среды и ее загрязнением;

охранная зона особо охраняемой природной территории;

охранные зоны железнодорожного транспорта;

придорожные полосы автомобильных дорог.

Санитарно-защитные зоны

Требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, к их организации и благоустройству устанавливают СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Санитарные разрывы и охранные зоны магистральных трубопроводов углеводородного сырья

Охранные зоны устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9 и составляют 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.

Согласно Приказу Ростехнадзора от 12.03.2013 № 10 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», (с изменениями на 12 января 2015 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года), линейная часть промысловых трубопроводов должна иметь охранную зону, размеры которой устанавливаются проектной документацией.

На территории района расположена ГРС «Заря». В соответствии со ст.28 Федерального Закона «О газоснабжении в Российской Федерации», ст.90 п.6 Земельного Кодекса Российской Федерации, Правил охраны магистральных газопроводов, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 08.09.2017 г. № 1083 устанавливаются охранные зоны. Вдоль линейной части магистральных газопроводов — в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от оси магистрального газопровода с каждой стороны. Вокруг компрессорных станций, газоизмерительных станций, газораспределительных станций, узлов и пунктов редуцирования газа, станций охлаждения газа – в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны.

Согласно СП 36.13330.2012 Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*, размер минимально-допустимых расстояний до зданий и сооружений составляет:

- для газопровода диаметром до 300 мм – 100 м;

- для газопровода диаметром от 300 мм до 600 мм – 150 м;

- для ГРС с диаметром трубы до 300 мм – 150 м;

- для ГРС с диаметром трубы от 300 мм  до 600 мм – 175 м;

Таблица 2.2.8-1

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитные зоны газораспреде-лительных станций | Размер санитарно-защитной зоны ГРС, для объектов III класса санитарной опасности равен 300 м. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных садово-огородных участков, а так же другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 с изменениями от 25.04.2014 |
| Охранные зоны газораспределительных станций; охранные зоны газопроводов; охранные зоны кабелей связи | Размер охранной зоны ГРС 100 м, размер охранной зоны газопроводов 25 м. В охранных зонах запрещается: перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измерительные и контрольно-диагностические пункты, предупредительные надписи, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов; открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки линейных и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных газопроводов; устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно-агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов; складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или размещать хранилища любых материалов; повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие магистральный газопровод от разрушения; осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью; проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением дна и берегов водных объектов, за исключением работ, необходимых для технического обслуживания объекта магистрального газопровода; проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы; осуществлять рекреационную деятельность, кроме деятельности, предусмотренной подпунктом «ж» пункта 6 настоящих Правил, разводить костры и размещать источники огня; огораживать и перегораживать охранные зоны; размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не относящиеся к объёмам, указанным в пункте 2 настоящих Правил, за исключением объектов, указанных в подпунктах «д» - «к» и «м» пункта 6 настоящих Правил; осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к магистральному газопроводу. В охранных зонах с письменного разрешения собственника магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод (далее – разрешение на производство работ), допускается: проведение горных, взрывных, строительных, монтажных, мелиоративных работ, в том числе работ, связанных с затоплением земель; осуществление посадки и вырубки деревьев и кустарников; проведение погрузочно-разгрузочных работ, устройство водопоев скота, колка и заготовка льда; проведение земляных работ на глубине более чем 0,3 метра, планировка грунта; сооружение запруд на реках и ручьях; складирование кормов, удобрений, сена, соломы, размещение полевых станов и загонов для скота; размещение туристских стоянок; размещение гаражей, стоянок и парковок транспортных средств; сооружение переездов через магистральные газопроводы; прокладка инженерных коммуникаций; проведение инженерных изысканий, связанных с бурением скважин и устройством шурфов; устройство причалов для судов и пляжей; проведение работ на объектах транспортной инфраструктуры, находящихся на территории охранной зоны; проведение работ, связанных с временным затоплением земель, не относящихся к землям сельскохозяйственного назначения. Любые работы и действия, производимые в охранных зонах трубопроводов, кроме ремонтно-восстановительных и сельскохозяйственных работ, могут выполняться только по получении Разрешения на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода от предприятия трубопроводного транспорта. В целях получения разрешения на производство работ организация или физическое лицо, намеревающиеся производить указанные в пункте 6 Правил охраны магистральных газопроводов работы, обязаны обратиться к собственнику магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод, с письменным заявлением не менее чем за 20 рабочих дней до планируемого дня начала работ. Согласно Правил охраны линий и сооружений связи РФ (утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.06.95 №578 часть 2), охранная зона кабеля связи составляет 2 м в обе стороны от оси кабеля. Глубина залегания кабеля на указанных участках составляет 0,6-1,0 м. По вопросам использования земель на смежных участках с охранной зоной кабеля связи, возможных пересечений строящихся коммуникаций, строительства дорог, строений различного назначения и для обозначения кабеля связи на местности следует обращаться в УТС и АСУ ГУП «Черноморнефтегаз» | Правила охраны магистральных газопроводов, утвержденные постановлением правительства РФ от 08.09.2017 г № 1083 |
| Санитарный разрыв | Запрещено размещение городов и других населенных пунктов; коллективных садов, дачных поселков; промышленных и сельскохозяйственных предприятий; тепличных комбинатов и хозяйств; птицефабрик; карьеров разработки полезных ископаемых; гаражей и автостоянок на количество автомобилей более 20; отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей; жилых зданий 3-этажных и выше; железнодорожных станций; аэропортов; портов и пристаней; гидро - электростанций; гидротехнических сооружений морского и речного транспорта I-IV классов; очистных сооружений и насосных станций водопроводных, не относящихся к магистральному трубопроводу, мостов железных дорог общей сети и автомобильных дорог I и II категорий с пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефте - продуктопроводов ниже мостов по течению); складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; автозаправочных станций; мачт и сооружения многоканальной радиорелейной линии технологической связи трубопроводов, мачт и сооружений многоканальной радиорелейной линии связи Министерства связи России и других ведомств; телевизионных башен. | СП 36.13330.2012 Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* |

Охранные зоны газораспределительных сетей

Охранные зоны от газораспределительных станций устанавливаются в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границы территорий указанных объектов на 100 м во все стороны в соответствии с «Правилами охраны магистральных газопроводов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2017 года №1083.

Охранные зоны объектов энергетики

Согласно Постановлению Правительства РФ от 24.02.2009  №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (далее – Постановление) охранные зоны устанавливаются:

вдоль воздушных линий электропередачи- в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении для:

ВЛ – 330 кВ – 30 и

ВЛ – 220 кВ – 25 м

ВЛ – 35 кВ – 15 м

ВЛ – 1-20 кВ – 10 м

вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами- на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

вокруг подстанций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии

ПС – 220 кВ – 25 м

ПС – 110 кВ – 20 м

ПС – 35 кВ – 15 м

ТП – 10 кВ – 10м

Таблица 2.2.8-2

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны | В соответствии с Постановлением в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещается: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; посадка и вырубка деревьев и кустарников; земляные работы на глубине более 0,3 м (на спахиваемых землях на глубине более 0,45 м), а так же планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электроперадачи); полив сельскохозяйственных культур в случае, если выота струи воды может составить свыше 3 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); полевые сельскохозяйственные работы с применением с/х машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые с/х работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи). | Постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |

Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружения связи Российской Федерации.

Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 и составляют на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации не менее 2 м (3м).

По территории Тогучинского района проходит волоконно-оптическая линия связи «Болотное – Тогучин», находящаяся в долевой собственности ГБУ НСО «ЦИТ НСО» и ГУ МВД России по Новосибирской области (сведения ЕГРН 54:24-6.64) – охранная зона составляет 2 м в каждую сторону от оси кабеля.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы

В соответствие со ст. 65 Водного Кодекса РФ вдоль береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ устанавливаются водоохранные зоны. В водоохранной зоне устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до 10 км – в размере 50 метров;

2) от 10 до 50 км – в размере 100 метров;

3) от 50 км и более – в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается 30, 40 и 50 м в зависимости от уклона берега. Для рек особо ценного рыбохозяйственного значения ширина прибрежной защитной полосы составляет 200 м.

В соответствие со ст. 6 Водного кодекса РФ поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами. Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-I «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными выше ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Таблица 2.2.8-3

Регламенты использования территории водоохранных, прибрежных защитных и береговых полос

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Береговая полоса (20 м; каналы, реки и ручьи менее 10 км – 5 м метров) – ст.6 Водного кодекса РФ | перекрывать доступ к водному объекту (20-метровая полоса вдоль рек и прудов предназначена для общего пользования) | Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств. |
| Прибрежная защитная полоса (30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса) | - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; - хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; - сброс сточных, в том числе дренажных, вод; - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19_1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I «О недрах»); - распашка земель; - движение и стоянка транспорта (кроме специального) на дорогах, не имеющих твердого покрытия; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 ст. 65 Водного кодекса, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов. | проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения; 2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса; 4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов; 5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду. |
| Водоохранная зона | - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; - хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; - сброс сточных, в том числе дренажных, вод; - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I «О недрах»). |  |

Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).

В связи с отсутствием разработанных проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения для водозаборов в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» установлен размер первого пояса в размере 50 м.

Режим использования территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 .

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Граница второго пояса ЗСО для подземного источника определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Для инфильтрационного водозабора подземных вод согласно п. 2.2.2.4. постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм» Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (далее- СанПиН 2.1.4.1110-02) необходимо устанавливать второй и третий пояса ЗСО и для поверхностного водоема, питающего его, имеющего непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом.

I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

II-III пояса (режимов ограничений) - территория, на которой градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Режим и мероприятия в границах зон санитарной охраны определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02.

Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются в соответствии с разработанными и утвержденными проектами с учетом особенностей расположения водозаборных сооружений.

Границы зон подтопления и затопления

Границы зон затопления, подтопления в соответствии с порядком предусмотренным постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и сведений о границах такой зоны, которые должны содержать текстовое и графическое описания местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости. Требования к точности определения координат характерных точек границ зон затопления, подтопления устанавливаются Министерством экономического развития Российской Федерации.

В соответствии со ст. 67.1 Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий Водного Кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ:

1. В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с Водным Кодексом РФ и другими федеральными законами.

2. Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального

строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

3. В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; (в ред. Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ);

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Защита населённых пунктов от затопления паводками редкой повторяемости предусматривается осуществлять системой инженерных мероприятий в составе:

реконструкции существующих защитных дамб и насыпей, часто выполненных хозяйственным способом, и не отвечающих требованиям СНиП и надёжной защиты;

берегоукрепительных мероприятий;

организации поверхностного стока.

Охранная зона стационарного пункта наблюдения за состоянием окружающей среды и ее загрязнением

Под стационарным пунктом наблюдений понимается комплекс, включающий в себя земельный участок или часть акватории с установленными на них приборами и оборудованием, предназначенными для определения характеристик окружающей природной среды, ее загрязнения.

Основные законодательные акты, регламентирующие создание охранных зон вокруг стационарных пунктов наблюдений:

Федеральный закон от 19.07.1998  № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе»;

Постановление Правительства РФ от 17.03.2021 № 392 «Об утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. № 972 и признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 6 января 1983 г. № 19» (далее - Постановление Правительства РФ от 17.03.2021 № 392)

Согласно Статье 13 Федерального закона «О гидрометеорологической службе» от 19.07.1998 года № 113-ФЗ Государственная наблюдательная сеть, в том числе отведенные под нее земельные участки и части акваторий, относится исключительно к федеральной собственности и находится под охраной государства.

Согласно Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением (утв. постановлением Правительства РФ от 17.03.2021 № 392) в целях получения достоверной информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений (кроме метеорологического оборудования, устанавливаемого на аэродромах) создаются охранные зоны в размере 200 м.

Размеры и границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений определяются в зависимости от рельефа местности и других условий.

В границах охранной зоны запрещается:

а) строительство объектов капитального строительства, возведение некапитальных строений и сооружений, размещение предметов и материалов, посадка деревьев и кустарников (далее - препятствия) на расстоянии менее или равном 10-кратной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений, а для препятствий, образующих непрерывную полосу с общей угловой шириной более 10 градусов, - на расстоянии менее или равном 20-кратной максимальной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений;

б) размещение источников искажения температурно-влажностного режима атмосферного воздуха (теплотрассы, котельные, трубопроводы, бетонные, асфальтовые и иные искусственные площадки, искусственные водные объекты, оросительные и осушительные системы, открытые источники огня, дыма);

в) проведение горных, геолого-разведочных и взрывных работ, а также земляных работ;

г) организация стоянки автомобильного и (или) водного транспорта, других механизмов, сооружение причалов и пристаней;

д) размещение источников электромагнитного и (или) иного излучения, создающего помехи для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также стационарные и передвижные источники загрязнения атмосферного воздуха;

е) складирование удобрений, отходов производства и потребления.

Охранная зона особо охраняемой природной территории

Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах устанавливаются охранные зоны. Положение об охранных зонах указанных особо охраняемых природных территории утверждается Правительством Российской Федерации. Ограничения использования земельных участков и водных объектов в границах охранной зоны устанавливаются решением об установлении охранной зоны особо охраняемой природной территории.

Решения об установлении, изменении, о прекращении существования охранных зон особо охраняемых природных территорий принимаются в отношении:

а) охранных зон государственных природных заповедников, национальных парков и памятников природы федерального значения федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находятся указанные особо охраняемые природные территории;

б) охранных зон природных парков и памятников природы регионального значения высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).

Обязательным приложением к решению о создании особо охраняемой природной территории являются сведения о границах такой территории, которые должны содержать графическое описание местоположения границ такой территории, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Порядок установления охранных зон особо охраняемых природных территорий регламентируется постановлением Правительства РФ от 19.02.2015 № 138 «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон».

Сведения о границах охранных зон подлежат внесению в государственный кадастр недвижимости в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 13.07.2017 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Зоны охраны объектов культурного наследия. Защитная зона объекта культурного наследия

В целях сохранения исторической, ландшафтной и градостроительной среды устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия. В пределах земель историко-культурного назначения за пределами земель населенных пунктов вводится особый правовой режим использования земель, запрещающий деятельность, несовместимую с основным назначением этих земель.

Использование земельных участков, не отнесенных к землям историко-культурного назначения и расположенных в указанных зонах охраны, определяется правилами землепользования и застройки в соответствии с требованиями охраны памятников истории и культуры.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов (ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены требования и ограничения.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 вышеуказанного Федерального закона. Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

Охранные зоны железнодорожного транспорта

В соответствии с п.8.20. приказа Министерства строительства Российской Федерации № 1034/пр от 30.12.2016 «Об утверждении СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительсво (актуальная редакция). Планировка и застройка городских и сельских поселений» жилую застройку необходимо  отделять от железных дорог санитарными разрывом, значение которого определяется расчетом с учетом санитарных требований.

В соответствии с «Правилами установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог», утвержденными постановлением Правительства РФ от 12.10.2006 № 611, границы охранных зон железных дорог могут устанавливаться в случае прохождения железнодорожных путей:

а) в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), оползням, размывам, селевым потокам, оврагообразованию, карстообразованию и другим опасным геологическим воздействиям;

б) в районах подвижных песков;

в) по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаждений, в том числе по лесам в поймах рек и вдоль поверхностных водных объектов;

г) по лесам, где сплошная вырубка древостоя может отразиться на устойчивости склонов гор и холмов и привести к образованию оползней, осыпей, оврагов или вызвать появление селевых потоков и снежных обвалов (лавин), повлиять на сохранность, устойчивость и прочность железнодорожных путей.

Придорожные полосы автомобильных дорог

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, селям и другим опасным воздействиям.

Режим использования установлен Федеральным законом № 257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации».

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек.

5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Согласно постановления Правительства Новосибирской области  от 23.04.2012 № 198-п «О полосах отвода и придорожных полосах автомобильных дорог Новосибирской области регионального или межмуниципального значения» строительство и (или) реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются:

- при наличии согласия, выданного в письменной форме владельцем автомобильной дороги, содержащего обязательные для исполнения технические требования и условия, а также сроки исполнения сторонами своих обязательств;

- с учетом требований, предусмотренных статьей 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Строительство и реконструкция объектов в пределах придорожных полос автомобильных дорог осуществляется в соответствии с документацией по планировке территории при соблюдении следующих условий:

1) объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения;

2) размещение объектов должно обеспечивать возможность выполнения работ по содержанию и ремонту такой автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений;

3) выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной реконструкции автомобильной дороги.

2.3. Социально-экономический потенциал развития территории

2.3.1. Экономическая база развития муниципального района

По уровню экономического развития Тогучинский район относится к территории со смешанным типом производства, доля промышленности в объеме валового продукта составляет 46,6 %.

В связи с имеющимися запасами строительного камня ведущей отраслью в промышленности является отрасль производства строительных материалов, на долю которой приходится почти 76,6 % от общего объема промышленного производства.

Выпуском промышленной продукции занимаются 18 крупных, средних и малых предприятий.

Основная номенклатура выпускаемой продукции: щебень, железобетонные конструкции и сборный железобетон, хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, цельномолочная продукция, тротуарная плитка, межкомнатные двери, погонажные изделия для дверей.

## Наиболее крупные предприятия, работающие на территории Тогучинского района: Горновский завод Спецжелезобетон – филиал АО «БЭТ», АО «НКУ» Каменный карьер, ООО «Усть-Каменский карьер», ООО «Промышленное Партнёрство Сибирь-Профиль», ООО «Тогучинское молоко».

Удельный вес Горновского завода Спецжелезобетон – филиала АО «БЭТ» в общем объеме произведённой продукции составляет – 62%. Вся продукция отгружается в основном для нужд ОАО «РЖД», отгрузка продукции осуществляется в соответствии с потребностью корпоративного заказаОАО «РЖД».

Производительность ООО «Тогучинский бетон» составляет 60 куб. м бетона в час. В перспективе изготовление бетонных свай. Численность работников составляет 21 человек.

Развивают свою деятельность по производству мебели индивидуальные предприниматели Цвей Л.Г. и Пауль К.А. Постоянно работают над расширением и повышением качества производимой мебели. ИП Цвей Л.Г. планирует расширить производственные мощности по выпуску мебели.

Индивидуальным предпринимателем Цвей Л.Г. продолжается реализация проекта по производству и выращиванию рыбы в установке замкнутого водоснабжения. В г. Тогучин работает цех по выращиванию рыбы (радужная форель, стерлядь, осетр).

ИП Коваленко А.Г. занимается производством рабочей одежды.

На территории Тогучинского района работает предприятие ООО «Промышленное Партнёрство Сибирь-Профиль», основным видом деятельности которого является производство межкомнатных дверей и погонажных изделий. Поставка продукции осуществляется на Дальний Восток, Урал, Казахстан и по всему Сибирскому региону, также продукция представлена в строительных магазинах г. Тогучина. Рабочие места предлагаются в первую очередь населению г. Тогучина и Тогучинского района. Общая численность персонала составляет 300 человек.

На долю пищевой и перерабатывающей промышленности приходится 11,9 % общего объема отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг.

Ведущие предприятия перерабатывающей промышленности на территории района:

ООО «Тогучинское молоко» - производит более 67 наименований цельномолочной и кисломолочной продукции: молоко в ассортименте, сметана, творог, сливочное масло, снежок, кефир, творожные десерты, плавленые сыры, бифидокефир, ряженка, варенец, йогурты в ассортименте, адыгейский сыр, кефиры с добавлением пищевых волокон, кисломолочные напитки с пропионово-кислыми бактериями и пробиотиками, молочные коктейли. Для производства используется только натуральное молоко, поставщиками которого являются хозяйства Тогучинского и Коченевского районов. Вся продукция представлена под брендом «Зеленый луг».

Реализация продукции осуществляется по направлениям: г. Новосибирска, г. Барнаула, Тогучинского и Мошковского районов, традиционная и собственная розница -  всего 670 действующих торговых точек, в том числе поставки по контрактам социальным учреждениям в 13 школ и 10 детских садов.

ООО «Хлебокомбинат» Тогучинского Райпо: основной вид деятельности, это производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, ассортимент выпускаемой продукции более 180 видов. Среднесписочная численность работников составляет 42 чел.

Ассортимент выпускаемой продукции ООО «Пекарня Тогучин», составляет более 100 видов. Среднесписочная численность составляет 15 чел. ООО «Пекарня Тогучин» входит в корпорацию сети пекарен торговой сети «Хлебница». Торговая сеть «Хлебница» - это хлебобулочные изделия, сушка, сухари, печенье, изготовленные на предприятиях с соблюдением единого стандарта качества, ассортиментной политики и фирменного стиля. На предприятии планируется внедрение нового ассортимента и увеличения объёма выпускаемой продукции.

ООО «Старый Тогучин» производит натуральное пиво, лимонад. Предприятие работает в собственном здании площадью 3,0 тыс.кв.м. Продукция реализуется не только в г. Тогучин, но и в г. Болотное, п. Мошково, в г. Новосибирск.

На территории района осуществляют деятельность 28 сельскохозяйственных предприятий и 80 крестьянско-фермерских хозяйств.

Сельское хозяйство Тогучинского района специализируется на выращивании зерна, производстве молока и мяса. Удельный вес производства составляет: зерна - 51 %, мяса - 12 %, молока - 19 %.

Численность работающих в сельхозпредприятиях и КФХ около 1,0 тыс. человек.

Поселок Горный имеет статус территории опережающего социально-экономического развития. ТОСЭР «Горный» создана в соответствии с постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2019 г. № 429 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Горный».

Создание ТОСЭР «Горный» позволит к 2028 году диверсифицировать экономику города, снизить зависимость от градообразующего предприятия – Горновского завода спецжелезобетона – филиала АО «БетЭлТранс», повысить инвестиционную привлекательность города, создать более 650 постоянных рабочих мест.

2.3.2. Демографическая ситуация

Численность населения Тогучинского района по состоянию на 01.01.2022 г. составила 53403 человека, в том числе:

29116 человек - в городских поселениях;

24287 человек - в сельских поселениях.

Таблица 2.3.2-1

Численность населения Тогучинского района в разрезе населенных пунктов

| № п/п | Наименование муниципального образования, населенного пункта | Сокращенное наименование населенного пункта, принятое в СТП Тогучинского района | Численность населения по состоянию на начало года, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| Городские поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Город Тогучин |  | 21856 | 21821 | 21663 | 21530 | 21357 | 21159 | 21064 | 21063 | 20820 | 20489 | 20130 |
| 1 | город Тогучин | г. Тогучин | 21856 | 21821 | 21663 | 21530 | 21357 | 21159 | 21064 | 21063 | 20820 | 20489 | 20130 |
|  | Рабочий поселок Горный |  | 9554 | 9658 | 9732 | 9737 | 9513 | 9404 | 9318 | 9260 | 9147 | 9092 | 8986 |
| 2 | рабочий поселок Горный | рп. Горный | 9352 | 9426 | 9492 | 9486 | 9266 | 9164 | 9083 | 9014 | 8901 | 8847 | 8747 |
| 3 | деревня Ермачиха | д. Ермачиха | 76 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 85 | 92 | 91 | 90 | 92 |
| 4 | поселок Никольский | п. Никольский | 126 | 155 | 162 | 171 | 166 | 158 | 150 | 154 | 155 | 155 | 147 |
| Сельские поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Борцовский сельсовет |  | 917 | 894 | 859 | 849 | 843 | 846 | 827 | 839 | 827 | 831 | 804 |
| 5 | село Борцово | с. Борцово | 760 | 749 | 728 | 725 | 721 | 729 | 717 | 729 | 729 | 731 | 712 |
| 6 | поселок Изынский | п. Изынский | 115 | 103 | 93 | 86 | 84 | 84 | 78 | 77 | 74 | 71 | 62 |
| 7 | населенный пункт Отгонка | нп. Отгонка | 42 | 42 | 38 | 38 | 38 | 33 | 32 | 33 | 24 | 29 | 30 |
|  | Буготакский сельсовет |  | 1877 | 1899 | 1917 | 1891 | 1843 | 1812 | 1819 | 1795 | 1774 | 1728 | 1698 |
| 8 | село Буготак | с. Буготак | 831 | 823 | 816 | 797 | 776 | 763 | 778 | 764 | 755 | 746 | 720 |
| 9 | железнодорожная станция Буготак | ж/д ст. Буготак | 522 | 556 | 580 | 579 | 562 | 558 | 560 | 556 | 552 | 530 | 530 |
| 10 | железнодорожная станция Изынский | ж/д ст. Изынский | 143 | 149 | 146 | 142 | 145 | 139 | 139 | 140 | 137 | 129 | 135 |
| 11 | поселок Инской | п. Инской | 147 | 145 | 146 | 144 | 145 | 145 | 143 | 141 | 137 | 131 | 129 |
| 12 | деревня Калаганово | д. Калаганово | 74 | 70 | 71 | 70 | 66 | 61 | 55 | 59 | 57 | 59 | 58 |
| 13 | населенный пункт 75 км Кувшинка | нп. 75 км Кувшинка | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 24 | 22 | 19 |
| 14 | населенный пункт 82 км Льнозавод | нп. 82 км Льнозавод | 26 | 22 | 24 | 16 | 8 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | поселок Самарский | п. Самарский | 118 | 118 | 118 | 124 | 122 | 121 | 117 | 109 | 110 | 109 | 105 |
|  | Вассинский сельсовет |  | 1905 | 1901 | 1892 | 1861 | 1850 | 1835 | 1832 | 1806 | 1775 | 1738 | 1694 |
| 16 | село Пойменное | с. Пойменное | 636 | 643 | 627 | 614 | 612 | 609 | 595 | 583 | 578 | 556 | 531 |
| 17 | село Вассино | с. Вассино | 470 | 462 | 471 | 455 | 459 | 449 | 466 | 468 | 458 | 458 | 446 |
| 18 | поселок Кадниха | п. Кадниха | 120 | 115 | 110 | 109 | 110 | 105 | 103 | 99 | 97 | 89 | 95 |
| 19 | поселок Каменная Гора | п. Каменная Гора | 335 | 332 | 329 | 332 | 330 | 332 | 331 | 317 | 313 | 312 | 308 |
| 20 | поселок Марай | п. Марай | 72 | 77 | 79 | 81 | 79 | 76 | 75 | 73 | 66 | 65 | 61 |
| 21 | поселок Правый Курундус | п. Правый Курундус | 17 | 23 | 25 | 15 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | поселок Пятилетка | п. Пятилетка | 255 | 249 | 251 | 255 | 251 | 256 | 256 | 264 | 262 | 257 | 252 |
|  | Гутовский сельсовет |  | 1206 | 1211 | 1219 | 1201 | 1178 | 1160 | 1134 | 1102 | 1096 | 1074 | 1033 |
| 23 | село Янченково | с. Янченково | 764 | 767 | 774 | 763 | 741 | 724 | 711 | 702 | 694 | 682 | 652 |
| 24 | село Гутово | с. Гутово | 267 | 266 | 259 | 256 | 259 | 259 | 250 | 240 | 239 | 228 | 221 |
| 25 | поселок Ковалевка | п. Ковалевка | 175 | 178 | 186 | 182 | 178 | 177 | 173 | 160 | 163 | 164 | 160 |
|  | Завьяловский сельсовет |  | 1462 | 1467 | 1439 | 1419 | 1406 | 1385 | 1353 | 1332 | 1293 | 1257 | 1228 |
| 26 | село Завьялово | с. Завьялово | 750 | 755 | 730 | 729 | 723 | 714 | 690 | 679 | 663 | 646 | 631 |
| 27 | село Голомыскино | с. Голомыскино | 98 | 97 | 97 | 94 | 94 | 94 | 94 | 90 | 77 | 72 | 68 |
| 28 | село Доронино | с. Доронино | 225 | 221 | 209 | 204 | 205 | 195 | 193 | 191 | 186 | 184 | 184 |
| 29 | поселок Низовка | п. Низовка | 127 | 129 | 125 | 123 | 115 | 118 | 122 | 123 | 121 | 116 | 117 |
| 30 | село Новоабышево | с. Новоабышево | 262 | 265 | 278 | 269 | 269 | 264 | 254 | 249 | 246 | 239 | 228 |
|  | Заречный сельсовет |  | 1233 | 1209 | 1195 | 1163 | 1135 | 1122 | 1121 | 1080 | 1055 | 1017 | 980 |
| 31 | село Заречное | с. Заречное | 448 | 445 | 447 | 434 | 431 | 441 | 437 | 437 | 438 | 424 | 414 |
| 32 | деревня Боровая | д. Боровая | 96 | 91 | 89 | 85 | 84 | 77 | 75 | 74 | 74 | 69 | 68 |
| 33 | поселок Высокая Грива | п. Высокая Грива | 62 | 63 | 58 | 54 | 53 | 52 | 50 | 44 | 39 | 36 | 32 |
| 34 | деревня Гаревка | д. Гаревка | 143 | 138 | 129 | 129 | 115 | 116 | 127 | 120 | 113 | 112 | 107 |
| 35 | железнодорожный разъезд Гранит | ж/д рзд. Гранит | 176 | 180 | 183 | 173 | 167 | 165 | 168 | 165 | 161 | 154 | 144 |
| 36 | железнодорожный разъезд Девино | ж/д рзд. Девино | 35 | 36 | 37 | 39 | 35 | 36 | 35 | 29 | 29 | 30 | 30 |
| 37 | деревня Изылы | д. Изылы | 171 | 158 | 159 | 156 | 159 | 149 | 143 | 132 | 131 | 124 | 120 |
| 38 | поселок Красный Яр | п. Красный Яр | 37 | 34 | 33 | 34 | 33 | 33 | 33 | 28 | 25 | 24 | 20 |
| 39 | населенный пункт 141 км | нп. 141 км | 16 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 |
| 40 | деревня Саламатово | д. Саламатово | 49 | 50 | 47 | 47 | 45 | 39 | 40 | 38 | 34 | 33 | 34 |
|  | Киикский сельсовет |  | 1113 | 1085 | 1070 | 1054 | 1036 | 1021 | 999 | 991 | 976 | 950 | 916 |
| 41 | село Киик | с. Киик | 802 | 778 | 774 | 773 | 756 | 753 | 741 | 738 | 727 | 707 | 686 |
| 42 | поселок Инской | п. Инской | 104 | 104 | 104 | 105 | 103 | 99 | 94 | 95 | 94 | 92 | 92 |
| 43 | деревня Кусково | д. Кусково | 71 | 70 | 71 | 64 | 65 | 57 | 53 | 49 | 48 | 46 | 44 |
| 44 | деревня Кусмень | д. Кусмень | 136 | 133 | 121 | 112 | 112 | 112 | 111 | 109 | 107 | 105 | 94 |
|  | Кировский сельсовет |  | 2619 | 2611 | 2592 | 2553 | 2527 | 2493 | 2467 | 2420 | 2379 | 2336 | 2273 |
| 45 | село Березиково | с. Березиково | 954 | 936 | 958 | 943 | 940 | 911 | 905 | 882 | 865 | 852 | 827 |
| 46 | поселок Гремячинский | п. Гремячинский | 283 | 287 | 281 | 273 | 270 | 271 | 271 | 264 | 260 | 258 | 252 |
| 47 | железнодорожная станция Курундус | ж/д ст. Курундус | 847 | 851 | 838 | 823 | 812 | 811 | 803 | 795 | 782 | 769 | 747 |
| 48 | поселок Кучаниха | п. Кучаниха | 122 | 124 | 120 | 125 | 121 | 122 | 116 | 116 | 112 | 106 | 102 |
| 49 | населенный пункт Зверобойка | нп. Зверобойка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | поселок Придолинный | п. Придолинный | 157 | 159 | 152 | 150 | 151 | 149 | 148 | 146 | 144 | 135 | 132 |
| 51 | поселок Смирновка | п. Смирновка | 256 | 254 | 243 | 239 | 233 | 229 | 224 | 217 | 216 | 216 | 213 |
|  | Коуракский сельсовет |  | 1830 | 1797 | 1808 | 1765 | 1720 | 1697 | 1670 | 1659 | 1639 | 1600 | 1562 |
| 52 | село Коурак | с. Коурак | 829 | 806 | 816 | 798 | 770 | 757 | 734 | 731 | 710 | 694 | 675 |
| 53 | деревня Конево | д. Конево | 75 | 78 | 73 | 72 | 71 | 72 | 81 | 80 | 78 | 73 | 73 |
| 54 | поселок Мирный | п. Мирный | 278 | 284 | 287 | 282 | 276 | 271 | 271 | 261 | 267 | 268 | 260 |
| 55 | деревня Старогутово | д. Старогутово | 99 | 98 | 101 | 93 | 88 | 87 | 84 | 81 | 80 | 71 | 71 |
| 56 | село Юрты | с. Юрты | 549 | 531 | 531 | 520 | 515 | 510 | 500 | 506 | 504 | 494 | 483 |
|  | Кудельно-Ключевской сельсовет |  | 1053 | 1056 | 1062 | 1047 | 1034 | 1025 | 1018 | 1005 | 990 | 984 | 959 |
| 57 | село Кудельный Ключ | с. Кудельный Ключ | 515 | 513 | 518 | 520 | 498 | 495 | 491 | 494 | 484 | 480 | 472 |
| 58 | деревня Боровлянка | д. Боровлянка | 254 | 254 | 249 | 241 | 242 | 242 | 241 | 238 | 233 | 235 | 221 |
| 59 | поселок Зверобойка | п. Зверобойка | 72 | 72 | 80 | 73 | 74 | 72 | 76 | 70 | 70 | 70 | 69 |
| 60 | поселок Прямушка | п. Прямушка | 45 | 43 | 42 | 44 | 41 | 36 | 35 | 36 | 37 | 34 | 35 |
| 61 | село Шубкино | с. Шубкино | 167 | 174 | 173 | 169 | 179 | 180 | 175 | 167 | 166 | 165 | 162 |
|  | Кудринский сельсовет |  | 1351 | 1342 | 1327 | 1302 | 1280 | 1262 | 1243 | 1204 | 1172 | 1164 | 1146 |
| 62 | деревня Кудрино | д. Кудрино | 601 | 607 | 600 | 573 | 558 | 555 | 560 | 539 | 514 | 514 | 515 |
| 63 | поселок Брусянка | п. Брусянка | 141 | 146 | 137 | 138 | 136 | 137 | 134 | 128 | 128 | 131 | 126 |
| 64 | железнодорожная станция Мурлыткино | ж/д ст. Мурлыткино | 91 | 82 | 93 | 93 | 90 | 92 | 87 | 86 | 81 | 77 | 72 |
| 65 | село Златоуст | с. Златоуст | 442 | 426 | 425 | 427 | 427 | 411 | 412 | 403 | 400 | 393 | 390 |
| 66 | поселок Казарма 113 км | п. Казарма 113 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | поселок Канарбуга | п. Канарбуга | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 68 | деревня Мезениха | д. Мезениха | 28 | 32 | 25 | 23 | 21 | 19 | 14 | 11 | 12 | 12 | 6 |
| 69 | населенный пункт 106 км Рожневский Бор | нп. 106 км Рожневский Бор | 17 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| 70 | населенный пункт Мезениха | нп. Мезениха | 27 | 30 | 30 | 32 | 33 | 33 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 |
|  | Лебедевский сельсовет |  | 1334 | 1318 | 1320 | 1309 | 1277 | 1259 | 1263 | 1255 | 1223 | 1193 | 1153 |
| 71 | село Лебедево | с. Лебедево | 880 | 878 | 864 | 854 | 833 | 836 | 847 | 845 | 829 | 818 | 804 |
| 72 | поселок Верх-Чемской | п. Верх-Чемской | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | село Дергаусово | с. Дергаусово | 450 | 439 | 456 | 455 | 444 | 423 | 416 | 410 | 394 | 375 | 349 |
|  | Мирновский сельсовет |  | 1379 | 1394 | 1402 | 1376 | 1348 | 1321 | 1325 | 1308 | 1291 | 1262 | 1241 |
| 74 | село Лекарственное | с. Лекарственное | 715 | 725 | 723 | 705 | 690 | 672 | 669 | 669 | 652 | 629 | 612 |
| 75 | село Карпысак | с. Карпысак | 664 | 669 | 679 | 671 | 658 | 649 | 656 | 639 | 639 | 633 | 629 |
|  | Нечаевский сельсовет |  | 928 | 896 | 924 | 934 | 924 | 920 | 912 | 899 | 877 | 878 | 850 |
| 76 | поселок Нечаевский | п. Нечаевский | 928 | 896 | 924 | 934 | 924 | 920 | 912 | 899 | 877 | 878 | 850 |
|  | Репьевский сельсовет |  | 1876 | 1886 | 1892 | 1860 | 1848 | 1820 | 1807 | 1789 | 1768 | 1731 | 1690 |
| 77 | село Льниха | с. Льниха | 579 | 577 | 576 | 560 | 563 | 552 | 560 | 556 | 543 | 536 | 517 |
| 78 | поселок Боровушка | п. Боровушка | 16 | 17 | 19 | 21 | 20 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 79 | железнодорожная станция Восточная | ж/д ст. Восточная | 267 | 273 | 280 | 276 | 271 | 274 | 269 | 258 | 251 | 244 | 237 |
| 80 | село Новомотково | с. Новомотково | 132 | 125 | 127 | 120 | 116 | 114 | 108 | 110 | 104 | 101 | 94 |
| 81 | населенный пункт Паровозный | нп. Паровозный | 35 | 32 | 33 | 32 | 31 | 33 | 30 | 28 | 28 | 24 | 23 |
| 82 | поселок Пустынка | п. Пустынка | 20 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 |
| 83 | село Репьево | с. Репьево | 597 | 608 | 604 | 597 | 589 | 580 | 574 | 568 | 567 | 557 | 548 |
| 84 | деревня Шмаково | д. Шмаково | 230 | 233 | 234 | 235 | 239 | 230 | 230 | 233 | 236 | 230 | 232 |
|  | Степногутовский сельсовет |  | 804 | 782 | 786 | 779 | 753 | 752 | 761 | 762 | 742 | 711 | 694 |
| 85 | село Степногутово | с. Степногутово | 569 | 559 | 568 | 563 | 546 | 550 | 560 | 556 | 546 | 523 | 513 |
| 86 | деревня Колтырак | д. Колтырак | 134 | 129 | 125 | 129 | 123 | 123 | 120 | 120 | 115 | 112 | 107 |
| 87 | село Мокрушино | с. Мокрушино | 101 | 94 | 93 | 87 | 84 | 79 | 81 | 86 | 81 | 76 | 74 |
|  | Сурковский сельсовет |  | 1226 | 1185 | 1182 | 1160 | 1156 | 1139 | 1119 | 1117 | 1096 | 1077 | 1050 |
| 88 | село Сурково | с. Сурково | 637 | 620 | 616 | 596 | 605 | 607 | 600 | 608 | 605 | 611 | 611 |
| 89 | деревня Верх-Ачино | д. Верх-Ачино | 31 | 30 | 28 | 27 | 21 | 18 | 16 | 17 | 15 | 12 | 8 |
| 90 | деревня Долгово | д. Долгово | 195 | 190 | 189 | 201 | 190 | 180 | 184 | 190 | 177 | 165 | 156 |
| 91 | поселок Красный Выселок | п. Красный Выселок | 28 | 22 | 19 | 15 | 17 | 15 | 13 | 9 | 9 | 8 | 4 |
| 92 | деревня Осиновка | д. Осиновка | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| 93 | деревня Останино | д. Останино | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 94 | поселок Русско-Семеновский | п. Русско-Семеновский | 311 | 304 | 311 | 303 | 304 | 301 | 288 | 276 | 274 | 265 | 255 |
|  | Усть-Каменский сельсовет |  | 1044 | 1049 | 1074 | 1043 | 1020 | 984 | 971 | 990 | 973 | 962 | 923 |
| 95 | село Усть-Каменка | с. Усть-Каменка | 691 | 679 | 701 | 677 | 663 | 635 | 632 | 653 | 648 | 636 | 613 |
| 96 | деревня Аплаксино | д. Аплаксино | 128 | 123 | 117 | 113 | 111 | 109 | 109 | 114 | 113 | 110 | 106 |
| 97 | деревня Налетиха | д. Налетиха | 107 | 116 | 110 | 106 | 105 | 106 | 101 | 101 | 94 | 94 | 85 |
| 98 | поселок Пермский | п. Пермский | 68 | 78 | 89 | 89 | 87 | 84 | 80 | 78 | 77 | 78 | 76 |
| 99 | поселок Семеновский | п. Семеновский | 50 | 53 | 57 | 58 | 54 | 50 | 49 | 44 | 41 | 44 | 43 |
|  | Чемской сельсовет |  | 1014 | 1030 | 1017 | 1005 | 1000 | 983 | 983 | 971 | 970 | 952 | 926 |
| 100 | село Чемское | с. Чемское | 511 | 520 | 511 | 497 | 490 | 479 | 486 | 488 | 483 | 468 | 463 |
| 101 | село Владимировка | с. Владимировка | 503 | 510 | 506 | 508 | 510 | 504 | 497 | 483 | 487 | 484 | 463 |
|  | Шахтинский сельсовет |  | 1882 | 1827 | 1781 | 1738 | 1682 | 1652 | 1620 | 1611 | 1544 | 1505 | 1467 |
| 102 | поселок Шахта | п. Шахта | 1683 | 1629 | 1578 | 1536 | 1483 | 1469 | 1438 | 1433 | 1380 | 1341 | 1303 |
| 103 | железнодорожная станция Изылинка | ж/д ст. Изылинка | 81 | 81 | 87 | 88 | 86 | 78 | 78 | 80 | 80 | 77 | 80 |
| 104 | деревня Новоизылинка | д. Новоизылинка | 22 | 21 | 21 | 19 | 18 | 14 | 16 | 16 | 10 | 10 | 9 |
| 105 | поселок Петуховка | п. Петуховка | 77 | 77 | 78 | 76 | 75 | 74 | 69 | 64 | 56 | 59 | 58 |
| 106 | поселок Разливы | п. Разливы | 19 | 19 | 17 | 19 | 20 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 |
| 107 | поселок Родники | п. Родники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Для расчета численности населения Тогучинского района на перспективу использован метод математического моделирования, основанный на применении математических функций. Учтены сложившиеся условия и имеющиеся ресурсы, гипотезы демографического и социально-экономического развития муниципального образования.

Рассмотрены два возможных сценария: инерционный (минимальный) и мобилизационный (базовый).

I. Для инерционного сценария характерны сохранение негативных демографических тенденций, медленное включение Тогучинского района в реализацию дополнительных мер демографической политики, сохранение существующих темпов строительства жилья и объектов обслуживания населения, относительно невысокий уровень использования экономического потенциала территории.

В случае реализации инерционного сценария численность населения Тогучинского района ориентировочно составит 47,8 тыс. чел. к 2033 г., 43,4 тыс. чел. - к 2043 г.

II. Комплекс мероприятий, направленных на устойчивое и сбалансированное развитие Тогучинского района, составляет основу мобилизационного (базового) сценария. Сценарий предполагает активизацию демографической политики, преследующей цели: увеличение суммарного коэффициента рождаемости, снижение смертности, повышение средней ожидаемой продолжительности жизни населения. Прогноз учитывает инвестиционные проекты, мероприятия целевых программ, способные оказать влияние на ход демографических процессов, в т. ч. повысить привлекательность муниципального образования для притока граждан с целью постоянного проживания.

В случае реализации мобилизационного сценария численность населения Тогучинского района ориентировочно составит 51,0 тыс. чел. к 2033 г., 54,0 тыс. чел. - к 2043 г.

Таблица 2.3.2-2

Прогноз численности населения Тогучинского района в разрезе поселений, чел.

| № п/п | Наименование территории | 01.01.2022 г. | 01.01.2033 г. | 01.01.2043 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения района всего | 53403 | 51000 | 54000 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | городские поселения: | 29116 | 30000 | 33000 |
| 1 | г. Тогучин | 20130 | 19500 | 21000 |
| 2 | р.п. Горный | 8986 | 10500 | 12000 |
|  | сельские поселения: | 24287 | 21000 | 21000 |
| 3 | Борцовский сельсовет | 804 | 710 | 750 |
| 4 | Буготакский сельсовет | 1698 | 1530 | 1600 |
| 5 | Вассинский сельсовет | 1694 | 1470 | 1500 |
| 6 | Гутовский сельсовет | 1033 | 960 | 850 |
| 7 | Завьяловский сельсовет | 1228 | 1030 | 1000 |
| 8 | Заречный сельсовет | 980 | 790 | 750 |
| 9 | Киикский сельсовет | 916 | 750 | 700 |
| 10 | Кировский сельсовет | 2273 | 1970 | 1950 |
| 11 | Коуракский сельсовет | 1562 | 1300 | 1300 |
| 12 | Кудельно-Ключевской сельсовет | 959 | 860 | 900 |
| 13 | Кудринский сельсовет | 1146 | 980 | 1000 |
| 14 | Лебедевский сельсовет | 1153 | 990 | 1000 |
| 15 | Мирновский сельсовет | 1241 | 1100 | 1100 |
| 16 | Нечаевский сельсовет | 850 | 760 | 850 |
| 17 | Репьевский сельсовет | 1690 | 1500 | 1350 |
| 18 | Степно-Гутовский сельсовет | 694 | 580 | 600 |
| 19 | Сурковский сельсовет | 1050 | 940 | 1000 |
| 20 | Чемской сельсовет | 923 | 810 | 850 |
| 21 | Усть-каменский сельсовет | 926 | 850 | 900 |
| 22 | Шахтинский сельсовет | 1467 | 1120 | 1050 |

Рекомендуется упразднение населенных пунктов: п. Правый Курундус, п. Казарма 113 км, п. Канарбуга, п. Верх-Чемской, д. Останино, п. Родники. Население в поселках отсутствует. Действующими документами стратегического планирования развитие вышеуказанных населенных пунктов не предусмотрено.

2.3.3. Трудовой потенциал и занятость населения

Численность трудовых ресурсов на начало 2022 года составила 29268 человек.

В экономике Тогучинского района заняты 22424 чел. или 76,6 % от трудовых ресурсов. Часть экономически активного населения выезжает на работу за пределы района.

Основными видами экономической деятельности по числу занятого населения в Тогучинском районе являются торговля (15,4 %), обрабатывающие производства (10,3 %), сельское хозяйство (7,5%), образование (9,8%), здравоохранение (7,8%), государственное управление, обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение (5,7 %), культура, спорт (4,3 %), добыча полезных ископаемых (3,6%). Наименьшая численность граждан трудится в отраслях - строительство, гостиницы и рестораны, связь.

На 01.10.2022 численность зарегистрированных в качестве безработных граждан составила 601 чел. Уровень официально зарегистрированной безработицы от численности трудоспособного населения района составил 2,2 %.

Уровень безработицы в Тогучинском районе остается достаточно высоким. На предприятиях создается мало новых рабочих мест, имеет место несоответствие структуры заявок и вакансий. Усиливается дефицит квалифицированных рабочих кадров, в особенности в сельском хозяйстве, промышленности, малом бизнесе.

2.3.4. Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда Тогучинского района по состоянию на 01 января 2022 г. составила 1240,7 тыс. кв. м.

Таблица 2.3.4-1

Сведения о жилищном фонде Тогучинского района в разрезе поселений

| Наименование территории | Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м |  |  |  | Средняя жилищная обеспеченность, кв. м/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  | в индивидуальных жилых домах | в многоквартирных жилых домах | в домах блокированной застройки |  |
| г. Тогучин | 434,15 | 267,90 | 90,95 | 71,60 | 21,6 |
| р.п. Горный | 178,11 | 23,44 | 143,57 | 11,10 | 19,8 |
| Сельские поселения: | 628,42 | 365,12 | 38,85 | 224,45 | 25,9 |
| Борцовский сельсовет | 17,20 | 10,40 | 2,50 | 4,30 | 21,4 |
| Буготакский сельсовет | 46,30 | 29,40 | 2,10 | 14,80 | 27,3 |
| Вассинский сельсовет | 37,40 | 19,50 | 1,40 | 16,50 | 22,1 |
| Гутовский сельсовет | 28,70 | 12,30 | 5,10 | 11,30 | 27,8 |
| Завьяловский сельсовет | 26,40 | 9,90 | 1,00 | 15,50 | 21,5 |
| Заречный сельсовет | 26,90 | 20,00 | 0,60 | 6,30 | 27,4 |
| Киикский сельсовет | 28,00 | 20,50 | 0,70 | 6,80 | 30,6 |
| Кировский сельсовет | 51,90 | 25,18 | 1,85 | 24,87 | 22,8 |
| Коуракский сельсовет | 45,20 | 35,40 | 0,00 | 9,80 | 28,9 |
| Кудельно-Ключевской сельсовет | 25,40 | 12,70 | 0,20 | 12,50 | 26,5 |
| Кудринский сельсовет | 32,90 | 13,30 | 3,30 | 16,30 | 28,7 |
| Лебедевский сельсовет | 27,77 | 13,29 | 0,20 | 14,28 | 24,1 |
| Мирновский сельсовет | 27,20 | 17,60 | 1,70 | 7,90 | 21,9 |
| Нечаевский сельсовет | 22,90 | 7,80 | 2,50 | 12,60 | 26,9 |
| Репьевский сельсовет | 47,00 | 32,20 | 5,20 | 9,60 | 27,8 |
| Степно-Гутовский сельсовет | 17,80 | 15,40 | 0,00 | 2,40 | 25,6 |
| Сурковский сельсовет | 27,40 | 11,40 | 0,80 | 15,20 | 26,1 |
| Чемской сельсовет | 19,40 | 9,10 | 0,60 | 9,70 | 21,0 |
| Усть-Каменский сельсовет | 28,75 | 20,55 | 0,00 | 8,20 | 31,0 |
| Шахтинский сельсовет | 43,90 | 29,20 | 9,10 | 5,60 | 29,9 |
| Итого по району: | 1240,68 | 656,46 | 273,37 | 307,15 | 23,2 |

Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда – 23,2 кв. м на человека, что ниже среднего по Новосибирской области значения (27,4 кв. м на 1 человека). Наиболее высокая жилищная обеспеченность отмечена в Усть-Каменском сельсовете (31,0 кв. м/чел.), низкая - в р.п. Горный (19,8 кв. м/чел.).

28 домов общей площадью 4,5 тыс. кв. м признаны непригодными для проживания

Общая площадь ветхих и аварийных жилых домов составила на начало 2022 г, в том числе:

6 домов общей площадью 0,4 тыс. кв. м в с. Буготак;

6 домов общей площадью 1,6 тыс. кв. м на ж/д ст. Буготак;

1 дом площадью 0,2 тыс. кв. м в нп. 75 км Кувшинка;

2 дома общей площадью 0,4 тыс. кв. м в нп. 82 км Льнозавод;

6 домов общей площадью 1,1 тыс. кв. м на ж/д ст. Изынский;

1 дом общей площадью 0,2 тыс. кв. м на ж/д ст. Мурлыткино;

1 дом общей площадью 0,1 тыс. кв. м в с. Златоуст;

5 домов общей площадью 0,4 тыс. кв. м в г. Тогучине.

Переселению подлежат 265 граждан.

В течение 2012-2021 гг. на территории района введено вэксплуатацию 135,5 тыс. кв. м жилья, в том числе:

28,0 тыс. кв. м - в многоквартирных жилых домах;

107,5 тыс. кв. м - в индивидуальных жилых домах.

Среднегодовой объем ввода жилья составил 13,6 тыс. кв. м.

Более высоким спросом для жилищного строительства пользуются территории г. Тогучина и муниципальных образований, приближенных к Новосибирску.Осществляется застройка Северного жилмассива в р.п. Горном, коттеджного поселка «Дружный» в с. Репьево, реализуются другие проекты.

2.3.5. Социальная инфраструктура

Объекты образования

На 01.01.2022 в Тогучинском районе функционировали 44 муниципальные образовательные организации. Из них:

-  32 дневные школы, в том числе 28 средних школ, 2 основные школы, 1 начальная школа, 1 школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

-  1 вечерняя (сменная) школа при исправительном учреждении ФКУ ИК-14;

- 2 учреждения дополнительного образования: МБОУ ДО Тогучинского района «Центр физической культуры и спорта» и МБОУ ДО Тогучинского района «Центр развития творчества»;

-   9 дошкольных образовательных организаций.

В 26 школах реализуются программы дошкольного образования.

Таблица 2.3.5-1

Сведения об организациях, предоставляющих образовательные услуги

| № п/п | Наименование | Адрес | Проектная мощность, мест | Число учащихся, чел. | Год ввода здания в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ Тогучинского района «Березиковская средняя школа» (школа, здание №1) | с. Березиково, ул. Школьная,15 | 160 | 159 | 1960 |
| 2 | МКОУ Тогучинского района «Березиковская средняя школа» (школа, здание №2) | с. Березиково, ул. Почтовая, 25 | 150 | 84 | 1963 |
| 3 | МКОУ Тогучинского района «Березиковская средняя школа» (дошкольная группа) | с. Березиково, ул. Почтовая, 2 | 45 | 29 | 1984 |
| 4 | МКОУ Тогучинского района «Борцовская средняя школа» (школа) | с. Борцово, ул. Центральная, 83 | 200 | 117 | 1968 |
| 5 | МКОУ Тогучинского района «Борцовская средняя школа» (дошкольная группа) | с. Борцово, ул. Центральная, 62 | 30 | 30 | 1973 |
| 6 | МКОУ Тогучинского района «Буготакская средняя школа» (школа) | с. Буготак, пер. Центральный, 1в | 160 | 329 | 1964 |
| 7 | МКОУ Тогучинского района «Буготакская средняя школа» (дошкольная группа) | с. Буготак, улица Колхозная, 29 | 45 | 35 | 1974 |
| 8 | МКОУ Тогучинского района «Буготакская средняя школа» (мастерская) | с. Буготак, пер. Центральный, 1а | 45 | - | 1955 |
| 9 | МКОУ Тогучинского района «Владимировская средняя школа» | с. Владимировка, ул. Школьная, 1 | 130 | 140 | 2007 |
| 10 | МБОУ Тогучинского района «Горновская средняя школа» (начальная школа) | рп. Горный, ул. Юбилейная, 1 | 500 | 391 | 1967 |
| 11 | МБОУ Тогучинского района «Горновская средняя школа» (средняя школа) | рп.. Горный, ул. Космическая, 3 | 600 | 557 | 2017 |
| 12 | МКОУ Тогучинского района «Дергоусовская средняя школа» | с. Дергоусово, ул. Школьная, 14 | 80 | 40 | 1970 |
| 13 | МКОУ Тогучинского района «Завьяловская средняя школа (школа, здание №1) | с. Завьялово, ул. Школьная, 2б | 226 | 127 | 1945 |
| 14 | МКОУ Тогучинского района «Завьяловская средняя школа (школа, здание №2) | с. Завьялово, пер. Центральный, 1А | 50 | 32 | 1970 |
| 15 | МКОУ Тогучинского района «Зареченская средняя школа» (школа) | с. Заречное, ул. Центральная, 2 | 200 | 97 | 1971 |
| 16 | МКОУ Тогучинского района «Зареченская средняя школа» (дошкольная группа) | с. Заречное, ул. Центральная 6 | 40 | 17 | 1967 |
| 17 | МКОУ Тогучинского района «Златоустовская основная школа» | с. Златоуст, ул. Центральная, 56 | 75 | 55 | 1967 |
| 18 | МКОУ Тогучинского района «Киикская средняя школа» (школа) | с. Киик, ул. Центральная, 16 | 502 | 130 | 1961 |
| 19 | МКОУ Тогучинского района «Киикская средняя школа» (дошкольная группа) | с. Киик, пер.Школьный 2 | 27 | 14 | 1972 |
| 20 | МКОУ Тогучинского района «Ключевская средняя школа» | с. Кудельный Ключ, ул. Лесная, 2 | 320 | 101 | 1986 |
| 21 | МКОУ Тогучинского района «Коуракская средняя школа им. А.Я. Михайлова» (школа) | с. Коурак, ул. Школьная, 88 | 270 | 98 | 1997 |
| 22 | МКОУ Тогучинского района «Коуракская средняя школа им. А.Я. Михайлова» (дошкольная группа) | с. Коурак, ул. Школьная 77 | 34 | 25 | 1965 |
| 23 | МКОУ Тогучинского района «Кудринская средняя школа» | с. Кудрино, ул. Центральная, 4 | 320 | 136 | 1969 |
| 24 | МКОУ Тогучинского района «Курундусская начальная школа» | с. Курундус, ул. Суворова, 13 | 65 | 49 | 1965 |
| 25 | МКОУ Тогучинского района «Лебедевская средняя школа» (школа) | с. Лебедево, ул. Центральная, 51 | 130 | 101 | 1970 |
| 26 | МКОУ Тогучинского района «Лебедевская средняя школа» (дошкольная группа) | с. Лебедево, ул. Центральная, 50 | 50 | 31 | 1966 |
| 27 | МКОУ Тогучинского района «Лебедевская средняя школа» (спортзал) | с. Лебедево, ул. Центральная, 55 | 25 | - | 1926 |
| 28 | МКОУ Тогучинского района «Лекарственновская средняя школа» | с. Лекарственное, ул. Центральная, 51 | 250 | 94 | 1973 |
| 29 | МКОУ Тогучинского района «Мирновская основная школа» | п. Мирный, ул. Школьная, 8 | 60 | 44 | 1991 |
| 30 | МКОУ Тогучинского района «Пойменная средняя школа» (школа) | с. Пойменное, ул. Центральная, 43 | 480 | 252 | 1979 |
| 31 | МКОУ Тогучинского района «Пойменная средняя школа» (дошкольная группа) | с. Пойменное, ул. Центральная, 26 | 30 | 33 | 1985 |
| 32 | МКОУ Тогучинского района «Пойменная средняя школа» (дошкольная группа) | с. Пятилетка , ул. Центральная, 22/2 | 20 | 13 | 1969 |
| 33 | МКОУ Тогучинского района «Пойменная средняя школа» (дошкольная группа) | с. Каменная гора, ул.Центральная, 17 | 20 | 17 | 1989 |
| 34 | МКОУ Тогучинского района «Репьёвская средняя школа» (дошкольная группа) | с. Репьёво, ул. Магистральная,9. | 45 | 45 | 1968 |
| 35 | МКОУ Тогучинского района «Степногутовская средняя школа» (школа) | с. Степногутово, ул. Школьная, 43 | 250 | 79 | 1965 |
| 36 | МКОУ Тогучинского района «Степногутовская средняя школа» (дошкольная группа) | с. Степногутово, ул. Школьная,12 | 50 | 26 | 1969 |
| 37 | МКОУ Тогучинского района «Сурковская средняя школа» (школа) | с. Сурково, ул. Центральная, 40 | 366 | 123 | 1974 |
| 38 | МКОУ Тогучинского района «Сурковская средняя школа» (дошкольная группа) | с. Сурково, пер. Клубный, 1 | 66 | 27 | 1967 |
| 39 | МКОУ Тогучинского района «Тогучинская средняя школа № 1» | г. Тогучин, ул. Комсомольская, 23 | 480 | 458 | 1968 |
| 40 | МБОУ Тогучинского района «Тогучинская средняя школа № 2 им. В.Л. Комарова» | г. Тогучин, ул. Трактовая, 2 | 748 | 756 | 1977 |
| 41 | МБОУ Тогучинского района «Тогучинская средняя школа № 3» | г. Тогучин, ул. Коммунистическая, 1 | 650 | 854 | 1961 |
| 42 | МКОУ Тогучинского района «Тогучинская средняя школа № 4» | г. Тогучин, ул. Крупской, 7 | 250 | 424 | 1937 |
| 43 | МКОУ Тогучинского района «Тогучинская средняя школа № 5" | г. Тогучин, ул. Никитина, 43 | 200 | 410 | 1956 |
| 44 | МКОУ Тогучинского района «Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ» | п. Русско-Семеновский, ул. Школьная, 16 | 80 | 101 | 1965 |
| 45 | МКОУ Тогучинского района «Усть-Каменская средняя школа» (школа) | с. Усть-Каменка, ул. Мира, 24-1 | 320 | 105 | 1972 |
| 46 | МКОУ Тогучинского района «Усть-Каменская средняя школа» (дошкольная группа) | с. Усть-Каменка, ул. Садовая, 1 | 40 | 24 | 1966 |
| 47 | МКОУ Тогучинского района «Чемская средняя школа» (школа) | с. Чемское, ул. Центральная, 23 | 320 | 61 | 1973 |
| 48 | МКОУ Тогучинского района «Чемская средняя школа» (дошкольная группа) | с. Чемское, ул. Центральная, 19 | 32 | 19 | 1982 |
| 49 | МКОУ Тогучинского района «Шахтинская средняя школа» (школа) | п. Шахта, ул. Гагарина, 29 | 400 | 174 | 1995 |
| 50 | МКОУ Тогучинского района «Шахтинская средняя школа» (дошкольная группа) | п. Шахта, ул. Долгих, 1а | 96 | 31 | 1965 |
| 51 | МКОУ Тогучинского района «Юртовская средняя школа» (школа) | с. Юрты, ул. Центральная, 99 | 167 | 69 | 1971 |
| 52 | МКОУ Тогучинского района «Юртовская средняя школа» (дошкольная группа) | с. Юрты, ул. Центральная, 103 | 28 | 18 | 1978 |
| 53 | МКОУ Тогучинского района «Янченковская средняя школа» (школа) | с. Янченково, ул. Школьная, 9 | 195 | 119 | 1958 |
| 54 | МКОУ Тогучинского района «Янченковская средняя школа» (дошкольная группа) | с. Янченково, пер. Сосновый, 8 | 80 | 27 | 1963 |
| 55 | МКОУ Тогучинского района «Янченковская средняя школа» (спортзал) | с. Янченково, ул. Центральная 11 а | 90 | - | 1974 |
| 56 | МБДОУ Тогучинского района «Горновский детский сад №1» | рп. Горный, ул. Космическая, 1а | 320 | 245 | 1987 |
| 57 | МБДОУ Тогучинского района «Горновский детский сад №2» | рп. Горный, ул. Молодежная, 11а | 280 | 143 | 1976 |
| 58 | МКДОУ Тогучинского района «Нечаевский детский сад» | п. Нечаевский, ул. Светлая, 24 | 120 | 103 | 1979 |
| 59 | МКДОУ Тогучинского района «Тогучинский детский сад №1» (здание 1) | г. Тогучин, ул. Лесная, 6 | 70 | 65 | 1957 |
| 60 | МКДОУ Тогучинского района «Тогучинский детский сад №1» (здание 2) | г. Тогучин, ул. Добролюбова, 3 | 95 | 115 | 1966 |
| 61 | МКДОУ Тогучинского района «Тогучинский детский сад №1» (здание 3) | г. Тогучин, ул. Белинского 1 | 35 | 52 | 1937 |
| 62 | МКДОУ Тогучинского района «Тогучинский детский сад №1» (здание 4) | г. Тогучин, ул. Лесная 8. | 19 | 16 | 1955 |
| 63 | МБДОУ Тогучинского района «Тогучинский детский сад №2» (здание 1) | г. Тогучин, ул. Пролетарская,41 | 215 | 174 | 1980 |
| 64 | МБДОУ Тогучинского района «Тогучинский детский сад №2» (здание 2) | г. Тогучин, ул. Октябрьская, 64 | 33 | 27 | 1980 |
| 65 | МБДОУ Тогучинского района «Тогучинский детский сад №2» (здание 3) | г. Тогучин, пер. Октябрьский, 1 | 35 | 27 | 1973 |
| 66 | МКДОУ Тогучинского района «Тогучинский детский сад № 5» | г. Тогучин, ул. Крупской, 5 | 60 | 102 | 1934 |
| 67 | МКДОУ Тогучинского района «Тогучинский детский сад №6» | г. Тогучин, ул. Дзержинского, 87а | 136 | 114 | 1987 |
| 68 | МКДОУ Тогучинского района «Тогучинский детский сад №7» | г. Тогучин, ул. Маяковского, 21 | 65 | 92 | 1977/1989 |
| 69 | МКДОУ Тогучинского района «Тогучинский детский сад №8» | г. Тогучин, ул. Деповская, 27 | 65 | 94 | 1965 |
| 70 | МАОУ ДО Тогучинского района «Центр развития творчества» | г. Тогучин, ул. Садовая, 12а | 250 | 500 | 1963 |
| 71 | МБОУ ДО Тогучинского района «Центр физической культуры и спорта» (административное здание) | г. Тогучин, ул. Островского, 32 | 100 | 49 | 1970 |
| 72 | МБОУ ДО Тогучинского района «Центр физической культуры и спорта» (спортивный павильон) | г. Тогучин, ул. Островского, 32 | 50 | - | 1985 |
| 73 | МБОУ ДО Тогучинского района «Центр физической культуры и спорта» (спорткомплекс «Победа») | г. Тогучин, ул. Островского, 32/1 | 300 | 270 | 2019 |
| 74 | МБОУ ДО Тогучинского района «Центр физической культуры и спорта» (крытая хоккейная площадка «Локомотив») | г. Тогучин, ул. Пушкина, 2г | 100 | 60 | 2015 |
| 75 | МБОУ ДО Тогучинского района «Центр физической культуры и спорта» (нежилое здание «Стадион») | г. Тогучин, ул. Совхозная, 1 б | 100 | 69 | 1980 |

На 01.01.2022 в общеобразовательных организациях обучалось 6845 человек, из них в дневных общеобразовательных организациях - 6815 чел.

753 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, из них 93 человека обучается в МКОУ «Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ», остальные обучаются инклюзивно в общеобразовательных организациях. Детей-инвалидов в школах.

Ведется строительство общеобразовательной школы на 200 мест в с. Репьево.

5240 детей дошкольного возраста (до 7 лет). Численность детей, охваченных дошкольным образованием составляет 2186 человек, их них в дошкольных учреждениях  . Тогучина –1399 детей. Очередь в дошкольные учреждения составляет 202 ребенка в возрасте до 3 лет.

В 2022 г. планируется ввод в эксплуатацию детского сада на 230 мест в г. Тогучин по ул. Бригадной, 22.

Системой дополнительного образования в районе охвачены 6119 детей, что составляет от фактической численности обучающихся и воспитанников в возрасте от 5-ти до 18-ти лет – 64,1 %.

В учреждениях дополнительного образования: МБОУ ДО Тогучинского района «Центр физической культуры и спорта» и МБОУ ДО Тогучинского района «Центр развития творчества» занимаются 1977 детей.

6796 детей посещают занятия внеурочной деятельности.

Объекты культуры и искусства

Сеть муниципальных учреждений культуры Тогучинского района состоит из:

- 23 культурно-досуговых центров в составе которых: 30 Домов культуры и 13 клубов, 2 библиотеки, 22 киноустановки;

- МБУК Тогучинского района «Тогучинская централизованная библиотечная система» (в составе которой 34 библиотеки);

- МБУДО «Тогучинская детская музыкальная школа»; МБУДО «Горновская детская школа искусств»;

- Тогучинский краеведческий музей МБОУ ДО Тогучинского района «Центр развития творчества».

Сеть библиотек района насчитывает: 2 библиотеки структурных подразделений культурно-досуговых центров и 1 публичная, в которую входит 34 библиотеки. Процент охвата населения района библиотечным обслуживанием составляет 49%.

Таблица 2.3.5-2

Сведения об объектах культуры и искусства

| Наименование территории | Количество объектов, ед. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | клубы | кинозалы | музеи | библиотеки |
| г. Тогучин | 2 | 2 | 1 | 4 |
| р.п. Горный | 2 | 1 |  | 1 |
| Сельские поселения: |  |  |  |  |
| Борцовский сельсовет | 1 | 1 |  | 1 |
| Буготакский сельсовет | 1 | 1 |  | 1 |
| Вассинский сельсовет | 3 | 1 |  | 2 |
| Гутовский сельсовет | 1 | 1 |  | 1 |
| Завьяловский сельсовет | 3 | 1 |  | 1 |
| Заречный сельсовет | 2 | 0 |  | 2 |
| Киикский сельсовет | 4 | 2 |  | 2 |
| Кировский сельсовет | 2 | 1 |  | 1 |
| Коуракский сельсовет | 2 | 2 |  | 2 |
| Кудельно-Ключевской сельсовет | 2 | 1 |  | 1 |
| Кудринский сельсовет | 3 | 2 |  | 3 |
| Лебедевский сельсовет | 2 | 1 |  | 2 |
| Мирновский сельсовет | 1 | 1 |  | 1 |
| Нечаевский сельсовет | 2 | 0 |  | 2 |
| Репьевский сельсовет | 3 | 2 |  | 3 |
| Степно-Гутовский сельсовет | 1 | 0 |  | 1 |
| Сурковский сельсовет | 2 | 0 |  | 1 |
| Чемской сельсовет | 2 | 1 |  | 2 |
| Усть-Каменский сельсовет | 1 | 0 |  | 1 |
| Шахтинский сельсовет | 1 | 1 |  | 1 |

Объекты физической культуры и массового спорта

В Тогучинском районе действуют 119 спортивных сооружений, в том числе:

- 1 плавательный бассейн общей площадью зеркала воды 566,0 кв. м;

- 39 спортивных залов, в т.ч. школьные, общей площадью 7906,0 кв. м;

- 67 плоскостных сооружений общей площадью 70046,0 кв. м;

- 14 футбольных полей;

- 2 лыжные базы;

- каток;

- иные объекты.

- спортом занимаются 23136 человек или 46,5% населения в возрасте от 3 до 79 лет (согласно статистическим сборникам на данную возрастную группу приходится 93,6% всего населения);

- единовременная пропускная способность объектов физической культуры и спорта составляет 3007 человека, что составляет 49,5% от нормативной потребности (6072 ЕПС).

Таблица 2.3.5-3

Сведения о количестве объектов физической культуры и массового спорта

| Наименование территории | Количество объектов, ед. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | спорткомплексы | стадионы | бассейны | спортзалы, в т.ч. школьные | хоккейные коробки |
| г. Тогучин | - | 1 | - |  | 10 |
| р.п. Горный | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| Сельские поселения: |  |  |  |  |  |
| Борцовский сельсовет | - | - | - | 1 | - |
| Буготакский сельсовет | - | - | - | 1 | 1 |
| Вассинский сельсовет | - | - | - | 1 | 1 |
| Гутовский сельсовет | - | 1 | - | 1 | - |
| Завьяловский сельсовет | - | 1 | - | 2 | 1 |
| Заречный сельсовет | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Киикский сельсовет | - | - | - | 2 | 1 |
| Кировский сельсовет | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Коуракский сельсовет | - | 1 |  | 2 | 2 |
| Кудельно-Ключевской сельсовет | - | - | - | 1 | - |
| Кудринский сельсовет | - | - | - | 1 | - |
| Лебедевский сельсовет | - | 1 | - | 1 | - |
| Мирновский сельсовет | - | - | - | 1 | - |
| Нечаевский сельсовет | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
| Репьевский сельсовет | - | - | - | - | - |
| Степно-Гутовский сельсовет | - | - | - | 1 | - |
| Сурковский сельсовет | - | - | - | 1 | - |
| Чемской сельсовет | - | - | - | 2 | - |
| Усть-Каменский сельсовет | - | 1 | - | 1 | - |
| Шахтинский сельсовет | - | 1 | - | 1 | 1 |

Прочие объекты обслуживания населения

Инфраструктура потребительского рынка Тогучинского района включает в себя 410 магазина общей площадью торговых залов 32,65 тыс.кв.м., 36 нестационарных торговых объектов (киоски, павильоны), 29 аптек, 14 автозаправочных станций, 84 предприятий общественного питания на 3916 посадочных мест.

В районе функционирует 84 предприятий на 3916 посадочных мест  (1 ресторан, 24 кафе, 1 бар, 1 закусочная, 2 кафетерия, 48 столовых, магазин «Кулинария»).

Населению района оказывается 21 вид бытовых услуг, предоставлены новые услуги (кадастровые работы, художественная ковка, оформление сделок по недвижимости и др.). Наиболее полно представлены бытовые услуги в г. Тогучине и р.п. Горный.

Определение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов выполнены с учетом современного состояния инфраструктуры, действующей нормативно-правовой базы, прогноза численности населения, территориальных, климатических, планировочных особенностей муниципального образования.

Показатель обеспеченности населения объектами определен как отношение основной количественной характеристики  ёмкости (мощности) объекта к численности населения, а также в отдельных случаях, как отношение количества объектов определенного типа к совокупной характеристике населения.

В основу проектирования системы обслуживания населения Тогучинского района заложены следующие принципы:

1. Принцип территориальной доступности.

2.  Принцип комплексного размещения объектов.

3. Принцип совместимости объектов.

Доступность объектов должна основываться на определении радиуса облуживания и связываться с пешеходными и транспортными потоками потенциальных потребителей услуг.

Территориальную доступность рекомендуется рассчитывать либо исходя из затрат на достижение выбранного объекта (как правило, затрат времени), либо исходя из расстояния до выбранного объекта, измеренного по прямой, по имеющимся путям передвижения, или иным образом.
Различают следующие виды территориальной доступности в зависимости от способа передвижения по территории:

• пешеходная доступность - движение по территории, осуществляемое в условия стандартной для данной местности погоды (в пределах климатической нормы) без использования транспортных средств лицом, способным к самостоятельному передвижению;

• транспортная доступность - движение по территории с использованием транспортных средств, осуществляемое по улицам и дорогам общего пользования, иным транспортно-коммуникационным объектам.

Расчет потребности проектного населения в объектах социальной инфраструктуры произведен на основании следующих документов:

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Региональных нормативов градостроительного проектирования Новосибирской области, утвержденных постановлением Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 № 303-п;

- Нормативов градостроительного проектирования Тогучинского района Новосибирской области, утвержденных решением Совета депутатов Тогучинского района Новосибирской области от 23.09.2016 № 63;

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением  Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965;

- Рекомендованные нормативы и нормы обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры, утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649.

Объекты образования и науки

Дошкольные образовательные организации

Уровень обеспеченности дошкольными учреждениями принят в размере 85% охвата детей дошкольного возраста. Максимально допустимый уровень территориальной доступности не должен превышать 500 м, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - 800 м, для сельских поселений – до 1 км. Потребность в объектах дошкольного образования к расчетному сроку ориентировочно составит 2750 мест.

В малочисленных населенных пунктах рекомендуется организация семейных детских садов.

Общеобразовательные организации

Уровень обеспеченности общеобразовательными учреждениями принят с учетом 100% охвата детей начальным общим и основным общим образованием (I - IX классы) и до 75% детей - средним общим образованием (X - XI классы) при обучении в одну смену.

Максимально допустимый уровень пешеходной доступности:

2 км – для учащихся I ступени обучения;

4 км – для учащихся II и III ступеней обучения.

Максимально допустимый уровень транспортной доступности:

15 мин. - для учащихся I ступени обучения;

30 мин. – для учащихся II и III ступеней обучения

Учащиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения, подлежат транспортному обслуживанию.

Потребность в общеобразовательных школах ориентировочно составит к расчетному сроку 6480 мест.

Организации дополнительного образования

Уровень обеспеченности дошкольными учреждениями принят в размере 80% охвата от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет. Транспортная доступность объекта - не более 30 мин.

Потребность в объектах дополнительного образования к расчетному сроку ориентировочно составит 1510 мест, в том числе около 380 мест - в сфере культуры и искусства. Проектом генерального плана предлагается строительство 1 объекта, а также организация мест для дополнительного образования детей на базе действующих и планируемых к размещению объектов образования, объектов культуры и искусства, объектов физической культуры и массового спорта.

Объекты культуры и искусства

Объекты культурно-досугового (клубного) типа

Под учреждениями клубного типа понимается организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера.

Нормы и нормативы размещения учреждений клубного типа предусматривают наличие обьектов:

1 центра культурного развития в муниципальном районе независимо от числа жителей;

1 дома культуры на 10 тыс. жителй в городском поселении с численностью населения менее 25 тыс. чел.;

1 дома культуры в административном центре сельского поселения;

1 филиала сельского дома культуры на 1 тыс. жителей сельского поселения независимо от количества населенных пунктов.

Транспортная доступность объектов - не более 30 мин.

Нормативное количество посадочных мест:

65 единиц на 1 тыс. жителей для городского поселения с численностью населения от 20000 до 29999  чел.;

70 единиц на 1 тыс. жителей для городского поселения с численностью населения от 10000 до 19999 чел.;

200 единиц на 1 тыс. жителей для сельского поселения с численностью населения от 1000 до 1999  чел.;

150 единиц на 1 тыс. жителей для сельского поселения с численностью населения от 500 до 999  чел.

За сетевую единицу принимаются учреждения культуры клубного типа всех форм собственности.

Минимальная потребность в учреждениях культуры клубного типа к расчетному сроку ориентировочно составит 45 объектов со зрительными залами общей вместимостью 4840 мест.

Объекты культурно-просветительного назначения (общедоступные библиотеки)

В муниципальном образовании создается общедоступная библиотека, которая наделяется статусом центральной библиотеки и осуществляет функции по обеспечению комплектования, обработки и хранения библиотечных фондов, создания и ведения электронного каталога и специализированных баз данных, методического обеспечения библиотечной деятельности, популяризации литературы и чтения.

В жилых районах городского поселения создаются филиалы центральной библиотеки или ее структурные подразделения, осуществляющие функции выдачи документов библиотечного фонда и популяризацию книги и чтения.

В соответствии с методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, введенными в действие распоряжением Министерством культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965, минимально допустимый уровень обеспеченности библиотеками составляет:

1 межпоселенческая библиотека, 1 детская библиотека в административном центре района;

1 общедоступная библиотека с детским отделением на 10 тыс. жителей для городских поселений;

1 общедоступная библиотека с детским отделением в административном центре сельского поселения;

1 филиал общедоступных библиотек с детским отделением на 1 тыс. сельского населения независимо от количества населенных пунктов.

Транспортная доступность объектов - не более 30 мин., межпоселенческой библиотеки - не более 1 часа.

Потребность в библиотеках к расчетному сроку составит 46 объектов. Минимальный рекомендуемый библиотечный фонд -  378,0 тыс. экземпляров.

Объекты культурно-просветительного назначения (музеи)

Нормы и нормативы размещения музеев предусматривают наличие 1 краеведческого музея в муниципальном районе и 1 краеведческого музея в городском поселении.

Минимальная потребность Тогучинского района в музеях на расчетный срок составит 3 объекта.

Объекты физической культуры и массового спорта

Минимально допустимый уровень обеспеченности жителей спортивными залами составляет 350 кв. м на 1 тыс. жителей. Потребность в спортивных залах к расчетному сроку ориентировочно составит 18,9 тыс. кв. м.

Минимально допустимый уровень обеспеченности жителей бассейнами составляет 20 кв. м зеркала воды на 1 тыс. жителей. Бассейны общего пользования следует размещать в населенных пунктах с числом жителей не менее 5000 чел.

Минимально допустимый уровень обеспеченности жителей плоскостными спортивными сооружениями составляет 1950 кв. м на 1 тыс. чел. Потребность в плоскостных сооружениях к расчетному сроку ориентировочно составит 10,53 га.

Для расчёта ЕПС используется возрастная структура населения 2022 г., 93,6% населения в возрасте от 3 до 79 лет. ЕПС к 2033 г. должна быть не менее 5818 мест, а к 2043 г. – не менее 6160 мест.

Таблица 2.3.5-4

Расчёт минимально необходимой проектной мощности учреждений физической культуры и спорта при внесении изменений в Схему территориального планирования Тогучинского района

| №, п/п | Учреждение, организация | Норматив | Сущ. S, кв. м | По нормативу к 2033 г., кв. м | Новое строит. | Всего 2033 г., кв. м | %, обесп. | По нормативу к 2043 г., кв. м | Новое строит. (накопленным итогом) | Всего 2043 г., кв. м. | %, обесп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Физкультурно-спортивные залы | 350 кв. м общей площади на 1 тыс. чел. | 7906 | 17850,0 | 4000,0 | 11906,0 | 66,7% | 18900,0 | 11200,0 | 19106,0 | 101,1% |
| 2. | Бассейны | 20 кв. м зеркала воды на 1 тыс. чел. | 566 | 1020,0 | 315,0 | 881,0 | 86,4% | 1080,0 | 515,0 | 1081,0 | 100,1% |
| 3. | Плоскостные сооружения | 1950 кв. м на 1 тыс. чел. | 70046 | 99450,0 | 9500,0 | 79546,0 | 80,0% | 105300,0 | 35300,0 | 105346,0 | 100,0% |

Перечень планируемых к размещению объектов социальной инфраструктуры представлен в разделе 4.3.

Размещение объектов социальной инфраструктуры позитивно скажется на социально-демографической ситуации, повысит качество жизни населения и конкурентоспособность муниципального образования.

2.3.6. Развитие туризма, санаторно-курортная деятельность

Тогучинский район располагает богатыми туристическими ресурсами, включая природные, исторические и культурные достопримечательности.

На территории района имеются особо охраняемые территории. Это заказник «Колтыракский», 4 памятника природы «Буготакские сопки». «Улантова гора», «Черневые леса Салаира». Район богат водоёмами, в которых водятся промысловые породы рыбы: щука, окунь, плотва, рыба карповых пород.

В последние годы положительную динамику развития имеют рекреационный и спортивный туризм. Одним из видов рекреационного туризма является оздоровительный туризм, на основе бальнеологических ресурсов.

Услуги по спортивному туризму в Тогучинском районе оказываются на горнолыжных комплексах в р.п Горный, п. Мирный. В с. Карпысак развивается зона отдыха «У водопада», которая включает в себя полный спектр услуг. У жителей и гостей Тогучинского района пользуются спросом мини отель «Зеленый дом», расположенный в живописном лесу предгорья Салаирского кряжа, база отдыха «Пихтовый гребень» с круглогодичным отдыхом.

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Тогучинского района определено развитие внутреннего и въездного туризма, развитие туристской инфраструктуры, формирование доступной и комфортной туристской среды. К перспективным видам спортивного туризма относятся охота, рыбная ловля, сбор дикоросов.

2.3.7. Инвестиционные проекты

«Точками роста» в развитии промышленности станут следующие проекты:

- строительство и ввод в эксплуатацию 2 предприятий по добыче и переработки строительного камня мощностью 2,2 млн. тонн щебня в год в с. Лекарственное (ООО «Карьер»);

- строительство угледобывающего предприятия ООО «Строительная компания «Объединение инженеров-строителей» разработка разреза Доронинский на территории Завьяловского сельсовета. Инвестиционный проект рассчитан на добычу угля и антрацита открытым способом;

- строительство угольного разреза по добыче угля открытым способом месторождения участка Завьяловский - 2 (ООО «Сибирская инвестиционная Группа»);

- ООО Карьер Койбышеский на территории Шахтинского сельсовета (добыча строительного камня);

- инвестиционные площадки для развития промышленных предприятий в р.п. Горный (территории опережающего социально-экономического развития - ТОСЭР «Горный»).

Инвестиционная площадка «Горного» занимает более 150 га. Статус резидента получили ООО «Диабаз», ООО «Горный Базальт», ООО «АГРОУ-ГОРНЫЙ», ООО «Агрофирма «Новый путь» (таблица 2.3.7-1).

ООО «Диабаз» планирует реализовать инвестиционный проект «Развитие производства диабазовой муки» (кислотоупорного порошка).

ООО «Горный Базальт» реализует проект строительства завода по производству теплоизоляционных изделий из базальтового волокна.

ООО «АГРОУ-ГОРНЫЙ» планирует создать в области сырьевую базу по выращиванию технической конопли силами сельхозпроизводителей района. Также в проекте компании – строительство завода по производству волокна для нетканых материалов и отбеленного котонина.

ООО «Агрофирма «Новый путь» построит тепличный комплекс для производства сельхозпродукции.

«Точками роста» в развитии сельского хозяйства являются:

- строительство семейных животноводческих ферм мясного направления на 170 голов КРС - ИП Халилов Ю.Э., на 171 скотоместо – ИП Шмаков М.М., развитие мясного скотоводства ИП Дмитриенко А.А., развитие молочного скотоводства – ИП Сотников И.А.;

- строительство складов для хранения зерна ООО «Тогучинский Свинокомплекс», приобретение нового оборудования ООО «Тогучинское молоко», реконструкция животноводческих помещений ЗАО «Завьяловское, Колхоз имени ХХ съезда КПСС;

- строительство сушильного зернокомплекса в ООО «Боровлянское»;

развитие малых форм сельского хозяйства в сельских населенных пунктах района.

В целях развития туризма в районе осуществляется реализация следующих мероприятий:

- строительство объекта спортивного туризма с. Колтырак, ООО «КулонМ». Объект располагается на берегу пруда. Кроме развития туризма на базе пруда реализуется проект рыбоводческого хозяйства, который предполагает товарное производство рыбы и разведение рыбопосадочного материала для зарыбления водоёмов Новосибирской области, будет создано 10 рабочих мест;

- инвестиционный проект «Гостинично-рекреационный комплекс «У водопада» предполагает строительство объекта спортивного туризма с. Карпысак. Индивидуальным предпринимателем Семёновым Н.И. взята в долгосрочную аренду акватория пруда на р. Буготак, будет создано 14 рабочих мест;

- инвестиционный проект «Развитие туристического объекта «Пихтовый гребень». Будет создано 50 рабочих мест.

В Тогучинском районе реализуются проекты, представленные в таблице 2.3.7-1.

Таблица 2.3.7-1

Перечень проектов, реализуемых в промышленности, сельском хозяйстве, в сфере туризма и рекреации

| № п/п | Название проекта | Инвестор | Локализация проекта | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленное производство |  |  |  |  |
| 1 | Строительство угольного разреза «Чертандинский» | ООО «Регион-Ойл» | с. Березиково | 2021-2030 |
| 2 | Строительство карьера «Койбышеский» | ООО «Регион-Ойл» | с. Березиково | 2022-2025 |
| 3 | Строительство угледобывающего предприятия разрез «Доронинский» | АО «СК «Объединение инженеров строителей» | с. Завьялово | 2021-2030 |
| 4 | Строительство обогатительной фабрики «Доронинская» | АО «СК «Объединение инженеров строителей» | с. Завьялово | 2022-2025 |
| 5 | Строительство завода по производству теплоизоляционного материала «Альдипор» | ООО «Минерал» | р.п. Горный | 2019-2030 |
| 6 | Строительство щебёночного завода | Концерн «Сибирь» ООО «Карьер» | с. Лекарственное | 2022-2024 |
| 7 | Развитие производства диабазовой муки (кислотоупорного порошка) (ТОСЭР Горный) | ООО «Диабаз» | р.п. Горный | 2019-2021 |
| 8 | Строительство завода по производству теплоизоляционных изделий из базальтового волокна (ТОСЭР Горный) | ООО «Горный Базальт» | р.п. Горный | 2020-2025 |
| 9 | Строительство предприятия по производству волокна, костры, отбеленного котонина из технической конопли (ТОСЭР Горный) | ООО «АГРОУ-ГОРНЫЙ» | р.п. Горный | 2022-2027 |
| 10 | Строительство и эксплуатация теплиц для выращивания тюльпанов на срез, овощей, пряной зелени и рассады однолетних цветов и овощных культур (ТОСЭР Горный) | ООО «Агрофирма «Новый путь» | р.п. Горный | 2020-2028 |
| 11 | Строительство завода по изготовлению промышленного и не стандартного оборудования» | ООО ЗПО «Фабер Технолоджи» | р.п. Горный | 2022-2027 |
| 12 | Реконструкция и модернизация цехов | ООО «Тогучинское молоко» | г. Тогучин | 2018-2025 |
| 13 | Расширение производства межкомнатных дверей, пластиковых панелей | ООО «Промышленное Партнёрство Сибирь-Профиль» | г. Тогучин | 2022-2024 |
| 14 | Строительство производства ягодных морсов | ООО Натуральные продукты | р.п. Горный | 2022-2025 |
| 15 | Строительство завода по переработке овощей и фруктов | ООО «Родные просторы» | р.п. Горный | 2023-2030 |
| Сельское хозяйство |  |  |  |  |
| 16 | Строительство рынка | Частный инвестор | с. Янченково | до 2025 |
| 17 | Развитие птицеводства и овцеводства | ИП Ивлев В. | д. Изылы | 2019-2025 |
| 18 | Строительство гусиной фермы на 100 тыс. голов | ООО «Колос» | п. Родники | 2019-2030 |
| 19 | Строительство животноводческого комплекса | Колхоз им ХХ съезда КПСС | с. Владимировка | 2023 |
| 20 | Строительство семейной животноводческой фермы мясного направления на 100 скотомест | ИП Пяткова Л.Н. | с. Усть-Каменка | 2022 |
| 21 | Строительство семейной животноводческой фермы мясного направления на 90 скотомест | ИП Некрылов Д.А. | с. Чемское | 2023-2028 |
| 22 | Реконструкция откормочного помещения (двора) отделения №2 ЗАО «Политотдельское» | ЗАО «Политотдельское» | с. Пойменное | 2024-2025 |
| 23 | Строительство семейной животноводческой фермы молочного направления на 100 голов | ИП Сотников И.А. | д. Аплаксино | 2023-2028 |
| 24 | Строительство животноводческой фермы мясного направления | ИП Халилов Ю.Э. | п. Нечаевский | 2021-2025 |
| 25 | Строительство животноводческой фермы мясного направления | ИП Шмаков М.М. | с. Чемское | 2021-2025 |
| 26 | Строительство животноводческой фермы мясного направления | ИП Дмитриенко А.А. | ст. Курундус | 2022-2026 |
| 27 | Реконструкция площадки для содержания молодняка в зимне-стойловый период на 280 скотомест | ООО «Сиб-Колос» | с. Сурково | 2023-2024 |
| Туризм и рекреация |  |  |  |  |
| 28 | Строительство базы отдыха Туристический объект "Пихтовый гребень" | ИП Чуриков А. Н. | п. Мирный | 2022-2023 |

Подготовлены инвестиционные площадки для жилищного строительства и размещения объектов предпринимательской деятельности общей площадью 205 га (таблицы 2.3.7-2, 2.3.7-3).

Таблица 2.3.7-2

Инвестиционные площадки Тогучинского района

| № п/п | Наименование территории в проекте | Местоположение | Площадь, га | Категория земель, предложения по использованию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвестиционная площадка | с. Лекарственное | 31,4 | земли сельскохозяйственного назначения |
| 2 | Инвестиционная площадка | 700 м южнее с. Лебедево | 3,3 | земли сельскохозяйственного назначения |
| 3 | Инвестиционная площадка | 700 м южнее с. Лебедево | 2,1 | земли сельскохозяйственного назначения |
| 4 | Инвестиционная площадка | ж/д рзд. Гранит | 0,2 | земли поселения |

Реализуемые или планируемые к реализации проекты, предусматривающие размещение объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, представлены в разделах ниже.

2.4. Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура Тогучинского района представлена автомобильным и железнодорожным транспортом.

Ведущую роль в автомобильном сообщении играет связь с крупными центрами  Западной Сибири – г.Новосибирск и Кузбасс, которую обеспечивают автомобильные дороги общего пользования регионального значения.

Ведущую роль в обеспечении межрайонных транспортных связей играет железнодорожный транспорт. По территории Тогучинского района проходит участок Западно-Сибирской железной дороги Новосибирск – Ленинск-Кузнецк, являющийся важной транспортной связью Новосибирской области.

2.4.1. Железнодорожный транспорт

Современное состояние

Участок Западно-Сибирской железной дороги Новосибирск – Ленинск-Кузнецк проходит практически через весь район, протяженность железнодорожных путей составляет 140 км. По железнодорожной магистрали осуществляются значительные грузоперевозки каменного угля из Кузнецкого бассейна и других грузов свыше 100 составов в сутки.

На территории района железная дорога имеет 7 станций:

Восточная – Репьевский сельсовет;

Буготак, Изынский – Буготакский сельсовет;

Курундус – Кировский сельсовет;

Мурлыткино – Кудринский сельсовет;

Тогучин – г.Тогучин;

Изылинка – Шахтинский сельсовет

Остановочные платформы расположены в следующих сельских поселениях:

о.п. Репьево – Репьевский сельсовет;

о.п. Криница – Репьевский сельсовет;

о.п. Паровозный – Репьевский сельсовет;

о.п. Боровушка – Репьевский сельсовет;

о.п. Льнозавод, - Буготакский сельсовет;

о.п. Салаир – Буготакский сельсовет;

о.п. Отгонка - Борцовский сельсовет;

о.п. 106 км Рожневский бор;

о.п. Мезениха – Кудринский сельсовет;

о.п. Кудрино – Кудринский сельсовет;

о.п. 124 км – г.Тогучин;

ж/д рзд.Девино – Заречный сельсовет;

о.п. 141 км – Заречный  сельсовет;

ж/д рзд. Гранит – Заречный  сельсовет;

о.п. 156 км – Завьяловский сельсовет.

Удалённость районного центра от областного 115 км. Время в пути по железной дороге 2,5 часа, автомобильным транспортом 1,5 часа.

Тогучинский район граничит с Новосибирским, Болотнинским, Мошковским, Маслянинским районами, Кемеровской областью. Все районы находятся в 1,5 - 2 часовой доступности от района на автомобильном транспорте.

Все населённые пункты района имеют дороги с твёрдым покрытием до районного и областного центров.

В г.Тогучине имеется железнодорожный вокзал. В 2003 году сдан автодорожный тоннель под ж/д путями ст. Тогучин, строительство велось за счет средств ТУАДа. Проведен капитальный ремонт здания вокзала ст. Тогучин. В 2004 году сдан вокзал ст. Изынская. В 2013 году в г.Тогучин сдан в эксплуатацию новый пешеходный мост через железную дорогу.

Проектные решения

СТП  Тогучинского района Новосибирской области мероприятий, направленных на развитие железнодорожного транспорта не предусмотрено.

2.4.2. Автомобильный транспорт

Современное состояние

Дорожная сеть Тогучинского района представленная дорогами регионального и межмуниципального значения, дорогами местного значения муниципального района. Состояние сети автомобильных дорог района в целом удовлетворяет потребности участников движения. Сеть представлена преимущественно дорогами IV технической категории с переходным покрытием.

Характеристика автомобильных дорог и инженерных сооружений на них приведена ниже.  Ширина придорожных полос установлена в соответствии с Федеральным законом от 8.11.2007  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Основными дорогами, осуществляющими внешние транспортные связи района являются автомобильные дороги регионального значения  К-16,        К-19р, К-21, К-38, К-28.

Общая протяжённость дорожной сети находящихся в государственной собственности Новосибирской области составляет 692,069 км (на 2022 год).

Транспортное сообщение населённых пунктов района с областным центром осуществляется также автомобильным транспортом. Ежедневно до г.Новосибирска организовано 3 рейса автобусного сообщения, до районного центра г.Болотное рейсы по пятницам и воскресеньям. Перевозку пассажиров внутри района и до населённых пунктов осуществляют легковые такси.

Таблица 2.4.2-1

Перечень технических характеристик автомобильных дорог общего пользования Тогучинского района, находящихся в государственной собственности Новосибирской области

| № п/п | Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование дорог | Номер (код) дороги | Начало дороги, км | Конец дороги, км | Протяжен-ность, км | Твердое покрытие, км | В том числе по типам покрытия, км |  |  |  |  |  | Техническая категория, км |  |  |  |  | Эксплуатационный код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Усовершенствованный |  |  | Переходный |  | Грунтовые |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ц/б | а/б | ч/щ | щебень, гравий | грунтощебень |  | I | II | III | IV | V |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Автомобильные дороги регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50 ОП РЗ 50К-16 | 129 км а/д "Р-255" - Тогучин - Карпысак | К-16 | 24,5 | 58,8 | 86,1 | 86,1 |  | 51,8 | 0,0 | 34,3 |  |  |  |  | 57,0 | 29,1 |  | Н-4 |
|  |  |  |  | 67,6 | 119,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 50 ОП РЗ 50К-19р | Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО) | К-19р | 34,8 | 146,5 | 111,7 | 111,7 | 0,0 | 111,7 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,7 | 0,0 | 0,0 | Н-2 |
| 3 | 50 ОП РЗ 50К-21 | 127 км а/д "К-19р" - Дубровка - Маслянино | К-21 | 0,0 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,8 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,8 |  | Н-4 |
| 4 | 50 ОП РЗ 50К-38 | Тогучин - Степногутово | К-38 | 3,1 | 62,2 | 59,2 | 59,2 |  | 18,8 | 40,4 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 59,2 | 0,0 | Н-4 |
| 5 | 50 ОП РЗ 50К-28 | 72 км а/д "Р-256" - Легостаево - Чемское - 76 км а/д "К-16"(в гр. района) | К-28 | 63,4 | 116,3 | 52,9 | 52,9 |  | 4,7 | 1,0 | 47,2 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 43,7 | 9,2 | Н-4 |
| Итого автомобильные дороги регионального значения: |  |  |  |  |  | 347,7 | 347,7 | 0,0 | 187,0 | 41,4 | 119,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,7 | 169,7 | 9,2 |  |
| Автомобильные дороги межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 50 ОП МЗ 50К-19рп1 | Подъезд к Новоабышево /111 км/ | К-19рп1 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | Н-5 |
| 7 | 50 ОП МЗ 50Н-2602 | 12 км а/д "К-38" - Заречное - Саламатово | Н-2602 | 0,0 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |  |  | 2,0 | 19,8 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 4,8 | Н-5 |
| 8 | 50 ОП МЗ 50Н-2603 | 15 км а/д "К-38" - Вассино - Дергоусово | Н-2603 | 0,0 | 36,2 | 36,2 | 36,2 |  | 7,2 | 29,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 36,2 | 0,0 | Н-5 |
|  |  |  |  | 36,2 | 43,6 | 7,4 | 7,4 |  | 0,0 | 0,3 | 7,1 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 7,4 |  | Н-5 |
| 9 | 50 ОП МЗ 50Н-2604 | 34 км а/д "К-38" - Шахта | Н-2604 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | Н-5 |
|  |  |  |  | 0,6 | 3,8 | 3,2 | 3,2 |  |  | 3,2 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 3,2 |  | Н-5 |
| 10 | 50 ОП МЗ 50Н-2606 | 139 км а/д "К-19р" - Степногутово | Н-2606 | 0,0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |  | 4,8 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | Н-5 |
| 11 | 50 ОП МЗ 50Н-2607 | 97 км а/д "К-19р" - Лебедево | Н-2607 | 0,0 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |  | 4,6 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | Н-5 |
| 12 | 50 ОП МЗ 50Н-2608 | 13 км а/д "Н-2612" - Янченково | Н-2608 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |  | 0,8 | 0,8 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | Н-5 |
| 13 | 50 ОП МЗ 50Н-2609 | 36 км а/д "К-16" - Долгово | Н-2609 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,8 | Н-5 |
| 14 | 50 ОП МЗ 50Н-2610 | 14 км а/д "Н-2603" - Пойменное - Пятилетка | Н-2610 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |  |  | 3,9 |  | 12,2 |  |  | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | Н-5 |
| 15 | 50 ОП МЗ 50Н-2611 | Тогучин - Киик - Кусмень | Н-2611 | 2,1 | 27,3 | 25,2 | 25,2 |  | 3,3 |  | 21,9 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 17,8 | 7,4 | Н-5 |
| 16 | 50 ОП МЗ 50Н-2612 | Тогучин - Елтышево (в гр. района) | Н-2612 | 2,0 | 21,9 | 19,9 | 19,9 |  |  | 3,5 | 4,0 | 12,4 |  |  | 0,0 | 0,0 | 19,9 | 0,0 | Н-5 |
| 17 | 50 ОП МЗ 50Н-2613 | Тогучин - Кудрино - Златоуст | Н-2613 | 6,4 | 20,5 | 14,1 | 14,1 |  |  |  | 14,1 |  |  |  |  | 0,0 | 14,1 | 0,0 | Н-5 |
| 18 | 50 ОП МЗ 50Н-2614 | 106 км а/д "К-16" - Усть-Каменка - 68 км а/д "К-19р" | Н-2614 | 0,0 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |  | 6,2 |  | 12,4 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 18,6 | 0,0 | Н-5 |
| 19 | 50 ОП МЗ 50Н-2615 | 109 км а/д "К-16" - Буготак - Репьево | Н-2615 | 0,0 | 29,3 | 29,3 | 29,3 |  |  |  | 12,0 | 17,3 |  |  | 0,0 | 0,0 | 29,3 | 0,0 | Н-5 |
| 20 | 50 ОП МЗ 50Н-2616 | 33 км а/д "К-38" - Доронино - Новоабышево | Н-2616 | 0,0 | 27,8 | 27,8 | 27,8 |  |  |  | 27,8 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 21,8 | 6,0 | Н-5 |
| 21 | 50 ОП МЗ 50Н-2618 | 1 км а/д "Н-2604" - Березиково- 39 км а/д "К-38" | Н-2618 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  | 2,9 | 3,3 | 0,8 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | Н-5 |
| 22 | 50 ОП МЗ 50Н-2619 | 52 км а/д "К-19р" - Лекарственное | Н-2619 | 0,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |  |  | 2,9 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | Н-5 |
| 23 | 50 ОП МЗ 50Н-2620 | 123 км а/д "К-19р" - Коурак - Старогутово | Н-2620 | 0,0 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |  | 1,9 |  | 10,7 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 10,7 | Н-5 |
| 24 | 50 ОП МЗ 50Н-2621 | 55 км а/д "К-16" - Русско-Семеновский | Н-2621 | 0,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |  |  |  |  | 2,1 |  |  | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | Н-5 |
| 25 | 50 ОП МЗ 50Н-2622 | 89 км а/д "К-16" - Борцово | Н-2622 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |  | 0,9 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | Н-5 |
| 26 | 50 ОП МЗ 50Н-2623 | 46 км а/д "К-38" - Смирновка | Н-2623 | 0,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |  | 2,2 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | Н-5 |
| 27 | 50 ОП МЗ 50Н-2624 | 13 км а/д "Н-2611" - Кусково | Н-2624 | 0,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  |  |  |  | 3,2 |  |  | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | Н-5 |
| 28 | 50 ОП МЗ 50Н-2625 | 15 км а/д "Н-2612" - Ковалевка | Н-2625 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  | 0,4 |  |  | 0,7 |  |  | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | Н-5 |
| 29 | 50 ОП МЗ 50Н-2626 | 91 км а/д "К-16" - Изынский | Н-2626 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | Н-5 |
| 30 | 50 ОП МЗ 50Н-2629 | 10 км а/д "Н-2613" - Брусянка | Н-2629 | 0,0 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |  |  |  |  | 8,3 |  |  | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | Н-5 |
| 31 | 50 ОП МЗ 50Н-2630 | Горный - ст. Изынский | Н-2630 | 1,4 | 9,2 | 7,7 | 7,7 |  | 2,2 |  | 5,6 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 2,2 | Н-5 |
| 32 | 50 ОП МЗ 50Н-2631 | 36 км а/д "К-19р" - Шмаково - Репьево | Н-2631 | 0,0 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 4,3 |  | 0,0 | Н-5 |
| 33 | 50 ОП МЗ 50Н-2633 | 28 км а/д "К-16" - Верх-Ачино | Н-2633 | 0,0 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |  |  |  |  | 5,9 |  |  | 0,0 | 0,0 | 5,9 |  | Н-5 |
| 34 | 50 ОП МЗ 50Н-2634 | 63 км а/д "К-19р" - Аплаксино | Н-2634 | 0,0 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |  | 1,0 |  | 9,9 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | Н-5 |
| 35 | 50 ОП МЗ 50Н-2635 | Березиково - Кучаниха | Н-2635 | 0,0 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |  | 2,5 |  | 1,7 |  |  |  |  |  | 4,2 |  | Н-5 |
| 36 | 50 ОП МЗ 50Н-2637 | Степногутово - Мокрушино | Н-2637 | 0,0 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |  |  |  | 12,3 |  |  |  |  |  |  | 12,3 | Н-5 |
| 37 | 50 ОП МЗ 50Н-2638 | 51 км а/д "К-16р" - Осиновка | Н-2638 | 0,0 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |  |  |  |  | 11,7 |  |  |  |  |  | 11,7 | Н-5 |
| 38 | 50 ОП МЗ 50Н-2639 | 59 км а/д "К-19р" - Пермский | Н-2639 | 0,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |  |  |  | 3,1 |  |  |  |  |  |  | 3,1 | Н-5 |
| 39 | 50 ОП МЗ 50Н-2641 | Пойменное - Каменная Гора | Н-2641 | 0,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |  | 0,5 |  |  | 1,7 |  |  |  |  |  | 2,2 | Н-5 |
| 40 | 50 ОП МЗ 50Н-2107 | Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р"(в гр. района) | Н-2107 | 27,3 | 30,8 | 3,6 | 3,6 |  | 3,6 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 3,6 |  | Н-5 |
| Итого автомобильные дороги межмуниципального значения: |  |  |  |  |  | 344,4 | 344,4 | 4,3 | 45,4 | 50,3 | 169,0 | 75,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 278,9 | 61,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 692,1 | 692,1 | 4,3 | 232,4 | 91,7 | 288,3 | 75,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173,0 | 448,6 | 70,4 |  |

Таблица 2.4.2-2

Перечень технических характеристик сооружений на автомобильных дорогах общего пользования Тогучинского района, находящихся в государственной собственности Новосибирской области

| Наименование дорог | Трубы |  |  |  |  |  |  |  | М о с т ы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Железнодо-рожные переезды, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |  | Всего |  | в т о м ч и с л е |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Железобетонные |  | Металлические |  | Деревяные |  |  |  | Железобетонные |  | Металлические |  | Комбинированные |  | Деревянные |  |  |
|  | шт | п.м. | шт | п.м. | шт | п.м. | шт | п.м. | шт | п.м. | шт | п.м. | шт | п.м. | шт | п.м. | шт | п.м. |  |
| 3 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Автомобильные дороги регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 км а/д "Р-255" - Тогучин - Карпысак | 84 | 1369,6 | 80 | 1294,3 | 4 | 75,3 | 0 |  | 1 | 43,0 | 1 | 43,0 | 0 | 0,0 |  |  |  |  | 104 |
| Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО) | 106 | 2603,4 | 95 | 2407,8 | 11 | 195,5 |  |  | 4 | 177,0 | 4 | 177,0 | 0 | 0,0 |  |  | 0 | 0,0 | нет |
| 127 км а/д "К-19р" - Дубровка - Маслянино | 25 | 386,0 | 22 | 350,0 | 3 | 36,0 |  |  | 1 | 59,0 | 1 | 59,0 |  |  |  |  | 0 | 0,0 | нет |
| Тогучин - Степногутово | 62 | 1129,6 | 58 | 828,9 | 4 | 300,7 | 0 |  | 1 | 53,0 | 1 | 53,0 | 0 | 0,0 |  |  | 0 | 0,0 | нет |
| 72 км а/д "Р-256" - Легостаево - Чемское - 76 км а/д "К-16"(в гр. района) | 47 | 709,6 | 46 | 689,7 | 1 | 20,0 | 0 |  | 1 | 16,0 | 1 | 16,0 | 0 | 0,0 |  |  | 0 | 0,0 | нет |
| Итого автомобильных дорог регионального значения: | 324 | 6198,1 | 301 | 5570,7 | 23 | 627,5 | 0 | 0 | 8 | 348 | 8 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Автомобильные дороги межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подъезд к Новоабышево /111 км/ | 3 | 35,0 | 3 | 35,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |  |  | 0 | 0,0 | нет |
| 12 км а/д "К-38" - Заречное - Саламатово | 22 | 267,0 | 22 | 267,0 | 0 | 0,0 | 0 |  | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 |  |  | 0 | 0,0 | 4 |
| 15 км а/д "К-38" - Вассино - Дергоусово | 30 | 539,0 | 30 | 539,0 | 0 | 0,0 | 0 |  | 2 | 55,0 | 2 | 55,0 | 0 | 0,0 |  |  |  |  | нет |
| 34 км а/д "К-38" - Шахта | 4 | 71,1 | 4 | 71,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |  |  | 0 | 0,0 | 1 |
| 139 км а/д "К-19р" - Степногутово | 5 | 59,5 | 5 | 59,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |  |  |  |  | 0 | 0,0 | нет |
| 97 км а/д "К-19р" - Лебедево | 9 | 114,1 | 9 | 114,1 | 0 | 0,0 | 0 |  | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |  |  | 0 | 0,0 | нет |
| 13 км а/д "Н-2612" - Янченково | 3 | 45,1 | 3 | 45,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |  |  | 0 | 0,0 | нет |
| 36 км а/д "К-16" - Долгово | 0 | 0,0 |  |  | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |  |  | 0 | 0,0 | нет |
| 14 км а/д "Н-2603" - Пойменное - Пятилетка | 20 | 312,8 | 20 | 312,8 |  | 0,0 | 0 |  | 1 | 22,0 | 1 | 22,0 | 0 | 0,0 |  |  | 0 | 0,0 | нет |
| Тогучин - Киик - Кусмень | 31 | 431,2 | 30 | 411,2 | 1 | 20,0 | 0 |  | 1 | 19,0 | 1 | 19,0 |  |  |  |  |  |  | нет |
| Тогучин - Елтышево (в гр. района) | 12 | 229,6 | 12 | 229,6 | 0 | 0,0 | 0 |  | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 |  |  | 0 | 0,0 | нет |
| Тогучин - Кудрино - Златоуст | 15 | 299,9 | 14 | 287,9 | 0 | 0,0 | 1 | 12,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |  |  | 0 | 0,0 | 10 |
| 106 км а/д "К-16" - Усть-Каменка - 68 км а/д "К-19р" | 12 | 183,2 | 12 | 183,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 29,0 | 1 | 29,0 | 0 | 0,0 |  |  | 0 | 0,0 | 1 |
| 109 км а/д "К-16" - Буготак - Репьево | 40 | 620,1 | 38 | 584,5 | 2 | 35,6 | 0 |  | 1 | 24,0 | 1 | 24,0 | 0 | 0,0 |  |  | 0 | 0,0 | нет |
| 33 км а/д "К-38" - Доронино - Новоабышево | 27 | 413,2 | 27 | 413,2 | 0 | 0,0 | 0 |  | 2 | 26,0 | 0 | 0,0 | 1 | 14,0 | 1,0 | 12,0 | 0 | 0,0 | нет |
| 1 км а/д "Н-2604" - Березиково- 39 км а/д "К-38" | 8 | 87,0 | 8 | 87,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |  |  | 0 | 0,0 | 7 |
| 52 км а/д "К-19р" - Лекарственное | 2 | 47,0 | 2 | 47,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |  |  | 0 | 0,0 | нет |
| 123 км а/д "К-19р" - Коурак - Старогутово | 5 | 80,1 | 5 | 80,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 26,0 |  |  |  |  | 1 | 26,0 | 0 | 0,0 | нет |
| 55 км а/д "К-16" - Русско-Семеновский | 4 | 140,8 | 4 | 140,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |  |  | 0 | 0,0 | нет |
| 89 км а/д "К-16" - Борцово | 1 | 15,0 | 1 | 15,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |  |  | 0 | 0,0 | нет |
| 46 км а/д "К-38" - Смирновка | 1 | 12,0 |  |  | 1 | 12,0 |  |  | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |  |  | 0 | 0,0 | нет |
| 13 км а/д "Н-2611" - Кусково | 2 | 31,6 | 2 | 31,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |  |  | 0 | 0,0 | нет |
| 15 км а/д "Н-2612" - Ковалевка | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0, | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |  |  | 0 | 0,0 | нет |
| 91 км а/д "К-16" - Изынский | 6 | 101,0 | 4 | 68,1 | 2 | 32,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |  |  | 0 | 0,0 | нет |
| 10 км а/д "Н-2613" - Брусянка | 2 | 28,0 | 2 | 28,0 |  |  |  |  | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |  |  | 0 | 0,0 | нет |
| Горный - ст. Изынский | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |  |  | 0 | 0,0 | 2;7; 9 |
| 36 км а/д "К-19р" - Шмаково - Репьево | 3 | 69,5 | 3 | 69,5 | 0 | 0,0 | 0 |  | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |  |  | 0 | 0,0 | 5 |
| 28 км а/д "К-16" - Верх-Ачино | 5 | 66,0 | 5 | 66,0 |  |  |  |  | 0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |
| 63 км а/д "К-19р" - Аплаксино | 6 | 88,6 | 6 | 88,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |  |  | 0 | 0,0 | нет |
| Березиково - Кучаниха | 2 | 20,0 | 1 | 10,0 | 1 | 10,0 |  |  | 0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |
| Степногутово - Мокрушино | 8 | 102,7 | 6 | 81,7 | 2 | 21,0 |  |  | 2 | 35,0 | 1 | 23,0 | 1 | 12,0 |  |  | 0 | 0,0 | нет |
| 51 км а/д "К-16р" - Осиновка | 3 | 29,0 | 3 | 29,0 |  |  |  |  | 0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |
| 59 км а/д "К-19р" - Пермский | 2 | 21,0 | 2 | 21,0 |  |  |  |  | 1 | 14,0 |  |  | 1 | 14,0 |  |  |  |  | нет |
| Пойменное - Каменная Гора | 3 | 40,0 | 3 | 40,0 |  |  |  |  | 0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |
| Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р"(в гр. района) | 5 | 87,6 | 3 | 54,6 | 2 | 33,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |
| Итого автомобильных дорог межмуниципального значения: | 302 | 4704,5 | 290 | 4528,0 | 11 | 164,5 | 1 | 12,0 | 14 | 350,0 | 9 | 272,0 | 3 | 40,0 | 2 | 38,0 | 0 | 0 | 9 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |  |  | 0 | 0,0 |  |
| И т о г о : | 626 | 10902,6 | 591 | 10098,7 | 34 | 792,0 | 1 | 12,0 | 22 | 698 | 17 | 620 | 3 | 40,0 | 2 | 38,0 | 0 | 0 | 10 |

Согласно постановления администрации Тогучинского района Новосибирской области от 15.06.2022 № 622/П/93 «О внесении изменений в постановление администрации Тогучинского района Новосибирской области от 11.10.2016 № 765 «Об утверждении перечня автомобильных дорог и присвоения идентификационных номеров автомобильным дорогам общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тогучинского района Новосибирской области» утвержден перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района.

Общая протяженность автомобильных дорог местного значения Тогучинского района составляет 96,648 км.

Таблица 2.4.2-3

Перечень автомобильных дорог и присвоенные идентификационные номера
автомобильным дорогам общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тогучинского района  Новосибирской области

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Идентификационный номер | Протяжённость автомобильной дороги | Начало дороги, км + м | Конец автомобильной дороги, км+м | Автомобильные дороги с твёрдым покрытием, км | В том числе по типам покрытия, км |  |  |  |  | Техническая категория автомобильной дороги, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Усовершенствованный |  | Переходный |  | Грунтовые |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | асфальтобетон, км | чёрный щебень, км | Щебень, гравий | Грунтощебень |  | III | IV | V |
| 1 | Калаганово- СНТ «Салаир» | 50-252 ОП МР 001 | 4,306 | 0км+000 | 4 км+306 | 4,306 |  |  |  | 4,306 |  |  |  | 4,306 |
| 2 | п. Изынский-о.п. Отгонка | 50-252 ОП МР 002 | 3,781 | 0км+000 | 3 км+781 |  |  |  |  |  | 3,781 |  |  | 3,781 |
| 3 | 18 км а/д «Н-2613»- Мезениха | 50-252 ОП МР 003 | 3,350 | 0км+000 | 3 км+350 | 3,350 |  |  | 3,350 |  |  |  | 3,350 |  |
| 4 | 17 км а/д «Н-2615»-Льниха | 50-252 ОП МР 004 | 0,494 | 0км+000 | 0 км+494 | 0,494 | 0,494 |  |  |  |  |  | 0,494 |  |
| 5 | 21 км а/д «Н-2615»- Новомотково | 50-252 ОП МР 005 | 1,016 | 0км+000 | 1 км +016 | 1,016 |  |  | 1,016 |  |  |  | 1,016 |  |
| 6 | 24 км а/д «Н-2615»-о.п. Паровозный | 50-252 ОП МР 006 | 0,837 | 0км+000 | 0 км+837 | 0,837 |  |  | 0,837 |  |  |  |  | 0,837 |
| 7 | 108 км а/д «К-28»-Прямушка | 50-252 ОП МР 007 | 1,439 | 0км+000 | 1 км+439 | 1,439 |  |  | 1,439 |  |  |  | 1,439 |  |
| 8 | 113 км а/д «К-28» - Зверобойка | 50-252 ОП МР 008 | 1,532 | 0км+000 | 1 км +532 | 1,532 |  |  | 1,532 |  |  |  | 1,532 |  |
| 9 | 9км а/д «К-38» - Красный Яр | 50-252 ОП МР 009 | 0,986 | 0км+000 | 0 км+986 | 0,986 |  |  | 0,986 |  |  |  | 0,986 |  |
| 10 | 18 км а/д «Н-2602»- Боровая | 50-252 ОП МР 010 | 7,183 | 0км+000 | 7 км+183 | 7,183 |  |  | 7,183 |  |  |  | 7,183 |  |
| 11 | 23 км а/д «Н-2603» - Кадниха | 50-252 ОП МР 011 | 1,257 | 0км+000 | 1 км+257 | 1,257 |  |  |  | 1,257 |  |  | 1,257 |  |
| 12 | 71 км а/д «К-19р» - Налётиха | 50-252 ОП МР 012 | 4,245 | 0км+000 | 4 км+245 | 4,245 |  |  | 4,245 |  |  |  | 4,245 |  |
| 13 | Шахта - ст. Изылинка | 50-252 ОП МР 013 | 1,882 | 0км+000 | 1 км+882 | 1,882 |  |  | 1,882 |  |  |  | 1,882 |  |
| 14 | Шахта - Родники | 50-252 ОП МР 014 | 10,541 | 0км+000 | 10 км+541 | 10,541 |  |  |  | 10,541 |  |  |  | 10,541 |
| 15 | 8 км а/д «Шахта – Родники» - Разливы | 50-252 ОП МР 015 | 7,778 | 0км+000 | 7 км+778 | 7,778 |  |  |  | 7,778 |  |  |  | 7,778 |
| 16 | 40 км а/д «Н2603» - Верх-Чемское | 50-252 ОП МР 016 | 3,209 | 0км+000 | 3 км+209 | 3,209 |  |  |  | 3,209 |  |  |  | 3,209 |
| 17 | 49 км а/д «К-38»-Падунка (в границах Тогучинского района) | 50-252 ОП МР 017 | 3,610 | 0км+000 | 3 км+610 | 3,610 |  |  | 3,610 |  |  |  | 3,610 |  |
| 18 | Новомотково-Пустынка | 50-252 ОП МР 018 | 4,100 | 0км+000 | 4 км+100 |  |  |  |  |  | 4,100 |  |  | 4,100 |
| 19 | 39 км а/д «К-16»- Красный Выселок | 50-252 ОП МР 019 | 3,432 | 0км+000 | 3 км+432 | 3,432 |  |  | 3,432 |  |  |  | 3,432 |  |
| 20 | 37км а/д «К-19р» – СТ "Электротранспортник" | 50-252 ОП МР 020 | 1,700 | 0км+000 | 1 км+700 | 1,700 |  |  |  | 1,700 |  |  |  | 1,700 |
| 21 | 38 км а/д «К-19р» – СТ "Светлана" | 50-252 ОП МР 021 | 0,790 | 0км+000 | 0 км+790 | 0,790 |  |  |  | 0,790 |  |  |  | 0,790 |
| 22 | 39 км а/д «К-19р» – СТ "Прожектор" | 50-252 ОП МР 022 | 0,380 | 0км+000 | 0 км+380 | 0,380 |  |  |  | 0,380 |  |  |  | 0,380 |
| 23 | Репьёво – Пустынка | 50-252 ОП МР 023 | 6,700 | 0км+000 | 6 км+700 | 6,700 |  |  |  | 6,700 |  |  |  | 6,700 |
| 24 | 1 км а/д «Репьёво – Пустынка» – СТ «Зодчий» | 50-252 ОП МР 024 | 1,500 | 0км+000 | 1 км+500 | 1,500 |  |  |  | 1,500 |  |  |  | 1,500 |
| 25 | 3 км а/д «Репьёво – Пустынка» – СТ «Родничок» | 50-252 ОП МР 025 | 0,880 | 0км+000 | 0 км+880 | 0,880 |  |  |  | 0,880 |  |  |  | 0,880 |
| 26 | 5 км а/д «Репьёво – Пустынка» – СТ «Лесное-1» | 50-252 ОП МР 026 | 1,100 | 0км+000 | 1 км+100 | 1,100 |  |  |  | 1,100 |  |  |  | 1,100 |
| 27 | 5 км а/д «Репьёво – Пустынка» – СТ «Огонёк» | 50-252 ОП МР 027 | 0,100 | 0км+000 | 0 км+100 | 0,100 |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,100 |
| 28 | 6 км а/д «Репьёво – Пустынка» – СНТ «Лесное-2» | 50-252 ОП МР 028 | 0,460 | 0км+000 | 0 км+460 | 0,460 |  |  |  | 0,460 |  |  |  | 0,460 |
| 29 | Пустынка – СТ «Василёк» | 50-252 ОП МР 029 | 0,750 | 0км+000 | 0 км+750 | 0,750 |  |  |  | 0,750 |  |  |  | 0,750 |
| 30 | 16 км а/д «Н-2615» – ж/д переезд 70 км – СТ «Рябинка» | 50-252 ОП МР 030 | 3,100 | 0км+000 | 3 км+100 | 3,100 |  |  |  | 3,100 |  |  |  | 3,100 |
| 31 | ж/д переезд 70 км – СНТ «Лозанна» | 50-252 ОП МР 031 | 3,700 | 0км+000 | 3 км+700 | 3,700 |  |  |  | 3,700 |  |  |  | 3,700 |
| 32 | Новомотково – СТ «Химик» | 50-252 ОП МР 032 | 1,500 | 0км+000 | 1 км+500 | 1,500 |  |  |  | 1,500 |  |  |  | 1,500 |
| 33 | 5 км а/д «Репьёво - Пустынка» - СТ «Сосенка» | 50-252 ОП МР 033 | 0,100 | 0км+000 | 0 км+100 | 0,100 |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,100 |
| 34 | 26 км а/д «Н-2615 - СТ «Клубничка» | 50-252 ОП МР 034 | 0,700 | 0км+000 | 0 км+700 | 0,700 |  |  |  | 0,700 |  |  |  | 0,700 |
| 35 | 27 км а/д «Н – 2615» - СТ «Заря» | 50-252 ОП МР 035 | 0,810 | 0км+000 | 0 км+810 | 0,810 |  |  |  | 0,810 |  |  |  | 0,810 |
| 36 | 10 км а/д «Н-2615» – о.п. Кувшинка | 50-252 ОП МР 036 | 1,100 | 0км+000 | 1 км+100 | 1,100 |  |  |  | 1,100 |  |  |  | 1,100 |
| 37 | п. Инской (Буготакский с/с) – СТ «Берёзка» | 50-252 ОП МР 037 | 6,300 | 0км+000 | 6 км+300 | 6,300 |  |  |  | 6,300 |  |  |  | 6,300 |
|  | ИТОГО: |  | 96,648 |  |  | 88,767 | 0,494 |  | 29,512 | 58,761 | 7,881 |  | 30,426 | 66,222 |

Таблица 2.4.2-4

Данные о количестве и протяженности маршрутов МУП Тогучинского района «Тогучинское АТП»

| Номер маршрута | Наименование маршрута | Протяженность маршрута, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аккумуляторный - Пенькозавод | 15 |
| 2 | Аккумуляторный - Пенькозавод | 15 |
| 3 | ПТФ – 5 магазин | 12 |
| 12 | Коурак - Тогучин | 99 |
| 12/1 | Мирный - Коурак - Тогучин | 143 |
| 14 | Степногутово - Тогучин | 73 |
| 14/1 | Степногутово - Мирный - Тогучин | 93 |
| 15 | Тогучин - Дергоусово | 58 |
| 16 | Тогучин - Налетиха | 84 |
| 17 | Тогучин - Чемское | 62 |
| 18 | Пойменное - Тогучин | 44 |
| 19 | Тогучин - Кусьмень | 36 |
| 20 | Тогучин - Янченково | 22 |
| 21 | Тогучин - Долгово | 33 |
| 23 | Тогучин - Изынский | 42 |
| 23/1 | Изынский - Горный | 12 |
| 24 | Шахта - Тогучин | 43 |
| 25 | Тогучин - Заречное | 23 |
| 52 | Тогучин – Шахта - Доронино | 46 |
| 592 | Тогучин – Болотное | 71 |
| 593 | Тогучин - Новосибирск | 114 |
|  | ИТОГО: | 1140 |

Проектные решения

Государственной программой Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 №22-п на территории Тогучинского района Новосибирской области планируется:

Строительство автомобильной дороги «Обход с. Сарапулка» с мостом ч/р Иня в Мошковском и Тогучинском районах Новосибирской области (2024 г);

Реконструкция автомобильной дороги «Инская - Барышево - 39 км а/д «К-19р» (в гр. района)» на участке км 26+000 - км 30+739 в Новосибирском и Тогучинском районах Новосибирской области;

Реконструкция путепровода через ж/д «Обь-Проектная» на 36 км автомобильной дороги "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)» в Тогучинском районе Новосибирской области (2025 г.);

Реконструкция автомобильной дороги «36 км а/д «К-19р» - Шмаково – Репьево» на 4 км в Тогучинском районе Новосибирской области.

Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 29.06.2021 № 247-п предлагаются следующие мероприятия:

Реконструкция и капитальный ремонт автомобильной дороги 50 ОП МЗ 50Н-2107 «Инская – Барышево – 39 км а/д «К-19р»;

Строительство автомобильной дороги межмуниципального значения Геодезическая – Шмакова в Новосибирском и Тогучинских районах Новосибирской области;

Реконструкция автомобильной дороги «Тогучин – Степногутово» в Тогучинском районе Новосибирской области;

Реконструкция автомобильной дороги «109 км а/д «К-16» - Буготак – Репьево» на участке км 0+000 – км 4+000;

Создание стоянки грузового транспорта на км 53 автомобильной дороги «Новосибирск – Ленински-Кузнецкий», Тогучинский район Новосибирской области;

Транспортной стратегией Новосибирской области до 2030 г.» предлагаются следующие мероприятия:

Реконструкция а/д К-16 «130 км а/д М-53 -Тогучин – Карпысак» (2025-2030 гг);

Реконструкция а/д «Тогучин – Степногутово»(2030-2043 гг)

Создание связи «Буготак - Томилово – Мошково» (Строительство дороги от н.п. Томилово до н.п. Буготак, Реконструкция дороги Н-1904 «16 км а/д Н-1903- Томилово») ( 2030-2043 гг.)

Строительство обхода н.п. Тогучин (2025-2030 гг.)

Формирование транспортно-пересадочного узла «Тогучин» (перспектива).

СТП Тогучинского района предлагается ликвидация подъездных автомобильных дорог местного значения муниципального района на расчетный срок (до 2043 г.) в связи с предложением по упразднению населенных пунктов:

40 км а/д «Н2603»  - Верх-Чемское (50-252 ОП МР 016);

Часть а/д «Шахта – Родники» от а/д «8 км а/д «Шахта – Родники» – Разливы» до п.Родники

СТП Тогучинского района предлагается реконструкция автомобильных дорог:

«п. Изынский - о.п. Отгонка» (50-252 ОП МР 002) с улучшением типа покрытия и категории до IV, так как дорога является внешней связью с о.п. Отгонка и п.Изынский с выходом на трассы Н-2626, К-16.

СТП Тогучинского района предлагается реконструкция и строительство мостовых сооружений:

реконструкция моста коммунальный через р. Иня по ул. Островского в городе Тогучине Тогучинского района Новосибирской области;

реконструкция моста через р.Тогучинка по ул.Комсомольская в г. Тогучине Тогучинского района Новосибирской области;

реконструкция моста через р.Тогучинка по ул. Майской в г. Тогучине Тогучинского района Новосибирской области;

реконструкция моста через р.Тогучинка по ул.Лесной в г. Тогучине Тогучинского района Новосибирской области;

реконструкция пешеходного моста через р.Иня в городе Тогучине Тогучинского района Новосибирской области.

СТП Тогучинского района предлагается:

реконструкция автодорожного тоннеля под ж/д путями ст. Тогучин по ул. Ломоносова в городе Тогучине Тогучинского района Новосибирской области;

строительство саморегулируемого пересечения в одном уровне.

Схемой предлагается сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

2.4.3.  Воздушный транспорт

Современное состояние

Население Тогучинского района пользуется услугами международного аэропорта «Толмачево». Удаленность аэропорта «Толмачево» от г.Тогучина составляет 131 км.

На территории ГБПОУ НСО «Тогучинский межрайонный аграрный лицей» имеется вертолётная площадка.

Схемой территориального планирования Тогучинского района развитие объектов воздушного транспорта не планируется.

Проектные решения

На территории г.Тогучина Тогучинского района планируется строительство вертодрома ( до 2043 г.).

2.5. Инженерная инфраструктура

2.5.1 Водоснабжение

Существующее положение

Гарантирующей организацией централизованного водоснабжения в границах Тогучинского района  является МУП «Центр модернизации ЖКХ».

Сельское поселение Борцовский сельсовет включает в себя три населённых пункта: с. Борцово (712 чел.), п. Изынский (62 чел.), н. п. Отгонка (30 чел.). Всего населения – 804 чел. Централизованное водоснабжение населения с. Борцово осуществляется от трех скважин (1 законсервирована), подающих воду в поселковые сети через водонапорные башни. Централизованное водоснабжение населения п. Изынский осуществляется от скважины, подающей воду в поселковую сеть через водонапорную башню. Обеспеченность центральным водопроводом населения с. Борцово и п. Изынский составляет около 93 %. В Борцовском сельсовете подключены к центральному водопроводу - КДЦ с. Борцово, Борцовская СОШ. Водоснабжение населения о. п. Отгонка от двух скважин (1 законсервирована) и водонапорной башни. Водоснабжение поселка так же осуществляется из общественных колодцев самовывозом и индивидуальных скважин. Организованный подвоз воды не осуществляется.

Сельское поселение Буготакский сельсовет включает в себя восемь населённых пунктов: с. Буготак (720 чел.), ж/д ст. Буготак (530 чел.), ж/д ст. Изынский (135 чел.), п. Инской (129 чел.), п. Самарский (105чел.), д. Калаганово (58 чел.), н. п. 82 км Льнозавод (2 чел), н. п. 75 км Кувшинка (19 чел.), Всего населения – 1698 чел. Централизованное водоснабжение населения с. Буготак осуществляется от трех скважин, подающих воду в поселковые сети через водонапорные башни. Централизованное водоснабжение населения ст. Буготак и п. Инской осуществляется от трех скважин (1 законсервирована), подающих воду в поселковые сети через водонапорные башни. Централизованное водоснабжение населения ж/д ст. Изынский осуществляется от трех скважин. Централизованное водоснабжение населения п. Самарский осуществляется от двух скважин (1 законсервирована). Централизованное водоснабжение населения н. п. 82 км Льнозавод осуществляется от скважины, подающей воду в поселковые сети через водонапорную башню. Обеспеченность центральным водопроводом населения с. Буготак, ж/д ст. Буготак, п. Инской, ж/д ст. Изынский, п. Самарский и н. п. 82 км Льнозавод составляет около 90 %. В Буготакском сельсовете подключены к центральному водопроводу – КДЦ с. Буготак, Буготакская СОШ. Водоснабжение населения н. п. 75 км Кувшинка осуществляется от одной скважины. Водоснабжение населенного пункта так же осуществляется из общественных колодцев самовывозом и индивидуальных скважин. Организованный подвоз воды не осуществляется. Водоснабжение населения д. Калаганово осуществляется из общественных колодцев самовывозом и индивидуальных скважин. Организованный подвоз воды не осуществляется.

Сельское поселение Вассинский сельсовет включает в себя семь населённых пунктов: с. Вассино (446 чел.), с. Пойменное (531 чел.), п. Каменная Гора (308 чел.), п. Кадниха (95чел.), п. Пятилетка (252 чел.), п. Марай (61 чел.), п. Правый Курундус (1 чел.). Всего населения – 1694 чел. Поселение имеет централизованную систему водоснабжения 3 категории согласно СНиП 2.04.02-84, оснащенную объединенными хозяйственно-питьевыми и производственными водопроводами при численности жителей в них менее 5 тыс. чел.  Централизованная система горячего водоснабжения (ГВС) отсутствует. Потребление технической воды не производится. Централизованное водоснабжение населения с. Вассино осуществляется от скважины, подающей воду в поселковые сети через водонапорную башню. Централизованное водоснабжение населения с. Пойменное и п. Каменная Гора осуществляется от двух скважин, подающих воду в поселковые сети через водонапорные башни. Централизованное водоснабжение населения п. Кадниха осуществляется от скважины, подающей воду в поселковую сеть через водонапорную башню. Централизованное водоснабжение населения п. Пятилетка осуществляется от скважины, подающей воду в поселковую сеть через водонапорную башню. Централизованное водоснабжение населения п. Марай и п. Правый Курундус осуществляется от скважины, подающей воду в поселковые сети через водонапорную башню. Обеспеченность центральным водопроводом населения с. Вассино, с. Пойменное, п. Каменная Гора, п. Кадниха, п. Пятилетка, п. Марай и п. Правый Курундус составляет около 89 %. В Вассинском сельсовете подключены к центральному водопроводу – КДЦ с. Пойменное, Пойменная СОШ, ЦРБ.

Сельское поселение Гутовский сельсовет включает в себя три населённых пункта: с. Янченково (652 чел.), с. Гутово (221 чел), п. Ковалевка (160 чел.). Всего населения – 1033 чел. Поселение имеет централизованную систему водоснабжения 3 категории согласно СНиП 2.04.02-84, оснащенную объединенными хозяйственно-питьевыми и производственными водопроводами при численности жителей в них менее 5 тыс. чел. Централизованное водоснабжение имеется во всех населенных пунктах Гутовского сельсовета.Источником централизованного водоснабжения с. Янченково являются подземные воды, забираемые из трех скважин (1 законсервирована), расположенные в разных частях села. В состав каждого водозабора входят скважина с павильоном и водонапорная башня. Из скважин вода подается в водонапорные башни с последующей подачей воды в разводящую сеть. На территории с. Гутово имеется одна скважина, расположенная в юго-восточной части села. Из скважины вода подается в водонапорную башню с последующей подачей воды в разводящую сеть. На территории п. Ковалевка имеется две скважины (1 законсервирована), расположенные в разных частях поселка. Из скважин вода подается в водонапорную башню с последующей подачей воды в разводящую сеть. Водоснабжение осуществляется из колодцев и скважин без предварительной очистки. Водопроводные очистные сооружения в Гутовском сельсовете не предусмотрены. По данным эксплуатирующей организации вода в скважинах с. Янченково соответствуют санитарным нормам по всем показателям. Около 90% населения с. Янченково имеют водопровод в домах. Около 3% населения с. Ян-ченково пользуются водой из водоразборных колонок. Около 50% населения с. Гутово имеют водопровод в домах. Около 40% населения с. Гутово пользуются водой из водоразборных колонок. Около 40% населения п. Ковалевка имеют водопровод в домах. Около 30% населения п. Ковалевка пользуются водой из водоразборных колонок. Остальное население Гутовского сельсовета пользуется частными источниками водоснабжения (индивидуальные скважины, колодцы).

В состав Завьяловского сельского поселения входят пять населенных пунктов – с. Завьялово (631 чел.), с. Голомыскино (68 чел.), с. Доронино (184 чел.), п. Низовка (117 чел.), с. Новоабышево (228 чел.). Общая численность населения 1228 человека. Поселение имеет централизованную систему водоснабжения III категории согласно СП 31.13330.2021, оснащенную объединенными хозяйственно-питьевыми и производственными водо-проводами при численности жителей в них от 5 до 50 тыс. чел. Централизованное водоснабжение имеется в с. Завьялово, с. Голомыскино, с. Доронино, п. Низовка, с. Новоабышево. Водоснабжение Завьяловского сельсовета осуществляется из 9 артезианских скважин, общей мощностью 9,15 м3/ч. Источником централизованного водоснабжения Завьяловского сельсовета являются подземные воды. Артезианские скважины снабжены установленными погружными насосами. Из скважин вода подается в водонапорные башни с последующей подачей воды в разводящую сеть. На территории с. Завьялово имеется три скважины. Из скважин вода подается в водонапорную башню, с башни в систему водоснабжения с последующей подачей воды в разводящую сеть.

На территории с. Голомыскино имеется две скважины. Из скважин вода подается в водонапорнуюбашню, сбашнив системуводоснабжения споследующейподачейводы в разводящуюсеть. На территории с. Доронино имеется две скважины. Из скважин вода подается в водонапорную башню, с башни в систему водоснабжения с последующей подачей воды в разводящую сеть. На территории п. Низовка имеется одна скважина. Из скважины вода подается в водонапорную башню, с башни в систему водоснабжения с последующей подачей воды в разводящую сеть. На территории п. Новоабышево имеется одна скважина. Из скважины вода подается в водонапорную башню, с башни в систему водоснабжения с последующей подачей воды в разводящую сеть.

Водопроводные очистные сооружения в Завьяловском сельсовете не предусмотрены. Скважины не оборудованы системами доочистки воды, в связи с чем, качество питьевой воды из разводящей сети по санитарно-химическим показателям также не соответствует санитарным нормам.

Сельское поселение Заречный сельсовет включает в себя десять населённых пунктов: с. Заречное (414 чел.), ж/д рзд. Гранит (144 чел.), д. Изылы (120чел.), д. Боровая (68 чел.), д. Саламатово (34 чел.), п. Высокая Грива (32 чел.), п. Красный Яр (20 чел.), д. Гаревка (107 чел.), ж/д рзд.  Девино (30 чел.) и н.п. 141 км (11 чел.). Всего населения – 980 чел. Поселение имеет централизованную систему водоснабжения 3 категории согласно СНиП 2.04.02-84, оснащенную объединенными хозяйственно-питьевыми и производственными водопроводами при численности жите-лей в них менее 5 тыс. чел. Централизованное водоснабжение населения с. Заречное осуществляется от двух скважин, подающих воду в поселковую сеть через водонапорную башню. На территории села расположены водонапорные башни с одиночными скважинами, две из которых расположены на территории ферм, и одна – на прилегающей территории котельной. Централизованное водоснабжение населения р-д. Гранит осуществляется от скважины, подающей воду в поселковую сеть через водонапорную башню. Централизованное водоснабжение населения д. Изылы осуществляется от двух водонапорных башен со скважинами, подающих воду в общую поселковую сеть. Централизованное водоснабжение д. Боровая осуществляется от двух скважин, подающих воду в поселковую сеть через водонапорные башни. Централизованное водоснабжение д. Саламатово осуществляется от скважины, подающей воду в поселковую сеть через водонапорную башню. Централизованное водоснабжение п. Высокая Грива осуществляется от скважины, подаю-щей воду в поселковую сеть через водонапорную башню. Централизованное водоснабжение п. Красный Яр осуществляется от скважины, подающей воду в поселковую сеть через водонапорную башню. Водоснабжение д. Гаревка, о.п. Девино и о.п. 141 км осуществляется из общественных ко-лодцев самовывозом и индивидуальных скважин. Организованный подвоз воды не осуществляет-ся. На территории фермы расположена скважина с водонапорной башней. Около 70% населения с. Заречное, р-д. Гранит, д. Изылы, д. Боровая, д. Саломатово, п. Высокая Грива и п. Красный Яр имеют водопровод в домах.

Сельское поселение Киикский сельсовет включает в себя четыре населённых пункта: с. Киик (686 чел.), д. Кусмень (94 чел.), п. Инской (92 чел.), д. Кусково (44 чел.). Всего населе-ния – 916 чел. Поселение имеет централизованную систему водоснабжения 3 категории согласно СНиП 2.04.02-84, оснащенную объединенными хозяйственно-питьевыми и производственными водопроводами при численности жителей в них менее 5 тыс. чел. Централизованное водоснабжение населения с. Киик осуществляется от двух скважин, подающих воду в поселковые сети через водонапорные башни. Централизованное водоснабжение населения д. Кусмень осуществляется от скважины, подающей воду в поселковую сеть через водонапорную башню. Централизованное водоснабжение населения п. Инской осуществляется от скважины, подающей воду в поселковую сеть через водонапорную башню. Централизованное водоснабжение населения д. Кусково осуществляется от скважины, подающей воду в поселковую сеть через водонапорную башню.Обеспеченность центральным водопроводом населения с. Киик, д. Кусмень, п. Инской и д. Кусково составляет около 92 %. В Киикском сельсовете подключены к центральному водопроводу - КДЦ с. Киик, Киикская СОШ.

Сельское поселение Кировский сельсовет включает в себя семь населённых пунктов: с. Березиково (827 чел.), ж/д ст. Курундус (747 чел.), п. Смирновка (213 чел.), п. Гремяченский (252 чел.), п. Придолинный (132 чел.), п. Кучаниха (102 чел.), н. п. Зверобойка (0 чел.). Всего населения – 1657 чел. Поселение имеет централизованную систему водоснабжения 3 категории согласно СНиП 2.04.02-84, оснащенную объединенными хозяйственно-питьевыми и производственными водопроводами при численности жителей в них менее 5 тыс. чел. Централизованное водоснабжение населения с. Березиково осуществляется от двух скважин, подающих воду в поселковые сети через две водонапорные башни. Централизованное водоснабжение населения ж/д ст. Курундус осуществляется от двух скважин, подающих воду в поселковые сети через водонапорные башни. Централизованное водоснабжение населения п. Смирновка осуществляется от скважины, подающей воду в поселковую сеть через водонапорную башню. Обеспеченность центральным водопроводом населения с. Березиково, ст. Курундус и п. Смирновка составляет около 90 %. В Кировском сельсовете подключены к центральному водопроводу - КДЦ с. Березиково, Березиковская СОШ, Курундусская СОШ.

Сельское поселение Коуракский сельсовет включает в себя пять населѐнных пунктов: с. Коурак (675 чел.), с. Юрты (483 чел.), п. Мирный (260 чел.), д. Старогутово (71 чел.), д. Конево (73 чел.). Всего населения – 1562 чел. Поселение имеет централизованную систему водоснабжения 3 категории согласно СНиП 2.04.02-84, оснащенную объединенными хозяйственно-питьевыми и производственными водопроводами при численности жителей в них менее 5 тыс. чел. Централизованное водоснабжение населения с. Коурак осуществляется от двух скважин, подающих воду в поселковые сети через водонапорные башни. Централизованное водоснабжение населения с. Юрты осуществляется от двух скважин, подающей воду в поселковую сеть через водонапорную башню. Централизованное водоснабжение населения п. Мирный осуществляется от скважины, подающей воду в поселковую сеть через водонапорную башню. Обеспеченность центральным водопроводом населения с. Коурак, с. Юрты и п. Мирный составляет около 91 %. В Коуракском сельсовете подключены к центральному водопроводу - КДЦ с. Коурак, Коуракская СОШ, Юртовская СОШ.

Сельское поселение Кудельно-Ключевской сельсовет включает в себя пять населённых пунктов: с. Кудельный Ключ (472 чел.), п. Зверобойка (69 чел.), д. Боровлянка (221 чел.), п. Прямушка (35 чел.) и с. Шубкино (162 чел.). Всего населения – 959 чел. Поселение имеет централизованную систему водоснабжения 3 категории согласно СНиП 2.04.02-84, оснащенную объ-единенными хозяйственно-питьевыми и производственными водопроводами при численности жи-телей в них менее 5 тыс. чел. Централизованное водоснабжение населения с. Кудельный Ключ осуществляется от трех скважин, подающих воду в поселковые сети через водонапорную башню. Централизованное водоснабжение населения п. Зверобойка осуществляется от скважины, подающей воду в поселковую сеть через водонапорную башню. Централизованное водоснабжение населения д. Боровлянка осуществляется от скважины, подающей воду в поселковые сети. Водоснабжение п. Прямушка осуществляется из общественных колодцев самовывозом и скважины. Организованный подвоз воды не осуществляется. На территории поселка расположена скважина с водонапорной башней. Централизованное водоснабжение с. Шубкино осуществляется от двух скважин, подающих воду в поселковые сети через водонапорную башню.

Сельское поселение Кудринский сельсовет включает в себя восемь населённых пунктов: д. Кудрино (515 чел.), с. Златоуст (390 чел.), нп.106 км. Рожневский Бор (9 чел.), ж/д ст. Мурлыткино (72 чел.), п. Брусянка (126 чел.), д. Мезениха (6 чел.), п. Канарбуга (0 чел.), д. Мезениха (6 чел.), нп. Мезениха (28 чел.), п. Казарма 113 км (0 чел.). Всего населения – 1146 чел. Централизованное водоснабжение населения д. Кудрино осуществляется от пяти распреде-ленных по территории поселка водонапорных башен со скважинами (четыре рабочих, одна - не рабочая), подающих воду в поселковую сеть. Централизованное водоснабжение населения с. Златоуст и нп. 106 км Рожневский Бор осуществляется от двух водонапорных башен со скважинами, подающих воду в общую поселковую сеть. Централизованное водоснабжение населения ж/д ст. Мурлыткино осуществляется от трех во-донапорных башен со скважинами, подающими воду в общую поселковую сеть. Централизованное водоснабжение населения д. Мезениха осуществляется от двух водонапорных башен со скважинами, подающими воду в поселковую сеть. Централизованное водоснабжение населения п. Брусянка осуществляется от водонапорной башни со скважиной, подающей воду в поселковую сеть. Водоснабжение п. Канарбуга осуществляется из общественных колодцев самовывозом и индивидуальных скважин. Организованный подвоз воды не осуществляется. Водоснабжение нп. Мезениха осуществляется из общественных колодцев самовывозом и индивидуальных скважин. Организованный подвоз воды не осуществляется. Обеспеченность центральным водопроводом населения д. Кудрино, с. Златоуст, нп.106 км. Рожневский Бор, ж/д ст. Мурлыткино, д. Мезениха и п. Брусянка составляет около 90 %. В Кудринском сельсовете подключены к центральному водопроводу - КДЦ д. Кудрино, Кудринская СОШ, Златоустовская СОШ.

Сельское поселение Лебедевский сельсовет включает в себя три населённых пункта: с. Лебедево (804 чел.), с. Дергаусово (349 чел.), п. Верх-Чемской (0 чел.). Всего населения – 1153 чел. Централизованное водоснабжение населения с. Лебедево осуществляется от четырех скважин, подающих воду в поселковые сети через водонапорные башни. Централизованное водоснабжение населения с. Дергаусово осуществляется от трех скважин, подающих воду в поселковые сети через водонапорные башни. Обеспеченность центральным водопроводом населения с. Лебедево и с. Дергаусово составляет около 85 %. В Лебедевском сельсовете подключены к центральному водопроводу - Лебедевская СОШ, Дергаусовская СОШ.

Сельское поселение Нечаевский сельсовет включает в себя один населённый пункт: п. Нечаевский. Всего населения – 850 чел. Централизованное водоснабжение населения п. Нечаевский осуществляется от двух скважин, подающих воду в поселковые сети через две водонапорные башни.

Репьевское сельское поселение включает в себя в населённых пунктов: с. Репьево (548 чел.), с. Льниха (517 чел.), ж/д ст. Восточная (237 чел.), п. Боровушка (17 чел.), с. Новомотково (94 чел.), нп. Паровозный (23 чел.), п. Пустынка (22 чел.), д. Шмаково (232 чел.). Всего населения – 1690 чел. Поселение имеет централизованную систему водоснабжения 2 категории согласно СП 31.13330.2021, оснащенную объединенными хозяйственно-питьевыми и производственными водо-проводами при численности жителей в них менее 5 тыс. чел. Централизованное водоснабжение имеется в с. Репьево, с. Льниха, ж/д ст. Восточная, с. Новомотково, п. Боровушка. В Репьевском сельсовете существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения и прочих потребителей. Водоснабжение Репьевского сельсовета осуществляется из 9 артезианских скважин. Водоснабжение в населенных пунктах сельсовета осуществляется путем отбора воды из подземных источников. Артезианские скважины снабжены установленными погружными насосами. Из скважин вода подается в водонапорные башни с последующей подачей воды в разводящую сеть. На территории с. Репьево имеется три действующие скважины. Из скважин вода подается в водонапорную башню, с башни в систему водоснабжения с последующей подачей воды в разводящую сеть. На территории с. Льниха имеется одна действующая скважина. Из скважины вода подается в водонапорную башню, с башни в систему водоснабжения с последующей подачей воды в разводящую сеть. На территории п. Боровушка имеется одна действующая скважина. Из скважины вода подается в водонапорную башню, с башни в систему водоснабжения с последующей подачей воды в разводящую сеть. На территории с. Новомотково имеется одна действующая скважина. Из скважины вода подается в водонапорную башню, из башни в систему водоснабжения с последующей подачей воды в разводящую сеть.

Село Степногутово (513 чел.) – центр Степногутовского сельсовета. Кроме самого села в сельское поселение входят д. Колтырак (107 чел.), с. Мокрушино (74 чел.). Численность населения составляет 694 человека. Общая площадь территории поселения – всего 15086 га. Централизованное водоснабжение имеется в с. Степногутово. Источником централизованного водоснабжения с. Степногутово являются подземные воды, забираемые из двух скважин. В состав водозабора входят скважина и две водонапорные башни. Из скважин вода подается в водонапорные башни с последующей подачей воды в разводящую сеть.

Сельское поселение Сурковский сельсовет включает в себя семь населённых пунктов: с. Сурково (611 чел.), д. Верх-Ачино (8 чел), д. Долгово (156 чел), п. Красный Выселок (4 чел.), п. Русско-Семеновский (255 чел.), д. Осиновка (15 чел.), д. Останино (1 чел.). Всего населения – 1050 чел. Централизованное водоснабжение имеется в с. Сурково, д. Верх-Ачино, д. Долгово, п. Красный Выселок, п. Русско-Семеновский. Источником централизованного водоснабжения с. Сурково являются подземные воды, забираемые из трех скважин (одна из них резервная), расположенные в северной части села. В состав водозабора входят скважины и водонапорные башни. Из скважин вода подается в водонапорные башни с последующей подачей воды в разводящую сеть.

Сельское поселение Усть-Каменский сельсовет включает в себя пять населённых пунктов: с. Усть-Каменка (613 чел.), д. Аплаксино (106 чел.), д. Налетиха (85 чел.), п. Пермский (76 чел.), п. Семеновский (43 чел.). Всего населения – 923 чел. Централизованное водоснабжение населения с. Усть-Каменка осуществляется от пяти скважин, подающих воду в поселковые сети через водонапорные башни. Централизованное водоснабжение населения остальных населенных пунктов осуществляется от скважин (по одной на населенный пункт) через водонапорную башню (по одной на населенный пункт). Обеспеченность центральным водопроводом населения с. Усть-Каменка, д. Аплаксино, д. Налетиха, п. Пермский и п. Семеновский составляет около 90 %. В Усть-Каменском сельсовете подключены к центральному водопроводу – КДЦ с. Усть-Каменка, Усть-Каменская СОШ.

Сельское поселение Чемской сельсовет включает в себя два населённых пункта: с. Чемское (463 чел.) и с. Владимировка (463 чел.). Всего населения – 926 чел. Централизованное водоснабжение населения с. Чемское осуществляется от трех скважин, подающих воду в поселковые сети через водонапорные башни. Централизованное водоснабжение населения с. Владимировка осуществляется от трех скважин, подающих воду в поселковые сети через водонапорные башни. Обеспеченность центральным водопроводом населения с. Чемское и с. Владимировка составляет около 90 %. В Чемском сельсовете подключены к центральному водопроводу - Чемская СОШ, Владимировская СОШ.

Сельское поселение Шахтинский сельсовет включает в себя шесть населённых пунктов: п. Шахта (1303 чел.), ж/д ст. Изылинка (80 чел.), д. Новоизылинка (9 чел.), п. Петуховка (58 чел.), п. Разливы (17 чел.) и п. Родники (0 чел.). Всего населения – 1467 чел. Поселение имеет централи-зованную систему водоснабжения 3 категории согласно СНиП 2.04.02-84, оснащенную объединенными хозяйственно-питьевыми и производственными водопроводами при численности жите-лей в них менее 5 тыс. чел. Централизованное водоснабжение населения п. Шахта осуществляется от ряда распределенных по территории поселка водонапорных башен со скважинами (5 шт.). Централизованное водоснабжение населения ж/д ст. Изылинка осуществляется от скважины, подающей воду в поселковую сеть. На территории станции располагается железнодорожная водонапорная башня ОАО «РЖД». Централизованное водоснабжение населения п. Петуховка и д. Новоизылинка осуществляется от водонапорной башни со скважиной, подающей воду в общую поселковую сеть. Централизованное водоснабжение п. Разливы осуществляется от скважины, подающей воду в поселковую сеть с тремя водоразборными колонками (две из которых в резерве). Водоснабжение п. Разливы осуществляется из общественных колодцев самовывозом и индивидуальных скважин. Организованный подвоз воды не осуществляется.

В рабочем поселке Горный существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения и прочих потребителей. Источником водоснабжения являются артезианские скважины в количестве 2-х штук, река Иня, и резервные источники обеспечивающие население водой.

П. Никольский питается от водозаборной скважины мощность 10 куб.м/час и системы разводящих трубопроводов разными диаметрами до 100 мм по п. Никольский общей протяженностью 1,4 км.

Система централизованного водоснабжения в д. Ермачиха отсутствует, водоснабжение – колодезное.

Перспективное положение

Схемой водоснабжения и водоотведения Борцовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области запланированы следующие мероприятия:

Реконструкция водопровода в с. Борцово с заменой металлических труб на полиэтиленовые 5,5 км (2024-2026 гг.);

Реконструкция водопровода в п. Изынский с заменой металлических труб на полиэтиленовые 0,8 км (2028 г.);

Реконструкция колодцев и колонок 2 шт. (2029-2030 гг.);

Установка РЧВ 2х150 м3 в с. Борцово (2030-2035 г.);

Сооружение водоочистных сооружений ВОС-100 в с. Борцово (2030 г.);

Сооружение водоочистных сооружений ВОС-50 в п. Изынский (2030 г.).

Согласно Стратегии социально-экономического развития Тогучинского района Новосибирской области до 2030 года (далее СЭР-2030) на территории Борцовского сельсовета запланированы следующие мероприятия:

Строительство скважины в с. Борцово (до 2030г.).

Схемой водоснабжения и водоотведения Буготакского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области запланированиы следующие мероприятия:

Реконструкция водопровода 1,610 км в с. Буготак с заменой металлических труб на полиэтиленовые (2026-2030 гг.);

Строительство водопроводных сетей 1,740 км на ст. Буготак (2028-2030 гг.);

Строительство водопроводных сетей 0,475 км в п. Инской (2031 г).

Согласно Стратегии социально-экономического развития Тогучинского района Новосибирской области до 2030 года на территории Буготакского сельсовета запланированы следующие мероприятия:

Реконструкция сети водоснабжения ст. Буготак, пос. Самарский (до 2025г.).

Схемой водоснабжения и водоотведения Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области запланированы следующие мероприятия:

Строительство водопроводных сетей 1,0 км в с. Вассино (2025-2027гг);

Строительство водопроводных сетей 11,191 км в с. Пойменное (2025-2027гг);

Строительство водопроводных сетей 1,817 км в п. Каменная Гора (2027-2030гг.);

Строительство водопроводных сетей 1,650 км в п. Кадниха (2029-2032гг.);

Строительство водопроводных сетей 0,352 км в п. Пятилетка (2031-2032гг.);

Строительство водопроводных сетей 1,201 км в п. Марай (2031-2033гг.);

Установка пожарного резервуара 1×30 м3 в с. Вассино (2023 г.);

Установка РЧВ 1×150 м3 в с. Пойменное (2030-2032гг.);

Согласно Стратегии социально-экономического развития Тогучинского района Новосибирской области до 2030 года на территории Вассинского сельсовета запланированы следующие мероприятия:

Капитальный ремонт водопроводной сети с. Пойменное (до 2025г.),

Схемой водоснабжения и водоотведения Гутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области и СЭР-2030 запланированы следующие мероприятия:

Реконструкция водопровода с. Янченково длиной 10 км (2026 – 2030гг.)

Реконструкция павильонов (установка фильтров, насосов с частотным регулированием, утепление водонапорных башен) с. Янченково (2026-2028 гг.);
        Реконструкция водопровода с. Гутово длиной 2,5 км (2027-2029 гг.);

Строительство новых рабочей и резервной скважин с. Гутово (2025-2027гг.);

Проектирование и строительство насосной станции второго подъема с напорными водоводами и резервуарами чистой воды с. Гутово (2026-2028гг.);

Строительство водопровода с. Гутово длиной 1,5 км (2026-2028 гг.);

Реконструкция водопровода п. Ковалевка длиной 1,5 км (2028-2030 гг.);

Строительство водоочистных сооружений в с. Янченково, п. Ковалевка, с. Гутово (до 2030г.).

Схемой водоснабжения и водоотведения Завьяловского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области и СЭР-2030 запланированы следующие мероприятия:

Реконструкция водопровода с. Завьялово длиной 43,12 км (2023г.);

Закольцовка существующих сетей централизованного водоснабжения с. Завьялово (2023 г.);

Реконструкция павильонов (установка фильтров, насосов с частотным регулированием, утепление, демонтаж водонапорных башен) с. Голомыскино (до 2032 г.)

Реконструкция водопровода с. Доронино длиной около 3 км (до 2030 г.);

Реконструкция павильонов (установка фильтров, насосов с частотным регулированием, утепление, демонтаж водонапорных башен) с. Доронино (до 2030 г.);

Реконструкция водопровода п. Низовка длиной около 1,5 км (2026-2029гг.);

Реконструкция павильонов (установка фильтров, насосов с частотным регулированием, утепление, демонтаж водонапорных башен) с. Новоабышево (до 2030 г.);

Строительство скважины в с. Доронино (до 2030г.);

Строительство скважины в с. Новоабышево (до 2030г.);

Строительство скважины в с. Низовка (до 2030г.);

Схемой водоснабжения и водоотведения Заречного сельсовета Тогучинского района Новосибирской области запланированы следующие мероприятия:

Реконструкция водопровода 3,0 км с заменой металлических труб на полиэтиленовые (до 2025 г.);

Установка пожарного резервуара 1×30 м3 в с. Заречное (2023 г.);

Установка пожарного резервуара 1×30 м3 в р д Гранит (2023 г.);

Установка пожарного резервуара 1×30 м3 в д. Саламатово (2024 г.);

Установка пожарного резервуара 1×30 м3 в д. Изылы (2025 г.);

Установка пожарного резервуара 1×30 м3 в п. Красный Яр (2026 г.);

Установка пожарного резервуара 1×30 м3 в п. Высокая Грива (2027 г.);

Установка пожарного резервуара 1×30 м3 в д. Боровая (2028 г.);

Реконструкция водопровода д. Изылы (2023-2027гг.)

Согласно Стратегии социально-экономического развития Тогучинского района Новосибирской области до 2030 года на территории Заречного сельсовета запланированы следующие мероприятия:

Строительство водопроводных сетей с. Изылы (до 2025 г.);

Строительство скважины с. Заречное (до 2025г);

Строительство скважины с. Изылы (до 2025г.).

Схемой водоснабжения и водоотведения Киикского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области и СЭР-2030 запланированы следующие мероприятия:

Строительство водопроводных сетей 0,822 км в с. Киик (2023 г.);

Реконструкция водопровода 3,0 км в с. Киик с заменой металлических труб на полиэтиленовые (2025-2028гг.);

Реконструкция водопровода 2,0 км в д. Кусмень с заменой металлических труб на полиэтиленовые (до 2025-2028гг.);

Реконструкция водопровода 1,0 км в п. Инской с заменой металлических труб на полиэтиленовые (2026-2029гг.);

Реконструкция водопровода 0,8 км в д. Кусково с заменой металлических труб на полиэтиленовые (2026-2029гг.);

Схемой водоснабжения и водоотведения Кировского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области запланированы следующие мероприятия:

Реконструкция водопровода 3,0 км в с. Березиково с заменой металлических труб на полиэтиленовые (2026-2029гг.);

Реконструкция водопровода 0,8 км в п. Смирновка с заменой металлических труб на полиэтиленовые (2026-2028гг.);

Строительство водопроводных сетей 1,438 км в п. Кучаниха (2030-2032гг.);

Установка пожарного резервуара 1×30 м3 в с. Березиково (2027 г.);

Установка пожарного резервуара 1×30 м3 на ж/д ст. Курундус (2029 г.);

Установка пожарного резервуара 1×30 м3 в п. Смирновка (2031 г.);

Согласно Стратегии социально-экономического развития Тогучинского района Новосибирской области до 2030 года на территории Кировского сельсовета запланированы следующие мероприятия:

Строительство водозаборной скважины для водоснабжения и водопровода ж/д ст. Курундус (2023 г.).

Схемой водоснабжения и водоотведения Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области запланированы следующие мероприятия:

Строительство водопроводных сетей 1,290 км в п. Мирный (2027-2030гг.);

Установка РЧВ 2×150 м3 в с. Коурак (2030 г.);

Сооружение водоочистных сооружений ВОС-100 в с. Коурак (2030 г.);

Установка РЧВ 2×100 м3 в п. Мирный (2030 г.);

Согласно Стратегии социально-экономического развития Тогучинского района Новосибирской области до 2030 года на территории Коуракского сельсовета запланированы следующие мероприятия:

Реконструкция водопроводной сети  в с. Коурак 14 км (2022-2025 гг.);

Реконструкция водопроводной сети в п. Мирный 1,5 км (2023-2024 гг.);

Строительство скважины в  с. Коурак (2028 г.);

Строительство скважины  в д. Конёво (2025-2026 гг.).

Схемой водоснабжения и водоотведения Кудельно-Ключевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области и СЭР-2030 запланированы следующие мероприятия:

Ремонт водопроводных сетей в д. Боровлянка, с. Шубкино (2025-2028гг.);

Установка пожарного резервуара 1×30  м3 в с. Кудельный Ключ (2030 г.);

Установка пожарного резервуара 1×30 м3 в с. Шубкино (2023 г.);

Установка пожарного резервуара 1×30  м3 в д. Боровлянка (2024 г.);

Сооружение водоочистных сооружений ВОС-100 в с. Кудельный Ключ (2030 г.);

Схемой водоснабжения и водоотведения Кудринского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области запланированы следующие мероприятия:

Строительство водопроводных сетей протяженностью 843 м в с. Кудрино (2024-2026гг.);

Реконструкция водопроводных сетей протяженностью 1378 м в с. Златоуст (2026-2028гг.);

Реконструкция водопроводных сетей протяженностью 926 м на ст. Мурлыткино (2028 г.);

Реконструкция водопроводных сетей протяженностью 1843 м в д. Брусянка (2029-2030 гг.);

Строительство водопроводных сетей протяженностью 369 м в д. Мезениха (2032 г.);

Установка приборов учета воды (2024-2026 гг.);

Схемой водоснабжения и водоотведения Лебедевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области и СЭР-2030 запланированы следующие мероприятия:

Реконструкция водопровода 2,0 км в с. Лебедево с заменой металлических труб на полиэтиленовые (2024-2026 гг.);

Реконструкция водопровода 2,647 км в с. Дергаусово  с заменой металлических труб на полиэтиленовые (2023 г.);

Строительство водопроводных сетей 3,0 км в с. Лебедево (2024-2026 гг.);

Установка РЧВ 1×150 м3 в с. Лебедево (2030 г.);

Сооружение водоочистных сооружений ВОС-100 в с. Лебедево (2031 г.);

Установка РЧВ 1×100 м3 в с. Дергаусово (до 2030 г.);

Строительство скважины в с. Лебедево (до 2030г.).

Схемой водоснабжения и водоотведения Мирновского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области запланированы следующие мероприятия:

Реконструкция водопровода с.Лекарственное длиной 7 км (2027 -2030 гг.);

Реконструкция павильонов (установка фильтров, насосов с частотным регулированием, утепление, демонтаж водонапорных башен) с. Лекарствен-

ное (2032 г.);

Реконструкция водопровода с.Карпысак длиной 5 км (2025-2028 гг.);

Схемой водоснабжения и водоотведения Нечаевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области и СЭР-2030 запланированы следующие мероприятия:

Реконструкция водопровода 7,2 км в п. Нечаевский  (2023-2026 гг.);

Схемой водоснабжения и водоотведения Репьевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области запланированы следующие мероприятия:

Реконструкция водопровода на территории Репьевского сельсовета длиной 6,2 км (2023-2029 гг.);

Реконструкция водопровода с. Льниха длиной 5,841 км (2025-2030гг.);

Реконструкция павильонов (установка фильтров, насосов с частотным регулированием, утепление, демонтаж водонапорных башен) Репьевского сельсовета (2026, 2030 гг.)

Схемой водоснабжения и водоотведения Степногутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области запланированы следующие мероприятия:

Реконструкция водопровода с. Степногутово длиной 4,15 км (2026-2031 гг.);

Реконструкция павильонов (установка фильтров, насосов с частотным регулированием, утепление, демонтаж водонапорных башен) с. Степногутово (2028 г.).

Схемой водоснабжения и водоотведения Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области и СЭР-2030 запланированы следующие мероприятия:

Реконструкция водопровода с. Сурково длиной 8,7 км (2025-2030 гг.);

Реконструкция павильонов (установка фильтров, насосов с частотным регулированием, утепление, демонтаж водонапорных башен) с. Сурково (2025-2027гг.);

Реконструкция водопровода д. Верх-Ачино длиной 2,06 км (2026-2029 гг.);

Реконструкция павильонов (установка фильтров, насосов с частотным регулированием, утепление, демонтаж водонапорных башен) д. Верх-Ачино (2025 г.);

Реконструкция водопровода д. Долгово длиной 4,03 км (2027-2030 гг.);

Реконструкция павильонов (установка фильтров, насосов с частотным регулированием, утепление, демонтаж водонапорных башен) д. Долгово (2028 г.);

Реконструкция водопровода п. Красный Выселок длиной 1,52 км (2025-2028 гг.);

Реконструкция павильонов (установка фильтров, насосов с частотным регулированием, утепление, демонтаж водонапорных башен) п. Красный Выселок (2027 г.);

Строительство двух противопожарных резервуаров объемом 30 м3 п. Красный Выселок (2032 г.);

Реконструкция водопровода п. Русско-Семеновский длиной 5,29 км (2024-2026 гг.);

Реконструкция павильонов (установка фильтров, насосов с частотным регулированием, утепление, демонтаж водонапорных башен) п. Русско-Семеновский (2027г.).

Схемой водоснабжения и водоотведения Усть-Каменского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области и СЭР-2030 запланированы следующие мероприятия:

Реконструкция водопровода 10,135 км в с. Усть-Каменка с заменой металлических труб на полиэтиленовые (2023-2026 гг.);

Реконструкция водопровода 1,30 км в д. Аплаксино с заменой металлических труб на полиэтиленовые (2026 г.);

Реконструкция водопровода 1,80 км в д. Налетиха с заменой металлических труб на полиэтиленовые (2027 г.);

Реконструкция водопровода 1,2 км в п. Пермский с заменой металлических труб на полиэтиленовые (2028 г.);

Реконструкция водопровода 1,0 км в п. Семеновский с заменой металлических труб на полиэтиленовые (2027 г.);

Установка противопожарного резервуара 2х30 куб.м с.Усть-Каменка (2028г);

Строительство скважины в в с. Усть-Каменка (до 2030 г.).

Схемой водоснабжения и водоотведения Чемского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области и СЭР-2030 запланированы следующие мероприятия:

Реконструкция водопровода 0,60 км в с. Чемское (2027 г.);

Реконструкция водопроводной сети в населенных пунктах Чемского сельсовета (2023-2025 г.).

Схемой водоснабжения и водоотведения Шахтинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области и СЭР-2030 запланированы следующие мероприятия:

Реконструкция водопроводной сети 14,123 п. Шахта (2023-2024гг.);

Сооружение водоочистных сооружений ВОС-100 в п. Шахта (2025-2026гг.);

Реконструкция водопроводной сети в п. Петуховка, ст. Изылинка (до 2030г.).

Согласно Стратегии социально-экономического развития Тогучинского района Новосибирской области до 2030 года на территории р.п. Горный запланированы следующие мероприятия:

Строительство водопровода в р.п. Горный 5,697 км (2023 г.);

В Центральном и Восточном районах р.п. Горный запроектированы кольцевые сети водоснабжения для обеспечения водой новых территорий.

На территории Северного района р.п. Горный предусмотрены новые водозаборные сооружения и хозяйственно-бытовой водопровод, объединенный с противопожарным, предназначенные для обеспечения водой хоз. питьевого назначения и для нужд пожаротушения (2024-2025гг.).

Согласно Стратегии социально-экономического развития Тогучинского района Новосибирской области до 2030 года на территории г. Тогучин запланированы следующие мероприятия:

Строительство водопровода для водоснабжения микрорайона «Южный» г. Тогучин (2023 г.)

Таблица 2.5.1-1

Укрупненные показатели водопотребления

| № п/п | Наименование | 2022 г. | 2033 г. | 2043 г. | Объем водопотребления 2022г, куб.м/сут | Объем водопотребления 2033г, куб.м/сут | Объем водопотребления 2043г, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тогучинский район, всего человек | 53403 | 51000 | 54000 | 10253,38 | 9792,00 | 10368,00 |
|  | Город Тогучин | 20130 | 19500 | 21000 | 3864,96 | 3744,00 | 4032,00 |
| 1 | г. Тогучин | 20130 | 19500 | 21000 | 3864,96 | 3744,00 | 4032,00 |
|  | Рабочий поселок Горный | 8986 | 10500 | 12000 | 1725,31 | 2016,00 | 2304,00 |
| 2 | рп. Горный | 8747 | 10200 | 11600 | 1679,42 | 1958,40 | 2227,20 |
| 3 | д. Ермачиха | 92 | 100 | 100 | 17,66 | 19,20 | 19,20 |
| 4 | п. Никольский | 147 | 200 | 300 | 28,22 | 38,40 | 57,60 |
|  | Борцовский сельсовет | 804 | 710 | 750 | 154,37 | 136,32 | 144,00 |
| 5 | с. Борцово | 720 | 660 | 710 | 136,70 | 126,72 | 136,32 |
| 6 | п. Изынский | 62 | 30 | 20 | 11,90 | 5,76 | 3,84 |
| 7 | нп. Отгонка | 30 | 20 | 20 | 5,76 | 3,84 | 3,84 |
|  | Буготакский сельсовет | 1698 | 1530 | 1600 | 326,02 | 293,76 | 307,20 |
| 8 | с. Буготак | 720 | 600 | 600 | 138,24 | 115,20 | 115,20 |
| 9 | ж/д ст. Буготак | 530 | 530 | 570 | 101,76 | 101,76 | 109,44 |
| 10 | ж/д ст. Изынский | 135 | 130 | 140 | 25,92 | 24,96 | 26,88 |
| 11 | п. Инской | 129 | 110 | 110 | 24,77 | 21,12 | 21,12 |
| 12 | д. Калаганово | 58 | 40 | 40 | 11,14 | 7,68 | 7,68 |
| 13 | нп. 75 км Кувшинка | 19 | 20 | 30 | 3,65 | 3,84 | 5,76 |
| 14 | нп. 82 км Льнозавод | 2 | 10 | 10 | 0,38 | 1,92 | 0,92 |
| 15 | п. Самарский | 105 | 90 | 100 | 20,16 | 17,28 | 19,20 |
|  | Вассинский сельсовет | 1694 | 1470 | 1500 | 325,25 | 282,24 | 288,00 |
| 16 | с. Пойменное | 531 | 430 | 410 | 101,95 | 82,56 | 78,72 |
| 17 | с. Вассино | 446 | 410 | 420 | 85,63 | 78,72 | 80,64 |
| 18 | п. Кадниха | 95 | 70 | 70 | 18,24 | 13,44 | 13,44 |
| 19 | п. Каменная Гора | 308 | 270 | 280 | 59,14 | 51,84 | 53,76 |
| 20 | п. Марай | 61 | 50 | 50 | 11,71 | 9,60 | 9,60 |
| 21 | п. Правый Курундус | 1 | 0 | 0 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | п. Пятилетка | 252 | 240 | 270 | 48,38 | 46,08 | 51,84 |
|  | Гутовский сельсовет | 1033 | 960 | 850 | 198,34 | 184,32 | 163,20 |
| 23 | с. Янченково | 652 | 540 | 540 | 125,18 | 103,68 | 103,68 |
| 24 | с. Гутово | 221 | 270 | 160 | 42,43 | 51,84 | 30,72 |
| 25 | п. Ковалевка | 160 | 150 | 150 | 30,72 | 28,80 | 28,80 |
|  | Завьяловский сельсовет | 1228 | 1030 | 1000 | 235,78 | 197,76 | 192,00 |
| 26 | с. Завьялово | 631 | 520 | 510 | 121,15 | 99,84 | 97,92 |
| 27 | с. Голомыскино | 68 | 50 | 40 | 13,06 | 9,60 | 7,68 |
| 28 | с. Доронино | 184 | 150 | 140 | 35,33 | 28,80 | 26,88 |
| 29 | п. Низовка | 117 | 110 | 110 | 22,46 | 21,12 | 21,12 |
| 30 | с. Новоабышево | 228 | 200 | 200 | 43,78 | 38,40 | 38,40 |
|  | Заречный сельсовет | 980 | 790 | 750 | 188,16 | 151,68 | 144,00 |
| 31 | с. Заречное | 414 | 370 | 390 | 79,49 | 71,04 | 74,88 |
| 32 | д. Боровая | 68 | 50 | 30 | 13,06 | 9,60 | 5,76 |
| 33 | п. Высокая Грива | 32 | 20 | 10 | 6,14 | 3,84 | 1,92 |
| 34 | д. Гаревка | 107 | 80 | 70 | 20,54 | 15,36 | 13,44 |
| 35 | ж/д рзд. Гранит | 144 | 120 | 110 | 27,65 | 23,04 | 21,12 |
| 36 | ж/д рзд. Девино | 30 | 30 | 30 | 5,76 | 5,76 | 5,76 |
| 37 | д. Изылы | 120 | 80 | 70 | 23,04 | 15,36 | 13,44 |
| 38 | п. Красный Яр | 20 | 10 | 10 | 3,84 | 1,92 | 1,92 |
| 39 | нп. 141 км | 11 | 10 | 10 | 2,11 | 1,92 | 1,92 |
| 40 | д. Саламатово | 34 | 20 | 20 | 6,53 | 3,84 | 3,84 |
|  | Киикский сельсовет | 916 | 750 | 700 | 175,87 | 144,00 | 134,40 |
| 41 | с. Киик | 686 | 580 | 560 | 131,71 | 111,36 | 107,52 |
| 42 | п. Инской | 92 | 80 | 80 | 17,66 | 15,36 | 15,36 |
| 43 | д. Кусково | 44 | 30 | 20 | 8,45 | 5,76 | 3,84 |
| 44 | д. Кусмень | 94 | 60 | 40 | 18,05 | 11,52 | 7,68 |
|  | Кировский сельсовет | 2273 | 1970 | 1950 | 436,42 | 378,24 | 374,40 |
| 45 | с. Березиково | 827 | 710 | 710 | 158,78 | 136,32 | 136,32 |
| 46 | п. Гремячинский | 252 | 220 | 220 | 48,38 | 42,24 | 42,24 |
| 47 | ж/д ст. Курундус | 747 | 660 | 660 | 143,42 | 126,72 | 126,72 |
| 48 | п. Кучаниха | 102 | 90 | 80 | 19,58 | 17,28 | 15,36 |
| 49 | нп. Зверобойка | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | п. Придолинный | 132 | 110 | 110 | 25,34 | 21,12 | 21,12 |
| 51 | п. Смирновка | 213 | 180 | 170 | 40,90 | 34,56 | 32,64 |
|  | Коуракский сельсовет | 1562 | 1300 | 1300 | 299,90 | 249,60 | 249,60 |
| 52 | с. Коурак | 675 | 530 | 500 | 129,60 | 101,76 | 96,00 |
| 53 | д. Конево | 73 | 70 | 80 | 14,02 | 13,44 | 15,36 |
| 54 | п. Мирный | 260 | 230 | 260 | 49,92 | 44,16 | 49,92 |
| 55 | д. Старогутово | 71 | 50 | 40 | 13,63 | 9,60 | 7,68 |
| 56 | с. Юрты | 483 | 420 | 420 | 92,74 | 80,64 | 80,64 |
|  | Кудельно-Ключевской сельсовет | 959 | 860 | 900 | 184,13 | 165,12 | 172,80 |
| 57 | с. Кудельный Ключ | 472 | 420 | 440 | 90,62 | 80,64 | 84,48 |
| 58 | д. Боровлянка | 221 | 190 | 190 | 42,43 | 36,48 | 36,48 |
| 59 | п. Зверобойка | 69 | 70 | 70 | 13,25 | 13,44 | 13,44 |
| 60 | п. Прямушка | 35 | 30 | 20 | 6,72 | 5,76 | 3,84 |
| 61 | с. Шубкино | 162 | 150 | 180 | 31,10 | 28,80 | 34,56 |
|  | Кудринский сельсовет | 1146 | 980 | 1000 | 220,03 | 188,16 | 192,00 |
| 62 | д. Кудрино | 515 | 430 | 430 | 98,88 | 82,56 | 82,56 |
| 63 | п. Брусянка | 126 | 110 | 120 | 24,19 | 21,12 | 23,04 |
| 64 | ж/д ст. Мурлыткино | 72 | 60 | 50 | 13,82 | 11,52 | 9,60 |
| 65 | с. Златоуст | 390 | 330 | 340 | 74,88 | 63,36 | 65,28 |
| 66 | п. Казарма 113 км | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | п. Канарбуга | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | д. Мезениха | 6 | 10 | 10 | 1,15 | 1,92 | 1,92 |
| 69 | нп. 106 км Рожневский Бор | 9 | 10 | 10 | 1,73 | 1,92 | 1,92 |
| 70 | нп. Мезениха | 28 | 30 | 40 | 5,38 | 5,76 | 7,68 |
|  | Лебедевский сельсовет | 1153 | 990 | 1000 | 221,38 | 190,08 | 192,00 |
| 71 | с. Лебедево | 804 | 730 | 760 | 154,37 | 140,16 | 145,92 |
| 72 | п. Верх-Чемской | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | с. Дергаусово | 349 | 260 | 240 | 67,01 | 49,92 | 46,08 |
|  | Мирновский сельсовет | 1241 | 1100 | 1100 | 238,27 | 211,20 | 211,20 |
| 74 | с. Лекарственное | 612 | 520 | 520 | 117,50 | 99,84 | 99,84 |
| 75 | с. Карпысак | 629 | 580 | 580 | 120,77 | 111,36 | 111,36 |
|  | Нечаевский сельсовет | 850 | 760 | 850 | 163,20 | 145,92 | 163,20 |
| 76 | п. Нечаевский | 850 | 760 | 850 | 163,20 | 145,92 | 163,20 |
|  | Репьевский сельсовет | 1690 | 1500 | 1350 | 324,48 | 288,00 | 259,20 |
| 77 | с. Льниха | 517 | 450 | 500 | 99,26 | 86,40 | 96,00 |
| 78 | п. Боровушка | 17 | 20 | 20 | 3,26 | 3,84 | 3,84 |
| 79 | ж/д ст. Восточная | 237 | 200 | 230 | 45,50 | 38,40 | 44,16 |
| 80 | с. Новомотково | 94 | 70 | 50 | 18,05 | 13,44 | 9,60 |
| 81 | нп. Паровозный | 23 | 20 | 10 | 4,42 | 3,84 | 1,92 |
| 82 | п. Пустынка | 22 | 30 | 30 | 4,22 | 5,76 | 5,76 |
| 83 | с. Репьево | 548 | 480 | 240 | 105,22 | 92,16 | 46,08 |
| 84 | д. Шмаково | 232 | 230 | 270 | 44,54 | 44,16 | 51,84 |
|  | Степногутовский сельсовет | 694 | 580 | 600 | 133,25 | 111,36 | 115,20 |
| 85 | с. Степногутово | 513 | 450 | 480 | 98,50 | 86,40 | 92,16 |
| 86 | д. Колтырак | 107 | 80 | 80 | 20,54 | 15,36 | 15,36 |
| 87 | с. Мокрушино | 74 | 50 | 40 | 14,21 | 9,60 | 7,68 |
|  | Сурковский сельсовет | 1050 | 940 | 1000 | 201,60 | 180,48 | 192,00 |
| 88 | с. Сурково | 611 | 580 | 650 | 117,31 | 111,36 | 124,80 |
| 89 | д. Верх-Ачино | 8 | 10 | 10 | 1,54 | 1,92 | 1,92 |
| 90 | д. Долгово | 156 | 120 | 120 | 29,95 | 23,04 | 23,04 |
| 91 | п. Красный Выселок | 4 | 10 | 10 | 0,77 | 1,92 | 1,92 |
| 92 | д. Осиновка | 15 | 10 | 10 | 2,88 | 1,92 | 1,92 |
| 93 | д. Останино | 1 | 0 | 0 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | п. Русско-Семеновский | 255 | 210 | 200 | 48,96 | 40,32 | 38,40 |
|  | Усть-Каменский сельсовет | 923 | 810 | 850 | 177,22 | 155,52 | 163,20 |
| 95 | с. Усть-Каменка | 613 | 520 | 560 | 117,70 | 99,84 | 107,52 |
| 96 | д. Аплаксино | 106 | 90 | 80 | 20,35 | 17,28 | 15,36 |
| 97 | д. Налетиха | 85 | 70 | 60 | 16,32 | 13,44 | 11,52 |
| 98 | п. Пермский | 76 | 90 | 110 | 14,59 | 17,28 | 21,12 |
| 99 | п. Семеновский | 43 | 40 | 40 | 8,26 | 7,68 | 7,68 |
|  | Чемской сельсовет | 926 | 850 | 900 | 177,79 | 163,20 | 172,80 |
| 100 | с. Чемское | 463 | 420 | 440 | 88,90 | 80,64 | 84,48 |
| 101 | с. Владимировка | 463 | 430 | 460 | 88,90 | 82,56 | 88,32 |
|  | Шахтинский сельсовет | 1467 | 1120 | 1050 | 281,66 | 215,04 | 201,60 |
| 102 | п. Шахта | 1303 | 970 | 890 | 250,18 | 186,24 | 170,88 |
| 103 | ж/д ст. Изылинка | 80 | 80 | 90 | 15,36 | 15,36 | 17,28 |
| 104 | д. Новоизылинка | 9 | 10 | 10 | 1,73 | 1,92 | 1,92 |
| 105 | п. Петуховка | 58 | 40 | 40 | 11,14 | 7,68 | 7,68 |
| 106 | п. Разливы | 17 | 20 | 20 | 3,26 | 3,84 | 3,84 |
| 107 | п. Родники | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.5.2 Водоотведение

В Борцовском сельсовете централизованная канализация, канализационные сети и очистные сооружения отсутствуют. В Борцовском сельсовете действует выгребная канализация с вывозом сточных вод специальным автотранспортом. Борцовском сельсовете нецентрализованное водоотведение представлено выгребными ямами, индивидуальными септиками и надворными уборными.

В Буготакском сельсовете централизованная канализация, канализационные сети и очистные сооружения отсутствуют. В Буготакском сельсовете действует выгребная канализация с вывозом сточных вод специальным автотранспортом.

В Вассинском сельсовете централизованная канализация, канализационные сети и очистные сооружения отсутствуют. В Вассинском сельсовете действует выгребная канализация с вывозом сточных вод специальным автотранспортом.

В Гутовском сельсовете централизованная канализация, канализационные сети и очистные сооружения отсутствуют. В Гутовском сельсовете действует выгребная канализация с вывозом сточных вод специальным автотранспортом.

В Завьяловском сельсовете централизованная канализация, канализационные сети и очистные сооружения отсутствуют. Нецентрализованные зоны водоотведения в с. Завьялово, с. Голомыскино, с. Доронино, п. Низовка, с. Ново-Абышево представлены выгребными ямами и надворными уборными.

Существующая система водоотведения в Заречном сельсовете нецентрализованная и представлена надворными уборными и индивидуальными выгребами. Удаление стоков осуществляется вывозным методом.

В Киикском сельсовете централизованная канализация, канализационные сети и очистные сооружения отсутствуют. В Киикском сельсовете действует выгребная канализация с вывозом сточных вод специальным автотранспортом.

В Кировском сельсовете централизованная канализация, канализационные сети и очистные сооружения отсутствуют. В Кировском сельсовете действует выгребная канализация с вывозом сточных вод специальным автотранспортом.

В Коуракском сельсовете централизованная канализация, канализационные сети и очист-ные сооружения отсутствуют. В Коуракском сельсовете действует выгребная канализация с вывозом сточных вод специальным автотранспортом.

Централизованная система водоотведения в Лебедевском сельсовете имеется в с. Лебедево, где стоки удаляются сплавным методом. Канализационная сеть состоит из участков, расположенных в жилой застройке. Категория сточных вод – хозяйственно-бытовые.

Водоотведение бытовых сточных вод осуществляется раздельно от дождевых – по раздельной неполной схеме.

На остальной территории сельсовета, не охваченной централизованной системой водоотведения, удаление сточных вод производится методом вывоза. Стоки от жилых домов и общественных зданий, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией, отводятся в выгреба. Из выгребов стоки без очистки вывозятся спецтранспортом на очистные сооружения с. Лебедево.

Состояние сетей и сооружений канализации удовлетворительное. Производственные и бытовые сточные воды не разделяются.

Для отведения поверхностных вод используется открытая сеть, состоящая, преимущественно, из придорожных канав, лотков, водопропускных труб на пересечениях дорог. Дождевые и талые сточные воды не очищаются и удаляются в близлежащие водоемы.

В Кудринском сельсовете централизованная канализация, канализационные сети и очистные сооружения отсутствуют. В Кудринском сельсовете действует выгребная канализация с вывозом сточных вод специальным автотранспортом.

В Нечаевском сельсовете централизованная канализация, канализационные сети и очистные сооружения отсутствуют. В Нечаевском сельсовете действует выгребная канализация с вывозом сточных вод специальным автотранспортом.

Централизованные системы водоотведения в Степногутовском сельсовете отсутствуют.

В Сурковском сельсовете централизованная канализация, канализационные сети и очистные сооружения отсутствуют. В Сурковском сельсовете действует выгребная канализация с вывозом сточных вод специальным автотранспортом.

В Чемском сельсовете централизованная канализация, канализационные сети и очистные сооружения отсутствуют. В Чемском сельсовете действует выгребная канализация с вывозом сточных вод специальным автотранспортом.

Централизованная система водоотведения в Шахтинском сельсовете имеется в п. Шахта и п. Петуховка, где стоки удаляются сплавным методом. Канализационная сеть состоит из самотечных и напорных участков, расположенных в жилой застройке, и главного напорного коллектора. Очистные сооружения стоят на балансе МУП «Центр модернизации ЖКХ» и находятся в районе жилого поселка Петуховка. Категория сточных вод – хозяйственно-бытовые.

Водоотведение бытовых сточных вод осуществляется раздельно от дождевых – по раздельной неполной схеме.

На остальной территории сельсовета, не охваченной централизованной системой водоотведения, удаление сточных вод производится методом вывоза. Стоки от жилых домов и общественных зданий, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией, отводятся в выгреба. Из выгребов стоки без очистки вывозятся спецтранспортом на очистные сооружения п. Петуховка.

Состояние сетей и сооружений канализации удовлетворительное. Производственные и бытовые сточные воды не разделяются.

Для отведения поверхностных вод используется открытая сеть, состоящая, преимущественно, из придорожных канав, лотков, водопропускных труб на пересечениях дорог. Дождевые и талые сточные воды не очищаются и удаляются в близлежащие водоемы.

Перспективное положение

На расчетный период развитие централизованной системы  водоотведения сельских поселений Тогучинского района не запланировано.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации,

- проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

В р.п. Горный планируется:

-    строительство новой КНС-4 по ул. Планетная;

- строительство новой КНС-5 в районе зоны режимных территорий;

- реконструкция существующих канализационных очистных сооружений.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Тогучинского района Новосибирской области до 2030 года на территории г. Тогучин запланированы следующие мероприятия:

Строительство канализационных очистных сооружений правого берега (г. Тогучин) (до 2030 г.);

Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Тогучин (до 2030 г.).

Таблица 2.5.2-1

Расчетные объемы водоотведения

| № | Наименование населенного пункта | 2022 г. | 2033 г. | 2043 г. | Объем водоотведения 2022г, куб.м/сут | Объем водоотведения 2033г, куб.м/сут | Объем водоотведения 2043г, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тогучинский район, всего человек | 53403 | 51000 | 54000 | 8544,48 | 8160,00 | 8640,00 |
|  | Город Тогучин | 20130 | 19500 | 21000 | 3220,80 | 3120,00 | 3360,00 |
| 1 | г. Тогучин | 20130 | 19500 | 21000 | 3220,80 | 3120,00 | 3360,00 |
|  | Рабочий поселок Горный | 8986 | 10500 | 12000 | 1437,76 | 1680,00 | 1920,00 |
| 2 | рп. Горный | 8747 | 10200 | 11600 | 1399,52 | 1632,00 | 1856,00 |
| 3 | д. Ермачиха | 92 | 100 | 100 | 14,72 | 16,00 | 16,00 |
| 4 | п. Никольский | 147 | 200 | 300 | 23,52 | 32,00 | 48,00 |
|  | Борцовский сельсовет | 804 | 710 | 750 | 128,64 | 113,60 | 120,00 |
| 5 | с. Борцово | 712 | 660 | 710 | 113,92 | 105,60 | 113,60 |
| 6 | п. Изынский | 62 | 30 | 20 | 9,92 | 4,80 | 3,20 |
| 7 | нп. Отгонка | 30 | 20 | 20 | 4,80 | 3,20 | 3,20 |
|  | Буготакский сельсовет | 1698 | 1530 | 1600 | 271,68 | 244,80 | 256,00 |
| 8 | с. Буготак | 720 | 600 | 600 | 115,20 | 96,00 | 96,00 |
| 9 | ж/д ст. Буготак | 530 | 530 | 570 | 84,80 | 84,80 | 91,20 |
| 10 | ж/д ст. Изынский | 135 | 130 | 140 | 21,60 | 20,80 | 22,40 |
| 11 | п. Инской | 129 | 110 | 110 | 20,64 | 17,60 | 17,60 |
| 12 | д. Калаганово | 58 | 40 | 40 | 9,28 | 6,40 | 6,40 |
| 13 | нп. 75 км Кувшинка | 19 | 20 | 30 | 3,04 | 3,20 | 4,80 |
| 14 | нп. 82 км Льнозавод | 2 | 10 | 10 | 0,32 | 1,60 | 1,60 |
| 15 | п. Самарский | 105 | 90 | 100 | 16,80 | 14,40 | 16,00 |
|  | Вассинский сельсовет | 1694 | 1470 | 1500 | 271,04 | 235,20 | 240,00 |
| 16 | с. Пойменное | 531 | 430 | 410 | 84,96 | 68,80 | 65,60 |
| 17 | с. Вассино | 446 | 410 | 420 | 71,36 | 65,60 | 67,20 |
| 18 | п. Кадниха | 95 | 70 | 70 | 15,20 | 11,20 | 11,20 |
| 19 | п. Каменная Гора | 308 | 270 | 280 | 49,28 | 43,20 | 44,80 |
| 20 | п. Марай | 61 | 50 | 50 | 9,76 | 8,00 | 8,00 |
| 21 | п. Правый Курундус | 1 | 0 | 0 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | п. Пятилетка | 252 | 240 | 270 | 40,32 | 38,40 | 43,20 |
|  | Гутовский сельсовет | 1033 | 960 | 850 | 165,28 | 153,60 | 136,00 |
| 23 | с. Янченково | 652 | 540 | 540 | 104,32 | 86,40 | 86,40 |
| 24 | с. Гутово | 221 | 270 | 160 | 35,36 | 43,20 | 25,60 |
| 25 | п. Ковалевка | 160 | 150 | 150 | 25,60 | 24,00 | 24,00 |
|  | Завьяловский сельсовет | 1228 | 1030 | 1000 | 196,48 | 164,80 | 160,00 |
| 26 | с. Завьялово | 631 | 520 | 510 | 100,96 | 83,20 | 81,60 |
| 27 | с. Голомыскино | 68 | 50 | 40 | 10,88 | 8,00 | 6,40 |
| 28 | с. Доронино | 184 | 150 | 140 | 29,44 | 24,00 | 22,40 |
| 29 | п. Низовка | 117 | 110 | 110 | 18,72 | 17,60 | 17,60 |
| 30 | с. Новоабышево | 228 | 200 | 200 | 36,48 | 32,00 | 32,00 |
|  | Заречный сельсовет | 980 | 790 | 750 | 156,80 | 126,40 | 120,00 |
| 31 | с. Заречное | 414 | 370 | 390 | 66,24 | 59,20 | 62,40 |
| 32 | д. Боровая | 68 | 50 | 30 | 10,88 | 8,00 | 4,80 |
| 33 | п. Высокая Грива | 32 | 20 | 10 | 5,12 | 3,20 | 1,60 |
| 34 | д. Гаревка | 107 | 80 | 70 | 17,12 | 12,80 | 11,20 |
| 35 | ж/д рзд. Гранит | 144 | 120 | 110 | 23,04 | 19,20 | 17,60 |
| 36 | ж/д рзд. Девино | 30 | 30 | 30 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| 37 | д. Изылы | 120 | 80 | 70 | 19,20 | 12,80 | 11,20 |
| 38 | п. Красный Яр | 20 | 10 | 10 | 3,20 | 1,60 | 1,60 |
| 39 | нп. 141 км | 11 | 10 | 10 | 1,76 | 1,60 | 1,60 |
| 40 | д. Саламатово | 34 | 20 | 20 | 5,44 | 3,20 | 3,20 |
|  | Киикский сельсовет | 916 | 750 | 700 | 146,56 | 120,00 | 112,00 |
| 41 | с. Киик | 686 | 580 | 560 | 109,76 | 92,80 | 89,60 |
| 42 | п. Инской | 92 | 80 | 80 | 14,72 | 12,80 | 12,80 |
| 43 | д. Кусково | 44 | 30 | 20 | 7,04 | 4,80 | 3,20 |
| 44 | д. Кусмень | 94 | 60 | 40 | 15,04 | 9,60 | 6,40 |
|  | Кировский сельсовет | 2273 | 1970 | 1950 | 363,68 | 315,20 | 312,00 |
| 45 | с. Березиково | 827 | 710 | 710 | 132,32 | 113,60 | 113,60 |
| 46 | п. Гремячинский | 252 | 220 | 220 | 40,32 | 35,20 | 35,20 |
| 47 | ж/д ст. Курундус | 747 | 660 | 660 | 119,52 | 105,60 | 105,60 |
| 48 | п. Кучаниха | 102 | 90 | 80 | 16,32 | 14,40 | 12,80 |
| 49 | нп. Зверобойка | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | п. Придолинный | 132 | 110 | 110 | 21,12 | 17,60 | 17,60 |
| 51 | п. Смирновка | 213 | 180 | 170 | 34,08 | 28,80 | 27,20 |
|  | Коуракский сельсовет | 1562 | 1300 | 1300 | 249,92 | 208,00 | 208,00 |
| 52 | с. Коурак | 675 | 530 | 500 | 108,00 | 84,80 | 80,00 |
| 53 | д. Конево | 73 | 70 | 80 | 11,68 | 11,20 | 12,80 |
| 54 | п. Мирный | 260 | 230 | 260 | 41,60 | 36,80 | 41,60 |
| 55 | д. Старогутово | 71 | 50 | 40 | 11,36 | 8,00 | 6,40 |
| 56 | с. Юрты | 483 | 420 | 420 | 77,28 | 67,20 | 67,20 |
|  | Кудельно-Ключевской сельсовет | 959 | 860 | 900 | 153,44 | 137,60 | 144,00 |
| 57 | с. Кудельный Ключ | 472 | 420 | 440 | 75,52 | 67,20 | 70,40 |
| 58 | д. Боровлянка | 221 | 190 | 190 | 35,36 | 30,40 | 30,40 |
| 59 | п. Зверобойка | 69 | 70 | 70 | 11,04 | 11,20 | 11,20 |
| 60 | п. Прямушка | 35 | 30 | 20 | 5,60 | 4,80 | 3,20 |
| 61 | с. Шубкино | 162 | 150 | 180 | 25,92 | 24,00 | 28,80 |
|  | Кудринский сельсовет | 1146 | 980 | 1000 | 183,36 | 156,80 | 160,00 |
| 62 | д. Кудрино | 515 | 430 | 430 | 82,40 | 68,80 | 68,80 |
| 63 | п. Брусянка | 126 | 110 | 120 | 20,16 | 17,60 | 19,20 |
| 64 | ж/д ст. Мурлыткино | 72 | 60 | 50 | 11,52 | 9,60 | 8,00 |
| 65 | с. Златоуст | 390 | 330 | 340 | 62,40 | 52,80 | 54,40 |
| 66 | п. Казарма 113 км | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | п. Канарбуга | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | д. Мезениха | 6 | 10 | 10 | 0,96 | 1,60 | 1,60 |
| 69 | нп. 106 км Рожневский Бор | 9 | 10 | 10 | 1,44 | 1,60 | 1,60 |
| 70 | нп. Мезениха | 28 | 30 | 40 | 4,48 | 4,80 | 6,40 |
|  | Лебедевский сельсовет | 1153 | 990 | 1000 | 184,48 | 158,40 | 160,00 |
| 71 | с. Лебедево | 804 | 730 | 760 | 128,64 | 116,80 | 121,60 |
| 72 | п. Верх-Чемской | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | с. Дергаусово | 349 | 260 | 240 | 55,84 | 41,60 | 38,40 |
|  | Мирновский сельсовет | 1241 | 1100 | 1100 | 198,56 | 176,00 | 176,00 |
| 74 | с. Лекарственное | 612 | 520 | 520 | 97,92 | 83,20 | 83,20 |
| 75 | с. Карпысак | 629 | 580 | 580 | 100,64 | 92,80 | 92,80 |
|  | Нечаевский сельсовет | 850 | 760 | 850 | 136,00 | 121,60 | 136,00 |
| 76 | п. Нечаевский | 850 | 760 | 850 | 136,00 | 121,60 | 136,00 |
|  | Репьевский сельсовет | 1690 | 1500 | 1350 | 270,40 | 240,00 | 216,00 |
| 77 | с. Льниха | 517 | 450 | 500 | 82,72 | 72,00 | 80,00 |
| 78 | п. Боровушка | 17 | 20 | 20 | 2,72 | 3,20 | 3,20 |
| 79 | ж/д ст. Восточная | 237 | 200 | 230 | 37,92 | 32,00 | 36,80 |
| 80 | с. Новомотково | 94 | 70 | 50 | 15,04 | 11,20 | 8,00 |
| 81 | нп. Паровозный | 23 | 20 | 10 | 3,68 | 3,20 | 1,60 |
| 82 | п. Пустынка | 22 | 30 | 30 | 3,52 | 4,80 | 4,80 |
| 83 | с. Репьево | 548 | 480 | 240 | 87,68 | 76,80 | 38,40 |
| 84 | д. Шмаково | 232 | 230 | 270 | 37,12 | 36,80 | 43,20 |
|  | Степногутовский сельсовет | 694 | 580 | 600 | 111,04 | 92,80 | 96,00 |
| 85 | с. Степногутово | 513 | 450 | 480 | 82,08 | 72,00 | 76,80 |
| 86 | д. Колтырак | 107 | 80 | 80 | 17,12 | 12,80 | 12,80 |
| 87 | с. Мокрушино | 74 | 50 | 40 | 11,84 | 8,00 | 6,40 |
|  | Сурковский сельсовет | 1050 | 940 | 1000 | 168,00 | 150,40 | 160,00 |
| 88 | с. Сурково | 611 | 580 | 650 | 97,76 | 92,80 | 104,00 |
| 89 | д. Верх-Ачино | 8 | 10 | 10 | 1,28 | 1,60 | 1,60 |
| 90 | д. Долгово | 156 | 120 | 120 | 24,96 | 19,20 | 19,20 |
| 91 | п. Красный Выселок | 4 | 10 | 10 | 0,64 | 1,60 | 1,60 |
| 92 | д. Осиновка | 15 | 10 | 10 | 2,40 | 1,60 | 1,60 |
| 93 | д. Останино | 1 | 0 | 0 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | п. Русско-Семеновский | 255 | 210 | 200 | 40,80 | 33,60 | 32,00 |
|  | Усть-Каменский сельсовет | 923 | 810 | 850 | 147,68 | 129,60 | 136,00 |
| 95 | с. Усть-Каменка | 613 | 520 | 560 | 98,08 | 83,20 | 89,60 |
| 96 | д. Аплаксино | 106 | 90 | 80 | 16,96 | 14,40 | 12,80 |
| 97 | д. Налетиха | 85 | 70 | 60 | 13,60 | 11,20 | 9,60 |
| 98 | п. Пермский | 76 | 90 | 110 | 12,16 | 14,40 | 17,60 |
| 99 | п. Семеновский | 43 | 40 | 40 | 6,88 | 6,40 | 6,40 |
|  | Чемской сельсовет | 926 | 850 | 900 | 148,16 | 136,00 | 144,00 |
| 100 | с. Чемское | 463 | 420 | 440 | 74,08 | 67,20 | 70,40 |
| 101 | с. Владимировка | 463 | 430 | 460 | 74,08 | 68,80 | 73,60 |
|  | Шахтинский сельсовет | 1467 | 1120 | 1050 | 234,72 | 179,20 | 168,00 |
| 102 | п. Шахта | 1303 | 970 | 890 | 208,48 | 155,20 | 142,40 |
| 103 | ж/д ст. Изылинка | 80 | 80 | 90 | 12,80 | 12,80 | 14,40 |
| 104 | д. Новоизылинка | 9 | 10 | 10 | 1,44 | 1,60 | 1,60 |
| 105 | п. Петуховка | 58 | 40 | 40 | 9,28 | 6,40 | 6,40 |
| 106 | п. Разливы | 17 | 20 | 20 | 2,72 | 3,20 | 3,20 |
| 107 | п. Родники | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.5.3 Теплоснабжение

Существующее положение

Борцовский сельсовет

На территории с. Борцово имеется одна котельная. Котельная с. Борцово расположена по адресу ул. Центральная, 79а и отапливает муниципальные объекты (школу, администрацию, КДЦ, больницу, детский сад), жилой фонд и прочие потребители (магазины). Частный сектор в Борцовском сельсовете преимущественно отапливается индивидуальными источниками теплоснабжения. Котельная с. Борцово имеет два отопительных котла Norman Prom-600 и один котел КВр-0,93. Котельная использует котлы для отопления бюджетных объектов, жилых домов и прочих потребителей.

Буготакский сельсовет

На территории с. Буготак имеется одна котельная. Котельная с. Буготак расположена по адресу ул. Центральный переулок, 10 и отапливает муниципальные объекты (школу, детский сад, администрацию, ДК, больницу, МКУ «Центр спорта здоровья»). Частный сектор в Буготакском сельсовете преимущественно отапливается индивидуальными источниками теплоснабжения. Котельная с. Буготак имеет два отопительных котла КВр-0,63. Котельная использует котлы для отопления бюджетных объектов и жилых домов.

Вассинский сельсовет

К существующим зонам действия индивидуальных источников тепловой энергии относятся часть с. Пойменное и территории населенных пунктов сельсовета с. Вассино, п. Каменная Гора, п. Пятилетка, п. Кандиха, п. Марай, п. Правый Курундус. Зона действия системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) центральной котельной с. Пойменное охватывает МКУК «Вассинский КДЦ», расположенный по ул. Клубная, 2. Пойменновскую среднюю школу МКОУ Тогучинского района «Пойменновская средняя школа», ул. Центральная, 43. МКДОУ Тогучинского района «Пойменновский детский сад», расположенный по ул. Центральная, 26. Многоквартирные жилые дома, расположенные по улице: Зеленая. Наиболее удаленный потребитель – жилой дом, ул. Зеленая, 2.

Гутовский сельсовет

Частный сектор в Гутовском сельсовете преимущественно отапливается индивидуальными источниками теплоснабжения.

На территории с. Янченково имеется одна котельная. Котельная с. Янченково расположена по адресу пер. Сосновый, 3 и отапливает муниципальные объекты (школу, детский сад, ДК, боль-ницу), двадцать один жилой дом и прочие потребители (почта, ООО Восход, ИП Янченково).

Котельная с. Янченково имеет два отопительных котла КВр-0,93. Котельная использует котлы для отопления бюджетных объектов и жилых домов.

Завьяловский сельсовет

На территории с. Завьялово имеется одна котельная. Котельная с. Завьялово расположена по адресу пер. Нагорный, 11а и отапливает муниципальные объекты (школу, администрацию, КДЦ, больницу), жилой фонд (многоквартирные и частные жилые дома) и прочие (АО Доронинское).

Частный сектор в Завьяловском сельсовете преимущественно отапливается индивидуальными источниками теплоснабжения.

Котельная с. Завьялово имеет два отопительных котла КВр-0,93 и один котел КВр-0,8. Котельная использует котлы для отопления бюджетных объектов и жилых домов.

Заречный сельсовет

Муниципальные производственные котельные на территории Заречного сельсовета отсутствуют. К существующим зонам действия индивидуальных источников тепловой энергии относятся часть с. Заречное и территории населенных пунктов сельсовета д. Гаревка, д. Изылы, п. Красный яр, п. Высокая Грива, д. Саламатово, д. Боровая, о.п. 141 км, о.п. Девино, р-д Гранит.

Зона действия системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) центральной котельной с. Заречное охватывает Гараж и МКУК "Заречный КДЦ", расположенных по ул. Учительская. Заречную среднюю школу МКОУ Тогучинского района "Заречная средняя школа", четырех-квартирный жилой дом и Заречный детский сад МБДОУ Тогучинского района "Заречный детский сад", находящихся по ул. Центральная. Наиболее удаленный потребитель – Заречный детский сад.

Киикский сельсовет

Централизованные производственные котельные на территории Киикского сельсовета отсутствуют.

На территории с. Киик имеется одна котельная. Котельная с. Киик расположена по адресу ул. Центральная, 16 пом.1 и отапливает муниципальные объекты (школу, гараж, КДЦ, больницу, детский сад и реабилитационный центр), жилой фонд (многоквартирные и частные жилые дома), прочие потребители (почта, Сбербанк, храм, контора).

Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории Киикского сельсовета осуществляет МУП «Центр модернизации ЖКХ».

Котельная с. Киик имеет два отопительных котла КВр-0,8. Котельная использует котлы для отопления бюджетных объектов и жилых домов.

Кировский сельсовет

К существующим зонам действия индивидуальных источников тепловой энергии относятся часть с. Березиково и территории населенных пунктов сельсовета ст. Курундус, п. Смирновка, п. Гремячинский, п. Придолинный, п. Кучаниха, о. п. Зверобойка.

Зона действия системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) центральной котельной с. Березиково охватывает МКУК «Кировский КДЦ», расположенный по ул. Центральная, 1. Бере-зиковскую среднюю школу МКОУ Тогучинского района «Березиковская средняя школа», ул. Школьная, 15. МБДОУ Тогучинского района «Березиковский детский сад» и почту, расположенные по ул. Почтовая. Жилые дома, расположенные по улицам: Почтовая, Южная, Центральная, Школьная. Наиболее удаленный потребитель – жилой дом, ул. Южная, 2.

Коуракский сельсовет

Муниципальные производственные котельные на территории Коуракского сельсовета отсутствуют. К существующим зонам индивидуального теплоснабжения относят часть с. Коурак и с. Юрты, а также территории населенных пунктов п. Мирный, д. Старогутово, д. Конево. Зона действия котельной с. Коурак охватывает Администрацию Коуракского сельсовета Тогучинского района, расположенную по адресу ул. Партизанская, 10/1, Коуракское КДЦ, МКОУ Тогучинского района «Коуракская средняя школа им А. Я. Михайлова», расположенную по адресу ул. Школьная, 88, МКДОУ Тогучинского района «Коуракский детский сад», расположенный по адресу ул. Школьная, 77, Гараж, Хозяйственный корпус и жилые дома, стоящие по по ул. Школь-ная, Партизанская и Береговая. Наиболее удаленный потребитель – жилой дом, ул. Школьная, 79.

Зона действия котельной с. Юрты охватывает МКОУ Тогучинского района «Юртовская средняя школа», расположенную по адресу ул. Центральная, 99, МКУК «Юртовский КДЦ», расположенный по адресу ул. Центральная, 101, МБДОУ Тогучинского района «Юртовский детский сад», расположенный по ул. Центральная, 103. Наиболее удаленный потребитель – МКУК «Юртовский КДЦ».

Кудельно-Ключевской сельсовет

К существующим зонам действия индивидуальных источников тепловой энергии относятся территории, д. Зверобойка, пос. Прямушка, с. Шубкино, д. Боровлянка, п. Родники и окраины с. Кудельный Ключ.

Муниципальные производственные котельные на территории Кудельно-Ключевского сельсовета отсутствуют.

Зона действия системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) центральной котельной с. Кудельный Ключ охватывает общественно-деловой центр села и территорию, расположенную по ул. Лесная. Жилую застройку с. Кудельный Ключ составляет одноэтажные здания усадебного типа и один 16-тиквартирный двухэтажный дом. К системе теплоснабжения подключены один жилой двухэтажный, девять домов усадебного типа и общественные здания: МКОУ Ключевская СОШ, Ключевской сельский дом культуры, администрация Кудельно-Ключевского сельсовета, контора ЗАО «Кудельный Ключ» и магазин. Наиболее удаленный потребитель – Ключевской сельский дом культуры.

Центральная котельная с. Кудельный Ключ и их тепловые сети находятся на обслуживании МУП «Центр модернизации ЖКХ». Объекты систем теплоснабжения Кудельно-Ключевского сельсовета расположены в зоне эксплуатационной ответственности предприятия МУП «Центр модернизации ЖКХ».

Кудринский сельсовет

Муниципальные производственные котельные на территории Кудринского сельсовета отсутствуют.

К существующим зонам действия индивидуальных источников тепловой энергии относятся часть с. Кудрино и с. Златоуст и территории населенных пунктов сельсовета с. Мезениха, с. Брусянка, ст. Мурлыткино, д. Канарбга, о.п. 106 км Рожневский, о. п. Мезениха.

Зона действия котельной с. Кудрино охватывает Администрацию Кудринского сельсовета Тогучинского района, расположенную по адресу ул. Центральная, 2, Кудринское КДЦ, МКОУ Тогучинского района «Кудринская средняя школа», расположенную по адресу ул. Центральная, 4, МБДОУ Тогучинского района «Кудринский детский сад», расположенную по адресу ул. Центральная, 4 и жилые дома, стоящие по улицам Новая, Сибирская, Центральная. Наиболее удаленный потребитель – жилой дом, ул. Новая, 7

Зона действия котельной с. Златоуст охватывает МКОУ Тогучинского района "Златоустовская основная школа", расположенную по адресу ул. Центральная, 56, МКУК "Кудринский КДЦ" Златоустовский СДК, расположенную по адресу ул. Центральная, 58, Административное здание и жилые дома, стоящие по улицам Весенняя, Центральная. Наиболее удаленный потребитель – жилой дом, ул. Весенняя, 10

Лебедевский сельсовет

Зона действия котельной с. Лебедево охватывает Администрацию Лебедевского сельсовета Тогучинского района, расположенную по адресу ул. Центральная, 53, Лебедевское КДЦ, МКОУ Тогучинского района «Лебедевская средняя школа», расположенную по адресу ул. Центральная, 51, МБДОУ Тогучинского района «Лебедевский детский сад», расположенную по адресу ул. Центральная, 50 и жилые дома, стоящие по улице Центральная. Наиболее удаленный потребитель – Школа.

Зона действия котельной с. Дергаусово охватывает МКОУ Тогучинского района «Дергаусовская основная школа», расположенную по адресу ул. Школьная, 14, МКУК «Лебедевский КДЦ» Дергаусовский СДК, расположенную по адресу ул. Школьная, 16, Административное здание, магазин, расположенный по адресу ул. Школьная, 1 и жилой дом, стоящий по улице Центральная, дом 7. Наиболее удаленный потребитель – жилой дом, ул. Центральная, 7.

К существующим зонам действия индивидуальных источников тепловой энергии относятся часть с. Лебедево и с. Дергаусово и территории населенных пунктов сельсовета с. Налетиха, п. Верх-Чемской.

Муниципальные производственные котельные на территории Лебедевского сельсовета отсутствуют.

Мирновский сельсовет

Зона действия системы централизованного теплоснабжения котельной с. Лекарственное охватывает территорию, расположенную по ул. Центральная и ул. Озерная. Жилую застройку с. Лекарственное составляет одноэтажная и двухэтажная застройка. К системе теплоснабжения подключены двухэтажные и часть одноэтажных индивидуальных жилых домов, общественные здания: магазины, школа, администрация, КДЦ. Наиболее удаленный потребитель – дом №24, расположенный по ул. Центральная. Частный сектор в Мирновском сельсовете преимущественно отапливается индивидуальными источниками теплоснабжения. Муниципальные производственные котельные на территории Мирновского сельсовета отсутствуют.

Нечаевский сельсовет

Муниципальные производственные котельные на территории Нечаевского сельсовета отсутствуют.

Частный сектор в п. Нечаевский преимущественно отапливается индивидуальными источниками теплоснабжения.

В п. Нечаевский имеется одна централизованная муниципальная котельная. Котельная расположена по адресу ул. Весенняя, 16 и отапливает детский сад, расположенный по адресу ул. Светлая, 24, КДЦ и спорткомплекс, расположенные по адресу ул. Весенняя, 12, фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), расположенный по адресу ул. Весенняя, 11, магазины, расположенные по адресу ул. Светлая, 24а и 24б, а также 32 жилых дома, расположенные по ул. Солнечная, ул. Весенняя, ул. Поселковая, ул. Светлая, пер. Светлый.

Котельная п. Нечаевский и ее тепловые сети находятся на балансе Нечаевского сельсовета. Объекты системы теплоснабжения п. Нечаевский расположены в зоне эксплуатационной ответственности компании МУП «Центр модернизации ЖКХ».

Репьевский сельсовет

Централизованные производственные котельные на территории Репьевского сельсовета отсутствуют.

Частный сектор в Репьевском сельсовете преимущественно отапливается индивидуальны-ми источниками теплоснабжения.

На территории с. Репьево имеется одна котельная. Котельная с. Репьево расположена по адресу ул. Центральная, 5а и отапливает муниципальный объект (детский сад).

Котельная с. Репьево имеет два отопительных котла КВА-0,160ЛЖГ и Unical Modal 190. Котельная использует котлы для отопления бюджетных объектов.

Степногутовский сельсовет

Централизованные производственные котельные на территории Степногутовского сельсовета отсутствуют. Частный сектор в Степногутовском сельсовете преимущественно отапливается индивидуальными источниками теплоснабжения. На территории с. Степногутово имеется одна котельная. Котельная с. Степногутово расположена по адресу ул. Школьная, 43/1 и отапливает муниципальные объекты (школу, детский сад, гараж, мастерская). Котельная с. Степногутово имеет два отопительных котла КВЖТ-0,25, «СЭМ-1» БАРИН. Котельная использует котлы для отопления бюджетных объектов.

Сурковский сельсовет

На территории с. Сурково имеется одна котельная. Котельная с. Сурково расположена по адресу ул. Центральная, 44/1 и отапливает муниципальные объекты (школу, администрацию, больницу), два жилых дома и прочие потребители (магазины).

На территории с. Долгово имеется одна централизованная котельная, расположенная по ул. Школьная, 4, отапливает муниципальные объекты (школу, ДК) и прочие объекты (магазин). Частный сектор в Сурковском сельсовете преимущественно отапливается индивидуальны-ми источниками теплоснабжения. Централизованные производственные котельные на территории Сурковского сельсовета отсутствуют.

Усть-Каменский сельсовет

Зона действия системы централизованного теплоснабжения котельной с. Усть-Каменка охватывает территорию, расположенную по ул. Мира и ул. Садовая. Жилую застройку с. Усть-Каменка составляет преимущественно одноэтажная застройка. К системе теплоснабжения подключены часть одноэтажных индивидуальных жилых домов, общественные здания:, школа, администрация, КДЦ, больница, детский сад. Наиболее удаленный потребитель – дом №5, расположенный по ул. Садовая. Частный сектор в Усть-Каменском сельсовете преимущественно отапливается индивиду-альными источниками теплоснабжения. Муниципальные производственные котельные на территории Усть-Каменского сельсовета отсутствуют.

Чемской сельсовет

В с. Чемское имеется одна централизованная муниципальная котельная (центральная ко-тельная). Котельная расположена по адресу ул. Садовая, 16а и отапливает детский сад, расположенный по адресу ул. Центральная, 19, среднюю общеобразовательную школу, расположенную по адресу ул. Центральная, 23, здание Администрации, расположенное по адресу ул. Центральная, 28, а также 2 жилых дома, расположенные по ул. Центральная, 26 и ул. Садовая, 16.

В с. Владимировка имеется одна централизованная муниципальная котельная (школьная котельная). Котельная расположена по адресу ул. Школьная, 1а и отапливает среднюю общеобра-зовательную школу, расположенную по адресу ул. Школьная, 1. Котельная находится в при-стройке к зданию школы, тепловые сети отсутствуют. Частный сектор в с. Чемское и с. Владимировка преимущественно отапливается индивиду-альными источниками теплоснабжения.  Муниципальные производственные котельные на территории Чемского сельсовета отсутствуют.

Шахтинский сельсовет

Частный сектор в Шахтинском сельсовете преимущественно отапливается индивидуальными источниками теплоснабжения. Зона действия системы централизованного теплоснабжения котельных п. Шахта охватыва-ет территорию, расположенную по ул. Юбилейная ул. Борозденко, ул. Долгих, ул. Северная и ул. Трактовая. Жилую застройку п. Шахта составляет одноэтажная и двухэтажная застройка. К системе теплоснабжения подключены двухэтажные и часть одноэтажных индивидуальных жилых домов, общественные здания: больница, магазины, детский сад, школа, администрация, КДЦ, ЦРБ, отдел МВД России. Наиболее удаленный потребитель – жилой дом №7 расположенный по ул. Юбилейная.

Перспективное положение

Схемой теплоснабжения Борцовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области запланированы следующие мероприятия:

В связи с большим износом котельной и высокой себестоимостью выработки тепловой энергии до конца расчетного периода предполагается строительство новой блочно-модульной котельной (БМК) вместо существующей централизованной котельной Борцовского сельсовета на газовом топливе. После установки новой БМК потребуется провести пуско-наладочные мероприятия и режимные испытания автоматики.

Реконструкция тепловых сетей котельной с. Борцово общей протяженностью 637 п.м. в двухтрубном исчислении.

Схемой теплоснабжения Буготакского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области запланированы следующие мероприятия:

Тепловые сети котельной с. Буготак были введены в эксплуатацию в 1964 г., в связи с чем они частично находятся в ветхом состоянии, поэтому в период 2022-2026 гг. планируется замена тепловых сетей длиной 482 п.м.

В связи с большим износом котельной и высокой себестоимостью выработки тепловой энергии до конца расчетного периода предполагается строительство новой блочно-модульной котельной (БМК) вместо существующей централизованной котельной Борцовского сельсовета на газовом топливе. После установки новой БМК потребуется провести пуско-наладочные мероприятия и режимные испытания автоматики.

Схемой теплоснабжения Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области запланированы следующие мероприятия:

Планируется строительство тепловых сетей 263,1 п.м. для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов потребуется для магистральной теплосети для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки на расчетный период. Протяженность участков, требующих увеличение диаметра трубопровода, будет уточнена на этапе проектирования строящихся объектов – предполагаемых потребителей.

В соответствии с генеральным планом Вассинского сельсовета предполагается провести ремонт 1417 п.м. тепловых сетей с. Пойменное.

При переводе на газообразное топливо котельной предполагается техническое перевооружение существующих котлов в части дооснащения последних газогорелочными устройствами.

Схемой теплоснабжения Гутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области запланированы следующие мероприятия:

Есть экономическая необходимость переводить источники тепловой энергии с твердого топлива на газообразное.

Планируется строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей (10 жилых домов) по ул. Садовая, 16, ул. Школьная, 1, 3, 8, ул. Центральная, 15, 16, 17, 18, 20, 22 общей протяженностью 634 п.м., из них:

- до ул. Садовая теплотрасса Ø 45 длиной 118 п.м.,

- по ул. Школьная теплотрасса Ø 45 длиной 85 п.м.,

- подводы к домам по ул. Школьная, 1, 3, 8 Ø 40 длиной 38 п.м, 56 п.м., 21 п.м.,

- по ул. Центральная Ø 108 длиной 95 п.м., Ø 76 длиной 36 п.м.,

- подводы к домам по ул. Центральная, 15, 16, 17, 18, 20, 22 Ø 76 длиной 26 п.м., 34 п.м.,32 п.м., 33 п.м., 30 п.м., 30 п.м.

Согласно гидравлическому расчету от котельной с. Янченково до школы предлагается замена участка трубопровода диаметром 57 и 45 на трубу диаметром 76.

Схемой теплоснабжения Завьяловского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области запланированы следующие мероприятия:

В связи с большим износом котельной и высокой себестоимостью выработки тепловой энергии до конца расчетного периода предполагается строительство новой блочно-модульной котельной (БМК) вместо существующей централизованной котельной Завьяловского сельсовета на газовом топливе. После установки новой БМК потребуется провести пуско-наладочные мероприятия и режимные испытания автоматики.                                 Тепловые сети Котельной с. Завьялово были введены в эксплуатацию в 1977-2013 гг., в связи с чем они частично находятся в ветхом состоянии, поэтому в период 2023-2041 гг. планируется замена тепловых сетей длиной 1616 п.м.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Тогучинского района Новосибирской области до 2030 года на территории Завьяловского сельсовета запланированы следующие мероприятия:

Капитальный ремонт теплотрассы с. Завьялово (по ул. Школьной, по ул. Новой) - 625 м,  (2021-2024 гг.);

Строительство блочно-модульной котельной для нужд теплоснабжения с. Завьялово, пер. Нагорный,11а (2023 г.)

Схемой теплоснабжения Заречного сельсовета Тогучинского района Новосибирской области запланированы следующие мероприятия:

Повышение эффективности работы системы централизованного теплоснабжения предполагается за счет газификации котельной в последний расчетный период.

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов потребуется для магистральной теплосети для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки на расчетный период. Протяженность участков, требующих увеличение диаметра трубопровода, будет уточнена на этапе проектирования строящихся объектов – предполагаемых потребителей.

В соответствии с генеральным планом Заречного сельсовета предполагается провести ремонт 415 п.м. тепловых сетей с. Заречное.

Схемой теплоснабжения Киикского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области запланированы следующие мероприятия:

В связи с большим износом котельной и высокой себестоимостью выработки тепловой энергии до конца расчетного периода предполагается строительство новой блочно-модульной котельной (БМК) вместо существующей централизованной котельной Киикского сельсовета на газовом топливе. После установки новой БМК потребуется провести пуско-наладочные мероприятия и режимные испытания автоматики.

Тепловые сети котельной с. Киик были введены в эксплуатацию в 1961 года, в связи с чем они находятся в ветхом состоянии, поэтому в период 2023-2031 гг. планируется замена тепловых сетей длиной 675 п.м.

Схемой теплоснабжения Кировского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области запланированы следующие мероприятия:

При переводе на газообразное топливо котельной предполагается техническое перевооружение существующих котлов в части дооснащения последних газогорелочными устройствами.

Планируется строительство тепловых сетей 243 п. м. для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов потребуется для магистральной теплосети для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки на расчетный период. Протяженность участков, требующих увеличение диаметра трубопровода, будет уточнена на этапе проектирования строящихся объектов – предполагаемых потребителей.

В соответствии с генеральным планом Кировского сельсовета предполагается провести ремонт 1366 п.м. тепловых сетей с. Березиково.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Тогучинского района Новосибирской области до 2030 года на территории Кировского сельсовета запланированы следующие мероприятия:

Модернизация тепловой сети в с.Березиково,  (2020-2024 гг.);

Реконструкция теплотрассы с подключением абонентов, с. Березиково, ул. Южная (2023 г.);

Строительство теплотрассы для подключения к центральному отоплению филиала отделения милосердия МБУ Тогучинского района "Комплексный центр социального обслуживания населения" (2023 г.);

Строительство блочно-модульной котельной для нужд теплоснабжения с. Березиково, ул. Сибирская, 3 (2023 г.)

Схемой теплоснабжения Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области запланированы следующие мероприятия:

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов потребуется для магистральной теплосети для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки на расчетный период. Протяженность участков, требующих увеличение диаметра трубопровода, будет уточнена на этапе проектирования строящихся объектов – предполагаемых потребителей.

В соответствии с генеральным планом Коуракского сельсовета предполагается провести ремонт 680 п.м. тепловых сетей с. Коурак и 298 п. м. с. Юрты.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Тогучинского района Новосибирской области до 2030 года на территории Коуракского сельсовета запланированы следующие мероприятия:

Замена теплотрассы с. Коурак,  (2018-2024 гг.)

Схемой теплоснабжения Кудельно-Ключевской сельсовета Тогучинского района Новосибирской области запланированы следующие мероприятия:

Согласно генеральному плану сельсовета на расчетный срок (до 2041 г.) предполагается реконструкция угольных котельных с переводом их на газовое топливо, для улучшения экологической обстановки в районе.

Схемой теплоснабжения Кудринского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области запланированы следующие мероприятия:

Согласно генеральному плану сельсовета на расчетный срок (до 2041 г.) предполагается реконструкция угольных котельных с переводом их на газовое топливо, для улучшения экологической обстановки в районе.

Схемой теплоснабжения Лебедевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области запланированы следующие мероприятия:

Согласно генеральному плану сельсовета на расчетный срок (до 2041 г.) предполагается реконструкция угольных котельных с переводом их на газовое топливо, для улучшения экологической обстановки в районе.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Тогучинского района Новосибирской области до 2030 года на территории Лебедевского сельсовета запланированы следующие мероприятия:

Модернизация тепловой сети в с. Лебедево,  (2020-2025 гг.)

Схемой теплоснабжения Мирновского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области запланированы следующие мероприятия:

Повышение эффективности работы системы централизованного теплоснабжения предполагается за счет газификации котельной в последний расчетный период. В данный момент угольная котельная имеет высокую резервную мощность. Рекомендуется установить БМК мощностью 1,2 МВт.

В связи с завершением срока эксплуатации тепловых сетей, а также в соответствии с генеральным планом Мирновского сельсовета предполагается провести ремонт 1016 п.м. тепловых сетей с. Лекарственное, из них согласно гидравлическому расчету участок длинною 233 п.м. с диаметром 100 мм – рекомендуется провести замену трубопровода с увеличением диаметра со 100 мм на 133 мм. Для остальных участков: 387 п.м. с диаметром 100 мм, 267 п.м. с диаметром 65 мм, 236 п.м. с диаметром 50 мм – ремонт без изменения диаметра.

Схемой теплоснабжения Нечаевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области запланированы следующие мероприятия:

Повышение эффективности работы системы централизованного теплоснабжения предполагается за счет газификации котельных в предпоследний расчетный период.

Тепловые сети были введены в эксплуатацию в 1992 году, износ составляет 60 %, замена тепловых сетей длиной 1827 п. м. планируется поэтапно.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Тогучинского района Новосибирской области до 2030 года на территории Нечаевского сельсовета запланированы следующие мероприятия:

Замена теплотрассы п. Нечаевский,  (до 2023 г.)

Схемой теплоснабжения Репьевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области запланированы следующие мероприятия:

В 2023 году планируется расширение зон действия муниципальных источников теплоснабжения Репьевского сельсовета за счет подключения к котельной нового здания школы. В 2023 году требуется реконструкция котельной с увеличением мощности до 1,2 МВт. Возможно строительство блочно-модульной котельной мощностью 1,2 МВт вместо существующей котельной.

Планируется строительство тепловой сети для отопления планируемого к строительству здания школы диаметром 159 мм ориентировочной протяженностью 25 п.м.

Тепловые сети Котельной с. Репьево были введены в эксплуатацию до 2004 года, в связи с чем они находятся в удовлетворительном состоянии, поэтому в период 2032-2036 гг. планируется замена тепловых сетей длиной 95 п.м.

Схемой теплоснабжения Степногутовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области запланированы следующие мероприятия:

В связи с большим износом котельной и высокой себестоимостью выработки тепловой энергии до конца расчетного периода предполагается строительство новой блочно-модульной котельной (БМК) вместо существующей централизованной котельной Степногутовского сельсовета на газовом топливе. После установки новой БМК потребуется провести пуско-наладочные мероприятия и режимные испытания автоматики.

Тепловые сети котельной с. Степногутово были введены в эксплуатацию до 1996 года, в связи с чем они находятся в ветхом состоянии, поэтому в период 2024-2025 гг. планируется замена тепловых сетей длиной 287 п.м.

Схемой теплоснабжения Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области запланированы следующие мероприятия:

В связи с необоснованно-высокой установленной мощностью котельных и высокой себестоимостью выработки тепловой энергии до конца расчетного периода предполагается строительство новых блочно-модульных котельных (БМК) вместо существующих централизованных котельных Сурковского сельсовета с уменьшением мощности. После установки новых БМК потребуется провести пуско-наладочные мероприятия и режимные испытания автоматики.

Тепловые сети котельной с. Сурково были введены в эксплуатацию в 1974 году, в связи с чем они находятся в ветхом состоянии, поэтому в течение 2023 – 2025 гг. планируется замена тепловых сетей длиной 362,5 п.м.

Тепловые сети котельной с. Долгово были введены в эксплуатацию в 1968 году, а также в 2012 году, в связи с чем они частично находятся в ветхом состоянии, поэтому в период 2027 2031 гг. планируется замена тепловых сетей длиной 238 п.м.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Тогучинского района Новосибирской области до 2030 года на территории Сурковского сельсовета запланированы следующие мероприятия:

Реконструкция теплосетей в с. Сурково,  (до 2025 г.)

Схемой теплоснабжения Усть-Каменского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области запланированы следующие мероприятия:

Рекомендуется установить БМК мощностью 1 МВт.

В связи с завершением срока эксплуатации тепловых сетей, а также в соответствии с генеральным планом Усть-Каменского сельсовета предполагается провести ремонт 367 п.м. тепловых сетей с. Усть-Каменка.

Схемой теплоснабжения Чемского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области запланированы следующие мероприятия:

Повышение эффективности работы системы централизованного теплоснабжения предполагается за счет газификации котельных в последний расчетный период.

Тепловые сети были введены в эксплуатацию в 2000 году. Износ тепловой сети в с. Чемское составляет 85%. Для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения Чемского сельсовета планируется реконструкция существующих тепловых сетей.

Схемой теплоснабжения Шахтинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области запланированы следующие мероприятия:

Повышение эффективности работы системы централизованного теплоснабжения предполагается за счет газификации котельных в последний расчетный период.

В связи с завершением срока эксплуатации тепловых сетей, а также в соответствии с генеральным планом Шахтинского сельсовета предполагается провести ремонт 3395 п.м. тепловых сетей п. Шахта.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Тогучинского района Новосибирской области до 2030 года на территории Шахтинского сельсовета запланированы следующие мероприятия:

Реконструкция и модернизация оборудования котельных, с увеличением установленной тепловой мощности п. Шахта,  (до 2025 г.);

Строительство теплотрассы от точки подключения до МКОУ Тогучинского района "Шахтинская средняя школа" (2023 г.).

Схемой теплоснабжения г. Тогучина Тогучинского района Новосибирской области запланированы следующие мероприятия:

В перспективе на период до 2033 года планируется техническое перевооружение всех котельных города Тогучин.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Тогучинского района Новосибирской области до 2030 года на территории г. Тогучина запланированы следующие мероприятия:

Строительство блочно-модульной котельной мощностью 10 МВт на твердом топливе в г. Тогучин,  (2023-2024 гг.)

Таблица 2.5.3-1

Суммарные тепловые нагрузки в Тогучинском районе в 2033 г. и 2043 г.

| Населеный пункт | 2033 г. |  |  | 2043 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население, чел. | Тепловые нагрузки, Гкал/ч | Годовое потребление, тыс. Гкал | Население, чел. | Тепловые нагрузки, Гкал/ч | Годовое потребление, тыс. Гкал |
| Город Тогучин | 19500 | 88,7 | 204,8 | 21000,0 | 105,5 | 243,8 |
| в т. ч с центр. теплоснаб. |  | 34,4 |  |  | 40,4 |  |
| Рабочий поселок Горный | 10500 | 47,7 | 110,3 | 12000,0 | 54,8 | 139,3 |
| в т. ч с центр. теплоснаб. |  | 29,2 |  |  | 33,6 |  |
| Борцовский сельсовет | 710 | 3,2 | 7,4 | 750,0 | 3,4 | 8,7 |
| Буготакский сельсовет | 1530 | 7,0 | 16,1 | 1600,0 | 7,3 | 18,6 |
| Вассинский сельсовет | 1470 | 6,7 | 15,4 | 1500,0 | 6,9 | 17,4 |
| Гутовский сельсовет | 960 | 4,4 | 10,1 | 850,0 | 3,9 | 9,9 |
| Завьяловский сельсовет | 1030 | 4,7 | 10,8 | 1000,0 | 4,6 | 11,6 |
| Заречный сельсовет | 790 | 3,6 | 8,3 | 750,0 | 3,4 | 8,7 |
| Киикский сельсовет | 750 | 3,4 | 7,9 | 700,0 | 3,2 | 8,1 |
| Кировский сельсовет | 1970 | 8,9 | 20,7 | 1950,0 | 8,9 | 22,6 |
| Коуракский сельсовет | 1300 | 5,9 | 13,7 | 1300,0 | 5,9 | 15,1 |
| Кудельно-Ключевской сельсовет | 860 | 3,9 | 9,0 | 900,0 | 4,1 | 10,5 |
| Кудринский сельсовет | 980 | 4,5 | 10,3 | 1000,0 | 4,6 | 11,6 |
| Лебедевский сельсовет | 990 | 4,5 | 10,4 | 1000,0 | 4,6 | 11,6 |
| Мирновский сельсовет | 1100 | 5,0 | 11,6 | 1100,0 | 5,0 | 12,8 |
| Нечаевский сельсовет | 760 | 3,5 | 8,0 | 850,0 | 3,9 | 9,9 |
| Репьевский сельсовет | 1500 | 6,8 | 15,8 | 1350,0 | 6,2 | 15,7 |
| Степногутовский сельсовет | 580 | 2,6 | 6,1 | 600,0 | 2,7 | 7,0 |
| Сурковский сельсовет | 940 | 4,3 | 9,9 | 1000,0 | 4,6 | 11,6 |
| Усть-Каменский сельсовет | 810 | 3,7 | 8,5 | 850,0 | 3,9 | 9,9 |
| Чемской сельсовет | 850 | 3,9 | 8,9 | 900,0 | 4,1 | 10,5 |
| Шахтинский сельсовет | 1120 | 5,1 | 11,8 | 1050,0 | 4,8 | 12,2 |
| Всего | 51000 | 232 | 535,69 | 54000 | 256,3 | 626,93 |

2.5.4 Газоснабжение

Существующее положение

Газификация природным газом осуществляется в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Новосибирской области, ежегодными планами-графиками синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации ПАО «Газпром».

Эксплуатацию магистральной системы газоснабжения осуществляет ООО «Газпром трансгаз Томск». По территории области проходит магистральный газопровод: Омск – Новосибирск; распределительные газопроводы: Новосибирск – Кузбасс, Юрга – Новосибирск, Новосибирск – Барнаул.

Поставщиком природного газа в регионе выступает ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск».

В настоящее время газоснабжение Тогучинского района осуществляется природным газом в с. Репьево и д. Шмаково.

Источником газоснабжения в с. Репьево и д. Шмаково является существующая ГРС Заря, расположенная вблизи населенных пунктов. Давление газа на выходе из ГРС -7 кгс/см² (абсолютное).

Система газоснабжения Тогучинского района принята трехступенчатая – газопроводами высокого давления Р до 12 и 6 кгс/см² (изб.) и газопроводами низкого давления Р до 300 мм.в.ст. (абс.). Схема газопроводов высокого давления принята тупиковая.

В данной схеме рассматриваются только газопроводы высокого давления Р до 12 и 6 кгс/см².

В настоящее время	природный газ используется в д. Шмаково и п.Репьево на коммунально – бытовые нужды, для отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления в жилых домах. В остальных населенных пунктах на территории Тогучинского района используется сжиженный газ в баллонах. От существующей ГРС Заря (вых. давление 6 кгс/см2) подключены населенные пункты: ж/д ст. Восточная; д.Шмаково,  нп.Паровознй; п.Пустынка; с.Репьево; с. Льниха с. Буготак, рп.Горный.

Перспективное положение

Схемой газоснабжения и газификации Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства НСО от 30.03.2022 № 144-п, планируется дальнейшее газоснабжение Тогучинского района планируется от двух газораспределительных станций: «Заря» и «Мошково».

Строительство линий распределительного газопровода от ГРС «Заря» планируется до населенных пунктов: с. Карпысак, с.Лекарственное, с.Усть-Каменка.

Строительство линий распределительного газопровода от ГРС «Мошково» планируется до населенных пунктов: с. Златоуст, д. Кудрино, г. Тогучин, с. Борцово, с. Кудельный Ключ, с. Вассино, с. Пойменное, п. Каменная Гора, с. Гутово, с. Янченково, п. Ковалёвка, с. Сурково, п. Русско-Семёновский, д. Изылы, ж/д рзд. Гранит, с. Заречное, ж/д ст. Изылинка, п. Петуховка, п. Шахта, с. Завьялово, ж/д ст. Курундус, с. Березиково.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Тогучинского района Новосибирской области до 2030 года запланированы следующие мероприятия:

Газификация г. Тогучина,  (2023-2027 гг.);

Газификация д. Кудрино,  (2023-2027 гг.);

Газификация с. Златоуст,  (2023-2027 гг.).

Таблица 2.5.4-1

Расчетные объемы потребления газа

| № | Наименование населенного пункта | 2022 г. | 2033 г. | 2043 г. | Объем потребления газа 2022г, куб.м/сут | Объем потребления газа 2033г, куб.м/сут | Объем потребления газа 2043г, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тогучинский район, всего человек | 53403 | 51000 | 54000 | 46638,62 | 44540,00 | 47160,00 |
|  | Город Тогучин | 20130 | 19500 | 21000 | 17580,20 | 17030,00 | 18340,00 |
| 1 | г. Тогучин | 20130 | 19500 | 21000 | 17580,20 | 17030,00 | 18340,00 |
|  | Рабочий поселок Горный | 8986 | 10500 | 12000 | 7847,77 | 9170,00 | 10480,00 |
| 2 | рп. Горный | 8747 | 10200 | 11600 | 7639,05 | 8908,00 | 10130,67 |
| 3 | д. Ермачиха | 92 | 100 | 100 | 80,35 | 87,33 | 87,33 |
| 4 | п. Никольский | 147 | 200 | 300 | 128,38 | 174,67 | 262,00 |
|  | Борцовский сельсовет | 804 | 710 | 750 | 702,16 | 620,07 | 655,00 |
| 5 | с. Борцово | 712 | 660 | 710 | 621,81 | 576,40 | 620,07 |
| 6 | п. Изынский | 62 | 30 | 20 | 54,15 | 26,20 | 17,47 |
| 7 | нп. Отгонка | 30 | 20 | 20 | 26,20 | 17,47 | 17,47 |
|  | Буготакский сельсовет | 1698 | 1530 | 1600 | 1482,92 | 1336,20 | 1397,33 |
| 8 | с. Буготак | 720 | 610 | 610 | 628,80 | 532,73 | 532,73 |
| 9 | ж/д ст. Буготак | 530 | 530 | 570 | 462,87 | 462,87 | 497,80 |
| 10 | ж/д ст. Изынский | 135 | 130 | 140 | 117,90 | 113,53 | 122,27 |
| 11 | п. Инской | 129 | 110 | 110 | 112,66 | 96,07 | 96,07 |
| 12 | д. Калаганово | 58 | 40 | 40 | 50,65 | 34,93 | 34,93 |
| 13 | нп. 75 км Кувшинка | 19 | 20 | 30 | 16,59 | 17,47 | 26,20 |
| 14 | нп. 82 км Льнозавод | 2 | 0 | 0 | 1,75 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | п. Самарский | 105 | 90 | 100 | 91,70 | 78,60 | 87,33 |
|  | Вассинский сельсовет | 1694 | 1470 | 1500 | 1479,43 | 1283,80 | 1310,00 |
| 16 | с. Пойменное | 531 | 430 | 410 | 463,74 | 375,53 | 358,07 |
| 17 | с. Вассино | 446 | 410 | 420 | 389,51 | 358,07 | 366,80 |
| 18 | п. Кадниха | 95 | 70 | 70 | 82,97 | 61,13 | 61,13 |
| 19 | п. Каменная Гора | 308 | 270 | 280 | 268,99 | 235,80 | 244,53 |
| 20 | п. Марай | 61 | 50 | 50 | 53,27 | 43,67 | 43,67 |
| 21 | п. Правый Курундус | 1 | 0 | 0 | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | п. Пятилетка | 252 | 240 | 270 | 220,08 | 209,60 | 235,80 |
|  | Гутовский сельсовет | 1033 | 960 | 850 | 902,15 | 838,40 | 742,33 |
| 23 | с. Янченково | 652 | 540 | 540 | 569,41 | 471,60 | 471,60 |
| 24 | с. Гутово | 221 | 270 | 160 | 193,01 | 235,80 | 139,73 |
| 25 | п. Ковалевка | 160 | 150 | 150 | 139,73 | 131,00 | 131,00 |
|  | Завьяловский сельсовет | 1228 | 1030 | 1000 | 1072,45 | 899,53 | 873,33 |
| 26 | с. Завьялово | 631 | 520 | 510 | 551,07 | 454,13 | 445,40 |
| 27 | с. Голомыскино | 68 | 50 | 40 | 59,39 | 43,67 | 34,93 |
| 28 | с. Доронино | 184 | 150 | 140 | 160,69 | 131,00 | 122,27 |
| 29 | п. Низовка | 117 | 110 | 110 | 102,18 | 96,07 | 96,07 |
| 30 | с. Новоабышево | 228 | 200 | 200 | 199,12 | 174,67 | 174,67 |
|  | Заречный сельсовет | 980 | 790 | 750 | 855,87 | 689,93 | 655,00 |
| 31 | с. Заречное | 414 | 370 | 390 | 361,56 | 323,13 | 340,60 |
| 32 | д. Боровая | 68 | 50 | 30 | 59,39 | 43,67 | 26,20 |
| 33 | п. Высокая Грива | 32 | 20 | 10 | 27,95 | 17,47 | 8,73 |
| 34 | д. Гаревка | 107 | 80 | 70 | 93,45 | 69,87 | 61,13 |
| 35 | ж/д рзд. Гранит | 144 | 120 | 110 | 125,76 | 104,80 | 96,07 |
| 36 | ж/д рзд. Девино | 30 | 30 | 30 | 26,20 | 26,20 | 26,20 |
| 37 | д. Изылы | 120 | 80 | 70 | 104,80 | 69,87 | 61,13 |
| 38 | п. Красный Яр | 20 | 10 | 10 | 17,47 | 8,73 | 8,73 |
| 39 | нп. 141 км | 11 | 10 | 10 | 9,61 | 8,73 | 8,73 |
| 40 | д. Саламатово | 34 | 20 | 20 | 29,69 | 17,47 | 17,47 |
|  | Киикский сельсовет | 916 | 750 | 700 | 799,97 | 655,00 | 611,33 |
| 41 | с. Киик | 686 | 580 | 560 | 599,11 | 506,53 | 489,07 |
| 42 | п. Инской | 92 | 80 | 80 | 80,35 | 69,87 | 69,87 |
| 43 | д. Кусково | 44 | 30 | 20 | 38,43 | 26,20 | 17,47 |
| 44 | д. Кусмень | 94 | 60 | 40 | 82,09 | 52,40 | 34,93 |
|  | Кировский сельсовет | 2273 | 1970 | 1950 | 1985,09 | 1720,47 | 1703,00 |
| 45 | с. Березиково | 827 | 710 | 710 | 722,25 | 620,07 | 620,07 |
| 46 | п. Гремячинский | 252 | 220 | 220 | 220,08 | 192,13 | 192,13 |
| 47 | ж/д ст. Курундус | 747 | 660 | 660 | 652,38 | 576,40 | 576,40 |
| 48 | п. Кучаниха | 102 | 90 | 80 | 89,08 | 78,60 | 69,87 |
| 49 | нп. Зверобойка | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | п. Придолинный | 132 | 110 | 110 | 115,28 | 96,07 | 96,07 |
| 51 | п. Смирновка | 213 | 180 | 170 | 186,02 | 157,20 | 148,47 |
|  | Коуракский сельсовет | 1562 | 1300 | 1300 | 1364,15 | 1135,33 | 1135,33 |
| 52 | с. Коурак | 675 | 530 | 500 | 589,50 | 462,87 | 436,67 |
| 53 | д. Конево | 73 | 70 | 80 | 63,75 | 61,13 | 69,87 |
| 54 | п. Мирный | 260 | 230 | 260 | 227,07 | 200,87 | 227,07 |
| 55 | д. Старогутово | 71 | 50 | 40 | 62,01 | 43,67 | 34,93 |
| 56 | с. Юрты | 483 | 420 | 420 | 421,82 | 366,80 | 366,80 |
|  | Кудельно-Ключевской сельсовет | 959 | 860 | 900 | 837,53 | 751,07 | 786,00 |
| 57 | с. Кудельный Ключ | 472 | 420 | 440 | 412,21 | 366,80 | 384,27 |
| 58 | д. Боровлянка | 221 | 190 | 190 | 193,01 | 165,93 | 165,93 |
| 59 | п. Зверобойка | 69 | 70 | 70 | 60,26 | 61,13 | 61,13 |
| 60 | п. Прямушка | 35 | 30 | 20 | 30,57 | 26,20 | 17,47 |
| 61 | с. Шубкино | 162 | 150 | 180 | 141,48 | 131,00 | 157,20 |
|  | Кудринский сельсовет | 1146 | 980 | 1000 | 1000,84 | 855,87 | 873,33 |
| 62 | д. Кудрино | 515 | 430 | 430 | 449,77 | 375,53 | 375,53 |
| 63 | п. Брусянка | 126 | 110 | 120 | 110,04 | 96,07 | 104,80 |
| 64 | ж/д ст. Мурлыткино | 72 | 60 | 50 | 62,88 | 52,40 | 43,67 |
| 65 | с. Златоуст | 390 | 330 | 340 | 340,60 | 288,20 | 296,93 |
| 66 | п. Казарма 113 км | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | п. Канарбуга | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | д. Мезениха | 6 | 10 | 10 | 5,24 | 8,73 | 8,73 |
| 69 | нп. 106 км Рожневский Бор | 9 | 10 | 10 | 7,86 | 8,73 | 8,73 |
| 70 | нп. Мезениха | 28 | 30 | 40 | 24,45 | 26,20 | 34,93 |
|  | Лебедевский сельсовет | 1153 | 990 | 1000 | 1006,95 | 864,60 | 873,33 |
| 71 | с. Лебедево | 804 | 730 | 760 | 702,16 | 637,53 | 663,73 |
| 72 | п. Верх-Чемской | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | с. Дергаусово | 349 | 260 | 240 | 304,79 | 227,07 | 209,60 |
|  | Мирновский сельсовет | 1241 | 1100 | 1100 | 1083,81 | 960,67 | 960,67 |
| 74 | с. Лекарственное | 612 | 520 | 520 | 534,48 | 454,13 | 454,13 |
| 75 | с. Карпысак | 629 | 580 | 580 | 549,33 | 506,53 | 506,53 |
|  | Нечаевский сельсовет | 850 | 760 | 850 | 742,33 | 663,73 | 742,33 |
| 76 | п. Нечаевский | 850 | 760 | 850 | 742,33 | 663,73 | 742,33 |
|  | Репьевский сельсовет | 1690 | 1500 | 1350 | 1475,93 | 1310,00 | 1179,00 |
| 77 | с. Льниха | 517 | 450 | 500 | 451,51 | 393,00 | 436,67 |
| 78 | п. Боровушка | 17 | 20 | 20 | 14,85 | 17,47 | 17,47 |
| 79 | ж/д ст. Восточная | 237 | 200 | 230 | 206,98 | 174,67 | 200,87 |
| 80 | с. Новомотково | 94 | 70 | 50 | 82,09 | 61,13 | 43,67 |
| 81 | нп. Паровозный | 23 | 20 | 10 | 20,09 | 17,47 | 8,73 |
| 82 | п. Пустынка | 22 | 30 | 30 | 19,21 | 26,20 | 26,20 |
| 83 | с. Репьево | 548 | 480 | 240 | 478,59 | 419,20 | 209,60 |
| 84 | д. Шмаково | 232 | 230 | 270 | 202,61 | 200,87 | 235,80 |
|  | Степногутовский сельсовет | 694 | 580 | 600 | 606,09 | 506,53 | 524,00 |
| 85 | с. Степногутово | 513 | 450 | 480 | 448,02 | 393,00 | 419,20 |
| 86 | д. Колтырак | 107 | 80 | 80 | 93,45 | 69,87 | 69,87 |
| 87 | с. Мокрушино | 74 | 50 | 40 | 64,63 | 43,67 | 34,93 |
|  | Сурковский сельсовет | 1050 | 940 | 1000 | 917,00 | 820,93 | 873,33 |
| 88 | с. Сурково | 611 | 580 | 650 | 533,61 | 506,53 | 567,67 |
| 89 | д. Верх-Ачино | 8 | 10 | 10 | 6,99 | 8,73 | 8,73 |
| 90 | д. Долгово | 156 | 120 | 120 | 136,24 | 104,80 | 104,80 |
| 91 | п. Красный Выселок | 4 | 10 | 10 | 3,49 | 8,73 | 8,73 |
| 92 | д. Осиновка | 15 | 10 | 10 | 13,10 | 8,73 | 8,73 |
| 93 | д. Останино | 1 | 0 | 0 | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | п. Русско-Семеновский | 255 | 210 | 200 | 222,70 | 183,40 | 174,67 |
|  | Усть-Каменский сельсовет | 923 | 810 | 850 | 806,09 | 707,40 | 742,33 |
| 95 | с. Усть-Каменка | 613 | 520 | 560 | 535,35 | 454,13 | 489,07 |
| 96 | д. Аплаксино | 106 | 90 | 80 | 92,57 | 78,60 | 69,87 |
| 97 | д. Налетиха | 85 | 70 | 60 | 74,23 | 61,13 | 52,40 |
| 98 | п. Пермский | 76 | 90 | 110 | 66,37 | 78,60 | 96,07 |
| 99 | п. Семеновский | 43 | 40 | 40 | 37,55 | 34,93 | 34,93 |
|  | Чемской сельсовет | 926 | 850 | 900 | 808,71 | 742,33 | 786,00 |
| 100 | с. Чемское | 463 | 420 | 440 | 404,35 | 366,80 | 384,27 |
| 101 | с. Владимировка | 463 | 430 | 460 | 404,35 | 375,53 | 401,73 |
|  | Шахтинский сельсовет | 1467 | 1120 | 1050 | 1281,18 | 978,13 | 917,00 |
| 102 | п. Шахта | 1303 | 970 | 890 | 1137,95 | 847,13 | 777,27 |
| 103 | ж/д ст. Изылинка | 80 | 80 | 90 | 69,87 | 69,87 | 78,60 |
| 104 | д. Новоизылинка | 9 | 10 | 10 | 7,86 | 8,73 | 8,73 |
| 105 | п. Петуховка | 58 | 40 | 40 | 50,65 | 34,93 | 34,93 |
| 106 | п. Разливы | 17 | 20 | 20 | 14,85 | 17,47 | 17,47 |
| 107 | п. Родники | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.5.5. Электроснабжение

Существующее положение

По данной территории проходят лини  электропередач и расположены центры питания 35 кВ и выше.

Таблица 2.5.5-1

| Перечень ТП-(6)10/0,4 кВ Тогучинского района НСО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № ТП-(6)10/0,4 кВ | Адрес/Географ. ориентир | № п/п | № ТП-(6)10/0,4 кВ | Адрес/Географ. ориентир | № п/п | № ТП-(6)10/0,4 кВ | Адрес/Географ. ориентир |
| 1 | 1 | г. Тогучин | 51 | 149 | г. Тогучин | 101 | 1Н-436 | д. Шмаково |
| 2 | 10 | г. Тогучин | 52 | 15 | г. Тогучин | 102 | 1Н-509 | с. Репьево |
| 3 | 100 | г. Тогучин | 53 | 150 | г. Тогучин | 103 | 1Н-549 | д. Шмаково |
| 4 | 101 | г. Тогучин | 54 | 151 | г. Тогучин | 104 | 1Т-100 | пос. Русско-Семеновский |
| 5 | 102 | г. Тогучин | 55 | 152 | г. Тогучин | 105 | 1Т-101 | пос. Русско-Семеновский |
| 6 | 103 | г. Тогучин | 56 | 153 | г. Тогучин | 106 | 1Т-102 | с. Сурково |
| 7 | 104 | г. Тогучин | 57 | 154 | г. Тогучин | 107 | 1Т-105 | с. Гутово |
| 8 | 105 | г. Тогучин | 58 | 155 | г. Тогучин | 108 | 1Т-106 | с. Сурково |
| 9 | 107 | г. Тогучин | 59 | 156 | г. Тогучин | 109 | 1Т-107 | с. Сурково |
| 10 | 108 | г. Тогучин | 60 | 157 | г. Тогучин | 110 | 1Т-108 | с. Сурково |
| 11 | 109 | г. Тогучин | 61 | 158 | г. Тогучин | 111 | 1Т-109 | с. Сурково |
| 12 | 11 | г. Тогучин | 62 | 159 | г. Тогучин | 112 | 1Т-110 | с. Сурково |
| 13 | 110 | г. Тогучин | 63 | 16 | г. Тогучин | 113 | 1Т-111 | с. Сурково |
| 14 | 112 | г. Тогучин | 64 | 160 | г. Тогучин | 114 | 1Т-114 | с. Сурково |
| 15 | 113 | г. Тогучин | 65 | 161 | г. Тогучин | 115 | 1Т-115 | с. Сурково |
| 16 | 114 | г. Тогучин | 66 | 162 | г. Тогучин | 116 | 1Т-116 | с. Янченково |
| 17 | 115 | г. Тогучин | 67 | 163 | г. Тогучин | 117 | 1Т-117 | д. Ковалевка |
| 18 | 116 | г. Тогучин | 68 | 164 | г. Тогучин | 118 | 1Т-118 | с. Янченково |
| 19 | 117 | г. Тогучин | 69 | 165 | г. Тогучин | 119 | 1Т-119 | с. Янченково |
| 20 | 118 | г. Тогучин | 70 | 166 | г. Тогучин | 120 | 1Т-120 | с. Сурково |
| 21 | 119 | г. Тогучин | 71 | 17 | г. Тогучин | 121 | 1Т-121 | с. Янченково |
| 22 | 12 | г. Тогучин | 72 | 19 | г. Тогучин | 122 | 1Т-122 | с. Янченково |
| 23 | 120 | г. Тогучин | 73 | 1Н-104 | д. Шмаково | 123 | 1Т-123 | с. Долгово |
| 24 | 121 | г. Тогучин | 74 | 1Н-111 | с. Репьево | 124 | 1Т-126 | с. Янченково |
| 25 | 122 | г. Тогучин | 75 | 1Н-112 | с. Репьево | 125 | 1Т-13 | с. Янченково |
| 26 | 123 | г. Тогучин | 76 | 1Н-116 | с. Пустынка | 126 | 1Т-14 | д. Ковалевка |
| 27 | 124 | г. Тогучин | 77 | 1Н-117 | с. Ново-Мотково | 127 | 1Т-15 | д. Ковалевка |
| 28 | 125 | г. Тогучин | 78 | 1Н-176 | д. Шмаково | 128 | 1Т-19 | с. Янченково |
| 29 | 126 | г. Тогучин | 79 | 1Н-178 | с. Репьево | 129 | 1Т-20 | с. Янченково |
| 30 | 127 | г. Тогучин | 80 | 1Н-188 | с. Репьево | 130 | 1Т-25 | д. Верх-Ачино |
| 31 | 128 | г. Тогучин | 81 | 1Н-193 | с. Репьево | 131 | 1Т-3 | с. Гутово |
| 32 | 129 | г. Тогучин | 82 | 1Н-216 | с. Репьево | 132 | 1Т-35 | п. Немецкий |
| 33 | 13 | г. Тогучин | 83 | 1Н-217 | с. Репьево | 133 | 1Т-38 | с. Дроздовка |
| 34 | 130 | г. Тогучин | 84 | 1Н-254 | с. Ново-Мотково | 134 | 1Т-41 | пос. Русско-Семеновский |
| 35 | 131 | г. Тогучин | 85 | 1Н-256 | с. Репьево | 135 | 1Т-42 | пос. Русско-Семеновский |
| 36 | 132 | г. Тогучин | 86 | 1Н-261 | д. Шмаково | 136 | 1Т-49 | с. Сурково |
| 37 | 133 | г. Тогучин | 87 | 1Н-264 | с. Репьево | 137 | 1Т-51 | с. Останино |
| 38 | 136 | г. Тогучин | 88 | 1Н-265 | с. Репьево | 138 | 1Т-6 | с. Янченково |
| 39 | 137 | г. Тогучин | 89 | 1Н-266 | с. Репьево | 139 | 1Т-68 | с. Гутово |
| 40 | 138 | г. Тогучин | 90 | 1Н-267 | с. Репьево | 140 | 1Т-70 | пос. Русско-Семеновский |
| 41 | 139 | г. Тогучин | 91 | 1Н-268 | с. Репьево | 141 | 1Т-72 | пос. Русско-Семеновский |
| 42 | 140 | г. Тогучин | 92 | 1Н-269 | с. Репьево | 142 | 1Т-74 | с. Сурково |
| 43 | 141 | г. Тогучин | 93 | 1Н-270 | с. Репьево | 143 | 1Т-79 | с. Долгово |
| 44 | 142 | г. Тогучин | 94 | 1Н-272 | д. Шмаково | 144 | 1Т-80 | с. Долгово |
| 45 | 143 | г. Тогучин | 95 | 1Н-273 | д. Шмаково | 145 | 1Т-81 | с. Долгово |
| 46 | 144 | г. Тогучин | 96 | 1Н-274 | д. Шмаково | 146 | 1Т-82 | с. Сурково |
| 47 | 145 | г. Тогучин | 97 | 1Н-277 | с. Репьево | 147 | 1Т-83 | с. Сурково |
| 48 | 146 | г. Тогучин | 98 | 1Н-351 | д. Шмаково | 148 | 1Т-85 | с. Долгово |
| 49 | 147 | г. Тогучин | 99 | 1Н-355 | с. Репьево | 149 | 1Т-92 | с. Останино |
| 50 | 148 | г. Тогучин | 100 | 1Н-399 | д. Шмаково | 150 | 1Т-93 | с. Сурково |
| № п/п | № ТП-(6)10/0,4 кВ | Адрес/Географ. ориентир | № п/п | № ТП-(6)10/0,4 кВ | Адрес/Географ. ориентир | № п/п | № ТП-(6)10/0,4 кВ | Адрес/Географ. ориентир |
| 151 | 1Т-95 | пос. Русско-Семеновский | 201 | 1ТП-73 | р.п. Горный | 251 | 2Т-146 | с. Завьялово |
| 152 | 1ТП-1 | р.п. Горный | 202 | 1ТП-74 | р.п. Горный | 252 | 2Т-147 | с. Голомыскино |
| 153 | 1ТП-10 | р.п. Горный | 203 | 1ТП-75 | р.п. Горный | 253 | 2Т-15 | с.Вассино |
| 154 | 1ТП-11 | р.п. Горный | 204 | 1ТП-76 | р.п. Горный | 254 | 2Т-150 | с. Каменная Гора |
| 155 | 1ТП-12 | р.п. Горный | 205 | 1ТП-77 | р.п. Горный | 255 | 2Т-151 | с. Вассино |
| 156 | 1ТП-13 | р.п. Горный | 206 | 1ТП-78 | р.п. Горный | 256 | 2Т-153 | с. Доронино |
| 157 | 1ТП-14 | р.п. Горный | 207 | 1ТП-8 | р.п. Горный | 257 | 2Т-154 | с. Каменная Гора |
| 158 | 1ТП-15 | р.п. Горный | 208 | 2 | г. Тогучин | 258 | 2Т-155 | с. Пойменное |
| 159 | 1ТП-16 | р.п. Горный | 209 | 20 | г. Тогучин | 259 | 2Т-157 | с. Пойменное |
| 160 | 1ТП-17 | р.п. Горный | 210 | 21 | г. Тогучин | 260 | 2Т-159 | с. Завьялово |
| 161 | 1ТП-18 | р.п. Горный | 211 | 22 | г. Тогучин | 261 | 2Т-160 | с. Завьялово |
| 162 | 1ТП-180 | р.п. Горный | 212 | 23 | г. Тогучин | 262 | 2Т-161 | с. Кучаниха |
| 163 | 1ТП-19 | р.п. Горный | 213 | 24 | г. Тогучин | 263 | 2Т-162 | с. Пойменное |
| 164 | 1ТП-2 | р.п. Горный | 214 | 25 | г. Тогучин | 264 | 2Т-164 | с. Высокая Грива |
| 165 | 1ТП-20 | р.п. Горный | 215 | 26 | г. Тогучин | 265 | 2Т-165 | с. Высокая Грива |
| 166 | 1ТП-21 | р.п. Горный | 216 | 27 | г. Тогучин | 266 | 2Т-166 | с. Высокая Грива |
| 167 | 1ТП-213 | р.п. Горный | 217 | 28 | г. Тогучин | 267 | 2Т-167 | с. Пойменное |
| 168 | 1ТП-214 | р.п. Горный | 218 | 29 | г. Тогучин | 268 | 2Т-168 | ст. Курундус |
| 169 | 1ТП-216 | р.п. Горный | 219 | 2Т-100 | с. Доронино | 269 | 2Т-169 | с. 2-я Пятилетка |
| 170 | 1ТП-22 | р.п. Горный | 220 | 2Т-101 | с. Доронино | 270 | 2Т-170 | с. Пойменное |
| 171 | 1ТП-23 | р.п. Горный | 221 | 2Т-102 | с. Доронино | 271 | 2Т-171 | с. Голомыскино |
| 172 | 1ТП-24 | р.п. Горный | 222 | 2Т-103 | с. Пойменное | 272 | 2Т-172 | с. Каменная Гора |
| 173 | 1ТП-25 | р.п. Горный | 223 | 2Т-104 | с. Березиково | 273 | 2Т-173 | ст. Курундус |
| 174 | 1ТП-26 | р.п. Горный | 224 | 2Т-105 | с. Березиково | 274 | 2Т-174 | с. Смирновка |
| 175 | 1ТП-27 | р.п. Горный | 225 | 2Т-106 | с. Березиково | 275 | 2Т-175 | ст. Курундус |
| 176 | 1ТП-28 | р.п. Горный | 226 | 2Т-107 | с. Березиково | 276 | 2Т-176 | ст. Курундус |
| 177 | 1ТП-29 | р.п. Горный | 227 | 2Т-108 | с. Низовка | 277 | 2Т-177 | ст. Курундус |
| 178 | 1ТП-3 | р.п. Горный | 228 | 2Т-109 | с. Низовка | 278 | 2Т-178 | ст. Курундус |
| 179 | 1ТП-31 | р.п. Горный | 229 | 2Т-110 | с. Березиково | 279 | 2Т-179 | ст. Курундус |
| 180 | 1ТП-32 | р.п. Горный | 230 | 2Т-111 | с. Голомыскино | 280 | 2Т-180 | ст. Курундус |
| 181 | 1ТП-33 | р.п. Горный | 231 | 2Т-112 | с. Голомыскино | 281 | 2Т-181 | ст. Курундус |
| 182 | 1ТП-34 | р.п. Горный | 232 | 2Т-113 | с. Голомыскино | 282 | 2Т-182 | ст. Курундус |
| 183 | 1ТП-35 | р.п. Горный | 233 | 2Т-115 | с. Кучаниха | 283 | 2Т-19 | с. Березиково |
| 184 | 1ТП-36 | р.п. Горный | 234 | 2Т-116 | с. Кучаниха | 284 | 2Т-20 | ст. Курундус |
| 185 | 1ТП-37 | р.п. Горный | 235 | 2Т-117 | с. Кучаниха | 285 | 2Т-22 | с. Вассино |
| 186 | 1ТП-38 | р.п. Горный | 236 | 2Т-118 | с. Смирновка | 286 | 2Т-23 | с. Завьялово |
| 187 | 1ТП-39 | р.п. Горный | 237 | 2Т-119 | с. Смирновка | 287 | 2Т-24 | с. Завьялово |
| 188 | 1ТП-4 | р.п. Горный | 238 | 2Т-12 | с. Пойменное | 288 | 2Т-26 | с. Пойменное |
| 189 | 1ТП-40 | р.п. Горный | 239 | 2Т-120 | с. Пойменное | 289 | 2Т-27 | с. Разливы |
| 190 | 1ТП-41 | р.п. Горный | 240 | 2Т-121 | с. Вассино | 290 | 2Т-28 | ст. Курундус |
| 191 | 1ТП-42 | р.п. Горный | 241 | 2Т-124 | с. Вассино | 291 | 2Т-29 | ст. Курундус |
| 192 | 1ТП-43 | р.п. Горный | 242 | 2Т-126 | с. Березиково | 292 | 2Т-3 | с. 2-я Пятилетка |
| 193 | 1ТП-44 | р.п. Горный | 243 | 2Т-127 | с. Вассино | 293 | 2Т-4 | с. 2-я Пятилетка |
| 194 | 1ТП-45 | р.п. Горный | 244 | 2Т-129 | с. Вассино | 294 | 2Т-41 | с. Завьялово |
| 195 | 1ТП-5 | р.п. Горный | 245 | 2Т-130 | с. Вассино | 295 | 2Т-47 | с. Доронино |
| 196 | 1ТП-6 | р.п. Горный | 246 | 2Т-133 | с. Пойменное | 296 | 2Т-49 | с. Смирновка |
| 197 | 1ТП-7 | р.п. Горный | 247 | 2Т-134 | с. Вассино | 297 | 2Т-54 | с. Завьялово |
| 198 | 1ТП-70 | р.п. Горный | 248 | 2Т-138 | с. Завьялово | 298 | 2Т-57 | с. Пойменное |
| 199 | 1ТП-71 | р.п. Горный | 249 | 2Т-139 | с. Смирновка | 299 | 2Т-58 | ст. Курундус |
| 200 | 1ТП-72 | р.п. Горный | 250 | 2Т-142 | с. Смирновка | 300 | 2Т-59 | с. Пойменное |
| № п/п | № ТП-(6)10/0,4 кВ | Адрес/Географ. ориентир | № п/п | № ТП-(6)10/0,4 кВ | Адрес/Географ. ориентир | № п/п | № ТП-(6)10/0,4 кВ | Адрес/Географ. ориентир |
| 301 | 2Т-61 | ст. Курундус | 351 | 3Т-1 | с. Верх-Чемской | 401 | 3Т-95 | с. Дергоусово |
| 302 | 2Т-65 | с. Пойменное | 352 | 3Т-100 | с. Лебедево | 402 | 3Т-96 | с. Дергоусово |
| 303 | 2Т-66 | ст. Курундус | 353 | 3Т-101 | с. Дергоусово | 403 | 3Т-97 | с. Дергоусово |
| 304 | 2Т-68 | с. Разливы | 354 | 3Т-102 | с. Лебедево | 404 | 3Т-98 | с. Лебедево |
| 305 | 2Т-72 | с. Завьялово | 355 | 3Т-104 | с. Лебедево | 405 | 3Т-99 | с. Лебедево |
| 306 | 2Т-73 | с. Завьялово | 356 | 3Т-105 | с. Лебедево | 406 | 4 | г. Тогучин |
| 307 | 2Т-74 | с. 2-я Пятилетка | 357 | 3Т-106 | с. Лебедево | 407 | 40 | г. Тогучин |
| 308 | 2Т-76 | с. Родники | 358 | 3Т-15 | с. Чемское | 408 | 41 | г. Тогучин |
| 309 | 2Т-79 | с. 2-я Пятилетка | 359 | 3Т-2 | ст. Восточная | 409 | 42 | г. Тогучин |
| 310 | 2Т-80 | с. Березиково | 360 | 3Т-26 | с. Чемское | 410 | 43 | г. Тогучин |
| 311 | 2Т-83 | с. Горевка | 361 | 3Т-27 | с. Чемское | 411 | 44 | г. Тогучин |
| 312 | 2Т-85 | с. Горевка | 362 | 3Т-3 | с. Чемское | 412 | 45 | г. Тогучин |
| 313 | 2Т-86 | с. Горевка | 363 | 3Т-37 | с. Лебедево | 413 | 46 | г. Тогучин |
| 314 | 2Т-87 | пос. Каменная Гора | 364 | 3Т-38 | с. Марай | 414 | 47 | г. Тогучин |
| 315 | 2Т-88 | с. Березиково | 365 | 3Т-39 | с. Дергоусово | 415 | 48 | г. Тогучин |
| 316 | 2Т-89 | с. Вассино | 366 | 3Т-4 | с. Лебедево | 416 | 49 | г. Тогучин |
| 317 | 2Т-90 | с.Березиково | 367 | 3Т-40 | с. Дергоусово | 417 | 4Т- 85 | с. Мокрушено |
| 318 | 2Т-91 | с. Пойменное | 368 | 3Т-41 | с. Дергоусово | 418 | 4Т-100 | с. Степно-Гутово |
| 319 | 2Т-92 | с. Завьялово | 369 | 3Т-45 | с. Чемское | 419 | 4Т-103 | с. Мокрушено |
| 320 | 2Т-93 | с. Завьялово | 370 | 3Т-50 | с. Чемское | 420 | 4Т-104 | с. Мокрушено |
| 321 | 2Т-94 | с. Завьялово | 371 | 3Т-51 | с. Чемское | 421 | 4Т-105 | с. Мокрушено |
| 322 | 2Т-95 | с. Завьялово | 372 | 3Т-52 | с. Чемское | 422 | 4Т-106 | с. Мокрушено |
| 323 | 2Т-96 | с. Завьялово | 373 | 3Т-53 | с. Чемское | 423 | 4Т-107 | с. Мокрушено |
| 324 | 2Т-97 | с. Завьялово | 374 | 3Т-54 | платф. Льнозавод | 424 | 4Т-109 | с. Юрты |
| 325 | 2ТП-1 | пос. Шахта | 375 | 3Т-55 | с. Чемское | 425 | 4Т-111 | с. Коурак |
| 326 | 2ТП-10 | пос. Шахта | 376 | 3Т-56 | с. Чемское | 426 | 4Т-112 | с. Коурак |
| 327 | 2ТП-11 | пос. Шахта | 377 | 3Т-57 | с. Чемское | 427 | 4Т-114 | с. Коурак |
| 328 | 2ТП-12 | пос. Шахта | 378 | 3Т-6 | с. Лебедево | 428 | 4Т-115 | с. Коурак |
| 329 | 2ТП-13 | пос. Шахта | 379 | 3Т-64 | с. Лебедево | 429 | 4Т-116 | с. Коурак |
| 330 | 2ТП-14 | пос. Шахта | 380 | 3Т-65 | с. Лебедево | 430 | 4Т-117 | с. Ново-Абышево |
| 331 | 2ТП-15 | пос. Шахта | 381 | 3Т-66 | с. Лебедево | 431 | 4Т-118 | пос. Мирный |
| 332 | 2ТП-2 | пос. Шахта | 382 | 3Т-67 | с. Лебедево | 432 | 4Т-119 | пос. Мирный |
| 333 | 2ТП-3 | пос. Шахта | 383 | 3Т-68 | с. Лебедево | 433 | 4Т-122 | с. Степно-Гутово |
| 334 | 2ТП-4 | пос. Шахта | 384 | 3Т-69 | с. Лебедево | 434 | 4Т-124 | с. Коурак |
| 335 | 2ТП-5 | пос. Шахта | 385 | 3Т-70 | с. Чемское | 435 | 4Т-125 | с. Степно-Гутово |
| 336 | 2ТП-6 | пос. Шахта | 386 | 3Т-71 | с. Лебедево | 436 | 4Т-126 | с. Степно-Гутово |
| 337 | 2ТП-7 | пос. Шахта | 387 | 3Т-72 | с. Лебедево | 437 | 4Т-127 | с. Степно-Гутово |
| 338 | 2ТП-8 | пос. Шахта | 388 | 3Т-73 | с. Марай | 438 | 4Т-128 | пос. Мирный |
| 339 | 2ТП-9 | пос. Шахта | 389 | 3Т-75 | с. Лебедево | 439 | 4Т-129 | пос. Мирный |
| 340 | 3 | г. Тогучин | 390 | 3Т-76 | с. Марай | 440 | 4Т-131 | с. Степно-Гутово |
| 341 | 30 | г. Тогучин | 391 | 3Т-78 | с. Дергоусово | 441 | 4Т-133 | с. Коурак |
| 342 | 31 | г. Тогучин | 392 | 3Т-79 | с. Лебедево | 442 | 4Т-134 | пос. Гремячинский |
| 343 | 32 | г. Тогучин | 393 | 3Т-84 | с. Чемское | 443 | 4Т-136 | с. Коурак |
| 344 | 33 | г. Тогучин | 394 | 3Т-87 | с. Чемское | 444 | 4Т-137 | с. Ново-Абышево |
| 345 | 34 | г. Тогучин | 395 | 3Т-88 | с. Лебедево | 445 | 4Т-138 | пос. Мирный |
| 346 | 35 | г. Тогучин | 396 | 3Т-89 | с. Вассино | 446 | 4Т-139 | с. Старо-Гутово |
| 347 | 36 | г. Тогучин | 397 | 3Т-91 | с. Лебедево | 447 | 4Т-140 | с. Коурак |
| 348 | 37 | г. Тогучин | 398 | 3Т-92 | с. Лебедево | 448 | 4Т-141 | с. Ново-Абышево |
| 349 | 38 | г. Тогучин | 399 | 3Т-93 | с. Лебедево | 449 | 4Т-142 | с. Ново-Абышево |
| 350 | 39 | г. Тогучин | 400 | 3Т-94 | х. Агафониха | 450 | 4Т-143 | с. Коурак |
| № п/п | № ТП-(6)10/0,4 кВ | Адрес/Географ. ориентир | № п/п | № ТП-(6)10/0,4 кВ | Адрес/Географ. ориентир | № п/п | № ТП-(6)10/0,4 кВ | Адрес/Географ. ориентир |
| 451 | 4Т-144 | с. Коурак | 501 | 57 | г. Тогучин | 551 | 5Т-54 | с. Кудельный Ключ |
| 452 | 4Т-145 | с. Ново-Абышево | 502 | 58 | г. Тогучин | 552 | 5Т-58 | д. Боровлянка |
| 453 | 4Т-16 | с. Ново-Абышево | 503 | 59 | г. Тогучин | 553 | 5Т-6 | д. Мезениха |
| 454 | 4Т-17 | с. Ново-Абышево | 504 | 5Т-1 | пос. Канарбуга | 554 | 5Т-61 | с. Кудельный Ключ |
| 455 | 4Т-31 | с. Коурак | 505 | 5Т-100 | д. Боровлянка | 555 | 5Т-64 | с. Кудельный Ключ |
| 456 | 4Т-32 | с. Коурак | 506 | 5Т-102 | с. Кудельный Ключ | 556 | 5Т-66 | с. Кудельный Ключ |
| 457 | 4Т-34 | пос. Придолинный | 507 | 5Т-103 | с. Кудельный Ключ | 557 | 5Т-67 | с. Борцово |
| 458 | 4Т-35 | пос. Придолинный | 508 | 5Т-107 | с. Кудельный Ключ | 558 | 5Т-69 | с. Кудельный Ключ |
| 459 | 4Т-36 | пос. Мирный | 509 | 5Т-108 | с. Кудельный Ключ | 559 | 5Т-74 | с. Кудельный Ключ |
| 460 | 4Т-39 | с. Коурак | 510 | 5Т-109 | пос. Нечаевский | 560 | 5Т-76 | г. Тогучин |
| 461 | 4Т-4 | д. Колтырак | 511 | 5Т-110 | пос. Нечаевский | 561 | 5Т-77 | д. Боровлянка |
| 462 | 4Т-40 | с. Коурак | 512 | 5Т-111 | г. Тогучин | 562 | 5Т-78 | с. Борцово |
| 463 | 4Т-41 | пос. Гремячинский | 513 | 5Т-112 | г. Тогучин | 563 | 5Т-79 | с. Борцово |
| 464 | 4Т-42 | с. Ново-Абышево | 514 | 5Т-113 | с. Борцово | 564 | 5Т-80 | с. Борцово |
| 465 | 4Т-43 | с. Юрты | 515 | 5Т-114 | с. Кудельный Ключ | 565 | 5Т-81 | с. Шубкино |
| 466 | 4Т-45 | с. Коурак | 516 | 5Т-118 | с. Борцово | 566 | 5Т-83 | с. Шубкино |
| 467 | 4Т-46 | с. Юрты | 517 | 5Т-119 | пос. Прямушка | 567 | 5Т-84 | с. Борцово |
| 468 | 4Т-47 | с. Юрты | 518 | 5Т-12 | д. Кудрино | 568 | 5Т-85 | д. Кудрино |
| 469 | 4Т-53 | с. Старо-Гутово | 519 | 5Т-120 | с. Кудельный Ключ | 569 | 5Т-86 | с. Златоуст |
| 470 | 4Т-54 | с. Степно-Гутово | 520 | 5Т-121 | д. Боровлянка | 570 | 5Т-87 | пос. Брусянка |
| 471 | 4Т-55 | с. Степно-Гутово | 521 | 5Т-122 | пос. Зверобойка | 571 | 5Т-88 | с. Борцово |
| 472 | 4Т-60 | с. Юрты | 522 | 5Т-123 | с. Шубкино | 572 | 5Т-89 | с. Златоуст |
| 473 | 4Т-61 | д. Конёво | 523 | 5Т-125 | с. Борцово | 573 | 5Т-9 | с. Борцово |
| 474 | 4Т-63 | с. Степно-Гутово | 524 | 5Т-126 | д. Кудрино | 574 | 5Т-90 | с. Златоуст |
| 475 | 4Т-65 | с. Юрты | 525 | 5Т-127 | с. Борцово | 575 | 5Т-91 | д. Кудрино |
| 476 | 4Т-67 | с. Коурак | 526 | 5Т-128 | с. Борцово | 576 | 5Т-92 | д. Кудрино |
| 477 | 4Т-69 | с. Юрты | 527 | 5Т-14 | с. Златоуст | 577 | 5Т-93 | д. Кудрино |
| 478 | 4Т-70 | с. Коурак | 528 | 5Т-15 | с. Борцово | 578 | 5Т-94 | с. Борцово |
| 479 | 4Т-71 | с. Юрты | 529 | 5Т-16 | г. Тогучин | 579 | 5Т-95 | д. Боровлянка |
| 480 | 4Т-72 | пос. Мирный | 530 | 5Т-17 | г. Тогучин | 580 | 5Т-96 | пос. Кадниха |
| 481 | 4Т-73 | пос. Придолинный | 531 | 5Т-18 | пос. Нечаевский | 581 | 5Т-97 | пос. Кадниха |
| 482 | 4Т-74 | пос. Придолинный | 532 | 5Т-19 | пос. Нечаевский | 582 | 5Т-98 | с. Шубкино |
| 483 | 4Т-75 | пос. Придолинный | 533 | 5Т-2 | с. Борцово | 583 | 5Т-99 | пос. Зверобойка |
| 484 | 4Т-76 | пос. Гремячинский | 534 | 5Т-22 | пос. Изынский | 584 | 6 | г. Тогучин |
| 485 | 4Т-77 | пос. Гремячинский | 535 | 5Т-23 | пос. Изынский | 585 | 60 | г. Тогучин |
| 486 | 4Т-78 | с. Степно-Гутово | 536 | 5Т-24 | г. Тогучин | 586 | 61 | г. Тогучин |
| 487 | 4Т-80 | с. Коурак | 537 | 5Т-25 | с. Борцово | 587 | 62 | г. Тогучин |
| 488 | 4Т-82 | с. Юрты | 538 | 5Т-27 | с. Борцово | 588 | 63 | г. Тогучин |
| 489 | 4Т-83 | с. Юрты | 539 | 5Т-28 | г. Тогучин | 589 | 64 | г. Тогучин |
| 490 | 4Т-87 | с. Коурак | 540 | 5Т-29 | г. Тогучин | 590 | 65 | г. Тогучин |
| 491 | 4Т-89 | с. Степно-Гутово | 541 | 5Т-3 | с. Борцово | 591 | 66 | г. Тогучин |
| 492 | 4Т-96 | с. Коурак | 542 | 5Т-30 | г. Тогучин | 592 | 67 | г. Тогучин |
| 493 | 4Т-98 | д. Колтырак | 543 | 5Т-31 | г. Тогучин | 593 | 68 | г. Тогучин |
| 494 | 5 | г. Тогучин | 544 | 5Т-32 | пос. Брусянка | 594 | 69 | г. Тогучин |
| 495 | 50 | г. Тогучин | 545 | 5Т-33 | г. Тогучин | 595 | 6Т-1 | с. Киик |
| 496 | 51 | г. Тогучин | 546 | 5Т-4 | с. Златоуст | 596 | 6Т-100 | с. Киик |
| 497 | 52 | г. Тогучин | 547 | 5Т-46 | с. Кудельный Ключ | 597 | 6Т-102 | д. Кусмень |
| 498 | 53 | г. Тогучин | 548 | 5Т-47 | д. Боровлянка | 598 | 6Т-103 | д. Кусмень |
| 499 | 54 | г. Тогучин | 549 | 5Т-48 | с. Кудельный Ключ | 599 | 6Т-104 | пос. Инской |
| 500 | 55 | г. Тогучин | 550 | 5Т-49 | пос. Изынский | 600 | 6Т-106 | с. Заречное |
| № п/п | № ТП-(6)10/0,4 кВ | Адрес/Географ. ориентир | № п/п | № ТП-(6)10/0,4 кВ | Адрес/Географ. ориентир | № п/п | № ТП-(6)10/0,4 кВ | Адрес/Географ. ориентир |
| 601 | 6Т-107 | с. Киик | 651 | 7Т-100 | д. Налетиха | 701 | 7Т-20 | ст. Буготак |
| 602 | 6Т-108 | д. Изылы | 652 | 7Т-101 | с. Лекарственное | 702 | 7Т-21 | ст. Буготак |
| 603 | 6Т-109 | с. Киик | 653 | 7Т-102 | с. Владимировка | 703 | 7Т-22 | пос. Ермачиха |
| 604 | 6Т-15 | пос. Красный Яр | 654 | 7Т-103 | д. Аплаксино | 704 | 7Т-23 | пос. Семеновкий |
| 605 | 6Т-2 | д. Ново-Изылинка | 655 | 7Т-104 | с. Усть-Каменка | 705 | 7Т-24 | с. Усть-Каменка |
| 606 | 6Т-29 | с. Заречное | 656 | 7Т-108 | с. Усть-Каменка | 706 | 7Т-25 | с. Усть-Каменка |
| 607 | 6Т-3 | с. Заречное | 657 | 7Т-109 | с. Усть-Каменка | 707 | 7Т-26 | с. Усть-Каменка |
| 608 | 6Т-31 | д. Осиновка | 658 | 7Т-11 | с. Карпысак | 708 | 7Т-27 | с. Усть-Каменка |
| 609 | 6Т-32 | д. Осиновка | 659 | 7Т-111 | с. Владимировка | 709 | 7Т-35 | .Пермск Тогучинский район НСО |
| 610 | 6Т-34 | пос. Шахта | 660 | 7Т-116 | с. Владимировка | 710 | 7Т-36 | пос. Боровушка |
| 611 | 6Т-36 | д. Кусмень | 661 | 7Т-117 | с. Усть-Каменка | 711 | 7Т-37 | п.Пермск Тогучинский район НСО |
| 612 | 6Т-43 | пос. Шахта | 662 | 7Т-118 | с. Усть-Каменка | 712 | 7Т-38 | с. Льниха |
| 613 | 6Т-44 | с. Киик | 663 | 7Т-119 | д. Аплаксино | 713 | 7Т-40 | ст. Буготак |
| 614 | 6Т-45 | пос. Шахта | 664 | 7Т-120 | с. Лекарственное | 714 | 7Т-41 | с. Лекарственное |
| 615 | 6Т-47 | д. Кусково | 665 | 7Т-121 | с. Усть-Каменка | 715 | 7Т-43 | с. Усть-Каменка |
| 616 | 6Т-48 | д. Кусково | 666 | 7Т-122 | д. Аплаксино | 716 | 7Т-45 | ст. Буготак |
| 617 | 6Т-56 | пос. Шахта | 667 | 7Т-123 | с. Карпысак | 717 | 7Т-47 | с. Карпысак |
| 618 | 6Т-60 | с. Киик | 668 | 7Т-124 | с. Усть-Каменка | 718 | 7Т-54 | с. Усть-Каменка |
| 619 | 6Т-64 | с. Киик | 669 | 7Т-125 | д. Калганово | 719 | 7Т-55 | с. Усть-Каменка |
| 620 | 6Т-65 | с. Киик | 670 | 7Т-126 | ст. Буготак | 720 | 7Т-56 | ст. Буготак |
| 621 | 6Т-72 | с. Киик | 671 | 7Т-127 | ст. Буготак | 721 | 7Т-57 | с. Усть-Каменка |
| 622 | 6Т-75 | с. Заречное | 672 | 7Т-128 | ст. Буготак | 722 | 7Т-59 | с. Усть-Каменка |
| 623 | 6Т-76 | с. Заречное | 673 | 7Т-13 | с. Карпысак | 723 | 7Т-6 | ст. Восточная |
| 624 | 6Т-77 | с. Киик | 674 | 7Т-130 | ст. Восточная | 724 | 7Т-60 | с. Карпысак |
| 625 | 6Т-78 | с. Заречное | 675 | 7Т-131 | ст. Восточная | 725 | 7Т-63 | пос. Самарский |
| 626 | 6Т-80 | д. Саламатово | 676 | 7Т-132 | ст. Восточная | 726 | 7Т-67 | с. Льниха |
| 627 | 6Т-81 | д. Боровая | 677 | 7Т-133 | д. Калганово | 727 | 7Т-69 | с. Усть-Каменка |
| 628 | 6Т-82 | д. Боровая | 678 | 7Т-134 | ст. Буготак | 728 | 7Т-7 | с. Лекарственное |
| 629 | 6Т-83 | д. Боровая | 679 | 7Т-136 | д. Калганово | 729 | 7Т-71 | с. Карпысак |
| 630 | 6Т-85 | с. Киик | 680 | 7Т-137 | пос. Ермачиха | 730 | 7Т-75 | ст. Буготак |
| 631 | 6Т-88 | с. Заречное | 681 | 7Т-138 | с. Владимировка | 731 | 7Т-76 | пос. Самарский |
| 632 | 6Т-89 | с. Заречное | 682 | 7Т-139 | ст. Восточная | 732 | 7Т-77 | с. Владимировка |
| 633 | 6Т-90 | разъезд Гранит | 683 | 7Т-14 | с. Карпысак | 733 | 7Т-78 | с. Владимировка |
| 634 | 6Т-91 | д. Изылы | 684 | 7Т-140 | с. Карпысак | 734 | 7Т-79 | с. Владимировка |
| 635 | 6Т-92 | д. Изылы | 685 | 7Т-141 | с. Владимировка | 735 | 7Т-8 | с. Лекарственное |
| 636 | 6Т-93 | д. Изылы | 686 | 7Т-142 | с. Владимировка | 736 | 7Т-80 | с. Владимировка |
| 637 | 6Т-94 | д. Изылы | 687 | 7Т-143 | ст. Буготак | 737 | 7Т-81 | с. Владимировка |
| 638 | 6Т-96 | с. Киик | 688 | 7Т-144 | с. Владимировка | 738 | 7Т-84 | г. Тогучин |
| 639 | 6Т-99 | с. Киик | 689 | 7Т-145 | с. Владимировка | 739 | 7Т-86 | д. Налетиха |
| 640 | 7 | г. Тогучин | 690 | 7Т-146 | д. Налетиха | 740 | 7Т-88 | с. Льниха |
| 641 | 70 | г. Тогучин | 691 | 7т-147 | ст. Восточная | 741 | 7Т-9 | с. Лекарственное |
| 642 | 71 | г. Тогучин | 692 | 7Т-15 | с. Лекарственное | 742 | 7Т-90 | с. Льниха |
| 643 | 72 | г. Тогучин | 693 | 7Т-151 | д. Шмаково | 743 | 7Т-98 | с. Льниха |
| 644 | 73 | г. Тогучин | 694 | 7Т-153 | 54:24:035801:762, Репьевский с/с | 744 | 7Т-99 | с. Карпысак |
| 645 | 74 | г. Тогучин | 695 | 7Т-154 | д. Шмаково | 745 | 8 | г. Тогучин |
| 646 | 75 | г. Тогучин | 696 | 7Т-155 | 54:24:035802:1966, Репьевский с/с | 746 | 80 | г. Тогучин |
| 647 | 76 | г. Тогучин | 697 | 7Т-159 | с. Лекарственное | 747 | 81 | г. Тогучин |
| 648 | 77 | г. Тогучин | 698 | 7Т-16 | с. Карпысак | 748 | 82 | г. Тогучин |
| 649 | 78 | г. Тогучин | 699 | 7Т-18 | ст. Буготак | 749 | 83 | г. Тогучин |
| 650 | 79 | г. Тогучин | 700 | 7Т-19 | ст. Буготак | 750 | 84 | г. Тогучин |

Таблица 2.5.5.-2

Перечень РП(6)10 кВ, электрических подстанций 35 кВ и выше

| № п/п | Наименование | Доп. информация |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Адрес | Класс U, кВ | Тр-ры, МВА | Владелец ЭУ |
| 1 | ТПС 110 кВ Тогучин | г. Тогучин | 110 | нд | ОАО «РЖД» |
| 2 | ПС 110 кВ Березовская | г. Тогучин | 110/35/10 | 2х16 | АО «РЭС» |
| 3 | ТПС 110 кВ Зверобойка | пос. Зверобойка | 110 | нд | ОАО «РЖД» |
| 4 | ПС 110 кВ Горная | раб.пос. Горный | 110 | нд | ОАО «БЭТ» |
| 5 | ПС 110 кВ Камнереченская | раб.пос. Горный | 110/6 | 2х10 | АО «РЭС» |
| 6 | ПС 110 кВ Дергоусово | с. Дергоусово | 110/35/10 | 2х10 | АО «РЭС» |
| 7 | ТПС 110 кВ Изылинка | ст. Изылинка | 110 | нд | ОАО «РЖД» |
| 8 | ТПС 110 кВ Мурлыткино | ст. Мурлыткино | 110 | нд | ОАО «РЖД» |
| 9 | ТПС 110 кВ Буготак | ст. Буготак | 110 | нд | ОАО «РЖД» |
| 10 | ПС 110 кВ Плотниково | д. Шмаково | 110/10 | 2х10 | АО «РЭС» |
| 11 | ПС 35 кВ Шахта | пос. Шахта | 35/6 | 1х2,5 | АО «РЭС» |
| 12 | ПС 35 кВ Долгово | д. Долгово | 35/10 | 2х1,6 | АО «РЭС» |
| 13 | ПС 35 кВ Вассино | с. Вассино | 35/10 | 2х4 | АО «РЭС» |
| 14 | ПС 35 кВ Владимировка | с. Владимировка | 35/10 | 1х1,6 | АО «РЭС» |
| 15 | ПС 35 кВ Гутово | с. Янченково | 35/10 | 2х2,5 | АО «РЭС» |
| 16 | ПС 35 кВ Киик | с. Киик | 35/10 | 1х2,5, 1х1,8 | АО «РЭС» |
| 17 | ПС 35 кВ Роща | с. Кудельный Ключ | 35/10 | 2х1,6 | АО «РЭС» |
| 18 | ПС 35 кВ Сурково | с. Сурково | 35/10 | 2х1,6 | АО «РЭС» |
| 19 | ПС 35 кВ Усть-Каменка | с. Усть-Каменка | 35/10 | 1х1,6, 1х2,5 | АО «РЭС» |
| 20 | ПС 35 кВ Юрты | с. Юрты | 35/10 | 2х4 | АО «РЭС» |
| 21 | ПС 35 кВ Курундус | ст. Курундус | 35/10 | 1х4, 1х2,5 | АО «РЭС» |
| 22 | РП Карьерная | раб. пос Горный | 6 | - | АО «Новосибирское карьероуправление» |
| 23 | РП-2 | раб. пос Горный | 10 | - | АО «РЭС» |
| 24 | РП-1 | г. Тогучин | 10 | - | АО «РЭС» |
| 25 | РП-2 | г. Тогучин | 10 | - | АО «РЭС» |
| 26 | РП-3 | г. Тогучин | 10 | - | АО «РЭС» |

Таблица 2.5.5-3

Перечень линий электропередачи 35 кВ и выше

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная I цепь |
| 2 | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная II цепь |
| 3 | ВЛ 110 кВ Мурлыткино – Горная (П-1 Мурлыткино – Горная) |
| 4 | ВЛ 110 кВ Мурлыткино – Буготак (П-2 Мурлыткино – Буготак) |
| 5 | ВЛ 110 кВ Мурлыткино – Тогучин с отпайкой на ПС Берёзовская (П-3 Мурлыткино – Тогучин) |
| 6 | ВЛ 110 кВ Мурлыткино – Изылинка с отпайкой на ПС Берёзовская (П-4 Мурлыткино – Изылинка) |
| 7 | ВЛ 110 кВ МД-1 (Мурлыткино – Дергаусово) |
| 8 | ВЛ 110 кВ МД-2 (Мурлыткино – Дергаусово) |
| 9 | ВЛ 35кВ 35102 ПС Изылинская - ПС Юрты |
| 10 | ВЛ 35кВ 35109 ПС Березовская - ПС Роща |
| 11 | ВЛ 35кВ 35110 ПС Березовская - ПС Роща |
| 12 | ВЛ 35кВ 35111 ПС Роща - ПС Вассино |
| 13 | ВЛ 35кВ 35112 ТПС Изылинка - ПС Киик |
| 14 | ВЛ 35кВ 35114 ПС Дергаусово - ПС Вассино |
| 15 | ВЛ 35кВ 35331 ПС Березовская - ПС Гутово |
| 16 | ВЛ 35кВ 35332 ПС Березовская - ПС Гутово |
| 17 | ВЛ 35кВ 35339 ПС Шахта - ПС Курундус |
| 18 | ВЛ 35кВ 35340 ПС Изылинка - ПС Шахты |
| 19 | ВЛ 35кВ 35347 ПС Березовская -ПС Долгово |
| 20 | ВЛ 35кВ 35349 ПС Березовская -ПС Сурково |
| 21 | ВЛ 35кВ 3535 ПС Верх-Коен - ПС Усть-Каменка |
| 22 | ВЛ 35 кВ 35350 ПС Дергаусово - ПС Усть-Каменка |
| 23 | ВЛ 35кВ 35351 ПС Сурково - ПС Киик |
| 24 | ВЛ 35кВ 35352 ПС Дергаусово - ПС Юрты |

Перспективное положение

На перспективу инвестиционной программой АО «РЭС» запланировано:

- Строительство КЛ-10 кВ Ф-4 ТПС Тогучин от опоры №29 до яч.14 РУ-10 кВ РП-10кВ №2 г. Тогучин, Тогучинский район НСО - 2023 г.

- Реконструкция ТП-7Т-20, ВЛ-0,4 кВ от ТП-7Т-20, ТП-7Т-134 в с. Буготак Тогучинского района НСО - 2023 г.

- Реконструкция электрических сетей 0,4 кВ от ТП 7Т-24, ТП 7Т-25 и установка дополнительной ТП-10/0,4кВ в с. Усть-Каменка Тогучинского района НСО - 2023 г.

- Замена промежуточной опоры ВЛ 110 кВ Торсьма – Тогучин с отпайками (П-3 Торсьма – Тогучин) и ВЛ 110 кВ Мурлыткино – Изылинка с отпайкой на ПС Березовская (П-4 Мурлыткино – Изылинка) на анкерно-угловую для технологического присоединения ПС 110 кВ Гранит тяговая -2023-2024 гг.

- Строительство отпаечной двухцепной ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Торсьма – Тогучин с отпайками (П-3 Торсьма – Тогучин) и ВЛ 110 кВ Мурлыткино – Изылинка с отпайкой на ПС Березовская (П-4 Мурлыткино – Изылинка) для технологического присоединения ПС 110 кВ Гранит тяговая -2023-2024 гг.

- Замена промежуточной опоры ВЛ 110 кВ Мурлыткино – Тогучин с отпайкой на ПС Березовская (П-3 Мурлыткино – Тогучин), ВЛ 110 кВ Мурлыткино – Изылинка с отпайкой на ПС Березовская (П-4 Мурлыткино – Изылинка) на анкерно-угловую для технологического присоединения ПС 110 кВ Мезениха - 2023-2024 гг.- Строительство отпаечной двухцепной ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Мурлыткино – Тогучин с отпайкой на ПС Берёзовская (П-3 Мурлыткино – Тогучин) и ВЛ 110 кВ Мурлыткино – Изылинка с отпайкой на ПС Берёзовская (П-4 Мурлыткино – Изылинка) для технологического присоединения ПС 110 кВ Мезениха - 2023-2024 гг.

- Замена опоры ВЛ 110 кВ Барышевская – Горная с отпайками (П-1 Барышевская – Горная) и ВЛ 110 кВ Мурлыткино – Буготак (П-2 Мурлыткино – Буготак) на анкерно-угловую для технологического присоединения ПС 110 кВ Изынский - 2023-2024 гг.

- Строительство отпаечной двухцепной ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Барышевская – Горная с отпайками (П-1 Барышевская – Горная) и ВЛ 110 кВ Мурлыткино – Буготак (П-2 Мурлыткино – Буготак) для технологического присоединения ПС 110 кВ Изынский - 2023-2024 гг.

- Замена опоры ВЛ 110 кВ Барышевская – Горная с отпайками (П-1 Барышевская – Горная) и ВЛ 110 кВ Барышевская – Буготак с отпайками (П-2 Барышевская – Буготак) для технологического присоединения ПС 110 кВ Мотково - 2023-2024 гг.

- Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Барышевская – Горная с отпайками (П-1 Барышевская – Горная) для технологического присоединения ПС 110 кВ Мотково - 2023-2024 гг.

Таблица 2.5.5-4

Расчетные объемы потребления электроэнергии

| № | Наименование населенного пункта | 2022 г. | 2033 г. | 2043 г. | Объем энэргопотребления 2022г, МВт/мес | Объем энэргопотребления 2033г, МВт/мес | Объем энэргопотребления 2043г, МВт/мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тогучинский район, всего человек | 53403 | 51000 | 54000 | 13564,36 | 12954,00 | 13716,00 |
|  | Город Тогучин | 20130 | 19500 | 21000 | 5113,02 | 4953,00 | 5334,00 |
| 1 | г. Тогучин | 20130 | 19500 | 21000 | 5113,02 | 4953,00 | 5334,00 |
|  | Рабочий поселок Горный | 8986 | 10500 | 12000 | 2282,44 | 2667,00 | 3048,00 |
| 2 | рп. Горный | 8747 | 10200 | 11600 | 2221,74 | 2590,80 | 2946,40 |
| 3 | д. Ермачиха | 92 | 100 | 100 | 23,37 | 25,40 | 25,40 |
| 4 | п. Никольский | 147 | 200 | 300 | 37,34 | 50,80 | 76,20 |
|  | Борцовский сельсовет | 804 | 710 | 750 | 204,22 | 180,34 | 190,50 |
| 5 | с. Борцово | 712 | 660 | 710 | 180,85 | 167,64 | 180,34 |
| 6 | п. Изынский | 62 | 30 | 20 | 15,75 | 7,62 | 5,08 |
| 7 | нп. Отгонка | 30 | 20 | 20 | 7,62 | 5,08 | 5,08 |
|  | Буготакский сельсовет | 1698 | 1530 | 1600 | 431,29 | 388,62 | 406,40 |
| 8 | с. Буготак | 720 | 600 | 600 | 182,88 | 152,40 | 152,40 |
| 9 | ж/д ст. Буготак | 530 | 530 | 570 | 134,62 | 134,62 | 144,78 |
| 10 | ж/д ст. Изынский | 135 | 130 | 140 | 34,29 | 33,02 | 35,56 |
| 11 | п. Инской | 129 | 110 | 110 | 32,77 | 27,94 | 27,94 |
| 12 | д. Калаганово | 58 | 40 | 40 | 14,73 | 10,16 | 10,16 |
| 13 | нп. 75 км Кувшинка | 19 | 20 | 30 | 4,83 | 5,08 | 7,62 |
| 14 | нп. 82 км Льнозавод | 2 | 10 | 10 | 0,51 | 2,54 | 2,54 |
| 15 | п. Самарский | 105 | 90 | 100 | 26,67 | 22,86 | 25,40 |
|  | Вассинский сельсовет | 1694 | 1470 | 1500 | 430,28 | 373,38 | 381,00 |
| 16 | с. Пойменное | 531 | 430 | 410 | 134,87 | 109,22 | 104,14 |
| 17 | с. Вассино | 446 | 410 | 420 | 113,28 | 104,14 | 106,68 |
| 18 | п. Кадниха | 95 | 70 | 70 | 24,13 | 17,78 | 17,78 |
| 19 | п. Каменная Гора | 308 | 270 | 280 | 78,23 | 68,58 | 71,12 |
| 20 | п. Марай | 61 | 50 | 50 | 15,49 | 12,70 | 12,70 |
| 21 | п. Правый Курундус | 1 | 0 | 0 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | п. Пятилетка | 252 | 240 | 270 | 64,01 | 60,96 | 68,58 |
|  | Гутовский сельсовет | 1033 | 960 | 850 | 262,38 | 243,84 | 215,90 |
| 23 | с. Янченково | 652 | 540 | 540 | 165,61 | 137,16 | 137,16 |
| 24 | с. Гутово | 221 | 270 | 160 | 56,13 | 68,58 | 40,64 |
| 25 | п. Ковалевка | 160 | 150 | 150 | 40,64 | 38,10 | 38,10 |
|  | Завьяловский сельсовет | 1228 | 1030 | 1000 | 311,91 | 261,62 | 254,00 |
| 26 | с. Завьялово | 631 | 520 | 510 | 160,27 | 132,08 | 129,54 |
| 27 | с. Голомыскино | 68 | 50 | 40 | 17,27 | 12,70 | 10,16 |
| 28 | с. Доронино | 184 | 150 | 140 | 46,74 | 38,10 | 35,56 |
| 29 | п. Низовка | 117 | 110 | 110 | 29,72 | 27,94 | 27,94 |
| 30 | с. Новоабышево | 228 | 200 | 200 | 57,91 | 50,80 | 50,80 |
|  | Заречный сельсовет | 980 | 790 | 750 | 248,92 | 200,66 | 190,50 |
| 31 | с. Заречное | 414 | 370 | 390 | 105,16 | 93,98 | 99,06 |
| 32 | д. Боровая | 68 | 50 | 30 | 17,27 | 12,70 | 7,62 |
| 33 | п. Высокая Грива | 32 | 20 | 10 | 8,13 | 5,08 | 2,54 |
| 34 | д. Гаревка | 107 | 80 | 70 | 27,18 | 20,32 | 17,78 |
| 35 | ж/д рзд. Гранит | 144 | 120 | 110 | 36,58 | 30,48 | 27,94 |
| 36 | ж/д рзд. Девино | 30 | 30 | 30 | 7,62 | 7,62 | 7,62 |
| 37 | д. Изылы | 120 | 80 | 70 | 30,48 | 20,32 | 17,78 |
| 38 | п. Красный Яр | 20 | 10 | 10 | 5,08 | 2,54 | 2,54 |
| 39 | нп. 141 км | 11 | 10 | 10 | 2,79 | 2,54 | 2,54 |
| 40 | д. Саламатово | 34 | 20 | 20 | 8,64 | 5,08 | 5,08 |
|  | Киикский сельсовет | 916 | 750 | 700 | 232,66 | 190,50 | 177,80 |
| 41 | с. Киик | 686 | 580 | 560 | 174,24 | 147,32 | 142,24 |
| 42 | п. Инской | 92 | 80 | 80 | 23,37 | 20,32 | 20,32 |
| 43 | д. Кусково | 44 | 30 | 20 | 11,18 | 7,62 | 5,08 |
| 44 | д. Кусмень | 94 | 60 | 40 | 23,88 | 15,24 | 10,16 |
|  | Кировский сельсовет | 2273 | 1970 | 1950 | 577,34 | 500,38 | 495,30 |
| 45 | с. Березиково | 827 | 710 | 710 | 210,06 | 180,34 | 180,34 |
| 46 | п. Гремячинский | 252 | 220 | 220 | 64,01 | 55,88 | 55,88 |
| 47 | ж/д ст. Курундус | 747 | 660 | 660 | 189,74 | 167,64 | 167,64 |
| 48 | п. Кучаниха | 102 | 90 | 80 | 25,91 | 22,86 | 20,32 |
| 49 | нп. Зверобойка | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | п. Придолинный | 132 | 110 | 110 | 33,53 | 27,94 | 27,94 |
| 51 | п. Смирновка | 213 | 180 | 170 | 54,10 | 45,72 | 43,18 |
|  | Коуракский сельсовет | 1562 | 1300 | 1300 | 396,75 | 330,20 | 330,20 |
| 52 | с. Коурак | 675 | 530 | 500 | 171,45 | 134,62 | 127,00 |
| 53 | д. Конево | 73 | 70 | 80 | 18,54 | 17,78 | 20,32 |
| 54 | п. Мирный | 260 | 230 | 260 | 66,04 | 58,42 | 66,04 |
| 55 | д. Старогутово | 71 | 50 | 40 | 18,03 | 12,70 | 10,16 |
| 56 | с. Юрты | 483 | 420 | 420 | 122,68 | 106,68 | 106,68 |
|  | Кудельно-Ключевской сельсовет | 959 | 860 | 900 | 243,59 | 218,44 | 228,60 |
| 57 | с. Кудельный Ключ | 472 | 420 | 440 | 119,89 | 106,68 | 111,76 |
| 58 | д. Боровлянка | 221 | 190 | 190 | 56,13 | 48,26 | 48,26 |
| 59 | п. Зверобойка | 69 | 70 | 70 | 17,53 | 17,78 | 17,78 |
| 60 | п. Прямушка | 35 | 30 | 20 | 8,89 | 7,62 | 5,08 |
| 61 | с. Шубкино | 162 | 150 | 180 | 41,15 | 38,10 | 45,72 |
|  | Кудринский сельсовет | 1146 | 980 | 1000 | 291,08 | 248,92 | 254,00 |
| 62 | д. Кудрино | 515 | 430 | 430 | 130,81 | 109,22 | 109,22 |
| 63 | п. Брусянка | 126 | 110 | 120 | 32,00 | 27,94 | 30,48 |
| 64 | ж/д ст. Мурлыткино | 72 | 60 | 50 | 18,29 | 15,24 | 12,70 |
| 65 | с. Златоуст | 390 | 330 | 340 | 99,06 | 83,82 | 86,36 |
| 66 | п. Казарма 113 км | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | п. Канарбуга | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | д. Мезениха | 6 | 10 | 10 | 1,52 | 2,54 | 2,54 |
| 69 | нп. 106 км Рожневский Бор | 9 | 10 | 10 | 2,29 | 2,54 | 2,54 |
| 70 | нп. Мезениха | 28 | 30 | 40 | 7,11 | 7,62 | 10,16 |
|  | Лебедевский сельсовет | 1153 | 990 | 1000 | 292,86 | 251,46 | 254,00 |
| 71 | с. Лебедево | 804 | 730 | 760 | 204,22 | 185,42 | 193,04 |
| 72 | п. Верх-Чемской | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | с. Дергаусово | 349 | 260 | 240 | 88,65 | 66,04 | 60,96 |
|  | Мирновский сельсовет | 1241 | 1100 | 1100 | 315,21 | 279,40 | 279,40 |
| 74 | с. Лекарственное | 612 | 520 | 520 | 155,45 | 132,08 | 132,08 |
| 75 | с. Карпысак | 629 | 580 | 580 | 159,77 | 147,32 | 147,32 |
|  | Нечаевский сельсовет | 850 | 760 | 850 | 215,90 | 193,04 | 215,90 |
| 76 | п. Нечаевский | 850 | 760 | 850 | 215,90 | 193,04 | 215,90 |
|  | Репьевский сельсовет | 1690 | 1500 | 1350 | 429,26 | 381,00 | 342,90 |
| 77 | с. Льниха | 517 | 450 | 500 | 131,32 | 114,30 | 127,00 |
| 78 | п. Боровушка | 17 | 20 | 20 | 4,32 | 5,08 | 5,08 |
| 79 | ж/д ст. Восточная | 237 | 200 | 230 | 60,20 | 50,80 | 58,42 |
| 80 | с. Новомотково | 94 | 70 | 50 | 23,88 | 17,78 | 12,70 |
| 81 | нп. Паровозный | 23 | 20 | 10 | 5,84 | 5,08 | 2,54 |
| 82 | п. Пустынка | 22 | 30 | 30 | 5,59 | 7,62 | 7,62 |
| 83 | с. Репьево | 548 | 480 | 240 | 139,19 | 121,92 | 60,96 |
| 84 | д. Шмаково | 232 | 230 | 270 | 58,93 | 58,42 | 68,58 |
|  | Степногутовский сельсовет | 694 | 580 | 600 | 176,28 | 147,32 | 152,40 |
| 85 | с. Степногутово | 513 | 450 | 480 | 130,30 | 114,30 | 121,92 |
| 86 | д. Колтырак | 107 | 80 | 80 | 27,18 | 20,32 | 20,32 |
| 87 | с. Мокрушино | 74 | 50 | 40 | 18,80 | 12,70 | 10,16 |
|  | Сурковский сельсовет | 1050 | 940 | 1000 | 266,70 | 238,76 | 254,00 |
| 88 | с. Сурково | 611 | 580 | 650 | 155,19 | 147,32 | 165,10 |
| 89 | д. Верх-Ачино | 8 | 10 | 10 | 2,03 | 2,54 | 2,54 |
| 90 | д. Долгово | 156 | 120 | 120 | 39,62 | 30,48 | 30,48 |
| 91 | п. Красный Выселок | 4 | 10 | 10 | 1,02 | 2,54 | 2,54 |
| 92 | д. Осиновка | 15 | 10 | 10 | 3,81 | 2,54 | 2,54 |
| 93 | д. Останино | 1 | 0 | 0 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | п. Русско-Семеновский | 255 | 210 | 200 | 64,77 | 53,34 | 50,80 |
|  | Усть-Каменский сельсовет | 923 | 810 | 850 | 234,44 | 205,74 | 215,90 |
| 95 | с. Усть-Каменка | 613 | 520 | 560 | 155,70 | 132,08 | 142,24 |
| 96 | д. Аплаксино | 106 | 90 | 80 | 26,92 | 22,86 | 20,32 |
| 97 | д. Налетиха | 85 | 70 | 60 | 21,59 | 17,78 | 15,24 |
| 98 | п. Пермский | 76 | 90 | 110 | 19,30 | 22,86 | 27,94 |
| 99 | п. Семеновский | 43 | 40 | 40 | 10,92 | 10,16 | 10,16 |
|  | Чемской сельсовет | 926 | 850 | 900 | 235,20 | 215,90 | 228,60 |
| 100 | с. Чемское | 463 | 420 | 440 | 117,60 | 106,68 | 111,76 |
| 101 | с. Владимировка | 463 | 430 | 460 | 117,60 | 109,22 | 116,84 |
|  | Шахтинский сельсовет | 1467 | 1120 | 1050 | 372,62 | 284,48 | 266,70 |
| 102 | п. Шахта | 1303 | 970 | 890 | 330,96 | 246,38 | 226,06 |
| 103 | ж/д ст. Изылинка | 80 | 80 | 90 | 20,32 | 20,32 | 22,86 |
| 104 | д. Новоизылинка | 9 | 10 | 10 | 2,29 | 2,54 | 2,54 |
| 105 | п. Петуховка | 58 | 40 | 40 | 14,73 | 10,16 | 10,16 |
| 106 | п. Разливы | 17 | 20 | 20 | 4,32 | 5,08 | 5,08 |
| 107 | п. Родники | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.5.6. Связь

Существующее положение

В настоящее время населенные пункты Тогучинского района телефонизированы. Связь абонентов с АТС, осуществляется по кабельным и воздушным линиям связи.

Через территорию района проходят магистральные линии связи:

- «Линейное сооружение - кабельная линия связи "Сокур-Плотниково-Кемерово» (учетный номер охранной зоны 54.24.2.435);

- ВОЛС Болотное-Тогучин (учетный номер охранной зоны 54.24.2.4);

- ВОЛС «Болотное-Тогучин» ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (учетный номер охранной зоны 54.24.2.2).

- ВОЛС для устранения цифрового неравенства в Тогучинском районе Новосибирской области (учетный номер охранной зоны 54.24.2.195)

- ВОЛС на участке в Тогучинском муниципальном районе, АТС-4047, п.Русско-Семеновский, ул. Центральная, д. 25 - АТС-4048, с.Киик, ул. Березовского, д. 16, в рамках проекта подключение больниц и поликлиник к скоростному интернету  (учетный номер охранной зоны 54.24.2.96)

-  ВОЛС "г.Новосибирск(ул.Планетная, д.30) - г.Тогучин - пгт Промышленная" на территории г. Тогучина Новосибирской области (учетные номера охранной зоны 54.24.2.14; 54.24.2.15; 54.24.2.18, 54.24.2.23)

- ВОЛС на участке в Тогучинском муниципальном  районе, РМ10 - АТС 4037, с. Усть-Каменка, ул. Мира, д. 21, в рамках проекта подключение больниц и поликлиник к скоростному интернету" (учетный номер охранной зоны 54.24.2.100)

- ВОЛС "Организация канала связи для подключения клиента Государственная областная психиатрическая больница №5 по адресу: Тогучинский район, с.Карпысак, ул.Больничная, 25 к ресурсам АО"Ростелеком" ( учетный номер охранной зоны 54.24.2.56)

- Строительство ВОЛС на участке: БС 54075 (ПС "Заря" в н.п. Плотниково) - БС 54560 (н.п. Плотниково, Школьная)"   (учетный номер охранной зоны  54.00.2.20)

- ВОЛС «Строительство ВОЛС ОАО «МегаФон»: с.Сурково, оптическая муфта М17РМ на линии Болотное - Тогучин – БС 54.0677 Нск-Сурково, АМС ОАО «МегаФон» (учетный номер охранной зоны 54.24.2.34);

Эфирное телерадиовещание осуществляется от антенно-мачтового сооружений ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС).

Сотовая связь и мобильный интернет осуществляется от передающих радиотехнических объектов (базовых станций) операторов сотовой связи ПАО «МТС», ПАО «ВымпелКом», ПАО «Мегафон» и ООО «Т2 Мобайл».

Услуги почтовой связи предоставляются АО «Почта России».

Перспективное  положение

Основной задачей в области телекоммуникации является строительство и развитие оптико-волоконных сетей многофункционального назначения (связь, телевещание, Интернет, системы управления и оповещения и др.), а также наращивание сети сотовых операторов связи.

С учетом развития территорий необходимо использовать комплексный подход в прокладке линий связи, при котором, в первую очередь, будут соблюдены интересы всех операторов связи.

Для обеспечения нужд населения в телекоммуникационных услугах необходимо привлечение операторов подвижной радиотелефонной связи в зонах, в настоящее время недостаточно обеспеченных услугами сотовой связи.

Проектными предложениями предусматривается совершенствование связи путем:

- повышения технического уровня систем связи путем замены аналоговых систем передачи на цифровые. Развитие телефонных сетей на базе цифровых АТС позволит повысить качество и возможности сервиса за счет услуг Интернет;

- предоставления широкого спектра дополнительных услуг путем подвижной радиотелефонной связи;

Обеспеченность телефонными номерами абонентов перспективной застройки определяется из расчета:

- для жилого сектора − 1 номер на квартиру (дом, коттедж, участок, семью);

- для абонентов объектов соцкультбыта, коммунального хозяйства, объектов спортивно-развлекательного назначения общегородского и районного значения с выходом на телефонную сеть общего пользования (ТФОП) − ориентировочно 10-15% от емкости жилого сектора;

- для неучтенных абонентов, включения таксофонов и резерва емкости − 10 % от общей емкости.

3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района на комплексное развитие территории

3.1. Перечень мероприятий по территориальному планированию. Этапы реализации

3.1.1. Производственная инфраструктура

Перспективы промышленного производства в Тогучинском районе будут связаны с добывающей промышленностью, производством строительных материалов, пищевой и перерабатывающей промышленностью, деревообрабатывающей промышленностью.

Проектом схемы территориального планирования Тогучинского района определены территории для размещения объектов экономики.

3.1.2. Туристско-рекреационный комплекс

Развитие туризма в Тогучинском районе должно на базироваться на 2-х факторах: близости к г. Новосибирску и богатой природе. Активное направление должны получить туристические поездки выходного дня, для чего необходимо создание сети точек притяжения по типу базы отдыха «У водопада». Также не раскрыт потенциал реки Иня и других природных мест в плане организации летнего детского отдыха.

Территория Тогучинского района относится к кластеру «Салаир», который планируется создать на территории Искитимского, Маслянинского и Тогучинского районов Новосибирской области. В состав кластера войдут объекты активного, экологического, сельского и культурно-познавательного туризма.

3.1.3. Социальная инфраструктура

К числу основных объектов социальной инфраструктуры, планируемых к размещению на территории Тогучинского района, отнесены объекты местного значения следующих областей:

- образование;

- культура и искусство;

- физическая культура и массовый спорт.

Мощности и территориальная доступность планируемых к размещению объектов обслуживания определены в соответствии с действующими нормативными требованиям. Доступность объектов основывается на определении радиуса облуживания и связывается с пешеходными и транспортными потоками потенциальных потребителей услуг.

Оптимальное размещение объектов социальной инфраструктуры позитивно скажется на социально-демографической ситуации, повысит качество жизни населения и конкурентоспособность муниципального образования.

3.1.4. Жилищный фонд

Реализация жилищной программы предусматривает сочетание нового жилищного строительства с реконструктивными мероприятиями.

Рекомендуемые показатели обеспеченности населения общей площадью жилого фонда следующие:

– 28,5 кв. м на человека на начало 2033 г.;

– 31,5 кв. м на человека на начало 2043 г.

С учетом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью и прогнозом изменения демографических показателей получены значения объемов строительства жилого фонда на перспективу.

Общая площадь жилищного фонда ориентировочно составит 1453,7 тыс. кв. м к 2033 г., 1701,3 тыс. кв. м к 2043 г.

3.1.5. Транспортная инфраструктура

СТП Тогучинского района предлагаются следующие мероприятия:

Ликвидация а/д«40 км а/д «Н2603»  - Верх-Чемское (50-252 ОП МР 016)» (до 2043 г.);

Ликвидация части  а/д «Шахта – Родники» от а/д «8 км а/д «Шахта – Родники» – Разливы» до п.Родники» (до 2043 г.);

Реконструкция а/д «п. Изынский - о.п. Отгонка» (50-252 ОП МР 002) (2033 г.).

реконструкция моста коммунальный через р. Иня по ул. Островского в городе Тогучине Тогучинского района Новосибирской области;

реконструкция моста через р.Тогучинка по ул.Комсомольская в г. Тогучине Тогучинского района Новосибирской области;

реконструкция моста через р.Тогучинка по ул. Майской в г. Тогучине Тогучинского района Новосибирской области;

реконструкция моста через р.Тогучинка по ул.Лесной в г. Тогучине Тогучинского района Новосибирской области;

реконструкция пешеходного моста через р.Иня в городе Тогучине Тогучинского района Новосибирской области.

реконструкция автодорожного тоннеля под ж/д путями ст. Тогучин по ул. Ломоносова в городе Тогучине Тогучинского района Новосибирской области;

строительство саморегулируемого пересечения в одном уровне.

строительство вертодрома ( до 2043 г.).

3.1.6. Инженерная инфраструктура

СТП Тогучинского района предлагается развитие систем инженерной инфраструктуры в областях водопотребления, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и связи.

Меропрриятия, представленные в разделе 2.5, направленны на модернизацию систем инженерной инфраструктуры, что способствует улучшению качества жизни населения района.

3.2.  Предложения по охране окружающей природной среды и улучшению санитарно-гигиенических условий, по охране воздушного и водного бассейнов, почвенного покрова, организации системы охраняемых природных территорий

В соответствии с Федеральным законом от 10.02.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» под охраной окружающей среды понимается деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий.

В соответствии со статьей 72 Конституции Российской Федерации природопользование, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, особо охраняемые природные территории находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Мероприятия в области охраны окружающей среды областного уровня осуществляются в соответствии с федеральным и региональным законодательством, и реализуются в рамках государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды» от 28.012015 № 28-п (с изменениями на 10 марта 2022 года), утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области.

Цель Государственной программы – повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем, создание условий для рационального использования водных биологических ресурсов на территории Новосибирской области.

Задачи государственной программы:

1. Улучшение экологической обстановки в Новосибирской области.

2. Создание условий для развития товарного рыбоводства и промышленного рыболовства на территории новосибирской области.

3. Развитие водохозяйственного комплекса Новосибирской области.

4. Предупреждение и снижение негативных последствий, вызванных загрязнением окружающей среды биологическими отходами, отдельными видами опасных отходов и отходами, являющимися вторичными материальными ресурсами.

5. Обеспечение устойчивого существования и устойчивого использования охотничьих ресурсов, сохранение их биологического разнообразия.

Основу природоохранной стратегии Новосибирской области составляют выявленные и сформулированные экологические проблемы, как сложившиеся на ее территории, так и могущие возникнуть в процессе реализации намеченных инвестиционных проектов, а также система природоохранных мероприятий, определяемых необходимостью смягчения или предупреждения возможных экологических проблем.

В соответствие с этим, территориальное планирование Новосибирской области в целях охраны окружающей среды должно обеспечивать:

- создание условий для устойчивого развития территории Новосибирской области путем освоения природно-ресурсного потенциала территории на принципах рационального природопользования и экологической безопасности для населения, сохранения природных комплексов и объектов, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение;

- улучшение качества окружающей среды и оптимизацию условий жизни населения;

- локализацию и буферизацию очагов негативного воздействия (проектирование и реализация проектов санитарно-защитных зон предприятий, источников электромагнитного воздействия, зон санитарной охраны источников водоснабжения, организацию санитарных разрывов от дорог, объектов сетевого хозяйства и др.);

- поддержание природных основ функционирования ландшафта и естественной связи его компонентов (водоохранные зоны, прибрежно-защитные и береговые полосы, сохранение в естественном состоянии овражно-балочной сети, создание придорожных полос озелененения и др.);

- построение и поддержание экологического каркаса территории Новосибирской области, сохранение типичных и уникальных природных экосистем (в том числе путем создания сети особо охраняемых природных территорий, а также зон с особыми условиями использования территории);

- рациональное размещение объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения (хранения и захоронения) отходов в соответствии с действующими экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями;

- выполнение комплекса природоохранных мероприятий по сохранению и восстановлению естественного плодородия почв.

Мероприятия по охране окружающей среды реализуются по следующим основным направлениям:

- охрана геологической среды. Инженерная подготовка и защита территории;

- мероприятия по охране почв и рекультивации нарушенных земель;

- мероприятия по охране и оздоровлению животного и растительного мира;

- мероприятия по охране и оздоровлению атмосферного воздуха;

- мероприятия по охране и оздоровлению поверхностных и подземных вод;

- мероприятия по решению проблемы отходов;

- мероприятия по укреплению природно-экологического каркаса;

- мероприятия по обеспечению рационального природопользования;

- экологическое образование и воспитание населения;

- общие мероприятия по охране и оздоровлению окружающей среды.

Охрана геологической среды. Инженерная подготовка и защита территории

Наряду с природными факторами не менее значительное воздействие на геологическую среду оказывает и хозяйственная деятельность человека: строительство, распашка земель, вырубка лесов, добыча полезных ископаемых и др. Использование освоенных и освоение новых территорий требует проведения комплекса мероприятий по инженерной подготовке и защите от опасных природных процессов.

Для создания безопасности устойчивого функционирования территории при градостроительном освоении необходимо выполнение комплекса мероприятий по инженерной защите и подготовке территории. Необходимо отметить, что мероприятия по инженерной защите и подготовке территории являются важнейшими природоохранными мероприятиями, позволяющими обеспечить нормальные экологические условия территории и охрану водных объектов.

Инженерная подготовка территории области связана с её функциональным зонированием и выбором геотехнических систем инженерной подготовки соответствующих функциональным зонам, участкам и отдельным площадкам, и формирование на этой основе взаимоувязанной системы инженерных мероприятий, которые включают:

- территориальные – различные виды мероприятий по улучшению того или иного компонента природной среды. Территориальные мероприятия включают комплекс инженерно-мелиоративных и инженерно-технических мероприятий, затрагивающих большие площади и водные объекты;

- локальные – комплекс мероприятий на территориях населенных пунктов, связанные с благоустройством, гражданским и промышленным строительством, а также – с созданием зон отдыха и туризма.

Негативное воздействие вод связано с затоплением и подтоплением населенных пунктов и хозяйственных объектов в период половодий и паводков, с эрозионными процессами в руслах рек, переформированием берегов под воздействием волн и течений в условиях колебаний уровня водохранилищ, прогрессирующим заболачиванием территорий севера Новосибирской области.

На территории Новосибирской области, подверженной негативному воздействию вод, проживает 110,7 тыс. человек. Участки, подверженные затоплению паводковыми водами, находятся, в основном, на реках Обь (город Новосибирск), Иня (нижняя) - (город Тогучин и населенные пункты Тогучинского района), Койниха (город Искитим и населенные пункты Искитимского района), Карасук (населенные пункты в Карасукском, Краснозерском, Кочковском районах), Омь (город Куйбышев и другие населенные пункты), Тартас (село Венгерово).

Мероприятия по борьбе с затоплением и подтоплением

Территории  населенных пунктов , подверженных затопления и подтоплению нуждаются в определении границ зон затопления, подтопления в соответствии с Правилами определения границ зон затопления, подтопления, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360         «О зонах затопления, подтопления».

Анализ опасных гидрологических ситуаций и предпосылок их возникновения показывает, что весеннее половодье может создать очень опасную ситуацию, вплоть до угрозы жизни людей и выражается в затоплении водой жилищ, промышленных и сельскохозяйственных объектов, разрушении зданий и сооружений или снижении их капитальности, повреждении и порче оборудования предприятий, разрушении гидротехнических сооружений и коммуникаций.

Территории, затапливаемые паводками 1 % обеспеченности, отнесены к неблагоприятным территориям для строительства. Слой затопления паводками     1 % обеспеченности для различных рек рассматриваемой территории изменяется в широких пределах.

Одним из основных мероприятий по защите от затопления паводками является регулирование русел рек (расчистка от ила, мусора и растительности) с целью увеличения их пропускной способности.

Кроме обеспечения гарантированного пропуска вод в период весеннего половодья, выше названные мероприятия способствуют восстановлению дренажных способностей русел, предотвращению подтопления прилегающих застроенных территорий и разрушению жилых домов, восстановлению утраченных естественных качеств водной экосистемы.

В случае, если предлагаемых мероприятий по расчистке русел рек от затопления паводками будет недостаточно, потребуется осуществить подсыпку пониженных затапливаемых участков территории или строительство защитных дамб с учётом паводков 1% или 10 % (в зависимости от функционального использования защищаемой территории), крепление склонов подсыпанной территории, регулирование и отвод поверхностного стока, строительство дренажных систем и локальных дренажей.

Защита населения, проживающего на затапливаемых территориях, не подлежащих защите в связи с технической невозможностью строительства защитных сооружений, должна осуществляться заблаговременным оповещением и эвакуацией. На таких территориях не должно осуществляться нового строительства, а если это будет допущено, то только после проведения соответствующей подготовки территории (подсыпки территории до незатапливаемых отметок и укрепления берегового склона отсыпанной территории).

Согласно «СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», при разработке проектов планировки необходимо предусматривать инженерную защиту от затопления освоенных и вновь предлагаемых для освоения площадок.

В данном проекте, в связи с невозможностью осуществления инженерной защиты от катастрофического затопления на прибрежных территориях реки Оби строительством защитных гидротехнических сооружений, размещение новых площадок в выше названной зоне не предусматривается.

На затапливаемых территориях   не должно осуществляться нового строительства без проведения предварительной инженерной подготовки затапливаемых участков, т. е.  только после проведения подсыпки до незатапливаемУказомых отметок, укрепления отсыпанной территории и организации поверхностного стока. Сплошную подсыпку необходимо осуществлять на новых территориях, подлежащих застройке жилыми, общественными, промышленными зданиями и сооружениями, т. е. освоению под градостроительную функцию.

Мероприятия по борьбе с оврагообразованием.

Овражно-балочная эрозия развита на участках распространения покровных отложений лессовидных суглинков, обладающих слабой устойчивостью к размыву. По склонам балок и оврагов местами наблюдаются оползни и обвалы, а по днищам заболачивание.

Одними из основных мероприятий по инженерной подготовке территории при строительном освоении участков является укрепление и благоустройство существующих и предотвращение образования новых оврагов, закрепление подвижных грунтов.

В состав мероприятий, направленных на предотвращение и стабилизацию оврагов, входят гидротехнические и лесомелиоративные.

Лесомелиоративные мероприятия имеют целью ослабить процессы смыва и размыва, как на территории водосборов, так и на территории непосредственно овражно-балочной сети и состоят из системы полезащитных и водорегулирующих полос, приовражных лесополос и облесения оврагов.

Гидротехнические мероприятия будут способствовать ослаблению процесса размыва непосредственно на территории овражно-балочной сети и в связи с необходимостью выполнения дорогостоящих и трудоёмких работ по их осуществлению рекомендуются только в тех случаях, когда овражно-балочная сеть вклинивается в ценные в градостроительном отношении территории.

В состав гидротехнических мероприятий по борьбе с оврагообразованием входят: срезка и планировка склонов оврагов в целях повышения их устойчивости; регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода; строительство перехватывающих дренажных коллекторов; закрепление грунтов; строительство водозадерживающих (валы, канавы, донные запруды) и водосбросных сооружений (перепады, быстротоки, пр). Донные запруды задерживают твёрдый поверхностный сток и способствуют прекращению роста оврагов в глубину. Валы, канавы задерживают поверхностный сток и отводят его в обход оврагов, способствуя прекращению их роста.

В целях защиты сельскохозяйственных земель от эрозионных процессов необходимо строительство противоэрозионных гидротехнических сооружений и посадка защитных лесных насаждений. Средняя урожайность сельскохозяйственных культур под защитой лесных насаждений должна увеличиться на 15-20%.

Противооползневые мероприятия.

Противооползневые мероприятия многообразны и осуществляются, как правило, комплексно. Правильный и обоснованный выбор противооползневых мероприятий и своевременное комплексное их осуществление в полном объёме ограничивают или прекращают происходящий оползневой процесс.

В целях предупреждения образования оползней на крутых склонах рекомендуется ряд мероприятий, запрещающих на оползневых склонах и в пределах угрожавшей зоны (зоны отступа):

- подрезку, устройство выемок, подсыпку грунта;

- строительство каких-либо сооружений;

- интенсивное движение транспорта;

- сброс ливневых, талых и др.вод в пределах участка;

- уничтожение древесно-кустарниковой и травянистой растительности.

В качестве инженерных мероприятий по стабилизации оползневых участков предлагается:

- искусственное закрепление и механическое удержание деформированных земляных масс в равновесном состоянии, путем устройства подпорных и облицовочных стенок, каменных контрбанкетов, свай-шпонок, обжига глинистого грунта, срезки головы оползня, уположение откосов, посадки деревьев и кустарников на склоне;

- мероприятия по предотвращению возможных утечек из инженерных коммуникаций в прибрежной зоне;

- дренирование оползневого склона с устройством дренажных прорезей в виде штолен, галерей, дренажа, каптажа родников, с целью осушения и уменьшения массы оползневого массива;

- регулирование стока поверхностных (дождевых и талых) вод, путем устройства закрытой дождевой канализации на примыкающих к береговому склону территориях и сети каналов и лотков-собирателей на самом склоне;

- агролесомелиорация склонов и присклоновых территорий.

Застройка верхней части склона допустима только при обязательной оценке влияния каждого проектируемого объекта на устойчивость склона и выполнении, в случае необходимости, дополнительной противооползневой и противоэрозионной защиты.

В каждом конкретном случае необходимо учитывать, что целесообразность проведения противооползневых мероприятий определяется степенью его соответствия основной причине оползневого явления.

Мероприятия по освоению просадочных грунтов.

Для придания устойчивости сооружениям, возводимым на слабых техногенных и просадочных лессовидных грунтах, рекомендуется применение соответствующих фундаментов, тип и конструкция которых определяется на детальной стадии проектирования по результатам изучения несущей способности грунтов применительно к типу застройки. На данной стадии рекомендовано применение свайных фундаментов, прорезающих толщу слабых грунтов на полную мощность, либо использование в качестве фундамента монолитных железобетонных плит. Строительству на таких территориях должны предшествовать дополнительные изыскания.

Организация поверхностного стока.

Общим для всех населённых пунктов мероприятием по инженерной подготовке территории является организация поверхностного стока.

Строительство ливневой канализации является основным мероприятием для прекращения оврагообразования и благоустройства существующих оврагов, предотвращения подтопления территории за счёт инфильтрации поверхностной воды в грунт, и предусматривается устройством сети ливневой канализации с учетом следующих принципиальных положений:

- сбор поверхностного стока с застроенных или намечаемых к освоению территорий ливнесточными коллекторами с очисткой наиболее загрязненной части поверхностного стока на очистных сооружениях ливневой канализации, отвод собранного поверхностного стока в ближайший водоток;

- использование полной раздельной системы канализации, при которой с помощью водораздельных камер первые наиболее загрязненные порции поверхностного стока и грязные воды от мытья улиц направляются по водоотводящему коллектору на очистные сооружения ливневой канализации. Последующие, сравнительно чистые поверхностные воды сбрасываются в водоприемник без очистки. Такая система предусматривает одновременное строительство двух видов сетей: ливневой и хозбытовой и самостоятельных очистных сооружений;

- использование в основном централизованной системы очистки поверхностного стока, т. е. объединение поверхностного стока нескольких частных водосборных бассейнов для очистки на едином очистном сооружении ливневой канализации;

- для капитальной застройки предусматривается закрытая ливневая канализация, для усадебной и одно-двухэтажной застройки и в зонах зеленых насаждений допускается открытая (лотки в земляном русле или с креплением);

- для подачи воды на очистное сооружение на устьевом коллекторе дождевой канализации предусматривается строительство распределительной камеры, имеющей устройство, направляющее воду из коллектора в трубопровод, подводящий ее к очистному сооружению;

- для очистки поверхностного стока применяются пруды-отстойники механической очистки с устройствами для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов, с фильтрами доочистки.

Мероприятия по повышению безопасности гидротехнических сооружений.

На территории Новосибирской области находится более 50% гидротехнических сооружений (далее - ГТС), которые имеют значительный износ, оборудование их морально и физически устарело, большинство объектов имеют срок эксплуатации 15-30 лет, а ряд объектов - до 50 лет и требуют срочного ремонта

Для предотвращения аварийных ситуаций и повышения безопасности гидротехнических сооружений рекомендуется проведение капитального ремонта сооружений, находящихся в аварийном и предаварийном состояниях, а также периодическая проверка технического состояния и проведение текущего ремонта всех гидротехнических сооружений.

Мероприятия по капитальному ремонту комплекса ГТС, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии, позволят свести к минимуму возможные риски при эксплуатации ГТС, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с авариями сооружений и возможные ущербы для экономики и окружающей среды.

Для защиты населения, проживающего на этой территории, предусматривается оповещение и эвакуация населения в случае возможной угрозы катастрофического затопления.

Мероприятия по охране почв и рекультивации нарушенных земель

В последние годы в результате свёртывания противоэрозионных работ в Новосибирской области ускорились процессы развития овражно-балочной сети и расширились площади, подверженные водной и ветровой эрозии, что создаёт опасность деградации сельскохозяйственных и других ценных земель и ухудшает их качественные характеристики.

Мероприятия по охране почвенного покрова включают:

- проведение фитомелиорации для предотвращения эрозии почв. Система защитных лесонасаждений должна включать: полезащитные стокорегулирующие, противоэрозионные, водоохранные лесные полосы, а также насаждения на непригодных для сельскохозяйственного использования земель. Кроме этого, необходимо озеленение оврагов и берегов рек в целях укрепления грунтов и предотвращения дальнейшего развития оврагов и оползневой эрозии;

- проведение комплекса агротехнических мероприятий для борьбы с эрозией: черезполосное размещение культур и чистого пара, обработка почвы поперёк склона, а не вдоль, реорганизация структуры земледелия и др;

- проведение мелиорации почв. Наибольшее значение из мелиоративных мероприятий в области имеют орошение и осушение сельскохозяйственных угодий. В перспективе основное внимание должно быть уделено реконструкции и восстановлению действующих оросительных и осушительных систем, комплексу эксплуатационных и ремонтных мероприятий мелиоративной сети и гидротехнических сооружений;

- рекультивация земель после отработки полезных ископаемых, прокладки дорог, трасс трубопроводного транспорта, ликвидации несанкционированных мест размещения отходов;

- в целях снижения загрязнения почв в городах необходима детальная разработка и реализация мероприятий по оздоровлению выявленных загрязненных почв;

- для предотвращения риска загрязнения почв в городах необходимо бороться с загрязнением атмосферного воздуха пылью путем обустройства дорог и прилегающих территорий, разбивкой газонов вдоль всех дорог, зданий, предприятий. Необходимо принимать меры к сокращению вредных выбросов автотранспорта;

- проведение специальных мероприятий по очистке почв в местах их загрязнения нефтепродуктами и тяжёлыми металлами. В целях предотвращения аварийных ситуаций и исключения попадания нефтепродуктов в почву необходимо капитально отремонтировать ёмкости для их хранения;

- в сельской местности требуется снижение загрязнения почв отходами производства, сокращение количества скотомогильников путем строительства специальных заводов, обеспечивающих утилизацию всех биологических отходов животноводства.

Конкретные участки и территории проведения рекультивационных мероприятий могут быть определены непосредственно при рекогносцировочном обследовании, в зависимости от степени деградации и намечаемого использования после рекультивации.

Мероприятия по охране и оздоровлению животного и растительного мира

В соответствии с приказом Минприроды России от 03.04.2019 № 215 «Об утверждении перечня мероприятий по обеспечению предотвращения вреда животным, растениям и окружающей среде, соблюдения режима особой охраны территорий национальных парков» в ряду мероприятий по сохранению объектов животного мира, в том числе занесенных в Красные книги Российской Федерации и Новосибирской области, и поддержанию условий их обитания для Новосибирской области необходимы:

- сохранение мест обитания объектов животного мира, путей их миграции;

- выявление новых мест обитания охраняемых видов животных, мониторинг и контроль состояния их популяций, ведение региональной Красной книги и ее регулярное переиздание;

- сохранение выворотней, валежника, единичных упавших деревьев, не повышающих пожароопасность;

- сохранение дуплистых, фаутных и отставших в росте деревьев;

- развешивание искусственных гнездовий (дуплянки, гнездовые ящики для птиц и рукокрылых);

- организация новых зоологических (биологических) ООПТ, особенно для охраны степных, лесостепных и аквальных (водных) ландшафтов;

- посадка и посев аборигенных видов медоносных растений, характерных для конкретных ООПТ, для насекомых;

- проведение биотехнических мероприятий, в том числе подкормка в зимний период объектов животного мира (в том числе создание кормовых полей, подкормочных площадок, выкладка соли) с учётом особенностей каждого вида объектов животного мира;

- обеспечение проведения ежегодных и периодических работ по расчистке от древесно-кустарниковой растительности в охранных зонах линейных объектов вне периода размножения объектов животного мира;

- проведение мероприятий, осуществляемых в соответствии с Требованиями по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 № 997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи».

В ряду мероприятий по сохранению водных биоресурсов для территории Новосибирской области необходимы:

- проведение мероприятий, предусмотренных Положением о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.04.2013 № 380 «Об утверждении Положения о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания»;

- организация новых ООПТ различных режимов для сохранения ценных водоемов, водотоков и их биоразнообразия;

- регламентация, установление границ и контроль соблюдения режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- сохранение и восстановление мест нагула и нереста промысловых рыб;

- обеспечение свободного прохождения рыб по миграционным путям к местам нереста и нагула при строительстве магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций;

- обеспечение регулирования водных объектов вне периода ската молоди ценных видов рыб (осетровых, лососевых);

- размещение водозаборных оголовков на горизонтах, где концентрация молоди ценных видов рыб в створе водозабора в течение сезона стабильно наименьшая;

- предотвращение попадания в водный объект и на территорию, примыкающую к береговой линии водного объекта, складируемого грунта, строительных материалов, отходов производства и потребления;

- размещение грунта, строительных материалов на специально оборудованных площадках.

В ряду мероприятий по охране объектов растительного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов растительного мира, а также реликтовых растений для территории Новосибирской области необходимы:

- выявление новых мест обитания охраняемых видов растений, мониторинг и контроль состояния их популяций, ведение региональной Красной книги и ее регулярное переиздание;

- организация новых ботанических (биологических) ООПТ, особенно для охраны степных, лесостепных и аквальных (водных) ландшафтов;

- огораживание участков произрастания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, а также реликтовых растений;

- пересадка объектов растительного мира, подвергшихся негативному воздействию при осуществлении хозяйственной деятельности, в благоприятные условия;

- выращивание редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, а также реликтовых растений, с последующей реинтродукцией.

В ряду мероприятий по восстановлению естественных природных сообществ или отдельных их утраченных свойств - видового разнообразия, ярусности, отдельных растительных ассоциаций для территории Новосибирской области необходимы:

- уход за перспективным подростом и молодыми деревьями с созданием благоприятного светового режима;

- восстановление нарушенных естественных экологических систем путем осуществления посадки или посева травянистых растений, кустарников;

- посадка редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений;

- удаление чужеродных растений;

- восстановление околоводной растительности;

- организация умеренного выпаса на сохранившихся степных участках, в том числе в границах ООПТ для сохранения фитоценотического разнообразия и структуры сообществ.

В соответствии с государственной программой Новосибирской области «Охрана окружающей среды» в рамках задачи по обеспечению устойчивого существования и устойчивого использования охотничьих ресурсов, сохранения их биологического разнообразия планируется к концу 2024 г. увеличить (по отношению к уровню 2018 г.) численность основных видов охотничьих ресурсов на территории Новосибирской области, в частности: лося – на 20%, косули – на 20%, соболя – на 20%.

Наличие общедоступных охотничьих угодий, не закрепленных за охотпользователями, определяет необходимость принятия комплекса мер по охране охотничьих ресурсов и проведению биотехнических мероприятий.

Для надлежащего обеспечения работы в области федерального государственного охотничьего надзора имеется недостаток вездеходных транспортных средств для создания надежного заслона браконьерам в отдаленных и труднодоступных охотничьих угодьях, а также в период весенней и осенней распутицы. В связи с чем требуется увеличить обеспеченность межрайонных отрядов отдела охраны и государственного надзора, осуществляющих свою деятельность в отдаленных и труднодоступных охотничьих угодьях Новосибирской области, вездеходной техникой, плавсредствами и другим оборудованием.

Необходимо обеспечение санитарной безопасности в лесах, в том числе в городских, и осуществление следующих мероприятий по защите лесов:

- определение границ повреждений леса;

-  учет численности вредителей и распространения болезней;

- оценка текущего санитарного (степень захламления, усыхания, загрязнения) и лесопатологического (степень повреждения (поражения) вредными организмами) состояния лесов;

- борьба с адвентивными (чужеродными) видами, в первую очередь, видами трансформерами, такими как клен американский и др., негативно влияющими на биоразнообразие лесных сообществ.

Целесообразно продолжить поддержку юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере товарного рыбоводства и промышленного рыболовства, ежегодно очищать береговую полосу водных объектов от мусора объектов рыбохозяйственного значения.

Мероприятия по охране и оздоровлению атмосферного воздуха

Существует четыре группы мероприятий по охране атмосферного воздуха: законодательные, технологические, санитарно-технические и планировочные.

Законодательные мероприятия направлены на урегулирование общественных отношений, поддержание правового порядка, оптимизацию путей сохранения атмосферы. Отраженные в этих законах меры по охране атмосферы обязательны для исполнения.

Технологические мероприятия направлены на снижение концентрации отравляющих веществ, образующихся при производственных процессах. В качестве таких мероприятий наиболее часто используются: применение безвредных, либо менее опасных, материалов; глубокая очистка сырья и топлива от ядовитых примесей; придание большей герметичности оборудованию и др.

Санитарно-технические мероприятия содержат меры по технической и санитарной охране атмосферного воздуха: возведение высоких дымовых труб; применение газо- и пылеочистных агрегатов; нормирование и др.

Основное значение отводится планировочным мероприятиям.

Ряд мероприятий, которые должны выполнять органы государственной власти субъектов Российской Федерации содержатся в Федеральном законе от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». В рамках этой группы мероприятий в Новосибирской области также необходимы следующие мероприятия:

- продолжение работы по согласованию и утверждению проектов обоснования границ санитарно-защитных зон вокруг промышленных предприятий;

- усиление контроля за реализацией региональной и местных программ по сокращению выбросов вредных веществ и улучшению качества атмосферного воздуха населенных мест;

- увеличение количества пунктов наблюдения за качеством атмосферного воздуха в городе Новосибирск, других городах, а также в ряде сельских поселений области;

- планирование рационального расположения селитебных территорий по отношению к промышленным зонам с учетом розы ветров, опасной скорости ветра, микроклимата данной местности, неблагоприятных метеорологических ситуаций для рассеивания промышленных выбросов, рельефа местности, температурной инверсии, образования туманов, фоновых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе;

- с целью снижения влияния выхлопов автомобилей на здоровье граждан и экологическую обстановку необходимы организация многоуровневых и объездных автомагистралей, регулирование автомобильных потоков, использование топлива со стандартами не ниже Евро-3, улучшение качества дорожного покрытия.

- создание и восстановление придорожных лесных полос вне населенных пунктов.

Мероприятия по охране и оздоровлению поверхностных и подземных вод

Необходимость решения проблемы рационального водопользования и охраны водных объектов объясняется следующими факторами:

- региональной и государственной значимостью проблемы;

- ресурсоемкостью решения проблемы и необходимостью консолидации средств бюджетов всех уровней;

- межотраслевой направленностью и потребностью увязки водохозяйственных мероприятий с текущими и перспективными задачами развития других секторов экономики;

- передачей с федерального уровня на уровень субъектов Российской Федерации отдельных полномочий в области водных отношений;

- необходимостью осуществления согласованности управленческих решений при взаимодействии федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Новосибирской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области для решения проблем эффективного водопользования и охраны водных объектов.

В качестве мероприятий по охране и оздоровлению поверхностных вод предлагается:

- законодательно утвердить водоохранные зоны всех водоёмов;

- строго соблюдать регламенты водоохранных зон;

- провести очистку русел рек и других водоёмов;

- провести озеленение водоохранных зон для улучшения состояния водотоков;

- во избежание загрязнения речных вод в тёплый период года патогенными организмами переоборудовать канализационные сети в городах, повысить степень обеззараживания сточных вод на станциях очистки, решить вопрос антисептической обработки отходов и стоков частного сектора;

- произвести замену водопроводных труб, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

- прекратить сброс в водные объекты неочищенных сточных вод из городской системы канализации города Новосибирск, других городов и населённых пунктов области путём строительства и реконструкции канализационных очистных сооружений и реконструкции, и развития систем канализации;

- создать ливневую канализацию на территории городов области с переработкой образующегося осадка и прекратить сброс в водные объекты неочищенных ливневых вод с урбанизированных городских территорий;

- обеспечить надежную работу дождеприемных устройств (главные коллекторы должны располагаться по берегам рек, протекающих в городской черте);

- обеспечить каждый бассейн канализования насосной станцией в устьевой части главного коллектора и очистными сооружениями;

- производить утилизацию и очистку снежных масс в комплексе с очисткой ливневых и бытовых сточных вод;

- включить в состав очистных сооружений дождевой канализации снегоплавильные пункты на всех станциях очистки дождевого стока;

- прекратить сброс в водные объекты неочищенных производственных сточных вод промышленных предприятий, для чего реконструировать и технически перевооружить существующие очистные сооружения и, при необходимости, создать новые;

- предотвратить загрязнение водной среды на всех объектах сельскохозяйственного производства.

Для сохранения запасов и качества месторождений подземных вод, т.е. предупреждения их истощения и загрязнения необходимо выполнение определённых мероприятий:

- своевременно осуществлять ремонт водозаборных скважин и водопроводных сетей во избежание аварий и загрязнения подаваемой населению питьевой воды;

- законодательно утвердить зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- расширить наблюдательную сеть для ведения качественного мониторинга состояния подземных вод;

- создать территориальную наблюдательную сеть на важнейших водохозяйственных объектах областного значения, а также на объектах, которые оказывают значительное техногенное воздействие на состояние подземных вод;

- создать государственную наблюдательную сеть для оценки загрязнения подземных вод на территории действующих горнодобывающих предприятий;

- для устранения межведомственной разобщённости организаций, ведущих мониторинг, разработать соглашение об обмене информацией.

В целях защиты подземных вод от истощения и загрязнения также необходимо:

- соблюдать санитарный режим в пределах ЗСО 1-го пояса водозаборов – скважин и родников;

- вынести из II пояса ЗСО все потенциальные источники химического загрязнения;

- в пределах ЗСО не допускается размещение свалок, скотомогильников и других источников загрязнения;

- оборудовать все скважины контрольно-измерительной аппаратурой и проводить строгий учёт отбираемой воды;

- ликвидировать пришедшие в негодность скважины;

- не допускать использование питьевых подземных вод для технических целей;

- осуществлять водоотбор в соответствии с расчётными показателями;

- обеспечить очистку сточных вод и, где возможно, – перевод предприятий на оборотное водоснабжение, проводить строгий учёт количества и химического состава сбрасываемых в накопители сточных вод и твёрдых отходов;

- на всех крупных накопителях отходов создать сеть наблюдательных скважин и обеспечить систематический химико-аналитический контроль за качеством подземных вод;

- обеспечить постоянный контроль служб коммунального хозяйства за состоянием коллекторов промышленной и хозяйственно-бытовой канализации для предотвращения утечек сточных вод;

- проводить ежегодный профилактический ремонт скважин силами водопользователей;

- выявлять бездействующие скважины и осуществлять их ликвидационный тампонаж;

- проводить обязательную герметизацию оголовка всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- систематически выполнять бактериологические и химические анализы воды, подаваемой потребителю;

- развивать и совершенствовать систему оборотного водоснабжения и повторного использования производственных стоков, особенно на предприятиях энергетики, которые являются самыми крупными водопотребителями.

В рамках национального проекта «Экология» постановлением Правительства Новосибирской области от 29.07.2019 № 287-п «Об утверждении Региональной программы по повышению качества водоснабжения на территории Новосибирской области на период с 2019 по 2024 год» утверждена региональная программа по повышению качества водоснабжения на территории Новосибирской области.

Реализация вышеуказанной программы позволит обеспечить качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения не менее 91,8% населения Новосибирской области и не менее 99,0% городского населения.

Несмотря на то, что качество питьевой воды из разводящей сети в настоящее время улучшилось, в 20 районах области показатель удельного веса проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, из водопроводной сети выше среднеобластного показателя, а в 9 районах области – выше среднеобластного значения по микробиологическим показателям. Для решения этой проблемы необходимо:

- продолжить реализацию «Региональной программы по повышению качества водоснабжения на территории Новосибирской области на период с 2019 по 2024 год», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 29.07.2019 № 287-п;

- провести корректировки мероприятий по доведению качества питьевой воды до гигиенических нормативов и оценке эффективности реализуемых мероприятий;

- продолжить надзор за ресурсоснабжающими организациями.

В области надзора за водоснабжением населения и охраны водных объектов необходимо:

- обеззараживание и дегельминтизацию сточных вод от очистных сооружений осуществлять в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и нормативами;

- проводить корректировку целевых программ по улучшению водоснабжения и водоотведения населенных мест.

Организация зон санитарной охраны подземных и поверхностных водозаборов является одним из важнейших мероприятий, направленных на предупреждение антропогенного загрязнения источников водоснабжения.

Задача: снизить удельный вес источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, не отвечающих санитарным требованиям из-за отсутствия зон санитарной охраны (сейчас 3,1%).

В соответствии с государственной программой Новосибирской области «Охрана окружающей среды» в рамках задач по развитию водохозяйственного комплекса новосибирской области необходимо:

- сократить к концу 2024 г. количество объектов жилищного фонда (жилых домов) и социально-культурной сферы, находящихся в зоне подтопления;

- обеспечить к концу 2024 г. расчистку участков русел рек;

- увеличить количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов.

Мероприятия по укреплению природно-экологического каркаса

Укрепление природно-экологического каркаса территории является важнейшей природоохранной задачей. Природно-экологический каркас – это система, обладающая наибольшей экологической устойчивостью (условиями лесовозобновления, разнообразием биогеоценозов, повышенной мозаичностью ландшафтов и т.д.), способной уравновешивать происходящие негативные изменения, обусловленные хозяйственной деятельностью человека. Состоянием природно-экологического каркаса и, в первую очередь, системы ООПТ, определяется способность экосистем территории противостоять техногенным нагрузкам, сохранять свою индивидуальность.

В качестве приоритетов охраны природы в Новосибирской области должны рассматриваться:

- ведение Красной книги Новосибирской области;

- видовые программы восстановления численности;

- переход от наращивания площади к принципу повсеместности охраны природы;

- формирование эффективной экологической сети (природно-экологического каркаса);

- резервирование земель для развития экосети;

- обеспечение межрегиональной и пр. интеграции сети;

- совершенствование Закона Новосибирской области от 26.09.2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области»;

- усиление контроля за соблюдением режима особой охраны ООПТ и оснащенности инспекторов;

- ведение кадастра и мониторинг состояния ООПТ;

- экопросвещение и природоохранная пропаганда.

Обустройство существующих заказников, определение их на местности, в том числе путем установления информационных знаков.

Данное мероприятие представляется важным в целях сохранения и восстановления численности популяций охотничьих, редких и исчезающих видов животных, усиления контроля над деятельностью граждан и должностных лиц. Кроме того, в целях обеспечения надлежащего контроля за порядком необходима поддержка надлежащего состояния материально-технической базы заказников.

В соответствии с государственной программой Новосибирской области «Охрана окружающей среды» необходимо обеспечить в период 2020-2024 гг. долю памятников природы регионального значения, на которых проведены работы по восстановлению, от потребности на начало отчетного периода на уровне 100%.

Определение (вынесение на землеустроительные карты) и закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы являются важнейшими звеньями природно-экологического каркаса области. Чаще всего, они выступают в качестве экологических коридоров, позволяющих связать в единое целое ключевые природные территории (крупные ООПТ и др ядра экологического каркаса).

Оптимизация межсектороного взаимодействия в сфере территориальной охраны природы.

На всех этапах совершенствования территориальной охраны чрезвычайно значимым является межсекторное взаимодействие, которое подразумевает сотрудничество органов государственного управления в области природных ресурсов и охраны окружающей среды региона, общественных объединений и экспертных сообществ (РГО, другие экоНКО, ООО «Сибирский экологический центр», НИИ, экспертные и общественные инициативные группы), необходимые для выявления ценных природных территорий Новосибирской области и их сохранения (ГИС-анализ, экспедиции для верификации, подготовка предложений, просвещение, дополнительное образование и переподготовка). Ценным результатом такого взаимодействия являются совместные проекты по актуальным направлениям.

Мероприятия по обеспечению рационального природопользования

В качестве мероприятий по обеспечению рационального природопользования необходимо:

1. Внедрять новые формы природопользования с учетом экологических требований (сокращение водопотребления, уменьшение объемов отходов и т.д.);

2. При реализации инвестиционных проектов, создании новых производств применять новые, экологически ориентированные, технологии производства, с минимальными выбросами и сбросами вредных элементов в окружающую среду;

3. Обеспечить организацию и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, расположенных в Новосибирской области;

4. Повышать надежность и проводить модернизацию инженерных систем, вводить ресурсосберегающие технологии;

5. Обеспечить потребности Новосибирской области в различных видах минерального сырья на принципах их комплексного и рационального использования;

6. Осуществлять сбалансированное воспроизводство и добычу полезных ископаемых с учетом экологических возможностей освоения месторождений.

7. Осуществить мониторинг пользования участками недр на основе внедрения информационно-аналитических систем, создания баз данных по прогнозным, разведанным и эксплуатируемым месторождениям;

8. Использовать инновационные методы ведения разведки и добычи минерально-сырьевых ресурсов, технически перевооружить производственно-технические и лабораторные базы геологических предприятий;

9. Оптимизировать размещение перерабатывающих и добывающих производств;

10. Внедрить эффективный экономический механизм рационального водопользования и охраны водных объектов;

11. Перейти на безотходное производство и ресурсосбережение с учётом приоритета сохранения природных комплексов, биоразнообразия и объектов природного наследия.

Экологическое образование и воспитание населения

В настоящее время в Новосибирской области много делается по формированию экологической культуры населения. Для этого обеспечивается непрерывное экологическое образование и воспитание, начиная с дошкольных учреждений, школ, ВУЗов, и заканчивая подготовкой специалистов на предприятиях и в организациях, а также по обеспечению населения экологической информацией. Особенно много делается для экологического воспитания детей. Программы естественнонаучной направленности, реализуемые в системе общего и дополнительного образования Новосибирской области, ориентированы на развитие познавательной активности, любознательности обучающихся, на углубление общеобразовательных программ по дисциплинам естественнонаучного цикла.

Предлагается продолжить работы в сфере экологического образования и воспитания населения и определить основные мероприятия:

1. Увеличение охвата населения Новосибирской области эколого-просветительскими акциями и мероприятиями к 2024 г. до 335 тыс. человек в сравнении с 2014 г. (280 тыс. чел.), в соответствии государственной программой Новосибирской области «Охрана окружающей среды».

2. Более широкое использование средств массовой информации для информирования населения по экологическим вопросам (организация на местном телевидении программ по экологии, экологической культуре поведения).

3. Осуществление подготовки и выпуска ежегодного государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды в Новосибирской области.

4. Проведение экологических акций и мероприятий областного значения в целях привлечения населения к решению экологических проблем и профилактики правонарушений в области охраны окружающей среды и природопользования.

5. Для формирования экологической культуры учащихся необходима:

- реализация региональных программ экологического образования, обеспечивающих сочетание знаний о родном крае с общетеоретическими вопросами учебного курса «Экология»;

- вовлечение учащихся в различные виды практической экологической деятельности;

- обеспечение участия студентов и школьников в мониторинге окружающей среды и биоразнообразия Новосибирской области.

3.3. Мероприятия по санитарной очистке территории

На территории Новосибирской области действует территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области, утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292-п.

Территориальная схема направлена на развитие и совершенствование инфраструктуры системы обращения с отходами, на максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот.

Таблица 3.3-1

Расчетный объем образования ТКО в Тогучинском районе

| № п/п | Муниципальный район | Объем образования отходов (исходя из норматива 2,38 м3/год) от населения, м3 | Объем образования отходов от прочих отходообразователей, м3 | Общий объем в год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тогучинский | 134769,88 | 25007 | 159776,88 |

Транспортирование ТКО на территории Тогучинского района в переходный период

Тогучинский район не входит в состав какого-либо кластера, имеет на своей территории внутрирайонный комплексный полигон вблизи р.п. Горный, на котором осуществляется размещение отходов, образующихся во всех населенных пунктах Тогучинского района. До ввода комплексного полигона в г. Тогучине действует схема, при которой ТКО, образующиеся на территории Тогучинского района, транспортируются на полигон ТКО, расположенный вблизи р.п. Горный.

При невозможности транспортирования отходов на ОРО, расположенный в Тогучинском районе вблизи р.п. Горный, отходы от всего района транспортируются на полигон «Гусинобродский» г. Новосибирск.

Транспортирование ТКО в Тогучинском районе при использовании комбинированной схемы

Комбинированная схема предполагает наличие в Тогучинском районе комплексного полигона, располагающегося в вблизи г. Тогучин, на котором осуществляется обработка и размещение отходов, а также непосредственно на территории Тогучинского района – ПВН, располагающихся вблизи с. Коурак, с. Лебедево, с. Пойменное.

Отходы по завершении каждого из маршрутов (этапов маршрута) выгружаются на ПВН или непостредственно на комплексный полигон. Отходы, выгруженные на ПВН, транспортируются с помощью мусоровозов большой вместимости на комплексный полигон, расположенный вблизи г. Тогучина. На сортировочной линии на комплексном полигоне происходит обработка (сортировка) отходов.

При невозможности транспортирования отходов на комплексный полигон, находящийся вблизи г. Тогучина, отходы от всего района транспортируются на ПВН вблизи с. Коурак, ПВН вблизи с. Лебедево, ПВН вблизи с. Пойменное или правобережный концессионный объект. При этом необходимо учитывать, что накопление ТКО на ПВН возможно в течение не более, чем 11 месяцев.

Таблица 3.3-2

Информация о планируемом местоположении площадок временного накопления твердых коммунальных отходов

| № п/п | № п/сх | Предполагаемое месторасположение площадки |  |  |  |  | Предполагаемые сроки строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ближайший населенный пункт | Кадастровый номер земельного участка | Удаленность от населенного пункта, м | Площадь земельного участка, га | Категория земель |  |
| 19 | 56 | с. Коурак | 54:24:052716:622 | 1000 | 3,30 | сельскохозяйственного назначения | 2026 |
|  | 57 | с. Лебедево | 54:24:052714:589 | 1000 | 5,10 | сельскохозяйственного назначения | 2026 |
|  | 58 | с. Пойменное | 54:24:052711:842 | 1 | 3,90 | сельскохозяйственного назначения | 2026 |

Таблица 3.3-3

Перечень планируемых мероприятий по строительству объектов обработки отходов производства и потребления, в том числе ТКО, и предварительные сроки реализации мероприятий

| № п/п | Наименование объекта размещения отходов | Местоположение ОРО (ближайший населенный пункт) | Мероприятие | Планируемые проектные мощности, тыс. тонн/год | Предварительные сроки реализации мероприятий, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Строительство объекта обработки ТКО | Тогучинский район, Кудринский сельсовет | Сортировочная линия/ компостирование отходов/объект захоронения ТКО | 15,0/3,0/7,0 | до 2026 г. |

Таблица 3.3-5

Расчетный объем образования ТКО в Тогучинском районе

| Год | Численность Населения, человек | Объем образования отходов (исходя из норматива 2,38 м3/год) в месяц, м3 | Общий объем в год, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 53403 | 10591,6 | 127099,14 |
| 2033 | 51000 | 10115,0 | 121380,0 |
| 2043 | 54000 | 10710,0 | 128520,0 |

На территории Тогучинского района размещается объект размещения отходов (не ТКО) (бой железобетонных изделий, золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная, ионообменные смолы отработанные при водоподготовке, отходы бетона при зачистке оборудования производства товарного бетона, лом шамотного кирпича незагрязненный):

полигон ПО (Горновский завод спецжелезо-бетона – филиал АО «БЭТ») (р.п. Горный Тогучинского района) – приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования о включении объекта в ГРОРО от  01.08.2014 № 479 в редакции приказа от 20.10.2020 № 1394.

4. Сведения о планируемых для размещения на территории муниципального района объектов федерального, регионального и местного значения

4.1. Сведения о планируемых для размещения на территории муниципального района объектов федерального значения

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 №384-р (ред. от 07.07.2022 г.), в границах Тогучинского района Новосибирской области предусмотрено следующие мероприятие:

- Организация скоростного движения на участках железных дорог «Новосибирск - Новокузнецк протяженностью 528 км (Тогучинский, Новосибирский районы, гг. Белово, Киселевск, Новокузнецк, Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецкий, Промышленновский, Беловский, Прокопьевский, Ленинск-Кузнецкий районы, г. Новосибирск) пункт 8.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (ред. от 09.03.2022 г.), в границах Тогучинского района Новосибирской области не предусмотрено размещение объектов федерального значения.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (ред. от 10.02.2022 г), в границах Тогучинского района Новосибирской области предусмотрено размещение объекта федерального значения, информация о котором представлена в таблице 4.1-1.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р (ред. от 30.07.2021 г), в границах Тогучинского района Новосибирской области не предусмотрено размещение объектов федерального значения.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р (ред. от 23.11.2016 г), в границах Тогучинского района Новосибирской области не предусмотрено размещение объектов федерального значения.

Схемой территориального планирования РФ в области обороны страны и безопасности государства, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 10.12.2015 № 615сс, в границах Тогучинского района Новосибирской области не предусмотрено размещение объектов федерального значения.

Таблица 4.1-1

Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, предусмотренные Схемами территориального планирования Российской Федерации

| № | № СТП РФ | Наименование объекта | Местоположение объекта | Основные характеристики объекта | Основное назначение объекта | План. срок ввода объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | Магистральный газопровод «Алтай» (Магистральный газопровод «Сила Сибири-2») | «Новосибирская область, район Тогучинский, сельское поселение Борцовский сельсовет, сельское поселение Гутовский сельсовет | проектный объем транспортировки газа - до 30 млрд. куб. метров в год | транспортировка природного газа с месторождений Западной и Восточной Сибири в Китайскую Народную Республику в рамках выполнения экспортного контракта и развитие газоснабжения регионов Восточной Сибири | - |

4.2. Сведения о планируемых для размещения на территории муниципального района объектах регионального значения

Таблица 4.2-1

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального или межмуниципального значения Новосибирской области, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов на территории Тогучинского района

| № по СТП | Вид объекта | Наименование объекта (строительство или реконструкция) | Назначение объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории | Срок реализации, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты регионального значения в области транспорта (железнодорожный, водный, воздушный транспорт), автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Автомобильная дорога «Обход села Сарапулка» с мостом через реку Иня | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 5,3 км; категория – IV | Мошковский район, Сарапульский сельсовет, Тогучинский район, Буготакский сельсовет | Придорожная полоса – 50 м | 2024 |
| 49 | Мостовое сооружение | Реконструкция путепровода через ж/д «Обь-Проектная» на 36 км автомобильной дороги «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)» в Тогучинском районе Новосибирской области | Организация транспортного обслуживания населения | Путепровод | Тогучинский район, Репьевский сельсовет | Установления не требуется | 2025 |
| 26 | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Реконструкция автомобильной дороги «Инская – Барышево – 39 км а/д «К-19р» (в гр. района)» в Новосибирском районе Новосибирской области | Организация транспортного обслуживания населения | Протяженность 6 км; категория – IV | Новосибирский район, Березовский сельсовет, Репьевский сельсовет, Барышевский сельсовет, р.п. Кольцово –заходит в на территорию Тогучинского района | Придорожная полоса – 50 м | 2023 |
| Объекты регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | На территории Новосибирской области не предполагается размещение новых объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий |  |  |  |  |  |  |
| Объекты регионального значения в области образования - не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты регионального значения в области здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение | Строительство противо-туберкулезного диспансера ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ», ул. Линейная, 23 | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 60 коек | Тогучинский район, г. Тогучин | – | 2023 |
| 52 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Шмаково ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см | Тогучинский район, Репьевский сельсовет, д. Шмаково | – | 2023 |
| 80 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Дергаусово ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см | Тогучинский район, Лебедевский сельсовет, с. Дергаусово | – | 2023 |
| 98 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Юрты ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см | Тогучинский район, Коуракский сельсовет, с. Юрты | – | 2023 |
| Объекты регионального значения в области физической культуры и спорта –не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты регионального значения в области энергетики |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Электрическая подстанция от 110 кВ до 400 кВ включительно* | ПС 110 кВ Восточная | Преобразование электрической энергии | ТР 1х16 МВА ТР 1 х16 МВА | Тогучинский район, Репьевский сельсовет | Охранная зона 20 м | 2023 |
| 19 | Электрическая подстанция от 110 кВ до 400 кВ включительно* | ПС 110 кВ Мурлыткино | Преобразование электрической энергии | – | Тогучинский район, Кудринский сельсовет, п. Мурлыткино | Охранная зона 20 м | 2023 |
| Объекты трубопроводного транспорта регионального значения - не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты регионального значения в иных областях - не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |

*Тяговая подстанция ОАО «РЖД»

Таблица 4.2-2

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения Новосибирской области согласно ведомственным программам (не учтённым в СТП НСО)

| № п/п | Вид объекта | Наименование объекта (строительство или реконструкция) | Назначение объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории | Срок реализации, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты регионального значения в области здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лечебно-профилактическая медицинская организация (кроме санаторно-курортной), оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, ее структурное подразделение | Строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ», ул. Лапина, 1 | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | объект | Тогучинский район, г. Тогучин | – | 2023 |
| 2 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Боровлянка ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | 15 п/см | Тогучинский район, Кудельно-Ключевской сельсовет, д. Боровлянка | – | 2023 |
| 3 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в п. Никольский ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» | Создание условий для организации оказания медицинской помощи | объект | Тогучинский район, городское поселение р.п.Горный, п. Никольский | - | 2023 |

4.3. Сведения о планируемых для размещения на территории муниципального района объектах местного значения

Схемой территориального планирования муниципального района предлагаются следующие объекты в областях образования, культуры и искусства, физической культуры и спорта:

- Строительство детского сада на 230 мест, г. Тогучин;

- Размещение групп дошкольного образования, ж/д ст. Курундус;

- Строительство детского сада на 100 мест, р.п. Горный;

- Реконструкция здания МКОУ Тогучинского района «Березиковская средняя школа», с. Березиково;

- Строительство спортзала МКОУ Тогучинского района «Лебедевская средняя школа», с. Лебедево;

- Реконструкция здания МКОУ Тогучинского района «Тогучинская средняя школа №1» г, Тогучин;

- Реконструкция здания для размещения МКОУ Тогучинского района «Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ», п. Русско-Семёновский;

- Строительство общеобразовательной школы на 220 мест, с. Репьёво;

- Строительство общеобразовательной школы на 1000 мест, г. Тогучин;

- Реконструкция здания МКОУ Тогучинского района «Тогучинская средняя школа №5», г. Тогучин;

- Реконструкция здания МБОУ Тогучинского района «Горновская средняя школа», р.п. Горный;

- Строительство организации дополнительного образования детей, р.п. Горный;

- Реконструкция здания МКОУ Тогучинского района «Завьяловская средняя школа», с. Завьялово;

- Строительство клуба на 50 мест, п. Никольский;

- Реконструкция здания МКУК «Зареченский КДЦ», с. Заречное;

- Реконструкция здания МКУК «Шахтинский КДЦ», п. Шахта;

- Строительство культурно-досугового центра на 700 мест, г. Тогучин;

- Строительство культурно-досугового центра на 300 мест, р.п. Горный;

- Строительство модульной библиотеки на 10 тыс. экз., г. Тогучин;

- Строительство модульной библиотеки на 35 тыс. экз., р.п. Горный;

- Реконструкция стадиона, г. Тогучин;

- Строительство спортивного комплекса, р.п. Горный;

- Строительство спортивного манежа, г. Тогучин;

- Строительство бассейна, г. Тогучин;

- Строительство стадиона, р.п. Горный;

- Строительство лыжероллерной трассы, г. Тогучин;

- Строительство лыжероллерной трассы, р.п. Горный;

- Строительство спортивного комплекса, г. Тогучин;

- Строительство автодрома, г. Тогучин;

- Строительство музея, г. Тогучин;

- Строительство музея, р.п. Горный.

В области развития транспотрной инфраструктуры предлагается реконструкция автомобильной дороги  «п. Изынский - о.п. Отгонка».

В области развития инженерной инфраструктуры предлагается строительство и реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.

Характеристики и местоположение планируемых объектов местного значения приведены в таблице 1 «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов» тома 1 «Положение о территориальном планировании.

5. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на межселенных территориях объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования.

Размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения на межселенных территориях не планируется.

Межселенные территории – отсутствуют.

6. Перечень земельных участков, расположенных на межселенных территориях и включаемых в границы населенных пунктов или, исключаемых из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

Межселенные территории отсутствуют.

Земельные участки, расположенные на межселенных территориях и включаемые в границы населенных пунктов или исключаемые из их границ отсутствуют.

7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на межселенных территориях в случае, если на межселенных территориях планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения на межселенных территориях не планируется.

Межселенные территории – отсутствуют.

8. Основные технико-экономические показатели

Таблица 8-1

Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2022 г. |  | I очередь (2033 г.) | Расчетный срок (2043 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 3 | Население |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Численность населения района всего | человек | 53403 | 51000 |  | 54000 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | городские поселения: |  | 29116 | 30000 |  | 33000 |
|  | г. Тогучин | -"- | 20130 | 19500 |  | 21000 |
|  | р.п. Горный | -"- | 8986 | 10500 |  | 12000 |
|  | сельские поселения: | -"- | 24287 | 21000 |  | 21000 |
|  | Борцовский сельсовет | -"- | 804 | 710 |  | 750 |
|  | Буготакский сельсовет | -"- | 1698 | 1530 |  | 1600 |
|  | Вассинский сельсовет | -"- | 1694 | 1470 |  | 1500 |
|  | Гутовский сельсовет | -"- | 1033 | 960 |  | 850 |
|  | Завьяловский сельсовет | -"- | 1228 | 1030 |  | 1000 |
|  | Заречный сельсовет | -"- | 980 | 790 |  | 750 |
|  | Киикский сельсовет | -"- | 916 | 750 |  | 700 |
|  | Кировский сельсовет | -"- | 2273 | 1970 |  | 1950 |
|  | Коуракский сельсовет | -"- | 1562 | 1300 |  | 1300 |
|  | Кудельно-Ключевской сельсовет | -"- | 959 | 860 |  | 900 |
|  | Кудринский сельсовет | -"- | 1146 | 980 |  | 1000 |
|  | Лебедевский сельсовет | -"- | 1153 | 990 |  | 1000 |
|  | Мирновский сельсовет | -"- | 1241 | 1100 |  | 1100 |
|  | Нечаевский сельсовет | -"- | 850 | 760 |  | 850 |
|  | Репьевский сельсовет | -"- | 1690 | 1500 |  | 1350 |
|  | Степно-Гутовский сельсовет | -"- | 694 | 580 |  | 600 |
|  | Сурковский сельсовет | -"- | 1050 | 940 |  | 1000 |
|  | Чемской сельсовет | -"- | 923 | 810 |  | 850 |
|  | Усть-каменский сельсовет | -"- | 926 | 850 |  | 900 |
|  | Шахтинский сельсовет | -"- | 1467 | 1120 |  | 1050 |
| 4 | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Общая площадь жилищного фонда | тыс. кв. м общей площади квартир | 1240,7 | 1453,7 |  | 1701,3 |
| 4.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/чел. | 23,2 | 28,5 |  | 31,5 |
| 5 | Социальная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Дошкольные образовательные организации | мест | 2376 | 2549 |  | 2689 |
| 5.2 | Общеобразовательные организации | мест | 9029 | 9590 |  | 10090 |
| 5.3 | Организации дополнительного образования | мест | 900 | 1160 |  | 1510 |
| 5.4 | Объекты спорта, включающие раздельно нормируемые спортивные сооружения (спортивные залы) | тыс. кв. м | 7906 | 17850 |  | 18900 |
| 5.5 | Объекты спорта, включающие раздельно нормируемые спортивные сооружения (бассейны) | кв. м зеркала воды | 566 | 1020 |  | 1080 |
| 5.6 | Спортивные сооружения | га | 7,0 | 9,9 |  | 10,5 |
| 5.7 | Объекты культурно-досугового (клубного) типа | мест | 5809 | 7020 |  | 7170 |
| 5.8 | Зрелищные организации (кинотеатры и кинозалы) | объект | 22 | 22 |  | 22 |
| 5.9 | Объекты культурно-просветительного назначения (музеи) | объект | 1 | 2 |  | 2 |
| 5.10 | Массовые библиотеки | объект | 37 | 38 |  | 38 |
| 6 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Протяжённость автодорог | км | 96,648 | 96,648 |  | 96,648 |
| 7 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Водопотребление | куб. м/сут | 10253,38 | 9792,00 |  | 10368,00 |
| 7.2 | Водоотведение | куб. м/сут | 8544,48 | 8160,00 |  | 8640,00 |
| 7.3 | Теплоснабжение (централизованное) | Гкал/ч | 50,1 | 63,6 |  | 74,0 |
| 7.4 | Газоснабжение | куб. м/ч | 46638,62 | 44540,00 |  | 47160,00 |
| 7.5 | Энергоснабжение | кВт | 13564,36 | 12954,00 |  | 13716,00 |